Приложение к запросу №1 _Техническое задание

Техническое задание

1.	Наименование МТР, работ, услуг: поставка тестового щупа.

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: для изготовления контактирующих устройств.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: Тестовый щуп, который входит в состав контактирующего устройства, обеспечивает связь между тестируемым корпусом и измерительным оборудованием при проведении испытаний.

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.):

| Наименование Товара | Характеристика Товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Тестовый щуп | - Щуп должен иметь подпружиненный плунжер. - Диапазон рабочих температур: от -40°С до +250°С. - Полный ход щупа 5,3 мм, рабочий ход щупа 4 мм, Усилие пружины с предварительным натягом 0,7Н, усилие пружины при рабочем ходе 3Н. - Количество рабочих циклов сжатие-разжатие: не менее 500 000. - Максимальный пропускаемый ток: не менее 16А (DC). - Собственное сопротивление контакта: не более 10 мОм при рабочем смещении плунжера. - Финишное покрытие контакта: золото. - Геометрические размеры контакта должны соответствовать приведённым на эскизе в Приложении 1. | шт. | 3 000 |

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.) – нет.

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.):

1) Гарантийный срок на поставляемые товары должен быть не меньше срока гарантии завода-производителя, но не менее 12 месяцев с момента поставки Товара на склад Заказчика.

2) Покупатель оставляет за собой право провести экспертизу товара на предмет оригинальности, контрафактности в независимой экспертной организации или у производителя данного Товара.

3) В случае, если во время приёмки и (или) в период гарантийного срока были обнаружены производственные дефекты, некомплектность товара, Поставщик обязан за свой счёт устранить дефекты, доукомплектовать или заменить товар в течение 7 календарных дней с момента соответствующего уведомления (рекламации).

4) Срок, в течении которого «Поставщик» принимает претензии на обнаруженные дефекты после подписания товарной накладной в объеме технического задания должен быть не менее срока годности, установленного производителем данного товара.

7. Количество МТР / объем работ / объем услуг (при формировании, учитывать складские остатки на начало планируемого периода поставки): Общее количество тестовых щупов составляет 3000 (Три тысячи) шт.

9. Место поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.

10. Иное: Доставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Заказчика.

Требования к упаковке Товара:

1) Упаковка должна быть завода-производителя без повреждений и нарушений целостности, в надлежащей оригинальной таре.

2) Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке к месту поставки, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.

3) Упаковка и маркировка должны содержать все признаки, установленные производителем.

4) Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.

5) На упаковочной таре должна быть четко нанесена следующая информация:

- полное наименование Товара в соответствии с каталогом Поставщика

- страна производитель и количество товара в упаковке

- товарный знак завода изготовителя, дата изготовления

6) Товар должен быть новым с датой изготовления не ранее 2022г., не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, не иметь дефектов, связанных с материалами или работой по их изготовлению.

7) Товар должен соответствовать характеристикам, заявленным в техническом задании

8) Товар должен быть без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.д.), свободно обращаться на территории РФ.

9) Поставляемый Товар должен быть качествененным и отвечать требованиям безопасности в соответствии с действующими государственными стандартами, техническими условиями, санитарными нормами, требованиями пожаробезопасности, энергетической эффективности, утвержденными на данный вид Товара.

Приложение 1

Эскиз

.