Приложение №1 к запросу_Техническое задание

Техническое задание

- Наименование МТР, работ, услуг:

Поставка деревообрабатывающих станков.

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги:

Обработка пиломатериала для изготовления тары.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта:

Обработка пиломатериала.

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.) и количество МТР / объем работ / объем услуг (при формировании, учитывать складские остатки на начало планируемого периода поставки):

| № п/п | Наименование оборудования | Характеристики поставляемого оборудования | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Станок для заточки плоских ножей | Длина строгальных ножей мм - 60-700 Ширина строгальных ножей мм - 15-45 Толщина строгальных ножей - 3-15 Угол заточки ножей (одновременно 4 ножа) - 39* Угол поворота заточного стола (плиты) - 0*-90* Размеры шлифовального круга мм - 125х32х50 Частота вращения ножевого вала, об.\мин. - 2840 Масса станка, кг. - 250 Мощность привода квт - 1,5 Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм - 680х1130х1250 Напряжение питающей сети В - 380 | 1 |
| 2 | Cтанок для заточки дисковых пил с напайками | Наружный диаметр дисковых пил мм- 100-600 Толщина дисковых пил мм - 2-5 Передний угол заточки зубьев пилы - -8…..+30 Задний угол заточки зубьев пилы - 0 -30 Углы косой заточки передней\задней граней - 0-45 Размеры алмазного тарельчатого шлифовального круга мм - 150х20 Размеры алмазного чашечного шлифовального круга мм - 125х20 Частота вращения ножевого вала, об.\мин. - 2800 Масса станка, кг. - 260 Мощность привода квт - 0,25 Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм - 780х620х1280 | 1 |
| 3 | Круглопильный станок с торцовочной кареткой | Наибольшая толщина распиливаемого материала 90* градусов .мм -75 Наибольшая ширина отпиливаемого материала. мм (по линейке) - 600 Диаметр дисковой пилы., мм - 300 Посадочный диаметр пилы, мм - 30 Размер рабочей поверхности стола, мм - 900х710 Размер рабочей поверхности торцовочной каретки , мм - 700х400 Частота вращения пилы , об.\мин. - 4200 Наибольший подъем пилы, мм - 80 Способ подачи заготовок - ручная Масса станка, кг. - 500 Род тока питающей сети - переменный , трехфазный Частота тока Гц, - 50 Напряжение питающей сети, В - 380 Мощность привода квт - 4 Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм - 1450х1350х950 Наклон пилы до 45* Поворот упорной линейки Направляющие линейки с миллиметровой шкалой Литой стол и каретка из чугуна Перемещение каретки по двум цилиндрическим направляющим Возможность подключения аспирации В комплектацию доп. оборудования входит: - автоподатчик - аспирационная установка | 1 |
| 4 | Cтанок рейсмусовый | Максимальная толщина снимаемого слоя. мм -5 Размеры обрабатываемой заготовки, мм: - наибольшая ширина обработки материала. – 410 - наименьшая толщина - 10 - наибольшая толщина - 210 - длина не менее - 220 Диаметр ножевого вала, мм - 108 Количество ножей - 4 Частота вращения ножевого вала , об.\мин. - 5000 Масса станка, кг.- 450 Род тока питающей сети - переменный, трехфазный Частота тока Гц, - 50 Напряжение питающей сети, В - 380 Мощность привода квт - 4 Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм - 800х830х1050 Отличительные особенности: - рабочий стол станка оснащен двумя гладкими роликами, которые исключают застревание заготовки при обработке - настройка стола на размер обработки осуществляется с помощью маховика по миллиметровой шкале - оснащен когтевой защитой, предотвращающей выброс заготовки. | 1 |
| 5 | Cтанок торцовочный | Максимальная толщина заготовки, мм - 110 Частота вращения ножевого вала, об.\мин. - 5000 Масса станка, кг.-230 Род тока питающей сети - переменный, трехфазный Частота тока Гц, - 50 Напряжение питающей сети, В - 380 Мощность привода квт - 2,2 Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм - 800х830х1050 Отличительные особенности: - пила закреплена на консоли и перемещается над столом - консоль на которой закреплена пила, поворачивается влево и в право + - 45* - пила имеет возможность поворота на 90* и наклона до 45* - увеличенный ход пилы до 900 мм. | 1 |
| 6 | Cтанок фрезерный | Рабочий размер стола .мм- 650х570 Вертикальный ход рабочего стола мм - 130 Угол наклона рабочего стола - 45* Цанга - ER25 Частота вращения шпинделя , об.\мин. - 18000 Масса станка, кг. - 180 Род тока питающей сети - переменный , трехфазный Частота тока Гц, - 50 Напряжение питающей сети, В- 380 Мощность привода квт - 2,2 Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм - 650х850х800 Отличительные особенности: - обработка концевым инструментом - в комплекте направляющая упор-линейка для прямолинейного фрезерования - скорость вращения 1800 об\мин. | 1 |
| 7 | Cтанок фуговальный | Максимальная толщина снимаемого слоя. мм -5 Наибольшая ширина обработки материала. мм - 400 Диаметр ножевого вала., мм - 85 Размер упора (Д*Ш), мм - 875*98 Размер рабочей поверхности стола (Д*Ш), мм - 2500х410 Частота вращения ножевого вала , об.\мин. - 5000 Масса станка, кг. - 430 Род тока питающей сети - переменный , трехфазный Частота тока Гц, - 50 Напряжение питающей сети, В - 380 Мощность привода квт - 3 Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм - 2500х810х950 Угол наклона упора до 45* | 1 |

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.) –

Поставщик должен обладать опытом поставок аналогичного предмету закупок Оборудования не менее 2-х лет.

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.) –

  - Гарантийный срок на Оборудование должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания сторонами акта ввода в эксплуатацию.

  - Гарантийный срок продлевается на время гарантийного ремонта.

  - Гарантийное обслуживание Оборудования осуществляется силами и средствами Поставщика.

  - В случае, если во время приёмки и (или) в период гарантийного срока были обнаружены производственные дефекты, некомплектность товара, Поставщик обязан за свой счёт устранить дефекты, доукомплектовать или заменить товар в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента соответствующего уведомления (рекламации).

7. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с момента подписания настоящего Договора. Досрочная поставка Товара осуществляется после обязательного согласования с Заказчиком.

8. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

Доставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Заказчика, находящегося по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.

9. Разгрузка осуществляется силами и средствами Заказчика.

9.1  Упаковка и маркировка должна соответствовать стандартам на упаковку.

9.2  Товар поставляется в упакованном виде в соответствии с техническими условиями Производителя (завода изготовителя) Товара и в таре, обеспечивающей сохранность Товара по количеству и качеству при транспортировке и хранении, исключающей возможность его порчи, утраты и/или повреждения в период загрузки (разгрузки).

9.3 Упаковочные материалы и тара возврату не подлежат. Специальная тара и упаковка, а также приспособления для перевозки товара не оплачиваются Покупателем отдельно, стоимость тары, в т.ч. многооборотной и упаковочных материалов включена в стоимость товара.