Приложение №1 к запросу_Техническое задание

Техническое задание

- Наименование МТР, работ, услуг: Поставка мельницы планетарной

- Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: стабилизация вязкости пасты, наносимой на керамические карты.

- Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: перемешивание пасты, равномерное распределение частиц вольфрама в пасте в процессе постоянного перемешивания.

- Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.) и количество МТР / объем работ / объем услуг (при формировании, учитывать складские остатки на начало планируемого периода поставки): представлены в таблице 1:

Таблица 1 - Технические требования

| Наименование оборудования | Характеристики поставляемого Оборудования |  | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- | --- |
| Мельница планетарная | Описание оборудования | Планетарная мельница предназначена для перемешивания пасты в небольшом объеме, состоящей из твердой составляющей и жидкой органической связки. Планетарная мельница должна представлять из себя конструкцию со съемными размольными стаканами (барабанами), в которые будет загружаться исходный материал и мелющие тела: стаканы устанавливаются в мельницу. Размольные стаканы должны вращаться вокруг центральной оси планетарного диска (как планеты вращаются вокруг Солнца) и при этом вращаются вокруг своей оси в сторону, противоположную вращению планетарного диска. Мельница должна быть оснащена следующими основными элементами: - Мельница планетарная – 1 шт.; - Комплект стаканов и шаров – 1 шт.; - В поставку оборудования также должен входить комплект ЗИП (должны обеспечивать эксплуатацию оборудования в течение двух лет с учетом расходных норм и наличия в конструкции быстроизнашивающихся деталей) – 1 комплект; | 1 |
|  | Масса оборудования, не более, кг | 160 |  |
|  | Габаритный размер оборудования, не более | 950 х 550 х 550 мм (ДхШхВ). |  |
|  | Исполнение | Настольное |  |
|  | Количество размольных стаканов | 4 шт. |  |
|  | Материал стаканов | Диоксида циркония |  |
|  | Объем одного размольного стакана, л | 1,0 |  |
|  | Материал шаров | Диоксида циркония |  |
|  | Диаметр водила | 380 мм |  |
|  | Частота оборотов (регулируемая), об/мин | - водила от 50 до 350 - стакана от 90 до 600 |  |
|  | Вязкость при перемешивании | Система перемешивания должна обеспечивать качественное перемешивание компонентов вязкостью от 10 П до 60 000 П (с допуском до 100 000 П); |  |
|  | Регулировка частоты оборотов | Должно быть предусмотрено |  |
|  | Защита двигателя от перегрузки по току, напряжению | Должно быть предусмотрено |  |
|  | Наличие таймера | Должно быть предусмотрено, регулирующим время вращения. Временной диапазон - от 0 до 99 часов. |  |
|  | Реверсирование водила/стаканов | Должно быть предусмотрено |  |
|  | Встроенный тормозной модуль | Должно быть предусмотрено |  |
|  | Количество одновременно используемых стаканов | 4 шт. |  |
|  | Ускорение мелющих тел, не менее | 22g |  |
|  | Защитный кожух | Откидной (на петлях) |  |
|  | Материал защитного кожуха | Нержавеющая сталь по ГОСТ7350-77 |  |
|  | Обеспечение безопасности рабочего | Включение оборудования должно быть возможно только при закрытом защитном кожухе |  |
|  | Смотровые окошки в защитном кожухе | Должно быть предусмотрено |  |
|  | Пульт управления | Должно быть предусмотрено |  |
|  | Установленная мощность | 1 кВт |  |
|  | Подключение к сети электропитания | 220В, 50Гц |  |

- Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.): Поставщик должен обладать опытом поставок аналогичного предмету закупки оборудования и предоставить информацию о предприятиях в России, где эксплуатируется данная модель установки (справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров).

- Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.): Гарантийный срок для оборудования должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания сторонами акта ввода в эксплуатацию оборудования. Ежегодное гарантийное обслуживание оборудования осуществляется силами и за счет поставщика на всем периоде гарантийного срока. У Поставщика необходимо наличие собственной сервисной службы для обеспечения гарантийного обслуживания и послегарантийного ремонта установки.

- Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: 157 календарных дней с момента подписания Договора (Срок доставки Оборудования – в течение 150 календарных дней с момента подписания Договора. Срок приемки, монтажа, проведения пусконаладочных работ, обучение персонала – в течение 7 календарных дней с момента поставки оборудования на склад Заказчика). Поставка производится транспортом поставщика. Обучение персонала методам работы на поставленном оборудовании проводится силами поставщика. Разгрузка осуществляется силами и за счет заказчика. Монтаж Оборудования проводится силами поставщика.

- Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: г. Йошкар-Ола, ул. Суворова д.26, АО «Завод полупроводниковых приборов».

- Иное, при необходимости:

- Комплектность технической документации:

- Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) – 1 шт.;

- Декларация ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» - 1 шт.;

- Технический паспорт на русском языке, с инструкцией по эксплуатации – 1 шт.;

- Паспорт (на русском языке) с отметками об испытаниях завода изготовителя и знаком качества – 1 шт.;

- Инструкция по безопасному применению (на русском языке) – 1 шт.;

- Руководство по эксплуатации и ремонту (на русском языке) – 1 шт.

- Предполагаемые приемо-сдаточные испытания – см. приложение 1.

- Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам Товара: качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям, установленным в таблице 1, сопровождаться всеми необходимыми документами, подтверждающими качество, комплектность и безопасность оборудования в соответствии с действующим законодательством и отвечать требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования». Оборудование и его комплектующие должны быть сертифицированы и иметь Сертификат качества и декларацию соответствия ТС. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. Упаковка Товара должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и хранении. Упаковка должна быть без повреждений и не должна нарушать целостность Товара.