Приложение №1 к запросу_ Техническое задание

Техническое задание

Поставка химических материалов

I.1. Наименование МТР, работ, услуг: Аммиак водный квалификации «ЧДА» ГОСТ 3760-79

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги:

-обеспечение основного производства.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта:

-используется для приготовления растворов для гальванических покрытий в производстве изготовления металлокерамических корпусов для интегральных схем.

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.):

-по физико-химическим свойствам аммиак водный должен соответствовать требованиям, приведенным в ГОСТ 3760-79 «Реактивы. Аммиак водный. Технические условия» для квалификации «ЧДА», и нормам, указанным в таблице:

| Характеристики поставляемого товара |  |
| --- | --- |
| Наименование показателей | «ЧДА» |
| - Массовая доля аммиака (NH3), %, не менее | 25 |
| - Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 0,002 |
| - Массовая доля углекислых солей (CO3), %, не более | 0,002 |
| - Массовая доля общей серы (SO4), %, не более | 0,0003 |
| - Массовая доля фосфатов (PO4), %, не более | 0,0001 |
| - Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более | 0,0001 |
| - Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,00002 |
| - Массовая доля тяжёлых металлов (Pb), %, не более | 0,00005 |
| - Массовая доля суммы кальция и магния (Ca), %, не более | 0,0002 |
| - Массовая доля веществ, восстанавливающих KMnO4 (в пересчёте на O), %, не более | 0,0008 |
| - Плотность, г/см3, около | 0,907 |
| - Внешний вид, запах | Бесцветная прозрачная жидкость с характерным острым запахом, не содержащая механических примесей. |

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.): не требуется.

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.):

-гарантийный срок хранения Товара – не менее 1-го года со дня изготовления.

-товар должен поставляться с не менее, чем 80 % запасом срока годности.

-при поставке Товара должен прилагаться паспорт безопасности химической продукции в соответствии с ГОСТ Р 58475-2019 «Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования», сертификат качества (паспорт) на поставляемую партию Товара на русском языке и (для товаров иностранного производства) на языке страны-производителя.

7. Количество МТР / объем работ / объем услуг:

- общее количество товара к поставке -2484 кг. Ориентировочное количество партий 12 по 207 кг.

8. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

- поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения предварительной заявки Заказчика на партию товара.

- срок действия договора до 30 сентября 2024 года.

9 Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

- доставка силами и средствами Поставщика до склада Заказчика расположенного по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Суворова,26

10. Иное:

10.1. Требования к упаковке Товара:

-товар должен поставляться в канистрах весом по 9 кг.

-тара должна обеспечивать сохранность Товара, а также пожаро- и взрывобезопасность Товара при транспортировании, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.

- упаковка Товара должна быть без повреждений и нарушения целостности.

- на упаковку должна быть наклеена этикетка, содержащая информацию об опасности Товара для окружающей среды и здоровья человека, классе пожаро- и взрывоопасности в соответствии с ГОСТ 3885-73 «Реактивы и особо чистые вещества. Правила приемки, отбор проб, фасовка, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение», ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные. Классификация и маркировка» и ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов».

10.2. Требования к безопасности продукции:

-поставляемый Товар классифицируется как малоопасный материал (4-й класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности»).

II. 1. Наименование МТР, работ, услуг:

Кобальт хлористый 6-водный квалификации «ЧДА» ГОСТ 4525-77

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги:

-обеспечение основного производства.

3.Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта:

-используется для приготовления растворов для гальванических покрытий в производстве изготовления металлокерамических корпусов для интегральных схем.

4.Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.):

-по физико-химическим свойствам кобальт хлористый 6-водный должен соответствовать требованиям, приведённым в ГОСТ 4525-77 «Реактивы. Кобальт хлористый 6-водный. Технические условия» для квалификации «ЧДА», и требованиям, приведённым в таблице:

| Характеристики поставляемого товара |  |
| --- | --- |
| Наименование показателей | «ЧДА» |
| - Внешний вид | Красно-фиолетовые кристаллы, легкорастворимые в воде и этиловом спирте |
| - Массовая доля 6-водного хлористого кобальта (CoCl2 ∙6H2O), %, не менее | 99,0 |
| - Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более | 0,01 |
| - Массовая доля общего азота (N), %, не более | 0,04 |
| - Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более | 0,005 |
| - Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,0005 |
| - Массовая доля калия и натрия (K + Na), %, не более | 0,015 |
| - Массовая доля кальция (Ca), %, не более | 0,01 |
| - Массовая доля никеля (Ni), %, не более | 0,05 |
| - Массовая доля магния (Mg), %, не более | 0,001 |
| - Массовая доля меди (Cu), %, не более | 0,002 |
| - Массовая доля цинка (Zn), %, не более | 0,005 |
| - pH раствора препарата с массовой долей 5% | 3-5 |

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.): не требуется.

6.Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.):

-гарантийный срок хранения Товара –  не менее одного года со дня изготовления.

-товар должен поставляться с не менее, чем 80 % запасом срока годности.

-при поставке Товара должен прилагаться паспорт безопасности химической продукции в соответствии с ГОСТ Р 58475-2019 «Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования», сертификат качества (паспорт) на поставляемую партию Товара на русском языке и (для товаров иностранного производства) на языке страны-производителя.

7.Количество МТР / объем работ / объем услуг:

- общее количество товара к поставке – 120 кг. Ориентировочное количество партий 12 по 10 кг.

8.Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

- поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения предварительной заявки Заказчика на партию товара.

- срок действия договора до 30 сентября 2024 года.

9 Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

- доставка силами и средствами Поставщика до склада Заказчика расположенного по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Суворова,26

10.Иное:

10.1. Требования к упаковке Товара:

-товар должен поставляться в п/э банках весом по 1кг.

-тара должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.

- упаковка Товара должна быть без повреждений и нарушения целостности.

- на упаковку должна быть наклеена этикетка, содержащая информацию об опасности Товара для окружающей среды и здоровья человека, классе пожаро- и взрывоопасности в соответствии с ГОСТ 3885-73 «Реактивы и особо чистые вещества. Правила приемки, отбор проб, фасовка, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение», ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные. Классификация и маркировка» и ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов». При необходимости крупными буквами наносятся надписи: «Осторожно», «Опасно», «Яд» и т. д.

10.2. Требования к безопасности продукции:

- поставляемый Товар классифицируется как умеренно опасный материал (3-й класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности»).

III. 1. Наименование МТР, работ, услуг:

Бутиловый эфир уксусной кислоты (бутилацетат) квалификации «ХЧ» ГОСТ 22300-76

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги:

-обеспечение основного производства.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта:

-используется в процессе приготовления металлизационных паст в производстве изготовления металлокерамических корпусов для интегральных схем.

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.):

-по физико-химическим свойствам бутиловый эфир уксусной кислоты (бутилацетат) должен соответствовать требованиям, приведенным в ГОСТ 22300-76 «Реактивы. Эфиры этиловый и бутиловый уксусной кислоты. Технические условия» для квалификации «ХЧ», и нормам, указанным в таблице:

| Характеристики поставляемого товара |  |
| --- | --- |
| Наименование показателей | «ХЧ» |
| - Внешний вид | Бесцветная, прозрачная жидкость |
| - Массовая доля бутилацетата (C6H12O2), %, не менее | 99,5 |
| - Температурный предел перегонки, ºC В этих пределах должно отгоняться 95% объемных долей в интервале, ºC | 124-126 1,5 |
| - Плотность при 20ºC, г/см3 | 0,880-0,882 |
| - Показатель преломления ηD20 | 1,3940-1,3947 |
| - Массовая доля нелетучих веществ, %, не более | 0,001 |
| - Массовая доля кислот в пересчете на уксусную кислоту, %, не более | 0,003 |
| - Содержание веществ, темнеющих под действием серной кислоты | Не нормируется |
| - Массовая доля воды, %, не более | 0,05 |

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.): не требуется.

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.):

-гарантийный срок хранения Товара – не менее 2-х лет со дня изготовления.

-товар должен поставляться с не менее, чем 80 % запасом срока годности.

-при поставке Товара должен прилагаться паспорт безопасности химической продукции в соответствии с ГОСТ Р 58475-2019 «Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования», сертификат качества (паспорт) на поставляемую партию Товара на русском языке и (для товаров иностранного производства) на языке страны-производителя.

7. Количество МТР / объем работ / объем услуг:

- общее количество товара к поставке – 1080 кг. Ориентировочное количество партий 12 по 90 кг.

8. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

- поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения предварительной заявки Заказчика на партию товара.

- срок действия договора до 30 сентября 2024 года.

9 Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

- доставка силами и средствами Поставщика до склада Заказчика расположенного по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Суворова,26

10. Иное:

10.1. Требования к упаковке Товара:

-товар должен поставляться в канистрах весом по 9 кг.

-тара должна обеспечивать сохранность Товара, а также пожаро- и взрывобезопасность Товара при транспортировании, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.

- упаковка Товара должна быть без повреждений и нарушения целостности.

- на упаковку должна быть наклеена этикетка, содержащая информацию об опасности Товара для окружающей среды и здоровья человека, классе пожаро- и взрывоопасности в соответствии с ГОСТ 3885-73 «Реактивы и особо чистые вещества. Правила приемки, отбор проб, фасовка, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение», ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные. Классификация и маркировка» и ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов».

10.2. Требования к безопасности продукции:

-поставляемый Товар классифицируется как малоопасный материал (4-й класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности»).

IV.1. Наименование МТР, работ, услуг:

Калий лимоннокислый 1-водный квалификации «ЧДА» ГОСТ 5538-78

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги:

-обеспечение основного производства.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта:

-используется для приготовления растворов для гальванических покрытий в производстве изготовления металлокерамических корпусов для интегральных схем.

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.):

-по физико-химическим показателям калий лимоннокислый 1-водный должен соответствовать требованиям, приведенным в ГОСТ 5538-78 «Реактивы. Калий лимоннокислый 1-водный. Технические условия» для квалификации «ЧДА», и нормам, указанным в таблице:

| Характеристики поставляемого товара |  |
| --- | --- |
| Наименование показателей | «ЧДА» |
| - Внешний вид | Белый кристаллический порошок; легко растворим в воде, расплывается на воздухе |
| - Массовая доля 1-водного лимоннокислого калия (K3C6H5O7 ∙ H2O), %, не менее | 99,5 |
| - Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более | 0,003 |
| - Массовая доля аммония (NH4), %, не более | 0,001 |
| - Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более | 0,005 |
| - Массовая доля фосфатов (PO4), %, не более | 0,0005 |
| - Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более | 0,001 |
| - Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,0005 |
| - Массовая доля мышьяка (As), %, не более | 0,00004 |
| - Массовая доля кальция (Ca), %, не более | 0,002 |
| - Массовая доля натрия (Na), %, не более | 0,05 |
| - Массовая доля свинца (Pb), %, не более | 0,0005 |
| - pH раствора препарата с массовой долей 5% | 8-9 |

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.): не требуется.

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.):

-гарантийный срок хранения Товара – не менее 2-х лет со дня изготовления.

-товар должен поставляться с не менее, чем 80 % запасом срока годности.

-при поставке Товара должен прилагаться паспорт безопасности химической продукции в соответствии с ГОСТ Р 58475-2019 «Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования», сертификат качества (паспорт) на поставляемую партию Товара на русском языке и (для товаров иностранного производства) на языке страны-производителя.

7. Количество МТР / объем работ / объем услуг:

- общее количество товара к поставке – 1200 кг. Ориентировочное количество партий 12 по 100 кг.

8. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

- поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения предварительной заявки Заказчика на партию товара.

- срок действия договора до 30 сентября 2024 года.

9 Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

- доставка силами и средствами Поставщика до склада Заказчика расположенного по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Суворова,26

10. Иное:

10.1. Требования к упаковке Товара:

-товар должен поставляться в мешках по 25кг.

-тара должна обеспечивать сохранность Товара, а также пожаро- и взрывобезопасность Товара при транспортировании, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.

- упаковка Товара должна быть без повреждений и нарушения целостности.

-На упаковку должна быть наклеена этикетка, содержащая информацию об опасности Товара для окружающей среды и здоровья человека, классе пожаро- и взрывоопасности в соответствии с ГОСТ 3885-73 «Реактивы и особо чистые вещества. Правила приемки, отбор проб, фасовка, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение», ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные. Классификация и маркировка» и ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов». При необходимости крупными буквами наносятся надписи: «Осторожно», «Опасно», «Яд» и т. д.

10.2. Требования к безопасности продукции:

- поставляемый Товар классифицируется как умеренно опасный материал (3-й класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности»).

V. 1. Наименование МТР, работ, услуг:

Спирт изопропиловый квалификации «ХЧ» ТУ 6-09-402-87 (или эквивалент) или ТУ 20.14.22-057-78119972-2023 (или эквивалент)

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги:

-обеспечение основного производства.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта:

используется в процессе изготовления керамической ленты методом шликерного литья в производстве изготовления металлокерамических корпусов для интегральных схем.

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.):

По физико-химическим свойствам спирт изопропиловый должен соответствовать:

– требованиям, приведенным в ТУ 6-09-402-87 (или эквивалент) «2-пропанол (Изопропиловый спирт) химически чистый» для квалификации «ХЧ», и нормам, указанным в таблице:

| Характеристики поставляемого товара |  |
| --- | --- |
| Наименование показателей | «ХЧ» |
| - Внешний вид | Бесцветная прозрачная жидкость |
| - Массовая доля изопропилового спирта (C3H8O), %, не менее | 99,8 |
| - Массовая доля воды, %, не более | 0,1 |
| - Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 0,0005 |
| - Содержание непредельных соединений, %, не более | 0,001 |
| - Массовая доля кислот в пересчете на уксусную кислоту, %, не более | 0,0007 |
| - Проба с серной кислотой | При смешивании 5 см3 продукта с 5 см3 серной кислоты должна наблюдаться слабая желтовато-буроватая окраска |
| - Плотность при 20ºC, г/см3 | 0,7851 |

–требованиям, приведенным в ТУ 20.14.22-057-78119972-2023 (или эквивалент) «Изопропиловый спирт (2-пропанол) «чистый» и «химически чистый». Технические условия» для квалификации «ХЧ», и нормам, указанным в таблице:

| Характеристики поставляемого товара |  |
| --- | --- |
| Наименование показателей | «ХЧ» |
| - Внешний вид | Бесцветная прозрачная жидкость |
| - Массовая доля изопропилового спирта (C3H8O), %, не менее | 99,8 |
| - Массовая доля органических примесей, %, не более | 0,1 |
| - Массовая доля воды, %, не более | 0,1 |
| - Массовая доля кислот в пересчете на уксусную кислоту, %, не более | 0,001 |
| - Массовая доля остатка после выпаривания, %, не более | 0,002 |
| - Массовая доля веществ, восстанавливающих KMnO4 (в пересчете на кислород), %, не более | 0,001 |
| - Проба с серной кислотой | При смешивании 5 см3 продукта с 5 см3 серной кислоты должна наблюдаться желтоватая окраска |
| - Плотность при 20ºC, г/см3 | 0,785-0,786 |

5 Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.): не требуется.

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.):

-гарантийный срок хранения Товара по ТУ 6-09-402-87 (или эквивалент)– не менее 1-го года со дня изготовления.

-гарантийный срок хранения Товара по ТУ 20.14.22-057-78119972-2023 (или эквивалент)– не менее 2- х лет со дня изготовления.

-товар должен поставляться с не менее, чем 80 % запасом срока годности.

-при поставке Товара должен прилагаться паспорт безопасности химической продукции в соответствии с ГОСТ Р 58475-2019 «Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования», сертификат качества (паспорт) на поставляемую партию Товара на русском языке и (для товаров иностранного производства) на языке страны-производителя.

7. Количество МТР / объем работ / объем услуг:

- общее количество товара к поставке -1728 кг. Ориентировочное количество партий 12 по 144кг.

8. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

- поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения предварительной заявки Заказчика на партию товара.

- срок действия договора до 30 сентября 2024 года.

9 Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

- доставка силами и средствами Поставщика до склада Заказчика расположенного по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Суворова,26

10. Иное:

10.1. Требования к упаковке Товара:

-товар должен поставляться в канистрах весом по 8-16 кг.

-тара должна обеспечивать сохранность Товара, а также пожаро- и взрывобезопасность Товара при транспортировании, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.

- упаковка Товара должна быть без повреждений и нарушения целостности.

- на упаковку должна быть наклеена этикетка, содержащая информацию об опасности Товара для окружающей среды и здоровья человека, классе пожаро- и взрывоопасности в соответствии с ГОСТ 3885-73 «Реактивы и особо чистые вещества. Правила приемки, отбор проб, фасовка, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение», ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные. Классификация и маркировка» и ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов».

10.2. Требования к приемке Товара по качеству:

-проверка качества Товара на складе Заказчика осуществляется методом смешанной пробы согласно ГОСТ 3885-73 «Реактивы и особо чистые вещества. Правила приемки, отбор проб, фасовка, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение». Результат входного контроля по смешанной пробе распространяется на всю партию Товара.

-в случае, если при использовании в производстве изготовления выявлен несоответствующий требованиям Товар, отбор проб для проверки качества Товара будет проводиться с каждого тарного места в партии в течение последующих трех поставок с момента обнаружения несоответствия.

10.3. Требования к безопасности продукции:

-поставляемый Товар классифицируется как умеренно опасный материал (3-й класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности»).