Приложение №1 к запросу_Техническое задание

Техническое задание

- Наименование МТР, работ, услуг: поставка прецизионной пастотерки.

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: для разрушения неоднородностей в металлизационных пастах для производства металлокерамических корпусов для интегральных схем.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: перемешивание (перетирание) высоковязких металлизационных паст.

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.) и количество МТР / объем работ / объем услуг (при формировании, учитывать складские остатки на начало планируемого периода поставки):

| № п/п | Характеристики поставляемого оборудования |
| --- | --- |
|  | Прецизионная пастотерка должна представлять собой единую конструкцию, состоящую из следующих элементов: – корпус; – элементы управления; – три вала: - вал подачи; - средний вал; - вал выгрузки. – ограничители для пасты; – съемный нож. Перетирание пасты должно происходить за счет высокой силы сдвига и сжатия из-за различного направления и скорости вращения валов и минимального размера зазора между валами. Сбор перетертой пасты должен происходить со съемного вала за счет прижима съемного ножа к съемному валу. При отсутствии прижима ножа паста должна будет циркулировать между валами для перетирания в течение необходимого времени. |
|  | Габаритные размеры, не более (Д × В × Ш), мм – 1000 × 1000 × 1000. |
|  | Вес, не более, кг – 150. |
|  | Производительность, не менее, кг/ч – 4. |
|  | Должно обеспечиваться перемешивание паст с динамической вязкостью от 10000 до не менее 60000 П. |
|  | Валы и съемный нож должны быть изготовлены из материала, устойчивого к износу от компонентов перемешиваемого материала (см. п.13). |
|  | Регулируемая величина зазора между валами, мм – от 0 до не менее 2. |
|  | Частота оборотов валов с возможностью бесступенчатого регулирования, от до не менее, об/мин: – вал подачи – от 0 до не менее 30; – средний вал – от 0 до не менее 60; – вал выгрузки – от 0 до не менее 180. |
|  | Пастотерка должна быть оснащена съемным поддоном для сбора упавшего с валков материала. |
|  | Пастотерка должна быть оснащена съемными ограничителями для материала для исключения падения материалов с торцов валов. |
|  | Должна быть предусмотрена возможность аварийного отключения оборудования при возникновении сбойной ситуации. |
|  | Напряжение питания по ГОСТ 29322-2014 (в действующей редакции): переменное 230/400(±10%) В, частота 50 Гц. |
|  | Характеристики материалов для перемешивания: Суспензия твердых металлических (вольфрамовых и молибденовых) и неметаллических (корундовых) частиц микрометрового размера в органическом связующем (полимерный раствор, состоящий из модификатора вязкости и высококипящих пластификаторов и растворителей) с динамической вязкостью от 10000 до 60000 П и выше. |
|  | Количество МТР / объем работ / объем услуг: – оборудование, комплект – 1; – ЗИП, комплект – 1. |

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.).

Поставщик должен обладать опытом изготовления и поставок аналогичного предмету закупки установки и предоставить справку о перечне и объёмах выполнения аналогичных договоров за период 2020-2025 гг.

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.).

Гарантийный срок для оборудования должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания сторонами акта ввода в эксплуатацию оборудования. Ежегодное гарантийное обслуживание оборудования осуществляется силами за счет поставщика на всем периоде гарантийного срока. У Поставщика необходимо наличие собственной сервисной службы для обеспечения гарантийного обслуживания и послегарантийного ремонта установки.

7. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

150 календарных дней с момента подписания Договора (срок доставки Оборудования – в течение 145 календарных дней с момента подписания Договора. Срок приемки, монтажа, проведения пусконаладочных работ, инструктаж персонала – в течение 5 календарных дней с момента поставки оборудования на склад Заказчика). Допускается поставка ранее предпочтительного срока путем уведомления Покупателя по электронной почте и с письменного согласия Покупателя.

8. Место поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

г. Йошкар-Ола, ул. Суворова д.26, АО «Завод полупроводниковых приборов».

9. Иное, при необходимости:

9.1. Комплектность технической документации:

  - Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) – 1 шт;

  - Сертификат завода-изготовителя – 1 шт;

  - Технический паспорт на русском языке, с инструкцией по эксплуатации, содержащий принципиальную, электрическую схемы и сведения о наличии драгоценных металлов (при наличии) – 1 шт.

9.2. В комплектность поставки оборудования так же должен входить комплект ЗИП (должна обеспечиваться эксплуатация оборудования в течении двух лет с учетом расходных норм и наличия в конструкции быстроизнашивающихся деталей) в том числе:

–	Запасной комплект валов;

–	Запасной комплект ножей для снятия пасты;

–	Запасной комплект ограничителей.

9.3. Требования к качеству оборудования:

– Оборудование должно быть произведено не ранее 2024 г.;

– Оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, не иметь дефектов, связанных с материалами или работой по их изготовлению;

– Оборудование должно быть без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.д.) свободно обращаться на территории РФ;

– Качество оборудования должно соответствовать заявленным требованиям и паспортным характеристикам оборудования, и сопровождаться всеми необходимыми документами, подтверждающими качество, комплектность и безопасность оборудования в соответствии с действующим законодательством.

– Оборудование должно соответствовать ГОСТ 12.2.003-91 "ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности".

9.4. Упаковка должна обеспечивать сохранность оборудования при транспортировке к месту поставки, погрузо-разгрузочных работ и хранении. Поставщик несет ответственность за последствия, возникшие в связи с некачественной упаковкой или консервацией.

9.5. Приемка оборудования:

9.5.1. Доставка до склада Заказчика производится силами и за счет Поставщика. Разгрузка осуществляется силами и за счет Заказчика.

9.5.2. Оборудование должно иметь маркировку, предусматривающую:

– Товарный знак предприятия-изготовителя;

– Заводской номер;

– Год выпуска.

9.5.3. Приемка оборудования на территории Заказчика, в которую входят монтаж оборудования, пусконаладочные работы, подбор технологического процесса, инструктаж персонала навыкам работы на оборудовании (не менее 3-х человек, не менее 2-х часов), производятся в течение 5-ти календарных дней с момента доставки Оборудования на склад Заказчика. Приемка производится согласно программе приемосдаточных испытаний (приложение №1).

9.5.4. Инструктаж персонала методам работы на поставленном оборудовании проводится силами Поставщика. Монтаж оборудования проводится силами Поставщика.

9.6. Технический паспорт на русском языке, с инструкцией по эксплуатации, должен содержать информацию о мерах безопасности при работе на оборудовании.

Приложение 1

Приемо-сдаточные испытания

прецизионной пастотерки

| № п/п | Параметр испытания | Подтверждение метода испытания | Результат испытания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Целостность упаковки, отсутствие внешних повреждений, механических дефектов, царапин на оборудовании. | Визуально |  |
| 2 | Комплектность эксплуатационной документации: – Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) – 1 шт; – Сертификат завода-изготовителя – 1 шт; – Технический паспорт на русском языке, с инструкцией по эксплуатации, содержащий принципиальную, электрическую схемы и сведения о наличии драгоценных металлов – 1 шт. | Договор, наличие перечисленной эксплуатационной документации |  |
| 3 | Комплектность: 1. Прецизионная пастотерка; 2. Комплект ЗИП. | Визуально |  |
| 4 | Проверка работоспособности оборудования в т.ч.: – перемешивание пасты с динамической вязкостью 20000±5000 П. – перемешивание пасты с динамической вязкостью более 60000 П. | Инструкция по эксплуатации Визуально, на наличие неоднородностей. |  |
| 5 | Проверка качества проведенного инструктажа специалистов заказчика навыкам работы на оборудовании. | Инструкция по эксплуатации. Протокол инструктажа. |  |