Приложение №1 к запросу_Техническое задание

Техническое задание

- Наименование МТР: поставка наборов гладких калибров.

- Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР: обеспечение основного производства.

- Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР: наборы гладких калибров предназначены для контроля внутренних диаметров цилиндрических отверстий детали.

- Технические требования к МТР:

  - Технические и метрологические характеристики наборов гладких калибров:

| Характеристика | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Набор гладких калибров 0,5-1,0 |  |
| Наименьший размер калибра в наборе, мм | 0,5 |
| Наибольший размер калибра в наборе, мм | 1,0 |
| Количество калибров в наборе, шт. | 51 |
| Шаг калибров, мм | 0,01 |
| Предел допускаемой погрешности, не более, мм | ±0,001 |
| Форма калибров | валики в пластиковой форме с указанием размера |
| Набор гладких калибров 1,01-2,0 |  |
| Наименьший размер калибра в наборе, мм | 1,01 |
| Наибольший размер калибра в наборе, мм | 2,0 |
| Количество калибров в наборе, шт. | 100 |
| Шаг калибров, мм | 0,01 |
| Предел допускаемой погрешности, не более, мм | ±0,001 |
| Форма калибров | валики в пластиковой форме с указанием размера |
| Набор гладких калибров 2,01-3,0 |  |
| Наименьший размер калибра в наборе, мм | 2,01 |
| Наибольший размер калибра в наборе, мм | 3,0 |
| Количество калибров в наборе, шт. | 100 |
| Шаг калибров, мм | 0,01 |
| Предел допускаемой погрешности, не более, мм | ±0,001 |
| Форма калибров | валики в пластиковой форме с указанием размера |
| Набор гладких калибров 3,01-4,0 |  |
| Наименьший размер калибра в наборе, мм | 3,01 |
| Наибольший размер калибра в наборе, мм | 4,0 |
| Количество калибров в наборе, шт. | 100 |
| Шаг калибров, мм | 0,01 |
| Предел допускаемой погрешности, не более, мм | ±0,001 |
| Форма калибров | валики в пластиковой форме с указанием размера |
| Набор гладких калибров 4,01-5,0 |  |
| Наименьший размер калибра в наборе, мм | 4,01 |
| Наибольший размер калибра в наборе, мм | 5,0 |
| Количество калибров в наборе, шт. | 100 |
| Шаг калибров, мм | 0,01 |
| Предел допускаемой погрешности, не более, мм | ±0,001 |
| Форма калибров | валики в пластиковой форме с указанием размера |
| Набор гладких калибров 5,01-6,0 |  |
| Наименьший размер калибра в наборе, мм | 5,01 |
| Наибольший размер калибра в наборе, мм | 6,0 |
| Количество калибров в наборе, шт. | 100 |
| Шаг калибров, мм | 0,01 |
| Предел допускаемой погрешности, не более, мм | ±0,001 |
| Форма калибров | валики в пластиковой форме с указанием размера |
| Набор гладких калибров 6,01-7,0 |  |
| Наименьший размер калибра в наборе, мм | 6,01 |
| Наибольший размер калибра в наборе, мм | 7,0 |
| Количество калибров в наборе, шт. | 100 |
| Шаг калибров, мм | 0,01 |
| Предел допускаемой погрешности, не более, мм | ±0,001 |
| Форма калибров | валики в пластиковой форме с указанием размера |
| Набор гладких калибров 7,01-8,0 |  |
| Наименьший размер калибра в наборе, мм | 7,01 |
| Наибольший размер калибра в наборе, мм | 8,0 |
| Количество калибров в наборе, шт. | 100 |
| Шаг калибров, мм | 0,01 |
| Предел допускаемой погрешности, не более, мм | ±0,001 |
| Форма калибров | валики в пластиковой форме с указанием размера |
| Набор гладких калибров 8,01-9,0 |  |
| Наименьший размер калибра в наборе, мм | 8,01 |
| Наибольший размер калибра в наборе, мм | 9,0 |
| Количество калибров в наборе, шт. | 100 |
| Шаг калибров, мм | 0,01 |
| Предел допускаемой погрешности, не более, мм | ±0,001 |
| Форма калибров | валики в пластиковой форме с указанием размера |
| Набор гладких калибров 9,01-10,0 |  |
| Наименьший размер калибра в наборе, мм | 9,01 |
| Наибольший размер калибра в наборе, мм | 10,0 |
| Количество калибров в наборе, шт. | 100 |
| Шаг калибров, мм | 0,01 |
| Предел допускаемой погрешности, не более, мм | ±0,001 |
| Форма калибров | валики в пластиковой форме с указанием размера |
| Набор гладких калибров 10,01-11,0 |  |
| Наименьший размер калибра в наборе, мм | 10,01 |
| Наибольший размер калибра в наборе, мм | 11,0 |
| Количество калибров в наборе, шт. | 100 |
| Шаг калибров, мм | 0,01 |
| Предел допускаемой погрешности, не более, мм | ±0,001 |
| Форма калибров | валики в пластиковой форме с указанием размера |
| Набор гладких калибров 11,01-12,0 |  |
| Наименьший размер калибра в наборе, мм | 11,01 |
| Наибольший размер калибра в наборе, мм | 12,0 |
| Количество калибров в наборе, шт. | 100 |
| Шаг калибров, мм | 0,01 |
| Предел допускаемой погрешности, не более, мм | ±0,001 |
| Форма калибров | валики в пластиковой форме с указанием размера |

  - Количество МТР: 12 (двенадцать) наборов гладких калибров:

набор гладких калибров 0,5-1,0 – 1 набор;

набор гладких калибров 1,01-2,0 – 1 набор;

набор гладких калибров 2,01-3,0 – 1 набор;

набор гладких калибров 3,01-4,0 – 1 набор;

набор гладких калибров 4,01-5,0 – 1 набор;

набор гладких калибров 5,01-6,0 – 1 набор;

набор гладких калибров 6,01-7,0 – 1 набор;

набор гладких калибров 7,01-8,0 – 1 набор;

набор гладких калибров 8,01-9,0 – 1 набор;

набор гладких калибров 9,01-10,0 – 1 набор;

набор гладких калибров 10,01-11,0 – 1 набор;

набор гладких калибров 11,01-12,0 – 1 набор.

- Требования к Поставщику: отсутствуют.

- Послепродажное обслуживание: гарантийный срок на поставляемые наборы гладких калибров должен составлять не менее 12 (Двенадцати) месяцев с момента поставки.

- Предпочтительный срок поставки МТР: срок поставки наборов гладких калибров – в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты подписания Договора.

- Место поставки: поставка Товара осуществляется силами и средствами Продавца до склада Заказчика, расположенного по адресу: 424003, Россия, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.

- Иное, при необходимости:

  - Требования к качеству наборов гладких калибров:

- наборы гладких калибров должны быть выпуска не ранее 2023 г;

- наборы гладких калибров должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, не восстановленными, без дефектов материала и изготовления, не модифицированными, не переделанными, не поврежденными, соответствующие качеству, установленному предприятием-изготовителем в соответствующей технической документации для данных наборов; без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации;

- наборы гладких калибров должны быть упакованы в деревянные или пластиковые кейсы, где у каждой ячейки под калибр подписан размер.

  - Требования к упаковке Товара: наборы гладких калибров должны быть поставлены в упаковке производителя, без нарушения целостности, без следов воздействия влаги. Упаковка и/или тара должна обеспечивать ее сохранность от всякого рода повреждений при перевозке любыми видами транспорта, а также предохранять поставляемый Товар от внешних воздействий.

  - Требования к маркировке: маркировка наборов гладких калибров должна содержать товарный знак и наименование предприятия изготовителя, заводской номер, совпадающий с номером, указанным в паспорте.

  - Требования к сопроводительной технической и иной документации:

- паспорт (на русском языке);

- сертификат о калибровке.