Приложение №1 к запросу_Техническое задание

Техническое задание

1.	Наименование МТР, работ, услуг: Поставка фототехнической пленки.

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: Обеспечение производства металлокерамических корпусов фотошаблонами, для контроля изделий на ПТЛ и изготовления специальной технологической оснастки по фотошаблону.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: Фототехническая пленка используется для изготовления фотошаблона, печать фотошаблона производится на фотоплоттере. Фотошаблоны предназначены для контроля вырубки окон и отверстий на штампе, установке РАМ и установке лазерной резки, а также для изготовления трафаретов для металлизации и для изготовления металлических деталей методом фотолитографии (крышки, вывода, выводные рамки и др.).

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.) и количество МТР / объем работ / объем услуг (при формировании, учитывать складские остатки на начало планируемого периода поставки):

4.1. Тип фототехнической пленки - AGFA IdealLine RPF (или эквивалент)

4.2. Размер листа (пленки): 508х660 мм (20х26 дюймов)

4.3. Толщина фототехнической пленки: 0,18 мм ±0,01 мм

4.4. Длина световой волны засветки: монохромный красный свет, 650-670 нм.

4.5. Фототехническая пленка разработана на основе галоидов серебра.

4.6. Разрешение изображения при печати на фотоплоттере: 6000/9000/12000 dpi.

4.7. Фототехническая пленка должна иметь защитный слой, предохраняющий от повреждения поверхности фотошаблона. Матированный слой со стороны основы должен обеспечивать быстрое вакуумное транспортное протягивание пленки через фотоплоттер.

4.8. Пленка должна находится в светонепроницаемом пакете и должна быть упакована в коробку, количество в 1 коробке – 50 листов.

4.9. Поставка пленки осуществляется по заявкам от АО «ЗПП», которые формируются исходя из производственной необходимости.

4.10. Ориентировочное количество поставляемой пленки:

| Наименование Товара | Ориентировочное общее кол-во, коробок | Ориентировочное количество партий | Ориентировочное кол-во коробок в партии |
| --- | --- | --- | --- |
| Фототехническая пленка | 30 | 10 | Не менее 3 |

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.): Требование не предусмотрено.

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.): Требование не предусмотрено.

7. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

Поставка Товара осуществляется партиями в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента получения предварительной заявки Заказчика на партию Товара.

8. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: склад Заказчика, расположенный по адресу: РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д.26.

9. Иное, при необходимости

9.1 Требование к упаковке Товара:

- Упаковка Товара должна осуществляться в картонную коробку,

- Упаковка Товара обеспечивает её сохранность при транспортировке к месту поставки, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.