Приложение №1 к запросу_Техническое задание

Техническое задание

1.Наименование МТР, работ, услуг: поставка электротехнических материалов.

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: поставка электротехнических материалов для проведения ремонтных и монтажных работ электротехническим персоналом в течении года.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: обеспечение подразделений предприятия электротехническими материалами для производства монтажных и ремонтных работ электротехническим персоналом в течении года.

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.):

| № п/п | Наименование Товара | Характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель | Количество жил: 4 Маркировка: ВВГнг(А)-FRLS Сечение жилы, мм2: 6.0 Конструкция жилы: Однопроволочная Материал жилы: Медь Материал изоляции: ПВХ пониженной пожароопасности с низким дымо-газовыделением Материал оболочки: ПВХ пониженной горючести с низким дымо-газовыделением Напряжение, В: 660 Нормативный документ: ГОСТ 31996-2012 Наличие сертификатов ОКЛ: да (предоставить в бумажном виде) | 50 | м |
| 2 | Кабель | Количество жил: 4 Маркировка: ВВГнг(А)-FRLS Сечение жилы, мм2: 2.5 Конструкция жилы: Однопроволочная Материал жилы: Медь Материал изоляции: ПВХ пониженной пожароопасности с низким дымо-газовыделением Материал оболочки: ПВХ пониженной горючести с низким дымо-газовыделением Напряжение, В: 660 Нормативный документ: ГОСТ 31996-2012 Наличие сертификатов ОКЛ: да (предоставить в бумажном виде) | 400 | м |
| 3 | Кабель | Количество жил: 4 Маркировка: ВВГнг(А)-FRLS Сечение жилы, мм2: 1.5 Конструкция жилы: Однопроволочная Материал жилы: Медь Материал изоляции: ПВХ пониженной пожароопасности с низким дымо-газовыделением Материал оболочки: ПВХ пониженной горючести с низким дымо-газовыделением Напряжение, В: 660 Тип упаковки: бухта по 100 м Нормативный документ: ГОСТ 31996-2012 Наличие сертификатов ОКЛ: да (предоставить в бумажном виде) | 1 | шт. |
| 4 | Кабель | Количество жил: 3 Маркировка: ВВГнг(А)-FRLS Сечение жилы, мм2: 2.5 Конструкция жилы: Однопроволочная Материал жилы: Медь Материал изоляции: ПВХ пониженной пожароопасности с низким дымо-газовыделением Материал оболочки: ПВХ пониженной горючести с низким дымо-газовыделением Напряжение, В: 660 Тип упаковки: бухта по 100 м Нормативный документ: ГОСТ 31996-2012 Наличие сертификатов ОКЛ: да (предоставить в бумажном виде) | 3 | шт. |
| 5 | Кабель | Количество жил: 3 Маркировка: ВВГнг(А)-FRLS Сечение жилы, мм2: 1.5 Конструкция жилы: Однопроволочная Материал жилы: Медь Материал изоляции: ПВХ пониженной пожароопасности с низким дымо-газовыделением Материал оболочки: ПВХ пониженной горючести с низким дымо-газовыделением Напряжение, В: 660 Тип упаковки: бухта по 100 м Нормативный документ: ГОСТ 31996-2012 Наличие сертификатов ОКЛ: да (предоставить в бумажном виде) | 8 | шт. |
| 6 | Труба гофрированная | Материал изделия: ПВХ Серия: ОКЛ-ПР Диаметр наружный, мм: 20 Диаметр внутренний, мм: 14.3 Наличие протяжки: да Длина бухты, м: 100 Цвет: Серый Степень защиты: IP66 Наличие сертификатов ОКЛ: да (предоставить в бумажном виде) | 10 | шт. |
| 7 | Труба гофрированная | Материал изделия: ПВХ Серия: ОКЛ-ПР Диаметр наружный, мм: 25 Диаметр внутренний, мм: 18.3 Наличие протяжки: да Длина бухты, м: 50 Цвет: Серый Степень защиты: IP66 Наличие сертификатов ОКЛ: да (предоставить в бумажном виде) | 25 | шт. |
| 8 | Труба гофрированная | Материал изделия: ПВХ Серия: ОКЛ-ПР Диаметр наружный, мм: 32 Диаметр внутренний, мм: 24.3 Наличие протяжки: да Длина бухты, м: 25 Цвет: Серый Степень защиты: IP66 Наличие сертификатов ОКЛ: да (предоставить в бумажном виде) | 6 | шт. |
| 9 | Коробка огнестойкая для о/п | Тип изделия: Коробка распределительная Серия: ОКЛ-ПР Материал изделия: АБС-пластик Степень защиты: IP55 Высота, мм: 50 Ширина, мм: 100 Форма: Квадратная Цвет: Оранжевый Количество вводов: 6 Наличие сертификатов ОКЛ: да (предоставить в бумажном виде) | 60 | шт. |
| 10 | Комплекты для крепления ОКЛ с использованием самореза, дюбеля и скобы | Тип изделия: Комплект Материал изделия: Металл Диаметр, мм: 16-17 Длина, мм: 20 Ширина, мм: 13 Диапазон рабочих температур: от -80 до +100 Количество в упаковке, шт.: 100 Наличие сертификатов ОКЛ: на все элементы комплекта (предоставить в бумажном виде) | 10 | упак. |
| 11 | Комплекты для крепления ОКЛ с использованием самореза, дюбеля и скобы | Тип изделия: Комплект Материал изделия: Металл Диаметр, мм: 19-20 Длина, мм: 16 Ширина, мм: 15 Диапазон рабочих температур: от -80 до +100 Количество в упаковке, шт.: 100 Наличие сертификатов ОКЛ: на все элементы комплекта (предоставить в бумажном виде) | 5 | упак. |
| 12 | Комплекты для крепления ОКЛ с использованием самореза, дюбеля и скобы | Тип изделия: Комплект Материал изделия: Металл Диаметр, мм: 25-26 Длина, мм: 19 Ширина, мм: 16 Диапазон рабочих температур: от -80 до +100 Количество в упаковке, шт.: 100 Наличие сертификатов ОКЛ: на все элементы комплекта (предоставить в бумажном виде) | 2 | упак. |
| 13 | Щит с монтажной панелью | Способ монтажа: навесной Материал изделия: сталь Степень защиты: не ниже IP54 Наличие замка: да Высота, мм: 500 Ширина, мм: 400 Глубина, не менее, мм: 220 Комплектность: наличие монтажной панели | 6 | шт. |
| 14 | Корпус металический ЩМП с монтажной панелью | Тип изделия: щит монтажный Способ монтажа: напольный Материал изделия: сталь Степень защиты: не ниже IP54 Наличие замка: да Высота, мм: 1800 Ширина, мм: 800 Глубина, мм: 400 Комплектность: наличие монтажной панели (на всю заднюю стенку корпуса) | 1 | шт. |
| 15 | Реле электромагнитное | Тип изделия: реле электромагнитное Серия: РК Способ монтажа: DIN-рейка Материал изделия: сталь Напряжение, В: 220 Номинальный ток, А: 16 Коммутируемый ток, А: 16 Высота, мм: 90 Количество переключающих контактов: 1 Количество модулей DIN: 1 Индикация: световая Степень защиты: не ниже IP20 | 35 | шт. |
| 16 | Выключатель автоматический однополюсный | Количество силовых полюсов: 1 Напряжение питания, В: должно быть в диапазоне 207-253 Характеристика эл.магнитного расцепителя: C Номинальная отключающая способность, кA (AC): не менее 4.5 Номинальный ток, А: 6 Материал выводов: латунь Способ монтажа: Din-рейка Количество модулей DIN: 1 Степень защиты: не ниже IP20 Тип расцепителя: тепловой, электромагнитный Род тока: переменный (AC) Защита от прожига дугой: наличие пластин Предельная отключающая способность, кA: не менее 4.5 Гарантийный срок, мес: 120 Срок службы, лет: 15 | 30 | шт. |
| 17 | Выключатель автоматический однополюсный | Количество силовых полюсов: 1 Напряжение питания, В: должно быть в диапазоне 207-253 Характеристика эл.магнитного расцепителя: C Номинальная отключающая способность, кA (AC): не менее 4.5 Номинальный ток, А: 10 Материал выводов: латунь Способ монтажа: Din-рейка Количество модулей DIN: 1 Степень защиты: не ниже IP20 Тип расцепителя: тепловой, электромагнитный Род тока: переменный (AC) Защита от прожига дугой: наличие пластин Предельная отключающая способность, кA: не менее 4.5 Гарантийный срок, мес: 120 Срок службы, лет: 15 | 12 | шт. |

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.): нет.

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.): гарантийный срок: не менее срока указанного заводом-изготовителем.

7. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Договора.

8. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: 424003, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, 26

9. Иное, при необходимости: Товар должен быть изготовлен не ранее 2026 года. Упаковки должны обеспечивать сохранность Товара по количеству и качеству при транспортировке и хранении, исключающей возможность его порчи, утраты и/или повреждения в период загрузки (разгрузки). В комплекте с Товаром должны быть: паспорта, сертификаты соответствия Товара, руководство по эксплуатации.