# ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ

Коммерческое предложение

начало формы

от «___» ____________ 2025 г. №__________

Коммерческое предложение

На поставку герметичной установки промывки металлокерамических корпусов в соляной кислоте, в соответствии с Запросом на предоставление предложения поставщика.

Наименование и адрес Участника: ____________________________________________________

Настоящим мы подтверждаем, что изучили Техническое задание и Проект договора и согласны поставить герметичную установку промывки металлокерамических корпусов в соляной кислоте, полностью соответствующий требованиям Заказчика, изложенным в приложении №1 к запросу_Техническое задание.

| № п/п | Наименование Оборудования | Технические характеристики Оборудования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Герметичная установка промывки металлокерамических корпусов в соляной кислоте _________________ (указать марку, модель) _________________ (указать производителя) | Установка предназначена для травления в растворе соляной кислоты (1:1) с последующей промывкой в воде деталей (плат, оснований, комплектующих) металлокерамических корпусов насыпью в специальной оснастке в виде перфорированной корзины Заказчика. Размер корзины без учета ручки (Д×Ш×В), мм - ______×______×_______; Внешние размеры установки с учетом трапа обслуживания (Д×Ш×В), мм - ______×______×____. |
| Комплектация установки промывки МКК в соляной кислоте |  |  |
| 1 | Ванна травления | - Внутренние размеры ванны (Д×Ш×В), мм - ___×___×______. - Объем рабочего раствора, л – ________. - Минимальное расстояние до зеркала раствора, мм – 100 - Конструкция слива должна иметь запорную арматуру из химстойкого материала. - Наличие бортового отсоса, предотвращающего вынос газообразного хлороводорода из ванны. - Наличие полипропиленовой крышки с удобной ручкой по центру. Конструкция крышки не должна перекрывать бортовой отсос. - Наличие аварийного полипропиленового поддона, обеспечивающего сбор всего объема раствора из ванны |
| 2 | Ванна промывки 2-х каскадная | - Внутренние размеры ванны (Д×Ш×В), мм - _____×____×______. - Расположение переливного кармана в верхней части ванны - Полный слив из каждой секции ванны - Наличие ротаметра |
| 3 | Ванна промывки | - Внутренние размеры ванны (Д×Ш×В), мм - _____×_____×____. - Наличие ротаметра |
| 4 | Трап обслуживания | Трап должен быть оборудован настилами и решетками, предохраняющими ноги работника от намокания и охлаждения. Размеры трапа (Д×Ш×В), мм - _____×_____×______ |
| Общие требования для всех ванн: - Расположение ванн слева-направо - Материал ванн – полипропилен. - Внутренние углы ванн должны быть скругленными, иметь галтель радиусом 15 мм. - Наличие врезного сварного соединения полипропиленового штуцера либо иного соединения методом сварки для подвода воды. Расположение - на передней стенке ванны на высоте 40 см от дна без выступающей части внутри ванны. - Наличие врезного сварного соединения отводного патрубка, расположенного на передней стенке на уровне дна ванны. Его внутреннее отверстие должно быть расположено на четверть диаметра ниже уровня внутренней плоскости дна ванны и должно обеспечивать полный слив наполнения ванны. - Все ванны находятся на одном уровне и установлены на каркас из нержавеющей стали. Каркас должен быть окрашен в соответствии с технологией окраски материалов из нержавеющей стали с финишным покрытием, стойким к воздействию агрессивных сред; также каркас должен быть обшит полипропиленовым профилем. Обшивка полипропиленом должна обеспечивать устойчивость каркаса к воздействию агрессивной среды участка (повышенная влажность, кислотность). Каркас должен быть на опорах, регулируемых по высоте; опоры, в свою очередь, после монтажа установки должны иметь серое покрытие, стойкое к агрессивным средам и исключающее коррозию. Расстояние от пола до дна ванн, мм – 500. - Уровень зеркала относительно пола, мм - 900 - Наличие крана слива в КЩ стоки |  |  |

| № п/п | Наименование Оборудования | Ед.изм. | Кол-во | Цена за ед. Товара руб. с НДС* | Цена всего, руб. с НДС* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Герметичная установка промывки металлокерамических корпусов в соляной кислоте _________________ (указать марку, модель) _________________ (указать производителя) | Шт. | 1 |  |  |

*НДС – если применим

Участник процедуры Закупки должен заполнить значения, обозначенные знаком ___________ (указать значение, указать марку, производителя).

ВСЕГО, рублей ____________________, в том числе НДС _______________________________

(указать сумму цифрами и прописью)                                        (указать цифрами и прописью, если применим)

Условия оплаты: Покупатель осуществляет 100% оплату от цены Оборудования на основании выставленного счета Поставщика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Акта ввода оборудования в эксплуатацию на территории Покупателя.

Срок и условия поставки: Общий срок поставки Оборудования – _______ календарных

(указать срок, но не более 200 (Двухсот) календарных дней)

дней с момента подписания Договора.

В общий срок поставки Оборудования входит:

- срок доставки Оборудования – в течение _______ календарных дней с момента

(указать срок, но не более 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней)

подписания Договора.

- срок приемки, монтажа, проведения пусконаладочных работ, инструктаж персонала– в течение ____________________________ календарных дней с момента

(указать срок, но не более 20 (Двадцати) календарных дней)

поставки Оборудования на склад Покупателя.

Допускается поставка ранее предпочтительного срока поставки с уведомлением Заказчика, не менее чем за 3 дня, посредством электронной почты ______________________.

Доставка Оборудования осуществляется силами и средствами Поставщика до объекта Покупателя, находящегося по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д.26.

Инструктаж персонала Покупателя методам работы на поставленном Оборудовании проводится силами Поставщика.

Гарантийный срок на Оборудование: составляет ___________________ месяцев со дня

(указать срок, но не менее 12 (Двенадцати) месяцев)

подписания Акта ввода Оборудования в эксплуатацию.

Гарантийное обслуживание Оборудования осуществляется силами и за счет Поставщика на всем периоде гарантийного срока. Имеется собственная сервисная служба для обеспечения гарантийного обслуживания и послегарантийного ремонта установки.

Срок действия настоящего коммерческого предложения: _________________________________

__________________                   _________________ / _____________________________

(должность) 	(подпись)	 (фамилия, имя, отчество)

М.П.

КОНЕЦ ФОРМЫ

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров*

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| № п/п | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения — год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных договоров — процент выполнения) | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Описание договора (объем и состав поставок, описание основных условий договора) | Сумма договора, рублей | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за целый год [указать год, например «________»] |  |  |  |  | х |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за целый год [указать год, например «________»] |  |  |  |  | х |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за [указать, в зависимости от обстоятельств, например «I квартал _______ года», «I—II кварталы ________ года» и т.д.] |  |  |  |  | х |

*Указывается общая стоимость контрактов (договоров) на поставку Товара сопоставимого характера и объема, полностью исполненных без применения неустоек (штрафов, пеней), без нарушений сроков и иных нарушений условий договоров/контрактов по вине участника.

Заказчик рекомендует Участникам приложить оригиналы или копии отзывов, данные контрагентами.

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

Сведения об участнике процедуры закупки

В графе 11 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора

НАЧАЛО ФОРМЫ

| № п/п | Наименование параметра | Сведения об участнике |
| --- | --- | --- |
|  | Полное фирменное наименование Общества на русском языке |  |
|  | Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке |  |
|  | Место нахождения (для юридического лица) / сведения о месте регистрации (для физического лица) |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | ИНН/ КПП участника |  |
|  | ОГРН участника |  |
|  | ОКПО участника |  |
|  | Система налогообложения участника |  |
|  | Дата постановки на налоговый учет |  |
|  | Система налогообложения участника |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование банка, номер расчетного счета в банке, кор.счет, БИК, ИНН банка) |  |
|  | Контактные телефоны участника процедуры закупки (с указанием кода города) |  |
|  | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты участника процедуры закупки |  |
|  | Ф.И.О. руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Ф.И.О. контактного лица участника процедуры закупки с указанием должности, контактного телефона и адреса электронной почты |  |

___________________                   _________________ / _____________________________

(должность) 	(подпись)	 (фамилия, имя, отчество)

М.П.

КОНЕЦ ФОРМЫ

Предпочтительные условия для Покупателя.

В случае, если Участником закупки в коммерческом предложении будет предусмотрено условие об авансировании    Заказчик вправе включить в условия договора раздел 13 «Обеспечение исполнения обязательств Поставщика».