# ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ

Коммерческое предложение

начало формы

от «___» ____________ 2023 г. №__________

Коммерческое предложение

На поставку МТР: комплектующих для штампов, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1)

Наименование и адрес Участника: _____________________________________________________

Настоящим мы подтверждаем, что изучили Техническое задание и Проект Договора и согласны поставить комплектующие для штампов, полностью соответствующие требованиям Заказчика, изложенным в приложении №1 к запросу.

Технические характеристики представлены в таблице:

| № п/п | Наименование Товара | Характеристики поставляемого Товара |  | Кол-во и ед. изм. | Цена за ед. Товара руб. с НДС* | Цена Товара всего руб. с НДС* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Колонка D20 |  | Диаметр колонки: Ø20h3 мм Длина колонки: 140h14 мм Термообработка: 60…64 HRC. Допуск цилиндричности: 0,002 мм Шероховатость поверхности: Ra 0,32 Наличие крепежных отверстий: да. Должна быть совместима с втулкой D26 и сепаратором (внешний D25,6) для обеспечения направления в штампах. Характеристики Товара должны соответствовать КД (согласно приложению 1 к ТЗ) | 50 шт. |  |  |  |  |
|  | Втулка D26 |  | Диаметр внутренний: Ø26H4 мм Диаметр посадочный наружный: Ø 32h14 мм Длина посадочной части: 23h14 мм Длина втулки: 59h14 мм Термообработка: 60…64 HRC. Допуск цилиндричности отверстия: 0,005 мм Шероховатость рабочей поверхности: Ra 0,32 Характеристики Товара должны соответствовать КД (согласно приложению 2 к ТЗ) | 50 шт. |  |  |  |  |
|  | Сепаратор шариковый (внешний D25,6) |  | Диаметр внутренний: Ø20,4+0,1 мм Диаметр наружний: Ø25,6-0,1 мм Длина сепаратора: 56h14 мм Наличие паза для стопорного кольца: допускается без паза Количество рядов шариков: 8 Диаметр шариков: Ø 3 степень точности G 5 по ГОСТ 3722-2014 Характеристики Товара должны соответствовать КД (согласно приложении 3 к ТЗ) | 50 шт. |  |  |  |  |
|  | Колонка D19 |  | Диаметр колонки: Ø19h3 мм Длина колонки: 140h14 мм Термообработка: 60…64 HRC. Допуск цилиндричности: 0,002 мм Шероховатость поверхности: Ra 0,32 Наличие крепежных отверстий: да. Должна быть совместима с втулкой D25 и сепаратором (внешний D24,6). Характеристики Товара должны соответствовать КД (согласно приложению 4 к ТЗ) | 50 шт. |  |  |  |  |
|  | Втулка D25 |  | Диаметр внутренний: Ø25H4 мм Диаметр посадочный наружный: Ø 32h14 мм Длина посадочной части: 23h14 мм Длина втулки: 59h14 мм Термообработка: 60…64 HRC. Допуск цилиндричности отверстия: 0,005 мм Шероховатость рабочей поверхности: Ra 0,32 Характеристики Товара должны соответствовать КД (согласно приложению 5 к ТЗ) | 50 шт. |  |  |  |  |
|  | Сепаратор шариковый внешний D24,6 |  | Диаметр внутренний: Ø19,4+0,1 мм Диаметр наружний: Ø24,6-0,1 мм Длина сепаратора: 56h14 мм Наличие паза для стопорного кольца: допускается без паза Количество рядов шариков: 8 Диаметр шариков: Ø 3 степень точности G 5 по ГОСТ 3722-2014 Характеристики Товара должны соответствовать КД (согласно приложению 6 к ТЗ) | 50 шт. |  |  |  |  |
|  | Колонка выводная внутренняя |  | Диаметр колонки: Ø14h3 мм Диаметр посадочной части: Ø10r6 Длина посадочной части: 15±0,1 Длина колонки: 111h14 мм Термообработка: 60…64 HRC. Допуск цилиндричности: 0,002 мм Шероховатость поверхности: Ra 0,32 Наличие крепежных отверстий: да (М4-7Н). Должна быть совместима с сепараторами шариковыми (поз. в ТЗ: 8, 9) и втулками (поз. в ТЗ: 10, 11) для обеспечения направления в штампах. Характеристики Товара должны соответствовать КД (согласно приложению 7 к ТЗ) | 80 шт. |  |  |  |  |
|  | Сепаратор шариковый выводной внутренний |  | Диаметр внутренний: Ø14,4+0,1 мм Диаметр наружний: Ø19,6-0,1 мм Длина сепаратора: 25h14 мм Количество рядов шариков: 3 Диаметр шариков: Ø 3 степень точности G 5 по ГОСТ 3722-2014 Характеристики Товара должны соответствовать КД (согласно приложению 8 к ТЗ) | 80 шт. |  |  |  |  |
|  | Сепаратор шариковый выводной внутренний |  | Диаметр внутренний: Ø14,4+0,1 мм Диаметр наружний: Ø19,6-0,1 мм Длина сепаратора: 35h14 мм Количество рядов шариков: 3 Диаметр шариков: Ø 3 степень точности G 5 по ГОСТ 3722-2014 Характеристики Товара должны соответствовать КД (согласно приложению 9 к ТЗ) | 80 шт. |  |  |  |  |
|  | Втулка выводная внутренняя |  | Диаметр внутренний: Ø20H4 мм Диаметр посадочный наружный: Ø 25h14 мм Длина втулки: 25h14 мм Термообработка: 60…64 HRC. Допуск цилиндричности отверстия : 0,005 мм Шероховатость рабочей поверхности: Ra 0,32 Наличие канавок на наружной поверхности для лучшей адгезии: да Характеристики Товара должны соответствовать КД (согласно приложению 10 к ТЗ) | 80 шт. |  |  |  |  |
|  | Втулка выводная внутренняя |  | Диаметр внутренний: Ø20H4 мм Диаметр посадочный наружный: Ø 25h14 мм Длина втулки: 35h14 мм Термообработка: 60…64 HRC. Допуск цилиндричности отверстия: 0,005 мм Шероховатость рабочей поверхности: Ra 0,32 Наличие канавок на наружной поверхности для лучшей адгезии: да Характеристики Товара должны соответствовать КД (согласно приложению 11 к ТЗ) | 80 шт. |  |  |  |  |
|  | Колонка выводная |  | Диаметр рабочей части колонки: Ø20h3 мм Длина рабочей части колонки: 60h14 Диаметр посадочной части: Ø22r6 Длина посадочной части: 35h14 Длина колонки: 140h14 мм Термообработка: 60…64 HRC Допуск цилиндричности: 0,002 мм Шероховатость поверхности: Ra 0,32 Наличие крепежных отверстий: нет Должна быть совместима с втулкой (поз. в ТЗ: 13) и сепаратором шариковым (поз. в ТЗ: 14) для обеспечения направления в штампах. Характеристики Товара должны соответствовать КД (согласно приложению 12 к ТЗ) | 80 шт. |  |  |  |  |
|  | Втулка выводная |  | Диаметр внутренний: Ø26H4 мм Диаметр посадочный наружный: Ø 32h14 мм Длина посадочной части: 24,5h14 мм Длина втулки: 60h14 мм Термообработка: 60…64 HRC. Допуск цилиндричности отверстия: 0,005 мм Шероховатость рабочей поверхности: Ra 0,32 Характеристики Товара должны соответствовать КД (согласно приложению 13 к ТЗ) | 80 шт. |  |  |  |  |
|  | Сепаратор шариковый выводной |  | Диаметр внутренний: Ø20,4+0,1 мм Диаметр наружний: Ø25,6-0,1 мм Длина сепаратора: 47h14 мм Количество рядов шариков: 7 Диаметр шариков: Ø 3 степень точности G 5 по ГОСТ 3722-2014 Характеристики Товара должны соответствовать КД (согласно приложению 14 к ТЗ) | 80 шт. |  |  |  |  |
|  | Колонка D32 |  | Диаметр рабочей части колонки: Ø32h3 мм Диаметр посадочной части: Ø30r6 Длина посадочной части: 54,5h14 Длина колонки: 180h14 мм Термообработка: 60…64 HRC Допуск цилиндричности: 0,002 мм Шероховатость поверхности: Ra 0,32 Наличие крепежных отверстий: нет Должна быть совместима с втулкой D50 (поз. в ТЗ: 16) и сепаратором шариковым D37,6 (поз. в ТЗ: 17) для обеспечения направления в штампах. Характеристики Товара должны соответствовать КД (согласно приложению 15 к ТЗ) | 80 шт. |  |  |  |  |
|  | Втулка D50 |  | Диаметр внутренний: Ø38H4 мм Диаметр посадочный наружный: Ø 32h14 мм Длина посадочной части: 46h14 мм Длина втулки: 85h14 мм Термообработка: 60…64 HRC. Допуск цилиндричности отверстия: 0,005 мм Шероховатость рабочей поверхности: Ra 0,32 Характеристики Товара должны соответствовать КД (согласно приложению 16 к ТЗ) | 80 шт. |  |  |  |  |
|  | Сепаратор шариковый D37,6 |  | Диаметр внутренний: Ø32,4+0,1 мм Диаметр наружний: Ø37,6-0,1 мм Длина сепаратора: 80h14 мм Количество рядов шариков: 12 Диаметр шариков: Ø 3 степень точности G 5 по ГОСТ 3722-2014 Характеристики Товара должны соответствовать КД (согласно приложению 17 к ТЗ) | 80 шт. |  |  |  |  |
|  | Колонка (внутренний d12, внешний D16) |  | Диаметр рабочей части колонки: Ø12h3 мм Длина рабочей части колонки: 55h14 Диаметр посадочной части: Ø12r6 Длина посадочной части: 10h14 Длина колонки: 92h14 мм Термообработка: 58…62 HRC Допуск цилиндричности: 0,002 мм Шероховатость поверхности: Ra 0,32 Наличие крепежных отверстий: нет Должна быть совместима с втулкой (поз. в ТЗ: 20) для обеспечения направления в штампах. Характеристики Товара должны соответствовать КД (согласно приложению 18 к ТЗ) | 40 шт. |  |  |  |  |
|  | Колонка (внутренний d14, внешний D18) |  | Диаметр рабочей части колонки: Ø14h3 мм Длина рабочей части колонки: 55h14 Диаметр посадочной части: Ø14r6 Длина посадочной части: 10h14 Длина колонки: 92h14 мм Термообработка: 58…62 HRC Допуск цилиндричности: 0,002 мм Шероховатость поверхности: Ra 0,32 Наличие крепежных отверстий: нет Должна быть совместима с втулкой (поз. в ТЗ: 21) для обеспечения направления в штампах. Характеристики Товара должны соответствовать КД (согласно приложению 19 к ТЗ) | 40 шт. |  |  |  |  |
|  | Втулка (внутренний d12, внешний D16) |  | Диаметр внутренний: Ø12H4 мм Диаметр посадочный наружный: Ø 16h14 мм Длина посадочной части: 7h14 мм Длина втулки: 10h14 мм Термообработка: 56…60 HRC. Допуск цилиндричности отверстия: 0,005 мм Шероховатость рабочей поверхности: Ra 0,32 Характеристики Товара должны соответствовать КД (согласно приложению 20 к ТЗ) | 40 шт. |  |  |  |  |
|  | Втулка (внутренний d14, внешний D18) |  | Диаметр внутренний: Ø14H4 мм Диаметр посадочный наружный: Ø 18h14 мм Длина посадочной части: 7h14 мм Длина втулки: 10h14 мм Термообработка: 56…60 HRC. Допуск цилиндричности отверстия: 0,005 мм Шероховатость рабочей поверхности: Ra 0,32 Характеристики Товара должны соответствовать КД (согласно приложению 21 к ТЗ) | 40 шт. |  |  |  |  |
|  | Колонка (внутренний d10, внешний D14) |  | Диаметр рабочей части колонки: Ø10h3 мм Длина рабочей части колонки: 65h14 Диаметр посадочной части: Ø10r6 Длина посадочной части: 10h14 Длина колонки: 75h14 мм Термообработка: 58…62 HRC Допуск цилиндричности: 0,002 мм Шероховатость поверхности: Ra 0,32 Наличие крепежных отверстий: нет Должна быть совместима с втулкой (поз, в ТЗ: 24) для обеспечения направления в штампах. Характеристики Товара должны соответствовать КД (согласно приложению 22 к ТЗ) | 80 шт. |  |  |  |  |
|  | Колонка (внутренний d8, внешний D 12) |  | Диаметр рабочей части колонки: Ø8h3 мм Длина рабочей части колонки: 65h14 Диаметр посадочной части: Ø8r6 Длина посадочной части: 10h14 Длина колонки: 75h14 мм Термообработка: 58…62 HRC Допуск цилиндричности: 0,002 мм Шероховатость поверхности: Ra 0,32 Наличие крепежных отверстий: нет Должна быть совместима с втулкой (поз, в ТЗ: 25) для обеспечения направления в штампах. Характеристики Товара должны соответствовать КД (согласно приложению 23 к ТЗ) | 80 шт. |  |  |  |  |
|  | Втулка (внутренний d10, внешний D14) |  | Диаметр внутренний: Ø10H4 мм Диаметр посадочный наружный: Ø 14h14 мм Длина посадочной части: 8h14 мм Длина втулки: 10h14 мм Термообработка: 50…56 HRC. Допуск цилиндричности отверстия: 0,005 мм Шероховатость рабочей поверхности: Ra 0,32 Характеристики Товара должны соответствовать КД (согласно приложению 24 к ТЗ) | 80 шт. |  |  |  |  |
|  | Втулка (внутренний d8, внешний D14) |  | Диаметр внутренний: Ø8H4 мм Диаметр посадочный наружный: Ø 14h14 мм Длина посадочной части: 8h14 мм Длина втулки: 10h14 мм Термообработка: 50…56 HRC. Допуск цилиндричности отверстия: 0,005 мм Шероховатость рабочей поверхности: Ra 0,32 Характеристики Товара должны соответствовать КД (согласно Приложению 25 к ТЗ) | 80 шт. |  |  |  |  |
|  | Колонка направляющая (внешний D8) |  | Диаметр рабочей части колонки: Ø8h3 мм Длина рабочей части колонки: 35h14 Диаметр посадочной части: Ø8r6 Длина посадочной части: 11h14 Длина колонки: 46h14 мм Термообработка: 60…64 HRC Допуск цилиндричности: 0,002 мм Шероховатость поверхности: Ra 0,32 Наличие крепежных отверстий: нет Должна быть совместима с втулкой (поз, в ТЗ: 27) и сепаратором шариковым (поз, в ТЗ: 28) для обеспечения направления в штампах. Характеристики Товара должны соответствовать КД (согласно приложению 26 к ТЗ) | 80 шт. |  |  |  |  |
|  | Втулка сепаратора (внутренний d14, внешний D20) |  | Диаметр внутренний: Ø14H4 мм Диаметр посадочный наружный: Ø20h14 мм Длина посадочной части: 24h14 мм Длина втулки: 24h14 мм Термообработка: 60…64 HRC. Допуск цилиндричности отверстия: 0,005 мм Шероховатость рабочей поверхности: Ra 0,32 Характеристики Товара должны соответствовать КД (согласно приложению 27 к ТЗ) | 80 шт. |  |  |  |  |
|  | Сепаратор шариковый (внутренний d8,5x внешний D13,5) |  | Диаметр внутренний: Ø8,4+0,1 мм Диаметр наружный: Ø13,6-0,1 мм Длина сепаратора: 25h14 мм Количество рядов шариков: 5 Диаметр шариков: Ø 3 степень точности G 5 по ГОСТ 3722-2014 Характеристики Товара должны соответствовать КД (согласно приложению 28 к ТЗ) | 80 шт. |  |  |  |  |
|  | Вставка 05.118 (587-100-1w1) |  | Характеристики Товара должны соответствовать КД (согласно приложению 29 к ТЗ) Габаритные размеры:29х46х19,87 мм Термообработка: 56…60 HRC | 2 шт. |  |  |  |  |
|  | Вставка 05 118 (587-100-1w1v1) |  | Габаритные размеры:29х46х19,87 мм Термообработка: 56…60 HRC Характеристики Товара должны соответствовать КД (согласно приложению 30 к ТЗ) | 2 шт. |  |  |  |  |
|  | Матрица 05-102-02 (587-100 1w1v1) |  | Габаритные размеры:22х26х24 мм Материала: KD-20 Характеристики Товара должны соответствовать КД (согласно приложению 31 к ТЗ) | 2 шт. |  |  |  |  |
|  | Матрица 05-101-01 (587-100-11w1v1) |  | Габаритные размеры:22х26х24 мм Материала: KD-20 Характеристики Товара должны соответствовать КД (согласно приложению 32 к ТЗ) | 2 шт. |  |  |  |  |
|  | Матрица 05 101-02 (587-100- 1w1) |  | Габаритные размеры:22х26х24 мм Материала: KD-20 Характеристики Товара должны соответствовать КД (согласно приложению 33 к ТЗ) | 2 шт. |  |  |  |  |
|  | Матрица 05 102-03 (587-100-1w1) |  | Габаритные размеры:22х26х24 мм Материала: KD-20 Характеристики Товара должны соответствовать КД (согласно приложению 34 к ТЗ) | 2 шт. |  |  |  |  |
|  | Пуансон 05.110-01(587-100-1w1) |  | Габаритные размеры:17,16х12,4х49,5 мм Материала: KD-20 Характеристики Товара должны соответствовать КД (согласно приложению 35 к ТЗ) | 2 шт. |  |  |  |  |
|  | Пуансон 05.110-01(587-100-1w1v1) |  | Габаритные размеры:17,16х12,4х49,5 мм Материала: KD-20 Характеристики Товара должны соответствовать КД (согласно приложению 36 к ТЗ) | 2 шт. |  |  |  |  |
|  | Полуматрица 10ммх30ммх30мм |  | Изготовлена из материала KD-20. | 10 шт. |  |  |  |  |

НДС* - если применим

Итого на общую сумму, рублей: _________(____________), в том числе НДС ________________

(указать сумму цифрами и прописью)	      (указать цифрами и прописью, если применим)

Условия оплаты: Заказчик осуществляет 100% оплату за Товара на основании выставленного счета Поставщика в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с момента поставки партии Товара на склад Заказчика.

Срок поставки Товара: Поставка партии Товара осуществляется Поставщиком в течение 45 (Сорока пяти) календарных дней с момента получения предварительной заявки на партию Товара. Доставка осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Заказчика, расположенного по адресу: РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д.26. Ориентировочное количество партий Товара – 2 (Две) партии Товара.

Гарантийный срок: ____________________________

Срок действия настоящего коммерческого предложения: _________________________________

__________________                   _________________ / _____________________________

(должность) 	(подпись)	 (фамилия, имя, отчество)

М.П.

КОНЕЦ ФОРМЫ

Сведения об участнике процедуры закупки

В графе 10 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора]

НАЧАЛО ФОРМЫ

| № п/п | Наименование параметра | Сведения об участнике |
| --- | --- | --- |
|  | Полное фирменное наименование Общества на русском языке |  |
|  | Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке |  |
|  | Место нахождения (для юридического лица) / сведения о месте регистрации (для физического лица) |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | ИНН участника |  |
|  | КПП участника |  |
|  | ОГРН участника |  |
|  | ОКПО участника |  |
|  | Дата постановки на налоговый учет |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование банка, номер расчетного счета в банке, кор.счет, БИК, ИНН банка) |  |
|  | Контактные телефоны участника процедуры закупки (с указанием кода города) |  |
|  | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты участника процедуры закупки |  |
|  | Ф.И.О. руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Ф.И.О. контактного лица участника процедуры закупки с указанием должности, контактного телефона и адреса электронной почты |  |

___________________                   _________________ / _____________________________

(должность) 	(подпись)	 (фамилия, имя, отчество)

М.П.

КОНЕЦ ФОРМЫ

Предпочтительные условия оплаты для Заказчика.