Приложение №1 к запросу_Техническое задание

Техническое задание

1. Наименование МТР: Поставка сферических керамических инфракрасных нагревателей с отражателями.

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: ремонт линии литья керамической массы в ленту.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: нагрев керамической массы.

4. Технические требования: конструкция керамических инфракрасных нагревателей должна соответствовать ГОСТ 60519-1. Форма и размеры согласно чертежам, приложения 1,2. Сферические нагреватели должны быть изготовлены из огнеупорного материала большой механической прочности, устойчивого к резким изменениям температуры.

| № п/п | Наименование Товара | Характеристики Товара |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. | Сферический керамический инфракрасный нагреватель c отражателем Сферический керамический инфракрасный нагреватель c отражателем | Тип: сферический керамический инфракрасный нагреватель с отражателем Характеристики ИК нагревателя: Длина, мм: 245 Ширина, мм: 60 Напряжение, В: 230 Максимальная температура, °C: 700 Мощность, Вт: 500 Средняя температура, °С: 550 Длина волны, мкм: 3,6 Характеристики отражателя для керамических ИК нагревателей: Материал отражателя: зеркально полированная сталь Толщина материала, мм: 0,5 Длина, мм: 250 Ширина, мм: 150 Размеры и форма: согласно чертежа. (Чертеж прилагается, приложение 1) Тип: сферический керамический инфракрасный нагреватель с отражателем Характеристики ИК нагревателя: Длина, мм: 122 Ширина, мм: 60 Напряжение, В: 230 Максимальная температура, °C: 700 Мощность, Вт: 500 Средняя температура, °С: 700 Длина волны, мкм: 2,9 Характеристики отражателя для керамических ИК нагревателей: Материал отражателя: зеркально полированная сталь Толщина материала, мм: 0,5 Длина, мм: 124 Ширина, мм: 150 Размеры и форма: согласно чертежа. (Чертеж прилагается, приложение 2) |

5. Требования к поставщику: нет.

6. Послепродажное обслуживание: срок гарантии не менее 1 года со дня получения заказчиком. Поставщик должен обеспечить запасными частями в течении срока гарантии. Поставка ИК нагревателя взамен вышедшего из строя в течение гарантийного периода в срок не более 10 рабочих дней.

7. Количество МТР: для ремонта линии литья керамической массы в ленту необходимо приобрести сферические керамические инфракрасные нагреватели длиной 245 мм, шириной 60 мм с отражателями длиной 250 мм, шириной 150 мм в количестве 146 штук, а также, сферические керамические инфракрасные нагреватели длиной 122 мм, шириной 60 мм с отражателями длиной 124 мм, шириной 150 мм в количестве 146 штук.

8. Предпочтительный срок поставки МТР: в течение 30 календарных дней с момента подписания договора, с возможностью досрочной поставки.

9. Место поставки МТР. Поставка МТР осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Акционерного общества «Завод полупроводниковых приборов», расположенному по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.

10. Иное: при поставке Товара должны прилагаться: сферические керамические инфракрасные нагреватели, крепежные скобы, отражатели, паспорта, декларации о соответствии на ИК нагреватели и отражатели.

Приложение 1

Приложение 2