Приложение №1 к запросу _Техническое задание

Техническое задание

- Наименование МТР, работ, услуг: поставка гелия газообразного марки А ТУ 0271-135-31323949-2005.

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: обеспечение основного производства.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: для проверки деталей на герметичность в производстве изготовления металлокерамических корпусов для интегральных схем.

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.): по физико-химическим показателям гелий газообразный марки А должен соответствовать требованиям ТУ 0271-135-31323949-2005 «Гелий газообразный (сжатый). Технические условия», и нормам, указанным в таблице:

| Характеристики поставляемого Товара |  |
| --- | --- |
| Наименование показателей | марка А |
| 1. Объемная доля гелия (Не), %, не менее | 99,9950 |
| 2. Объемная доля водорода (Н2), %, не более | 0,0001 |
| 3. Объемная доля азота (N2), %, не более | 0,0005 |
| 4.Объемная доля кислорода + аргона (O2+Ar), % не более | 0,0001 |
| 5. Объемная доля (CO2 + CO), %, не более | 0,0002 |
| 6. Объемная доля углеводородов, %, не более | 0,0001 |
| 7. Объемная доля неона (Ne), %, не более | 0,0040 |
| 8. Объемная доля водяных паров, %, не более | 0,0005 |
| 9.Плотность при стандартных условиях при 20ºC и 101,3 кПа (1,033 кгс/см2) по ГОСТ 2939, ГОСТ 30319.1 | 0,16631 кг/м3 |

Количество МТР / объем работ / объем услуг: 2880 л (72 баллона по 40 л). Ориентировочное количество партий - 12 (240 л (6 баллона по 40л.)).

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.):

- при поставке Товара должен прилагаться Сертификат качества (паспорт) на поставляемый Товар на русском языке и (для товаров иностранного производства) на языке страны-производителя;

- при поставке Товара должен прилагаться паспорт безопасности химической продукции в соответствии с ГОСТ 30333-2007 «Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования», Рекомендациями ООН ST/SG/AC.10/30 «СГС (GHS)» на русском языке, для товаров иностранного производства – паспорт безопасности Material Safety Data Sheet (MSDS) на языке страны-производителя с переводом на русский язык.

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.):

-гарантийный срок хранения Товара – 2 года со дня изготовления продукции;

-товар должен поставляться с не менее, чем 80 % запасом срока годности.

7. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

- Отгрузка Товара осуществляется Поставщиком партиями в течение 10 рабочих дней с момента получения заявки;

-доставка Товара осуществляется со склада Поставщика силами и средствами Заказчика в пределах 450 км от места нахождения Заказчика. Доставка до указанного расстояния к месту передачи Товара (складу Поставщика) осуществляется за счет Поставщика.

8.Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: АО «ЗПП», г. Йошкар-Ола, ул. Суворова,26.

9. Иное, при необходимости:

9.1. Требования к упаковке Товара:

- поставка Товара осуществляется в таре Заказчика, в цилиндрических баллонах из легированной и углеродистой стали, которые соответствуют всем действующим ГОСТ стандартам, объемом 40 литров коричневого цвета с белой маркировкой «Гелий», а сверху на них выбивается паспорт;

- тара должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировании, погрузочно-разгрузочных работах и хранении;

-упаковка Товара должна быть без повреждений и нарушения целостности;

- на упаковку должна быть наклеена этикетка, содержащая информацию об опасности Товара для окружающей среды и здоровья человека;

-на Таре обязательно должен быть качественный газовый вентиль;

- Тара- баллоны емкостью 40 литров – является возвратной и предоставляется Заказчиком на обмен в момент отгрузки Товара.

9.2. Требования к безопасности продукции:

-поставляемый Товар классифицируется как малоопасный материал (4-й класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности»).