Приложение №1 к запросу_Техническое задание

Техническое задание

- Наименование МТР, работ, услуг: Поставка вакуум-формовочной машины.

- Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: замена устаревшего оборудования, модернизация процесса изготовления тары, увеличение производительности, сокращение трудозатрат.

- Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: изготовление упаковочной и межоперационной тары для упаковки и транспортировки оснований металлокерамических корпусов для интегральных схем (МКК для ИС), а также их межоперационного перемещения.

- Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.):

4.1 Вакуум-формовочная машина должна обеспечивать изготовление счетной тары в полуавтоматическом режиме из полимерной термопластичной пленки (ПЭТ, ПВХ) в рулоне шириной 350 мм и толщинами 0,3 мм, 0,4 мм. Изготовленная тара должна быть без сквозных отверстий, трещин, пор, складок и прочих дефектов, зависящих от работы самой машины.

Для формования счетных тар используются вакуумные формы из алюминия.

Размеры вакуумных форм: 290х290 мм, высота формования до 20 мм. Должна иметься возможность установки одной и одновременно двух вакуумных форм (размер каждой формы 290х290 мм), для различных изделий (тар). Чертеж на используемую вакуумную форму в Приложении №1.

4.2 Производительность установки – не менее 160 готовых тар в час с учетом использования одновременно 2-х форм.

  - Производственный (технологический) цикл формирования изделий должен происходить в полуавтоматическом режиме и включать в себя:

- ручную подачу материала;

- ручной съем сформированных изделий.

Остальной цикл производства тары должен выполняться в автоматическом режиме, по нажатию кнопки:

- прижим заготовки;

- нагрев заготовки инфракрасный (с возможностью регулировки нагрева по зонам);

- предварительное формирование (выдувка купола);

- подъем формы, вакуумное формирование (окончательное);

- охлаждение изделия;

- отделение (обрубка) сформированных изделий (тар) от рулона с пленкой;

4.4 В состав машины должны входить:

- вал для установки рулона с пленкой.

- прижимная рамка, для фиксации пленки в рабочей зоне

- рабочая камера, с нагревательными элементами, где происходит формирование изделия.

- вакуумная система с вакуумным насосом, которая должна обеспечивать достижение необходимого давления в рабочей камере.

- нож для отделения сформированных изделий от рулона с пленкой.

- панель управления с возможностью регулировки температурного режима, задания параметров вакуума и времени выдержки.

  - Габаритные размеры оборудования, не более (мм):

длина – 1100, ширина – 1100, высота – 1400

Масса машины, не более – 250 кг.

Вакуум-формовочная машина должна обеспечивать возможность работы с формами для вакуумной формовки изготовленными на нашем предприятии и иметь возможность установки одной и одновременно двух форм с одинаковыми посадочными размерами.

  - Электропитание установки должно осуществляться от трехфазной сети переменного тока напряжением питающей сети – 380 В частотой 50 Гц.

  - Потребляемая мощность – до 10 кВт.

  - Оборудование должно работать от пневмосети с давлением – от 6 до 8 атм.

  - Оборудование предназначено для работы от 1 до 3 смен.

  - Оборудование должно работать при температуре окружающей среды от 15 до 35 С и относительной влажности воздуха от 30 % до 80 %.

  - Обслуживание оборудования должно осуществляется одним оператором.

  - Все рабочие элементы установки должны быть сменными и в случае необходимости должна иметься возможность их замены.

  - Оборудование поставляется в составе:

- собственно установка;

- эксплуатационная документация;

- транспортная упаковка;

- минимально необходимый комплект ЗИП, обеспечивающий работоспособность оборудования в течение гарантийного срока (обязательно должен включать в себя все быстроизнашивающиеся детали, комплект нагревателей).

4.15 В комплект эксплуатационной документации должны входить:

- техническое описание и инструкция по эксплуатации на русском языке;

- электрические и пневматические принципиальные схемы;

- паспорт на установку

4.16 Оборудование должно иметь маркировку, предусматривающую:

- товарный знак предприятия - изготовителя;

- заводской номер;

- год выпуска.

4.17 Все средства измерений должны быть поверены. Срок поверки не более 3 месяцев на момент поставки.

4.18 В паспорте, инструкции по эксплуатации должна быть отражена информация о мерах безопасности при работе на оборудовании.  Требования к безопасности: производственное оборудование должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Оборудование производственное. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Изделия электротехнические. Общие требования безопасности», обеспечивать безопасность работ при монтаже, эксплуатации и ремонте, должно быть пожаро- и взрывобезопасным, в процессе эксплуатации не должно загрязнять окружающую среду.

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.): Поставщик должен обладать опытом поставок аналогичного предмету закупки оборудования.

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.): Гарантийный срок для оборудования должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания сторонами акта ввода в эксплуатацию оборудования. Ежегодное гарантийное обслуживание оборудования осуществляется силами и за счет поставщика на всем периоде гарантийного срока.

Срок службы термоформовочной машины при двухсменном режиме работы должен составлять не менее 10 лет.

7. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

Общий срок поставки Оборудования - в течение 72 (Семидесяти двух) календарных дней с момента подписания Договора и включает в себя:

Срок доставки Оборудования - в течение 65 (Шестидесяти пяти) календарных дней с момента подписания Договора.

Монтаж, приемка по комплектности Оборудования, проведение пусконаладочных работ, инструктаж персонала - в течение 7 (Семи) календарных дней с даты доставки Оборудования на склад Покупателя. О готовности оборудования к отгрузке Поставщик уведомляет Покупателя в простой письменной форме за 3 (Три) календарных дня до даты предполагаемой отгрузки.

Инструктаж персонала методам работы на поставляемом Оборудовании проводится силами Поставщика. Количество рабочих часов для инструктажа не менее 40 часов.

Пусконаладочные работы и инструктаж персонала Покупателя по работе на оборудовании должны проводиться специалистами компании Поставщика.

.

8. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова д.26, АО «Завод полупроводниковых приборов».

9. Иное: Доставка Оборудования осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Покупателя. Разгрузка осуществляется силами и за счет Заказчика.

Оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, без дефектов.

Оборудование поставляется в упаковке, необходимой для перевозки соответствующим видом транспорта, обеспечивающей полную сохранность груза от всякого рода повреждений или коррозии, с учетом некоторых перегрузок в пути.

Приложение №1 к

Приложению №1 к запросу_Техническое задание