Техническое задание

1. Наименование МТР, работ, услуг: Поставка насосов для нужд производства.

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: обслуживание технологического оборудования АО «ЗПП».

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: в рамках ведения процессов в технологическом обслуживании оборудования.

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.) и количество МТР/объём работ/объём услуг (при формировании, учитывать складские остатки на начало планируемого периода поставки).

| № п/п | Наименование Товара | Характеристики Товара, материал ГОСТ | Кол-во | Ед. Изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Насос ЦНС (к) 5-30 самовсасывающий или эквивалент | Габаритные размеры, мм: 529х229х256 Производительность насоса: max 5 м3/ч Напор насоса: max 30 м Материал изготовления проточной части: пищевая нержавеющая сталь марки 12Х18Н10Т Диаметр входного патрубка: 32 мм Диаметр выходного патрубка: 20 мм Температура перекачиваемой жидкости: от -40 до +250 0С Уплотнение: графит-керамика или графит-карбид кремния Вид насоса: центробежный Назначение насоса: перекачивание горячей и холодной воды, перекачка вязких и агрессивных жидкостей Область применения: откачка/ перекачка Мощность электродвигателя: 2,2 кВт Напряжение, питание: 380В | 2 | шт. |
|  | Химический насос ХМ-3,0/4Ф-0.15-G1 или эквивалент | Габаритные размеры, мм: 258х130х155 Производительность насоса: max 4,8 м3/ч Температура перекачиваемой жидкости: от -30 до + 90 0С Вид насоса: центробежный Исполнение: «Ф» - фторопласт Напор насоса: max 6,0 м Назначение насоса: перекачивание активных химических жидкостей Область применения: откачка/ перекачка Мощность электродвигателя: 0.15 кВт Напряжение, питание: 220В | 2 | шт. |
|  | Герметичный насос с магнитной муфтой Zenova серии MDP-100RM-220 или эквивалент | Габаритные размеры, мм: 322х156х175 Производительность насоса: max 7,2 м3/ч Температура перекачиваемой жидкости: от -0 до + 80 0С Вид насоса: центрабежный Исполнение: «RM» - стандартное исполнение с резьбовыми патрубками Напор насоса: max 8,6 м Назначение насоса: перекачивание активных химических жидкостей Область применения: откачка/ перекачка Мощность электродвигателя: 0.25 кВт Напряжение, питание: 220В | 2 | шт. |
|  | Насос Zenova серии MDP-100RM-380 или эквивалент | Габаритные размеры, мм: 322х156х175 Производительность насоса: max 7,2 м3/ч Температура перекачиваемой жидкости: от -0 до + 80 0С Вид насоса: центрабежный Исполнение: «RM» - стандартное исполнение с резьбовыми патрубками Напор насоса: max 8,6 м Назначение насоса: перекачивание активных химических жидкостей Область применения: откачка/ перекачка Мощность электродвигателя: 0.25 кВт Напряжение, питание: 380В | 2 | шт. |
|  | Комплект бочкового насоса JP-280 PVDF 700мм с регулятором скорости или эквивалент | Производительность насоса: max 112 л/мин Напор насоса: max 16 м Материал изготовления проточной части: PVDF Длина трубки: 700 мм Диаметр насосной трубки: 41 мм Температура перекачиваемой жидкости: от 0 до +90 0С Уплотнение: графит-керамика или графит-карбид кремния Вид насоса: центробежный Назначение насоса: перекачивание высокоагрессивных, невоспламеняющих жидкостей Область применения: откачка/ перекачка Мощность электродвигателя: 0,825 кВт Напряжение, питание: 220 В Частота: 50 Гц Класс защиты: IP 24, двойная изоляция защита от перегрузки, защита от пропадания напряжения Регулятор скорости: да | 2 | шт. |
|  | Насос Grundfos CM5-6 A-R-G-E-AOOE F-A-A-N или эквивалент | Номинальный расход: 4,7 м³/ч Номинальный напор: 46,5 м. Вид насоса: центробежный, горизонтальный Тип исполнения: «А» Назначение насоса: перекачивание жидкости (воды) Температура перекачиваемой жидкости: от -20 до + 55 0С Класс изоляции: F Вход насоса: 11/4 Материал рабочего колеса: Нержавеющая сталь Число рабочих колес: 4 Корпус насоса: чугун Область применения: откачка/ перекачка Мощность электродвигателя: 1,2 кВт Напряжение, питание: 380В | 2 | шт. |
|  | Насос ОНЦ1-4,0/20М или эквивалент | Габаритные размеры, мм: 280х220х250 Производительность: 4 м³/ч Номинальный напор: 20 м. Вид насоса: центробежный Тип исполнения: «ОХ» с одинарным охлаждаемым торцевым уплотнением Назначение насоса: перекачивание жидкости Температура перекачиваемой жидкости: от 5 до + 55 0С Класс изоляции: F Диаметр входного патрубка: DN32 Диаметр выходного патрубка: DN32 Материал камеры: Нержавеющая сталь Материал торцевого уплотнения: EPDM Корпус насоса: чугун Область применения: откачка/ перекачка Мощность электродвигателя: 1,5 кВт Напряжение, питание: 380В Защитный кожух: да | 2 | шт. |
|  | Насос Lowara CEAM70/3/A 0,37 кВт 1x230 В 50 Гц или эквивалент | Номинальная производительность: от 2,4 до 4,8 м³/ч Номинальный напор: от 23,9 до 39,9 м. Рабочее давление: от 0 до 8 бар Вид насоса: самовсасывание Назначение насоса: перекачивание жидкостей Тип рабочего колеса: закрытое Материал рабочего колеса: нержавеющая сталь Материал корпуса: нержавеющая сталь Тип уплотнения вала: одинарное механическое Тип смазки: консистентная Тип присоединения: резьбовое Тип установки: горизонтальное Торцевое уплотнение: керамика (графит) Температура перекачиваемой жидкости: от -10 до + 85 0С Тип привода: электродвигатель Мощность электродвигателя: 0,75 кВт Напряжение питания: 220В Частота сети: 50 Гц Скорость вращения двигателя: 3000 об/мин | 1 | шт. |
|  | Роторный насос Fluid-o-Tech (без электродвигателя) или эквивалент | Номинальная производительность: 800 л/ч Вид насоса: самовсасывание Тип исполнения: для перекачивания воды и умеренных агрессивных жидкостей с высоким потоком под высоким давлением Назначение насоса: перекачивание жидкости (воды) Температура перекачиваемой жидкости: от -20 до + 55 0С Класс изоляции: F Рабочее давление: от 0 до 16 бар Корпус насоса: нержавеющая сталь Насосная камера и лопатки: из карбона (графит) Область применения: система фильтрации и подачи воды Вход/выход: ½ дюйма Самозакачивание: на высоту до 1,8 м. Насос роторный Корпус: нержавеющая сталь | 1 | шт. |
|  | ## Насос FT05A-AA-2TAT-B1-А FTI Air Finish Thompson или эквивалент | Габаритные размеры, мм: 246х204х250 Макс. давление насоса: max 8,3 бар Производительность насоса: max 76 л/мин Высота всасывания всухую: 3,7 м. Высота всасывания в заполненном состоянии: 8,8 м. Принцип действия насоса: мембранный Макс. вязкость жидкости: 20000 сСт. Тип клапанов: шариковые Тип входного присоединения: FBSPT Размер входного присоединения: ½ дюйма Тип выходного присоединения: FBSPT Размер выходного присоединения: ½ дюйма Резьба отверстия для подключения сжатого воздуха: FNPT Размер отверстия для подключения сжатого воздуха: ¼ дюйма Исполнение: взрывозащищенный Материал корпуса (проточной части): алюминий Материал основной мембраны: PTFE (тефлон) Материал вторичной мембраны: сантопрен Материал седла клапана: алюминий Материал шарика клапана: PTFE (тефлон) Материал уплотнительных колец: алюминий Материал центрального блока: алюминий Материал воздушной камеры: алюминий Материал воздушного механизма: алюминий Температура перекачиваемой жидкости: от +4 до + 107 0С Примечание: Сертификат соответствия ТР ТС 012 на взрывозащищенное оборудование | 1 | шт. |

Общее количество Товара: 17 шт.

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.): должен прилагаться сертификат качества (паспорт) на поставляемый Товар на русском языке, а для товаров иностранного производства на языке страны-производителя.

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.): гарантийный срок службы насоса должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки Товара на склад Заказчика.

7. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: поставка Товара осуществляется течение 60 (Шестьдесят) календарных дней с момента подписания договора.

8. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: доставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Заказчика, расположенного по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.

9. Иное:

Товар является новым, ранее не использованным (не бывшим в употреблении), не были восстановлены потребительские свойства. Товар должен быть допущенным к свободному обращению на территории Российской Федерации, без каких-либо ограничений, свободным от любых прав третьих лиц, (залог, запрет, арест).

Товар должны быть изготовлен не ранее 2024 года.

К Товару должен прилагаться паспорт и инструкция по эксплуатации на русском языке (для товаров иностранного производства на языке страны-производителя), с содержанием описания, назначения, технических характеристик, устройства, подключения, использования, технического обслуживания, возможных неисправностей и способах их устранения, условиях хранения, гарантийных обязательств. Товар должен соответствовать требованиям промышленной безопасности, предъявляемым к оборудованию, эксплуатируемому на химически опасных производственных объектах. Товар должен иметь соответствующие сертификаты (декларации), подтверждающие соответствие оборудования требованиям технических регламентов таможенного союза.

Товар должен отвечать требованиям безопасности.

Упаковка должна быть завода-производителя, без повреждений и нарушений целостности.