Приложение №1 к запросу_Техническое задание

Техническое задание

1.	Наименование МТР, работ, услуг: Оказание услуг по печати фотошаблонов.

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: Обеспечение производства металлокерамических корпусов фотошаблонами, для контроля изделий на ПТЛ и изготовления специальной технологической оснастки по фотошаблону.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: Фотошаблоны предназначены для контроля вырубки окон и отверстий на штампе, установке РАМ и установке лазерной резки, а также для изготовления трафаретов для металлизации и для изготовления металлических деталей методом фотолитографии (крышки, вывода, выводные рамки и др.).

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.) и количество МТР / объем работ / объем услуг (при формировании, учитывать складские остатки на начало планируемого периода поставки):

4.1.Тип фотоплоттера - планшетный/барабанный.

4.2.Тип печати- растровый.

4.3.Размер листа (пленки): не менее 500х600, не более 600х700 мм.

4.4.Фотошаблоны изготавливаются из пленки двух видов (в соответствии с заявкой Заказчика):

– AGFA IdealLine RPF,

– аналог оригинальной AGFA IdealLine RPF,

Вид пленки а также допустимость применения пленки-аналога указывается в заявке на изготовление.

4.5.Длина световой волны монохромный красный свет, 630-670 нм.

4.6.Фотоэмульсия на основе галогенида серебра.

4.7. Входные параметры Gerber RS 274-D, RX-274X, DPF, TIFF (Файлы предоставляются в программе AutoCAD 2010 и более поздних версиях, тип файла DWG).

4.8. Минимальный размер фотошаблона 185х130 мм,

4.9.  Максимальный размер фотошаблона – зависит от размера листа, но не менее 490х590 мм,

4.10. Разрешение изображения при печати не менее 8000 dpi.

4.11. Размер печатного пятна не более 12,7 мкм.

4.12. Точность ± 10 мкм.

4.13. Повторяемость ± 4 мкм.

4.14. Минимальная ширина проводника 40 мкм.

4.15. Минимальное расстояние между проводниками 40 мкм.

4.16. Требования к качеству изображения, не допускается:

- не четкие (размытые) края элементов топологии;

- выступы за края элементов топологии;

- отверстия и выступы в местах соединения и пересечения элементов топологии;

- окружности и скругления с отклонением от круглости не более 2 мкм (высота выступа сегмента);

- наклонные элементы топологии с отклонением от прямолинейности, не более 5 мкм (ступенька).

4.17. Количество:

| Наименование товара | Общее кол-во, шт. | Ориентировочное количество партий | Ориентировочное кол-во шт. в партии |
| --- | --- | --- | --- |
| Фотошаблон, изготовленный согласно электронного файла, разработанного АО «ЗПП» | 480 | 12 | Не более 40 |

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.): Требование не предусмотрено.

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.): Требование не предусмотрено.

7. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

Поставка партии продукции осуществляется Поставщиком в течение 3 (Трех) рабочих дней 
с момента получения предварительной заявки Заказчика на партию продукции.

8. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: склад Заказчика, расположенный по адресу: РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д.26.

9. Иное, при необходимости

9.1 Требование к упаковке продукции:

- Упаковка продукции должна осуществляться в картонную коробку,

- Упаковка продукции обеспечивать её сохранность при транспортировке к месту поставки, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.