Приложение №1 к запросу_ Техническое задание

Техническое задание

1.	Наименование МТР, работ, услуг: Оказание услуг по проведению испытаний металлокерамических корпусов.

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: Испытание металлокерамических корпусов

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: Испытание металлокерамических корпусов.

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.) и количество МТР / объем работ / объем услуг (при формировании, учитывать складские остатки на начало планируемого периода поставки):

| № п/п | Наименование услуги | Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам, работам, услугам | О Объем услуг (одна выборка) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Испытание на воздействие акустического шума с контролем герметичности | 1. Контроль внешнего вида на наличие видимых механических повреждений. 2. Проведение испытаний металлокерамических корпусов на воздействие акустического шума. 3. Испытания проводятся по методу 108-2 ГОСТ РВ 20.57.416-98 (согласно требованиям ГОСТ РВ 5901-004-2010), методу 108-2 ГОСТ РВ 0020-57.416-2020. Диапазон частот от 125 до 10000 Гц. При уровне звукового давления 170 Дб. 4. После проведения испытаний должен быть проведен контроль герметичности корпусов (малые, средние и большие течи) и сопротивление изоляции между внешними выводными площадками. 5. По результатам испытаний оформляются и передаются протоколы испытаний. | 5 шт. |
| 2 | Испытание на воздействие плесневых грибов | 1. Контроль внешнего вида на наличие видимых механических повреждений. 2. Проведение испытаний металлокерамических корпусов на воздействие плесневых грибов. 3. Испытания проводятся по методу: - 214-1 ГОСТ РВ 20.57.416-98 (согласно требованиям ГОСТ РВ 5901-004-2010), - 214-1 ГОСТ РВ 0020-57.416-2020, - 214-1 ОСТ 11 073.013-2008 (согласно требованиям ОСТ 11 0694-89). 4. По результатам испытаний оформляются и передаются протоколы испытаний. | 8 шт. |
| 3 | Испытание на воздействие соляного (морского) тумана | 1. Контроль внешнего вида на наличие видимых механических повреждений 2. Проведение испытаний металлокерамических корпусов на воздействие соляного (морского) тумана. 3. Испытания проводятся по методу: - 215-1 ГОСТ РВ 20.57.416-98 (согласно требованиям ГОСТ РВ 5901-004-2010) - 215-1 ГОСТ РВ 0020-57.416-2020, - 215-1 ОСТ 11 073.013-2008 (согласно требованиям ОСТ 11 0694-890) Общее время испытаний составляет 2 суток. 4. По результатам испытаний оформляются и передаются протоколы испытаний. | 8 шт. |

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.): Услуги должны оказываться организацией, аккредитованной в установленном порядке согласно требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2019, ЭС РД 005-2020.

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.): Не требуется.

7. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: в течение 45 календарных дней с момента передачи образцов изделий и заявки для испытаний.

8. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: на территории Исполнителя, который будет оказывать услуги по проведению испытаний металлокерамических корпусов.