Приложение №1 к запросу_Техническое задание

# Техническое задание

- Наименование МТР, работ, услуг: поставка вертикально-сверлильного станка

- Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: предназначен для сверления, рассверливания, зенкерования, развертывания и нарезания резьбы метчиками при изготовлении специальной технологической оснастки.

- Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: обработка деталей штампов, приспособлений и специальной технологической оснастки применяемых при изготовлении и испытании металлокерамических корпусов.

- Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.) и количество МТР / объем работ / объем услуг (при формировании, учитывать складские остатки на начало планируемого периода поставки):

| № п/п | Наименование Оборудования | Ед. изм. | Кол-во | Характеристики поставляемого Оборудования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вертикально-сверлильный станок | шт. | 2 | - Описание: - перемещающийся по круглой колонне и поворачивающийся на ней стол; - возможность обрабатывать мелкие детали на столе, более крупные на фундаментной плите; - ручная и механическая подача шпинделя; - настройка на глубину обработки с автоматическим отключением подачи; - нарезание резьб с ручным и автоматическим реверсированием шпинделя на заданной глубине; - обработка мелких деталей на столе; - контроль перемещения шпинделя по линейке; - встроенное охлаждение. |  |
|  |  |  |  | - Технические характеристики |  |
|  |  |  |  | Наибольший условный диаметр сверления, мм: |  |
|  |  |  |  | - сталь 45 | 50 |
|  |  |  |  | - чугун СЧ20 | 60 |
|  |  |  |  | Наибольший диаметр нарезаемой резьбы в стали (не менее), мм | М42 |
|  |  |  |  | Точность отверстий после развертывания (не ниже) | Н9 |
|  |  |  |  | Конус шпинделя | Морзе 5 АТ6 |
|  |  |  |  | Расстояние от оси шпинделя до образующей колонны ((вылет) не более), мм | 360 |
|  |  |  |  | Наибольшее перемещение шпинделя (не менее), мм | 260 |
|  |  |  |  | Расстояние от торца шпинделя до стола, мм | 210-750 |
|  |  |  |  | Наибольшее расстояние от торца шпинделя до плиты, мм | 1200 |
|  |  |  |  | Наибольшее перемещение стола (не менее), мм | 540 |
|  |  |  |  | Размер рабочей поверхности (не более), мм: |  |
|  |  |  |  | - стола | 610х605 |
|  |  |  |  | - плиты | 615х630 |
|  |  |  |  | Диметр колонны (не более), мм | 180 |
|  |  |  |  | Угол поворота стола вокруг колонны, град | 180 |
|  |  |  |  | Отключение подачи при достижении заданной глубины сверления | Ручное/ автоматическое |
|  |  |  |  | Реверсирование шпинделя при достижении заданной глубины резьбы | Ручное/ автоматическое |
|  |  |  |  | - Показатели основных и вспомогательных движений оборудования: |  |
|  |  |  |  | Количество скоростей шпинделя (не менее) | 12 |
|  |  |  |  | Количество подач шпинделя (не менее) | 9 |
|  |  |  |  | Величины подач шпинделя, мм/об | 0,06-1,5 |
|  |  |  |  | Пределы частоты вращения шпинделя, мин-1 |  |
|  |  |  |  | - минимальные | 40 |
|  |  |  |  | - максимальные | 1730 |
|  |  |  |  | - Показатели силовой характеристики Оборудования |  |
|  |  |  |  | Наибольший крутящий момент на шпинделе (не менее), Нм | 400 |
|  |  |  |  | Наибольшее усилие подачи (не менее), Н | 15000 |
|  |  |  |  | Мощность привода главного движения (не менее), кВт | 4 |
|  |  |  |  | - Показатели габарита и массы станка |  |
|  |  |  |  | Габаритные размеры станка (не более), мм: |  |
|  |  |  |  | - длина | 960 |
|  |  |  |  | - ширина | 630 |
|  |  |  |  | - высота | 2590 |
|  |  |  |  | Масса станка (нетто/брутто (не более)), кг | 850/1040 |
|  |  |  |  | Класс точности по ГОСТ 8-82 (не ниже) | Н |
|  |  |  |  | - Характеристики электрооборудования |  |
|  |  |  |  | Род тока питающей цепи | переменный, трехфазный |
|  |  |  |  | Частота тока, Гц | 50±1 |
|  |  |  |  | Напряжение, В | 380±38 |
|  |  |  |  | Напряжение цепи местного освещения, В | 24±2,4 |

В комплектацию каждой единицы Оборудования входит:

1. тиски 7200-0215-02 ГОСТ16518 с комплектом деталей для крепления;

2. втулки ГОСТ 13598: 6100-0142 (3шт.); 6100-0144 (3шт.); 6100-0146 (3шт.); 6100-0147 (3шт.);

3. патрон сверлильный 6150-4029-03 (3шт.);

4. ЗИП в соответствии с нормами производителя;

5. станочное освещение;

6. паспорт и руководство по эксплуатации на русском языке, принципиальные электрические схемы на оборудование (в количестве 2 экз.).

- Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.) – нет

- Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.):

  - Гарантийный срок на Оборудование должен составлять не менее 24 (Двадцати четырех) месяцев со дня подписания сторонами акта ввода в эксплуатацию;

  - Гарантийный срок продлевается на время гарантийного ремонта;

  - Гарантийное обслуживание Оборудования осуществляется силами и средствами Поставщика;

  - В случае, если во время приёмки и (или) в период гарантийного срока были обнаружены производственные дефекты, некомплектность Оборудования, Поставщик обязан за свой счёт устранить дефекты, доукомплектовать или заменить оборудование в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента соответствующего уведомления (рекламации).

- Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: Общий срок поставки Оборудования – 200 (Двести) календарных дней с момента подписания Договора. В общий срок поставки входит:

- Срок изготовления Оборудования – в течение 165 (Ста шестидесяти пяти) календарных дней с момента подписания Договора;

- Срок доставки Оборудования – в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента изготовления;

- Срок приемки по комплектности Оборудования, срок монтажа Оборудования, проведения пусконаладочных работ на территории Покупателя – в течение 20 (Двадцати) календарных дней с момента поставки Оборудования на склад Покупателя.

- Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: доставка Оборудования осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Покупателя, находящегося по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.

Поставщик должен заранее сообщить информацию о способах выгрузки Оборудования и необходимых грузозахватных приспособлениях с указанием схем строповки.

Разгрузка осуществляется силами и средствами Покупателя.

- Иное, при необходимости

  - Требование к упаковке:

    - Упаковка и маркировка должна соответствовать стандартам на упаковку.

    - Оборудование поставляется в упакованном виде в соответствии с техническими условиями Производителя (завода изготовителя) Оборудования и в таре, обеспечивающей сохранность Оборудования по количеству и качеству при транспортировке и хранении, исключающей возможность его порчи, утраты и/или повреждения в период загрузки (разгрузки).

    - Упаковочные материалы и тара возврату не подлежат. Специальная тара и упаковка, а также приспособления для перевозки Оборудования не оплачиваются Покупателем отдельно, стоимость тары, в т.ч. многооборотной и упаковочных материалов включена в стоимость Оборудования.

  - Требование к безопасности Оборудования:

    - Сертификаты и разрешительная документация:

- Копия декларации о соответствии требованиям ТР ТС;

    - Поставляемое Оборудование должно быть качественным и отвечать требованиям безопасности в соответствии с действующими государственными стандартами, техническими условиями, санитарными нормами, требованиями пожаробезопасности, энергетической эффективности, утвержденными на данный вид Оборудования.

    - Поставляемое Оборудование должно быть новым, произведенным не ранее 2024г., не бывшим в использовании, не восстановленным, не иметь дефектов, связанных с работой по его изготовлению.

    - Поставляемое Оборудование должно быть без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.д.), свободно обращаться на территории РФ.