Приложение №1 к запросу_ Техническое задание

Техническое задание

1.Наименование МТР, работ, услуг: поставка средств измерений.

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: обеспечение основного производства.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: контроль технологических процессов и качества продукции.

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.) и количество МТР / объем работ / объем услуг (при формировании, учитывать складские остатки на начало планируемого периода поставки):

| № п/п | Наименование товара | Характеристика | Требуемое значение | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Манометр КМ22 или эквивалент | Диаметр корпуса, мм | 100 | Шт. | 2 |
|  |  | Класс точности | 1,5 |  |  |
|  |  | Предел измерений, кПа | От 0 до 2,5 |  |  |
|  |  | Присоединительная резьба | G½ |  |  |
|  |  | Расположение штуцера | Радиальное |  |  |
|  |  | Комплектация | Паспорт - 1 экз. |  |  |
| 2 | Манометр КМ22 или эквивалент | Диаметр корпуса, мм | 100 | Шт. | 2 |
|  |  | Класс точности | 1,5 |  |  |
|  |  | Предел измерений, кПа | От 0 до 10 |  |  |
|  |  | Присоединительная резьба | М20×1,5 |  |  |
|  |  | Расположение штуцера | Радиальное |  |  |
|  |  | Комплектация | Паспорт - 1 экз. |  |  |
| 3 | МанометрТМ-110 или эквивалент | Диаметр корпуса, мм | 50 | Шт. | 3 |
|  |  | Класс точности | 2,5 |  |  |
|  |  | Предел измерений, МПа | От 0 до 1,0 |  |  |
|  |  | Присоединительная резьба | G1/8 |  |  |
|  |  | Расположение штуцера | Осевое |  |  |
|  |  | Комплектация | Паспорт - 1 экз. |  |  |
| 4 | Манометр ТМ-110 или эквивалент | Диаметр корпуса, мм | 40 | Шт. | 2 |
|  |  | Класс точности | 2,5 |  |  |
|  |  | Предел измерений, МПа | От 0 до 1,0 |  |  |
|  |  | Присоединительная резьба | G1/8 |  |  |
|  |  | Расположение штуцера | Осевое |  |  |
|  |  | Комплектация | Паспорт - 1 экз. |  |  |
| 5 | Манометр ТМ-210 или эквивалент | Диаметр корпуса, мм | 50 | Шт. | 3 |
|  |  | Класс точности | 2,5 |  |  |
|  |  | Предел измерений, МПа | От 0 до 1,0 |  |  |
|  |  | Присоединительная резьба | G1/4 |  |  |
|  |  | Расположение штуцера | Осевое |  |  |
|  |  | Комплектация | Паспорт - 1 экз. |  |  |
| 6 | Манометр ТМ-210 или эквивалент | Диаметр корпуса, мм | 50 | Шт. | 4 |
|  |  | Класс точности | 2,5 |  |  |
|  |  | Предел измерений, МПа | От 0 до 1,6 |  |  |
|  |  | Присоединительная резьба | G1/4 |  |  |
|  |  | Расположение штуцера | Радиальное |  |  |
|  |  | Комплектация | Паспорт - 1 экз. |  |  |
| 7 | Манометр ТМ-310 или эквивалент | Диаметр корпуса, мм | 63 | Шт. | 9 |
|  |  | Класс точности | 1,5 |  |  |
|  |  | Предел измерений, МПа | От 0 до 1,6 |  |  |
|  |  | Присоединительная резьба | G1/4 |  |  |
|  |  | Расположение штуцера | Осевое |  |  |
|  |  | Комплектация | Паспорт - 1 экз. |  |  |
| 8 | Манометр ТМ-510 или эквивалент | Диаметр корпуса, мм | 100 | Шт. | 3 |
|  |  | Класс точности | 1,5 |  |  |
|  |  | Предел измерений, МПа | От -0,1 до 0 |  |  |
|  |  | Присоединительная резьба | М20×1,5 |  |  |
|  |  | Расположение штуцера | Радиальное |  |  |
|  |  | Комплектация | Паспорт - 1 экз. |  |  |
| 9 | Манометр ТМ-510 или эквивалент | Диаметр корпуса, мм | 100 | Шт. | 8 |
|  |  | Класс точности | 1,5 |  |  |
|  |  | Предел измерений, МПа | От 0 до 1,6 |  |  |
|  |  | Присоединительная резьба | М20×1,5 |  |  |
|  |  | Расположение штуцера | Радиальное |  |  |
|  |  | Комплектация | Паспорт - 1 экз. |  |  |
| 10 | Манометр ТМ-510 или эквивалент | Диаметр корпуса, мм | 100 | Шт. | 10 |
|  |  | Класс точности | 1,5 |  |  |
|  |  | Предел измерений, МПа | От 0 до 1,6 |  |  |
|  |  | Присоединительная резьба | G½ |  |  |
|  |  | Расположение штуцера | Радиальное |  |  |
|  |  | Комплектация | Паспорт - 1 экз. |  |  |
| 11 | Манометр ТМ-610 или эквивалент | Диаметр корпуса, мм | 150 | Шт. | 2 |
|  |  | Класс точности | 1,5 |  |  |
|  |  | Предел измерений, кгс/см2 | От 0 до 1 |  |  |
|  |  | Присоединительная резьба | М20×1,5 |  |  |
|  |  | Расположение штуцера | Радиальное |  |  |
|  |  | Комплектация | Паспорт - 1 экз. |  |  |
| 12 | Манометр ТМ-610 или эквивалент | Диаметр корпуса, мм | 150 | Шт. | 2 |
|  |  | Класс точности | 1,5 |  |  |
|  |  | Предел измерений, кгс/см2 | От 0 до 1,6 |  |  |
|  |  | Присоединительная резьба | М20×1,5 |  |  |
|  |  | Расположение штуцера | Радиальное |  |  |
|  |  | Комплектация | Паспорт - 1 экз. |  |  |
| 13 | Манометр ТМ-610 или эквивалент | Диаметр корпуса, мм | 150 | Шт. | 5 |
|  |  | Класс точности | 1,5 |  |  |
|  |  | Предел измерений, кгс/см2 | От 0 до 6 |  |  |
|  |  | Присоединительная резьба | М20×1,5 |  |  |
|  |  | Расположение штуцера | Радиальное |  |  |
|  |  | Комплектация | Паспорт - 1 экз. |  |  |
| 14 | Манометр ТМ-610 или эквивалент | Диаметр корпуса, мм | 150 | Шт. | 19 |
|  |  | Класс точности | 1,5 |  |  |
|  |  | Предел измерений, кгс/см2 | от 0 до 16 |  |  |
|  |  | Присоединительная резьба | М20×1,5 |  |  |
|  |  | Расположение штуцера | Радиальное |  |  |
|  |  | Комплектация | Паспорт - 1 экз. |  |  |
| 15 | Манометр ТМ-610 или эквивалент | Диаметр корпуса, мм | 150 | Шт. | 2 |
|  |  | Класс точности | 1,5 |  |  |
|  |  | Предел измерений, кгс/см2 | От 0 до 25 |  |  |
|  |  | Присоединительная резьба | М20×1,5 |  |  |
|  |  | Расположение штуцера | Радиальное |  |  |
|  |  | Комплектация | Паспорт - 1 экз. |  |  |
| 16 | Вакуумметр ТВ-510 или эквивалент | Диаметр корпуса, мм | 100 | Шт. | 3 |
|  |  | Класс точности | 1,5 |  |  |
|  |  | Предел измерений, МПа | От -0,1 до 0 |  |  |
|  |  | Присоединительная резьба | М20×1,5 |  |  |
|  |  | Расположение штуцера | Радиальное |  |  |
|  |  | Комплектация | Паспорт - 1 экз. |  |  |
| 17 | Мановакуумметр двухтрубный U-образный жидкостный стеклянный МВ-1000 или эквивалент | Общая высота, мм | 255±5 | Шт. | 8 |
|  |  | Высота U- образной трубки, мм | 230±5 |  |  |
|  |  | Диапазон измерения, Па (мм вд. ст.) | От 0 до 1000 (от 0 до 100) |  |  |
|  |  | Цена деления, Па | 10,0 |  |  |
|  |  | Пределы допускаемой абсолютной погрешности расстояния между двумя ближайшими отметками шкалы на любом ее участке, мм | ± 0,2 |  |  |
|  |  | Пределы допускаемой абсолютной погрешности показания, Па | ± 20,0 |  |  |
|  |  | Пределы допускаемой абсолютной погрешности на длины шкал, мм | ± 0,8 |  |  |
|  |  | Масса, кг, не более | 0,25 |  |  |
|  |  | Комплектация | Паспорт - 1 экз. |  |  |
| 18 | Термогигрометр ТМФЦ-101 или эквивалент | Диапазон измерений температур, ºС, не менее | от +8 до +30 | Шт. | 7 |
|  |  | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения температуры, ºС, не более | ±0,5 |  |  |
|  |  | Диапазон измерения относительной влажности, %, не менее | от 20 до 80 |  |  |
|  |  | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения относительной влажности, %, не более | ±3 |  |  |
|  |  | Габаритные размеры исполнения, мм, не более: В х Ш х Д | 30х150х200 |  |  |
|  |  | Комплектация | Элементы питания АА – 2 шт. Паспорт - 1 экз. |  |  |
| 19 | Преобразователь термоэлектрический ТП-ОТК-В или эквивалент | Номинальная статическая характеристика преобразования по ГОСТ Р 8.585-2001 | В | Шт. | 3 |
|  |  | Количество рабочих спаев чувствительных элементов | 1 |  |  |
|  |  | Диаметр термоэлектродов, мм | Согласно Приложение 1 |  |  |
|  |  | Класс допуска по ГОСТ Р 8.585-2001 | 2 |  |  |
|  |  | Рабочий спай | Неизолированный |  |  |
|  |  | Материал защитной арматуры | Согласно Приложение 1 |  |  |
|  |  | Конструктивное исполнение | Согласно Приложение 1 |  |  |
|  |  | Диаметр защитной арматуры, мм | Согласно Приложение 1 |  |  |
|  |  | Монтажная длина каждого элемента, мм | Согласно Приложение 1 |  |  |
|  |  | Конструктивное исполнение соединения | Согласно Приложение 1 |  |  |
|  |  | Диапазон измерений температуры, °С, не менее | От 600 до 1600 |  |  |
|  |  | Комплектация | Паспорт - 1 экз. |  |  |
| 20 | Преобразователь термоэлектрический ТППТ 01.06 или эквивалент | Номинальная статическая характеристика преобразования по ГОСТ Р 8.585-2001 | S | Шт. | 2 |
|  |  | Количество рабочих спаев чувствительных элементов | 1 |  |  |
|  |  | Диаметр термоэлектродов, мм | 0,5 |  |  |
|  |  | Класс допуска по ГОСТ Р 8.585-2001 | 2 |  |  |
|  |  | Рабочий спай | Изолированный |  |  |
|  |  | Материал защитной арматуры | Жаропрочная сталь типа ХН45Ю |  |  |
|  |  | Конструктивное исполнение | С наружным металлическим чехлом и клеммной головкой |  |  |
|  |  | Диаметр защитной арматуры, мм | 10 |  |  |
|  |  | Длина монтажной части, мм | 500 |  |  |
|  |  | Конструктивное исполнение соединения | Контактная головка |  |  |
|  |  | Диапазон измерений температуры, °С, не менее | От 0 до 1250 |  |  |
|  |  | Комплектация | Паспорт - 1 экз. |  |  |
| 21 | Преобразователь термоэлектрический ТП-К или эквивалент | Номинальная статическая характеристика преобразования по ГОСТ Р 8.585-2001 | К |  | 3 |
|  |  | Количество рабочих спаев чувствительных элементов | 1 |  |  |
|  |  | Диаметр термоэлектродов, мм | Согласно Приложение 2 |  |  |
|  |  | Класс допуска по ГОСТ Р 8.585-2001 | 1 |  |  |
|  |  | Рабочий спай | Изолированный |  |  |
|  |  | Материал защитной арматуры | Жаропрочная сталь типа 10Х23Н18 |  |  |
|  |  | Конструктивное исполнение | Согласно Приложение 2 |  |  |
|  |  | Диаметр защитной арматуры, мм | Согласно Приложение 2 |  |  |
|  |  | Длина монтажной части каждого элемента, мм | Согласно Приложение 2 |  |  |
|  |  | Конструктивное исполнение соединения | Контактная головка |  |  |
|  |  | Диапазон измерений температуры, °С, не менее | От 0 до 1000 |  |  |
|  |  | Комплектация | Паспорт - 1 экз. |  |  |
| 22 | Преобразователь термоэлектрический ТП-А-1 или эквивалент | Номинальная статическая характеристика преобразования по ГОСТ Р 8.585-2001 | А-1 | Шт. | 12 |
|  |  | Количество рабочих спаев чувствительных элементов | 1 |  |  |
|  |  | Диаметр термоэлектродов, мм, не менее | Согласно Приложение 5 |  |  |
|  |  | Класс допуска по ГОСТ 6619-94 | 2 |  |  |
|  |  | Рабочий спай | Изолированный |  |  |
|  |  | Материал защитного чехла | Согласно Приложение 5 |  |  |
|  |  | Конструктивное исполнение | Согласно Приложение 5 |  |  |
|  |  | Диаметр защитного чехла D, мм | Согласно Приложение 5 |  |  |
|  |  | Длина монтажной части L, мм | Согласно Приложение 5 |  |  |
|  |  | Конструктивное исполнение соединения | Согласно Приложение 5 |  |  |
|  |  | Диапазон измерений температуры, °С, не менее | От 0 до 1950 |  |  |
|  |  | Комплектация | Паспорт - 1 экз. |  |  |
| 23 | Термопреобразователь сопротивления ТС-1288 или эквивалент | Номинальная статическая характеристика преобразования по ГОСТ 6651-2009 | 50М | Шт. | 20 |
|  |  | Класс допуска по ГОСТ 6651-2009 | В |  |  |
|  |  | Защитная арматура | Сталь 12Х18Н10Т с фторопластовой оболочкой и защитным колпачком |  |  |
|  |  | Диаметр защитной арматуры, мм | Согласно Приложение 3 |  |  |
|  |  | Длина монтажной части, мм | 500 |  |  |
|  |  | Диаметр колпачка, мм | Согласно Приложение 3 |  |  |
|  |  | Длина колпачка, мм | Согласно Приложение 3 |  |  |
|  |  | Конструктивное исполнение | С наружным чехлом и клеммной головкой |  |  |
|  |  | Конструктивное исполнение соединения | Контактная головка |  |  |
|  |  | Размеры контактной головки | Согласно Приложение 3 |  |  |
|  |  | Диапазон измерений температуры, °С | От -50 до 150 |  |  |
|  |  | Схема подключения | 3-х проводная |  |  |
|  |  | Комплектация | Паспорт - 1 экз. |  |  |
| 24 | Термопреобразователь сопротивления ТС-1388 или эквивалент | Номинальная статическая характеристика преобразования по ГОСТ 6651-2009 | 100М | Шт. | 10 |
|  |  | Класс допуска по ГОСТ 6651-2009 | В |  |  |
|  |  | Защитная арматура | Сталь 12Х18Н10Т с фторопластовой оболочкой |  |  |
|  |  | Диаметр защитной арматуры, мм | 6 |  |  |
|  |  | Длина монтажной части, мм | 200 |  |  |
|  |  | Конструктивное исполнение | Согласно Приложение 4 |  |  |
|  |  | Диапазон измерений температуры, °С | От -50 до 150 |  |  |
|  |  | Схема подключения | 3-х проводная |  |  |
|  |  | Длина кабельного вывода, м | 2 |  |  |
|  |  | Материал кабельного вывода | КММФЭ |  |  |
|  |  | Комплектация | Паспорт - 1 экз. |  |  |
| 25 | Элемент термометрический чувствительный платиновый ЭЧП-001 или эквивалент | Номинальная статическая характеристика преобразования по ГОСТ 6651-2009 | 100П | Шт. | 9 |
|  |  | Класс допуска по ГОСТ Р 8.625-2009 | А |  |  |
|  |  | Диаметр корпуса, мм | 5,3±0,2 |  |  |
|  |  | Длина корпуса, мм | 42±1 |  |  |
|  |  | Длина выводов, мм | 9±1 |  |  |
|  |  | Диапазон измерений температуры, °С | От -200 до 750 |  |  |
|  |  | Схема подключения | 4-х проводная |  |  |
|  |  | Комплектация | Паспорт - 1 экз. |  |  |
| 26 | Измеритель-регулятор микропроцессорный ТРМ1 или эквивалент | Количество каналов измерения | 1 | Шт. | 5 |
|  |  | Количество встроенных выходных устройств | 1 |  |  |
|  |  | Тип входа | Универсальный |  |  |
|  |  | Тип крепления | Щитовое |  |  |
|  |  | Габаритные размеры | 96х96х70 |  |  |
|  |  | Встроенный источник напряжения для питания активных датчиков или других низковольтных устройсв | 24 В |  |  |
|  |  | Тип встроенного выходного устройства | Реле электромагнитное с максимальным током, коммутируемым его контактами 8 А при напряжении 220 В 50 Гц |  |  |
|  |  | Типы первичных преобразователей | Термометры сопротивления по ГОСТ Р 8.625-2009, термопары по ГОСТ Р 8.585-2001 |  |  |
|  |  | Класс точности | 0,25 или 0,5 в зависимости от типа подключаемого внешнего датчика |  |  |
|  |  | Комплектация | Паспорт - 1 экз. |  |  |
| 27 | Измеритель ПИД-регулятор микропроцессорный ТРМ10 или эквивалент | Количество каналов измерения | 1 | Шт. | 3 |
|  |  | Количество встроенных выходных устройств | 2 |  |  |
|  |  | Тип входа | Универсальный |  |  |
|  |  | Тип крепления | Щитовое |  |  |
|  |  | Габаритные размеры | 96х96х70 |  |  |
|  |  | Наличие пропорционально-интегрально-дифференцирующей регулировки | Да |  |  |
|  |  | Наличие автонастройки | Да |  |  |
|  |  | Встроенный источник напряжения для питания активных датчиков или других низковольтных устройств | 24 В |  |  |
|  |  | Тип встроенных выходных устройств | Реле электромагнитное с максимальным током, коммутируемым его контактами 8 А при напряжении 220 В 50 Гц |  |  |
|  |  | Типы первичных преобразователей | Термометры сопротивления по ГОСТ Р 8.625-2009, термопары по ГОСТ Р 8.585-2001 |  |  |
|  |  | Класс точности | 0,25 или 0,5 в зависимости от типа подключаемого внешнего датчика |  |  |
|  |  | Комплектация | Паспорт - 1 экз. |  |  |
| 28 | Ротаметр с местными показаниями РМ-А-0,063 ГУЗ или эквивалент | Верхний предел измерения по воздуху, м3/ч | 0,063 | Шт. | 2 |
|  |  | Диаметр условного прохода, мм | 3 |  |  |
|  |  | Габаритные размеры, мм | 35 х 40 х 160 |  |  |
|  |  | Пределы допускаемой погрешности от верхнего предела измерений, % | 4 |  |  |
|  |  | Рабочее давление, МПа | 0,63 |  |  |
|  |  | Тип вентиля | Игольчатый |  |  |
|  |  | Комплектация | Паспорт - 1 экз. Защитный кожух - 1 шт. |  |  |
| 29 | Термометр стеклянный СП-2 или эквивалент | Исполнение | Прямое | Шт. | 8 |
|  |  | Термометрическая жидкость | Керосин или спирт |  |  |
|  |  | Диапазон измерения, оС, не менее | От 0 до 100 |  |  |
|  |  | Цена деления, оС, не более | 1 |  |  |
|  |  | Предел допускаемой погрешности, не более, оС | ± 1 |  |  |
|  |  | Длина верхней части, мм | 220±10 |  |  |
|  |  | Длина нижней части, мм | 100±5 |  |  |
|  |  | Диаметр верхней части, мм | 18±1 |  |  |
|  |  | Диаметр нижней части, мм | 8±1 |  |  |
|  |  | Комплектация | Паспорт - 1 экз. |  |  |
| 30 | Термометр стеклянный СП-2 или эквивалент | Исполнение | Прямое | Шт. | 9 |
|  |  | Термометрическая жидкость | Керосин или спирт |  |  |
|  |  | Диапазон измерения, оС, не менее | От 0 до 150 |  |  |
|  |  | Цена деления, оС, не более | 2 |  |  |
|  |  | Предел допускаемой погрешности, не более, оС от 0 до 100 от 100 до 150 | ± 2 ± 4 |  |  |
|  |  | Длина верхней части, мм | 220±10 |  |  |
|  |  | Длина нижней части, мм | 100±5 |  |  |
|  |  | Диаметр верхней части, мм | 18±1 |  |  |
|  |  | Диаметр нижней части, мм | 8±1 |  |  |
|  |  | Комплектация | Паспорт - 1 экз. |  |  |
| 31 | Термометр цифровой со сменным зондом Testo 925 или эквивалент | Количество измерительных каналов, не менее | 1 | Шт. | 1 |
|  |  | Предел допускаемой погрешности, °С, не более | ± (0,5 °С+ 0,3 % от изм.знач.) |  |  |
|  |  | Разрешение, °С, не более | 0,1 (от - 50 до + 200 °С); 1 (в ост. диапазоне) |  |  |
|  |  | Габаритные размеры, (ДхШхВ), мм, не более | 182 × 64 × 40 |  |  |
|  |  | 2-х строчный ЖК-дисплей с подсветкой | Да |  |  |
|  |  | Кнопка фиксации измеренного значения | Да |  |  |
|  |  | Отображение мин./макс. значений | Да |  |  |
|  |  | Тип внешнего зонда | Водонепроницаемый поверхностный термопреобразователь термоэлектрический, тип К |  |  |
|  |  | Диапазон измерений, оС, не менее | 400 |  |  |
|  |  | Рабочий спай зонда | Изолированный, подпружиненный |  |  |
|  |  | Длина трубки зонда, мм | От 100 до 120 |  |  |
|  |  | Диаметр наконечника трубки зонда, мм, не более | 6 |  |  |
|  |  | Диаметр трубки зонда, мм, не более | 6 |  |  |
|  |  | Размер зонда, мм, не более | 260 |  |  |
|  |  | Длина кабеля, м, не менее | 1,2 |  |  |
|  |  | Комплектация | Поверхностный зонд – 1 шт. Паспорт - 1 экз. Элементы питания – 1 комплект |  |  |
| 32 | рН-метр карманный Testo-206-рН 1 или эквивалент | Диапазон измерения активности ионов водорода (рН), не менее | от 0 до 14 | Шт. | 1 |
|  |  | Диапазон измерения температуры анализируемой среды, оС, не менее | от 0 до 60 |  |  |
|  |  | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений рН, не более | ±0,2 |  |  |
|  |  | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры анализируемой среды, оС, не более | ±0,4 |  |  |
|  |  | Цена деления шкалы, не более | 0,01 |  |  |
|  |  | Температурная компенсация | автоматическая |  |  |
|  |  | Возможность калибровки по буферным растворам | да |  |  |
|  |  | 2-х строчный ЖК-дисплей с подсветкой | да |  |  |
|  |  | Расположение электродов относительно электронного блока | снизу |  |  |
|  |  | Кнопка смены режимов работы | да |  |  |
|  |  | Исполнение | карманный |  |  |
|  |  | Размеры, мм, не более | 200х40х25 |  |  |
|  |  | Длина трубки зонда, мм, не более | 35 |  |  |
|  |  | Диаметр трубки зонда, мм, не более | 15 |  |  |
|  |  | Комплектация | элементы питания – 1 комплект колпачок для хранения с гелевым наполнителем – 1 шт. руководство по эксплуатации – 1 экз. паспорт - 1 экз. |  |  |
| 33 | Газоанализатор взрывоопасных паров Сигнал-4М или эквивалент | Исполнение | Переносной, взрывозащищённый, вибропрочный | Шт. | 1 |
|  |  | Определяемые компоненты | Метан и углеводороды в воздухе |  |  |
|  |  | Концентрация паров, не менее, % НКПР | От 0 до 50 |  |  |
|  |  | Порог срабатывания, % НКПР | 20 |  |  |
|  |  | Предел абсолютной погрешности, не более, % | ±5 |  |  |
|  |  | Время срабатывания аварийной сигнализации, не более, с | 10 |  |  |
|  |  | Время выхода на рабочий режим, не более, с | 30 |  |  |
|  |  | Время непрерывной работы, не менее, ч | 8 |  |  |
|  |  | Средняя наработка на отказ без учёта сенсора, не менее, ч | 10 000 |  |  |
|  |  | Срок службы, не менее, лет | 10 |  |  |
|  |  | Габаритные размеры блока газоанализатора, не более, мм | 152х38х91 |  |  |
|  |  | Габаритные размеры датчика, не более, мм | 72х35 |  |  |
|  |  | Тип сенсора | Термокаталитический |  |  |
|  |  | Тип питания | Аккумуляторная батарея |  |  |
|  |  | Длина кабеля, м, не менее | 5 |  |  |
|  |  | Рабочая температура, не менее, оС | От минус 20 до плюс 40 |  |  |
|  |  | Дисплей | Светодиодный |  |  |
|  |  | Дискретность, не более, % НКПР | 1 |  |  |
|  |  | Комплектация | Датчик в сборе – 1 шт. Удлинительный кабель – 1 шт. Адаптер сетевой – 1 шт. Руководство по эксплуатации – 1 экз. Паспорт - 1 экз. Элементы питания – 1 комплект. Сумка укладочная – 1 шт. |  |  |

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.): отсутствуют.

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.): гарантийный срок на все средства измерений должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента поставки.

7. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: в течение 60 (Шестьдесят) календарных дней с даты подписания Договора с правом досрочной поставки.

8. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: Поставка Товара осуществляется силами и средствами Продавца до склада Покупателя, расположенного по адресу: 424003, Россия, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.

9. Иное, при необходимости:

9.1.Требования к качеству МТР:

9.1.1. Все средства измерений должны быть выпуска не ранее 2024 г.

9.1.2. Все средства измерений должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, не восстановленными, без дефектов материала и изготовления, не модифицированными, не переделанными, не поврежденными, соответствующие качеству, установленному предприятием-изготовителем в соответствующей технической документации; без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации.

9.1.3. Все средства измерений должны быть внесены в Государственный реестр средств измерений РФ и иметь первичную поверку.  В соответствии с описанием типа все средства измерений должны иметь знак утверждения типа.

9.2.Требования к упаковке МТР: все средства измерений должны быть поставлены в упаковке производителя, без нарушения целостности, без следов воздействия влаги. Упаковка или тара должна обеспечивать сохранность от всякого рода повреждений при перевозке любыми видами транспорта, а также предохранять поставляемый Товар от внешних воздействий.

9.3.Требования к маркировке: маркировка средств измерений должна содержать модель и заводской номер, совпадающие с указанными в паспорте.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5