Техническое задание

1. Наименование МТР, работ, услуг: поставка приборов для измерения электрических величин

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: для испытаний выпускаемой продукции и ремонта оборудований.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: контроль качества продукции.

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.) и количество МТР / объем работ / объем услуг (при формировании, учитывать складские остатки на начало планируемого периода поставки):

| № п/п | Наименование товара | Наименование характеристики поставляемого товара | Значение | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Измеритель параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентный ВЕ-метр (модификация «АТ-004» и «50 Гц») с блоком управления и индикации результатов измерения «НТМ-терминал» или эквивалент | характеристики для модификации «50Гц» |  | шт. | 1 |
|  |  | Диапазон частот, Гц | от 48 до 52 |  |  |
|  |  | Диапазон измерений среднеквадратических значений напряженности электрического поля, В/м | от 50 до 50000 |  |  |
|  |  | Диапазон измерений среднеквадратических значений напряженности магнитного поля, А/м (магнитной индукции, Тл) | от 0,8 до 4000 (10-6 до 5·10-3) |  |  |
|  |  | Пределы допускаемой относительной погрешности измерения среднеквадратических значений напряженности электрического поля, магнитного поля (магнитной индукции), %, не более | ±15 |  |  |
|  |  | характеристики для модификации «АТ-004» |  |  |  |
|  |  | Диапазон частот, Гц | от 5 до 400000 |  |  |
|  |  | поддиапазон 1 | от 5 до 2000 |  |  |
|  |  | поддиапазон 2 | от 2000 до 400000 |  |  |
|  |  | поддиапазон 3 | от 45 до 55 |  |  |
|  |  | поддиапазон 4 | от 5 до 2000, за исключением полосы частот от 45 до 55 |  |  |
|  |  | Диапазон измерений среднеквадратических значений напряженности электрического поля, В/м |  |  |  |
|  |  | - поддиапазон 1 | от 5 до 1000 |  |  |
|  |  | - поддиапазон 2 | от 0,5 до 40 |  |  |
|  |  | - поддиапазон 3 | от 5 до 1000 |  |  |
|  |  | - поддиапазон 4 | от 5 до 1000 |  |  |
|  |  | Диапазон измерений среднеквадратических значений напряженности магнитного поля, А/м (магнитной индукции, Тл) |  |  |  |
|  |  | - поддиапазон 1 | от 0,08 до 8 (от 10-7до 10-5) |  |  |
|  |  | - поддиапазон 2 | от 0,004 до 0,4 (от 5·10-9до 5·10-7) |  |  |
|  |  | - поддиапазон 3 | от 0,008 до 8 (от 10-7до 10-5) |  |  |
|  |  | - поддиапазон 4 | от 0,008 до 8 (от 10-7до 10-5) |  |  |
|  |  | Пределы допускаемой относительной погрешности измерения среднеквадратических значений напряженности электрического поля, магнитного поля (магнитной индукции),%, не более | ±15 |  |  |
|  |  | Электропитание | встроенная аккумуляторная батарея |  |  |
|  |  | Условия эксплуатации: - температура окружающего воздуха, °C - относительная влажность воздуха при температуре +25 °С, %, не более | от минус 20 до +55 90 |  |  |
|  |  | Комплектность | - измеритель «ВЕ-метр» модификации: «50 Гц» - 1 шт. - измеритель «ВЕ-метр» модификации «АТ-004» -1шт. - блок управления и индикации результатов измерения «НТМ-Терминал» - 1 шт. - формуляр – 1 экз. - руководство по эксплуатации - 1 экз. - сумка укладочная – 1 шт. - блок питания – 1 шт. - кабель USB - mini-USB – 1 шт. - CD с программным обеспечением – 1 шт. |  |  |
| 2. | Анализатор качества электроэнергии АКЭ-2100 или эквивалент | Режим «Вольт/Ампер/Герц» |  | шт. | 1 |
|  |  | Диапазон измерений переменного напряжения, В (среднеквадратичное значение) | от 1 до 1000 |  |  |
|  |  | Диапазон измерений постоянного напряжения (по модулю), В | от 1 до 1000 |  |  |
|  |  | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения постоянного и переменного напряжения, В, не более | ±0,005·Uн, где Uн – номинальное значение напряжения, устанавливается в настройках прибора, В |  |  |
|  |  | Разрешение при измерении постоянного и переменного напряжения, В, не более | 0,1 |  |  |
|  |  | Диапазоны измерения силы переменного тока, А - при коэффициенте преобразования 10 мВ/А - при коэффициенте преобразования 1 мВ/А - при коэффициенте преобразования 50 или 65 мВ/1000 А | от 0 до 100 от 1 до 1000 от 15 до 5000 |  |  |
|  |  | Разрешение при измерении силы переменного тока, А (среднеквадратичное значение), не более - при коэффициенте преобразования 10 мВ/А - при коэффициенте преобразования 1 мВ/А - при коэффициенте преобразования 50 или 65 мВ/1000 А | 0,1 0,1 1 |  |  |
|  |  | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения силы переменного тока), А, не более - при коэффициенте преобразования 10 мВ/А - при коэффициенте преобразования 1 мВ/А - при коэффициенте преобразования 50 или 65 мВ/1000 А | ±(0,005·Iизм )+0,2) ±(0,005·Iизм+0,2) ±(0,01·Iизм+2), где Iизм – измеренное значение силы тока, А; |  |  |
|  |  | Диапазоны измерения частоты переменного тока, Гц - при номинальном значении частоты 50 Гц - при номинальном значении частоты 60 Гц - при номинальном значении частоты 400 Гц | от 42,5 до 57,5 от 51 до 69 от 385 до 414 |  |  |
|  |  | Разрешение при измерении частоты переменного тока, Гц, не более | 0,01 |  |  |
|  |  | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения частоты переменного тока, Гц, не более - при номинальном значении частоты 50 или 60 Гц - при номинальном значении частоты 400 Гц | ±0,01 ±0,1 |  |  |
|  |  | Режим «Провалы и перенапряжения» |  |  |  |
|  |  | Диапазон измерений провалов напряжения, % | от 0 до 100 |  |  |
|  |  | Диапазон измерений выбросов напряжения, % | от 100 до 200 |  |  |
|  |  | Разрешение при измерении провалов и выбросов напряжения (среднеквадратичное значение), обновляемое для каждого полупериода, В, не более | 0,1 |  |  |
|  |  | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения провалов и выбросов напряжения, %, не более | ±0,01·Uизм, где Uизм- измеренное значение напряжения, В |  |  |
|  |  | Разрешение при измерении длительности провалов и перенапряжений, с, не более | 0,5·T, где Т-период основной частоты, с |  |  |
|  |  | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений длительности провалов и перенапряжений, с, не более | ±1·T, где Т-период основной частоты, с |  |  |
|  |  | Режим «Гармоники» |  |  |  |
|  |  | Диапазон измерений (номер гармоники) | от 1 до 50 |  |  |
|  |  | Диапазон измерений коэффициента гармонических составляющих напряжения, % | от 0 до 100 |  |  |
|  |  | Разрешение при измерении коэффициента гармонических составляющих напряжения, %, не более | 0,01 |  |  |
|  |  | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения коэффициента гармонических составляющих напряжения, %, не более | ±(0,001·n)+0,1), где n-номер гармоники |  |  |
|  |  | Диапазон измерений коэффициента гармонических составляющих тока, % | от 0 до 100 |  |  |
|  |  | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения коэффициента гармонических составляющих тока, %, не более | ±(0,001·n+0,1) , где n-номер гармоники |  |  |
|  |  | Диапазон измерений коэффициента искажения синусоидальности напряжения или тока, % | от 0 до 100 |  |  |
|  |  | Разрешение при измерении коэффициента искажения синусоидальности напряжения или тока, % , не более | 0,1 |  |  |
|  |  | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения коэффициента искажения синусоидальности напряжения или тока, %, не более | ±2,5 |  |  |
|  |  | Диапазон измерений угла фазового сдвига между гармоническими составляющими напряжения или тока, º | от -360 до 0 |  |  |
|  |  | Разрешение при измерении угла фазового сдвига между гармоническими составляющими напряжения или тока, º, не более | 1 |  |  |
|  |  | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения угла фазового сдвига между гармоническими составляющими напряжения или тока, º, не более | ±1,5·n, где n-номер гармоники |  |  |
|  |  | Режим «Мощность и Энергия» |  |  |  |
|  |  | Максимальный диапазон измерений мощности, МВт10) | от 1 до 20 |  |  |
|  |  | Разрешение при измерении мощности, Вт, не более | 100 |  |  |
|  |  | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения мощности, Вт, не более | ±(0,015·Pизм )+10 е.м.р.)), где Ризм.- измеренное значение мощности, Вт; е.м.р.- единица младшего разряда, Вт |  |  |
|  |  | Максимальный диапазон индикации энергии, кВт·ч | от 0 до 200·106 |  |  |
|  |  | Диапазон измерений коэффициента мощности | от 0 до 1 |  |  |
|  |  | Разрешение при измерении коэффициента мощности, не более | 0,01 |  |  |
|  |  | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения коэффициента мощности, не более | ±0,03 |  |  |
|  |  | Режим «Фликер» |  |  |  |
|  |  | Диапазон измерений дозы фликера | от 0 до 20 |  |  |
|  |  | Разрешение при измерении дозы фликера, не более | 0,01 |  |  |
|  |  | Пределы допускаемой относительной погрешности измерения дозы фликера, %, не более | ±5 |  |  |
|  |  | Режим «Несимметрия» |  |  |  |
|  |  | Диапазон измерений коэффициента несимметрии напряжений, % | от 0 до 5 |  |  |
|  |  | Разрешение при измерении коэффициента несимметрии напряжений, %, не более | 0,1 |  |  |
|  |  | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения коэффициента несимметрии напряжений, %, не более | ±0,5 |  |  |
|  |  | Диапазон измерений угла фазового сдвига между напряжениями основной частоты, º | от -360 до 0 |  |  |
|  |  | Диапазон измерений коэффициента несимметрии токов, % | от 0 до 20 |  |  |
|  |  | Разрешение при измерении коэффициента несимметрии токов, %, не более | 0,1 |  |  |
|  |  | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения коэффициента несимметрии токов, %, не более | ±1 |  |  |
|  |  | Разрешение при измерении угла фазового сдвига между напряжениями основной частоты, º, не более | 1 |  |  |
|  |  | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения угла фазового сдвига между напряжениями основной частоты, º , не более | ±2 |  |  |
|  |  | Диапазон измерений угла фазового сдвига между токами основной частоты, º | от -360 до 0 |  |  |
|  |  | Разрешение при измерении угла фазового сдвига между токами основной частоты, º, не более | 1 |  |  |
|  |  | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения угла фазового сдвига между токами основной частоты, º, не более | ±5 |  |  |
|  |  | Напряжение питающей сети, В | от 90 до 264 |  |  |
|  |  | Рабочие условия применения: - температура окружающего воздуха, С - относительная влажность воздуха, %, не более | от 0 до +40 90 |  |  |
|  |  | Комплектность | - анализатор качества электроэнергии - 1шт. - кабель питания – 1 шт. -адаптер питания -1 шт. - измерительные провода – 5 шт. - зажимы «крокодил» - 5 шт. - ПО управления (CD-диск) – 1 шт. - транспортная тканевая сумка-кейс – 1 шт. - руководство по эксплуатации -1 экз. |  |  |
| 3. | Петля токовая PY-5000A или эквивалент | Диапазон измерения силы переменного тока, А | от 20 до 5000 | шт. | 3 |
|  |  | Коэффициент преобразования, мВ/А | 0,05 |  |  |
|  |  | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений, А, не более | ±0,03·Iизм |  |  |
|  |  | Тип коннектора | BNC |  |  |
|  |  | Диаметр петли, мм | 16 |  |  |
|  |  | Длина соединительного провода, м | 2 |  |  |
|  |  | Назначение | для работы с анализатором качества электроэнергии АКЭ-2100 |  |  |
| 4. | Переносной задатчик сигнала РЗУ-420 или эквивалент | Диапазон формируемых токов контура, мА - полный - стандартный | от 0,2 до 25 от 4 до 20 | шт. | 1 |
|  |  | Диапазон измерений напряжения постоянного тока, В | от 1 до 30 В |  |  |
|  |  | Диапазон измерений силы постоянного тока, мА | от 0,2 до 25 |  |  |
|  |  | Максимальная основная погрешность, %, не более | ±0,1 |  |  |
|  |  | Формы токового сигнала в режиме функционального задания | прямоугольная, пилообразная. треугольная, косинусоидальная |  |  |
|  |  | Входное сопротивление в режиме измерения напряжения, кОм, не менее | 50 |  |  |
|  |  | допустимое напряжение внешнего питания контура, В | от 12 до 30 |  |  |
|  |  | Напряжение питания: - от элементов для автономного питания, В - от внешнего источника (сетевого адаптера питания), В | от 3,6 до 4,8 от 4,9 до 5,3 |  |  |
|  |  | Рабочие условия применения: – температура окружающего воздуха, С – относительная влажность воздуха, % | от 0 до плюс 50 до 90 |  |  |
|  |  | Комплектность | - калибратор токовой петли РЗУ-420 - 1 шт. - адаптер питания - 1шт. - набор измерительных выводов (щупов) - 1шт. - паспорт - 1 экз. - руководство по эксплуатации - 1 экз. |  |  |
| 5. | Осциллограф-мультиметр VA-OS2040 или эквивалент | Количество каналов | 2 | шт. | 1 |
|  |  | Полоса пропускания, МГц, не менее | 40 |  |  |
|  |  | Входное сопротивление, Ом | 1·106 |  |  |
|  |  | Время нарастания переходной характеристики, нс, не более | 10 |  |  |
|  |  | Диапазон установки значений коэффициента развертки, с/дел | от 1·10-9до 1· 103 |  |  |
|  |  | Диапазон установки коэффициентов отклонения, В/дел | от 0,01 до 10 |  |  |
|  |  | Диапазон значений коэффициента отклонения (KО), В/дел | от 1·10-2 до 10 |  |  |
|  |  | Тип входного разъема | BNC |  |  |
|  |  | Режим мультиметра |  |  |  |
|  |  | Диапазон измерений напряжения постоянного тока, В | от 0 до не менее 1000 |  |  |
|  |  | Диапазон измерений напряжения переменного тока, В | от 0 до не менее 750 |  |  |
|  |  | Диапазон измерений силы в режиме переменного и постоянного тока, А | от 0 до не менее 10 |  |  |
|  |  | Диапазон измерений электрического сопротивления, Ом | от 0 до не менее 100·106 |  |  |
|  |  | Напряжение питания постоянного тока от адаптера постоянного тока, В | 5 |  |  |
|  |  | Габаритные размеры (ширинавысотаглубина), мм, не более | 9619838 |  |  |
|  |  | Комплектность | - осциллограф-мультиметр VA-OS2040 – 1 шт. - адаптер питания – 1 шт. - USB-кабель – 1 шт. - пассивный щуп – 1 шт. - кабель с зажимом-«крокодилом» - 1 шт. - набор щупов к мультиметру (один красный и один черный) – 1 шт. - инструмент для регулировки щупов – 1 шт. - сумка для переноски – 1 шт. - руководство по эксплуатации – 1 экз. - гарантийный талон – 1 экз. |  |  |
| 6. | Миллиомметр цифровой переносной ПрофКиП Ф410 или эквивалент | Диапазон измерения сопротивлений, Ом | от 0,00001 до 30 000 (7 пределов) | шт. | 4 |
|  |  | Разрешение на пределе измерений: - 100 мОм - 1000 мОм - 10 Ом - 100 Ом - 1000 Ом - 10 кОм - 30 кОм | не более 0,01 мОм не более 0,1 мОм не более 0,001 Ом не более 0,01 Ом не более 0,1 Ом не более 0,001 кОм не более 0,01 кОм |  |  |
|  |  | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений: на пределе 100 мОм, не более | (1,0·10-2 Rизм + 10r) |  |  |
|  |  | на пределах 1000 мОм,10 Ом, 100 Ом, 1000 Ом,10 кОм, 30 кОм, не более | (0,2·10-2 Rизм + 5r), где Rизм. – измеренное значение сопротивления, Ом (мОм, кОм); r – разрешение на текущем пределе измерений, Ом (мОм, кОм) |  |  |
|  |  | Схема измерения | четырёхпроводная с компенсацией сопротивления соединительных проводов |  |  |
|  |  | Дисплей | ЖКИ с подсветкой |  |  |
|  |  | Количество разрядов дисплея | 5 |  |  |
|  |  | Размер дисплея, мм, не менее | 72 х 55 |  |  |
|  |  | Питание | литиевый аккумулятор |  |  |
|  |  | Комплектность | - миллиомметр цифровой переносной ПрофКиП Ф410 – 1 шт. - руководство по эксплуатации – 1 экз. - измерительные провода – 1 комплект - упаковка – 1 шт. |  |  |
| 7. | Тераомметр Е6-13М или эквивалент | Диапазон измерений электрического сопротивления, Ом | от 1·105 до 1·1013 | шт. | 2 |
|  |  | Выходное напряжение, В | от 1 до1000 |  |  |
|  |  | Пределы допускаемой относительной погрешности измерений электрического сопротивления, %, не более -в диапазоне от 1·105 Ом до 1·107Ом -в диапазоне от 1·107 Ом до 1·1010 Ом -в диапазоне от 1·1010 Ом до 1·1013 Ом | ±2 ±4 ±6 |  |  |
|  |  | Параметры электрического питания: - напряжение переменного тока, В 220±42 - номинальная частота переменного тока, Гц 50/60 | 220±42 50/60 |  |  |
|  |  | Условия эксплуатации: - температура окружающего воздуха, °C - относительная влажность воздуха, % -атмосферное давление, кПа | от +15 до +25 от 75 до 98 от 84 до 107 |  |  |
|  |  | Комплектность | - тераомметр Е6-13М-1шт. - кабель питания – 1 шт. - кабель измерительный - 1 шт. -кабель измерительный экранированный – 1 шт. - вставка плавкая – 1 шт. - руководство по эксплуатации (с методикой поверки) – 1экз. |  |  |
| 8. | Клещи токоизмерительные RGK CM-14 или эквивалент | Диапазон измерений силы переменного тока, А | от 0 до не менее 1000 | шт. | 4 |
|  |  | Диапазон измерений напряжения в режиме переменного и постоянного тока, В | от 0 до не менее 1000 |  |  |
|  |  | Диапазон измерений электрического сопротивления, Ом | от 0 до не менее 40·106 |  |  |
|  |  | Диаметр захвата, мм, не менее | 45 |  |  |
|  |  | Параметры электрического питания: - напряжение постоянного тока, В | 3 |  |  |
|  |  | Условия эксплуатации: -температура окружающего воздуха, °C -относительная влажность воздуха при температуре +25 °С не более, % | от 0 до +50 80 |  |  |
|  |  | Комплектность | - клещи токоизмерительные RGK CM-14 – 1 шт. - кабель измерительный с пробниками – 2 шт. - чехол – 1шт. - батареи питания ААА - 2 шт. - руководство по эксплуатации – 1 экз. - методика поверки – 1 экз. |  |  |
| 9. | Мультиметр прецизионный RIGOL DM3068 или эквивалент | Разрядность дисплея | 6 1/2 разрядов | шт. | 1 |
|  |  | Диапазон измерения напряжения постоянного тока, В | от 0 до не менее 1000 |  |  |
|  |  | Диапазон измерения напряжения переменного тока, В | от 0 до не менее 750 |  |  |
|  |  | Диапазон измерения силы постоянного тока, А | от 0 до не менее 10 |  |  |
|  |  | Диапазон измерения силы переменного тока, А | от 0 до не менее 10 |  |  |
|  |  | Диапазон измерения электрического сопротивления постоянному току, Ом | от 0 до не менее 100·106 |  |  |
|  |  | Диапазон измерения частот, Гц | от не более 3 до не менее 1·106 |  |  |
|  |  | Функция True RMS | да |  |  |
|  |  | Режим «прозвонка цепи» | да |  |  |
|  |  | Комплектность | - мультиметр прецизионный Rigol DM3068 - 1 шт. - руководство пользователя – 1 экз. - кабель сетевой - 1 шт. - измерительные кабели (черный, красный) – 2 шт. - зажимы типа "крокодил" (черный, красный) - 2 шт. - кабель интерфейсный USB типа CB-USB-150 – 1 шт. - предохранитель 250 В Т250 мА – 2 шт. - предохранитель 250 В Т125 мА – 2 шт. |  |  |
| 10. | Мультиметр цифровой RGK DM - 20 или эквивалент | Диапазон измерений напряжений переменного и постоянного тока, В | от 0 до не менее 1000 | шт. | 15 |
|  |  | Диапазон измерений силы в режиме и переменного и постоянного тока, А | от 0 до не менее 20 |  |  |
|  |  | Диапазон измерений электрического сопротивления, Ом | от 0 до не менее 60·106 |  |  |
|  |  | Диапазон измерений электрической емкости, мкФ | от 0 до не менее 100 |  |  |
|  |  | Диапазон измерений частоты, МГц | от 0 до не менее 10 |  |  |
|  |  | Выбор пределов измерений: | ручная/автоматическая |  |  |
|  |  | Метод измерений True RMS: | да |  |  |
|  |  | Автоотключение без действия | да |  |  |
|  |  | Параметры электрического питания | питание от элементов типа «ААА» |  |  |
|  |  | Комплектность | - мультиметр цифровой RGK DM-20 – 1 шт. - кабель измерительный с пробниками – 2 шт. - батареи питания – 4 шт. - руководство по эксплуатации – 1 экз. - методика поверки – 1 экз. |  |  |

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.): не предъявляются.

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.): срок гарантии устанавливается не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента поставки.

7. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: в течение 90 (девяносто) рабочих дней со дня заключения договора с возможностью досрочной поставки.

8. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д.26, АО «Завод полупроводниковых приборов».

9. Иное, при необходимости:

9.1 Все средства измерений должны быть внесены в Государственный реестр средств измерений РФ и иметь первичную поверку.

9.2 Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товаров от всякого рода повреждений при транспортировке к месту поставки, погрузо-разгрузочных работ и хранении. Тара и упаковка входят в цену товара.

9.3 Поставщик несет ответственность за последствия, возникшие в связи с некачественной упаковкой.

9.4 Транспортировка товаров проводится транспортом поставщика крытого типа с соблюдением действующих для данного транспорта правил перевозки груза, при условии обеспечения сохранения формы, размеров, товарного вида деталей и сборочных единиц.

9.5 Поставляемые товары должны быть новыми, произведенными не ранее 2025 года, неиспользованные ранее и не находившиеся в эксплуатации (не допускается поставка выставочных образцов, а также продукция, изготовленная из бывших в эксплуатации или восстановленных материалов, узлов, иных составных частей).

9.6 Товары должны быть без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.д.), должны свободно обращаться на территории РФ.