Техническое задание

- Наименование МТР, работ, услуг:

Катионит SEPLITE Monojet LSC7100 производства SunResin New Material Co. Ltd., Китай (аналог катионита Lewatit MonoPlus TP207 производства Lanxess Deutshland GmbH, Германия)

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги:

-обеспечение основного производства.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта:

-используется на участке водоочистки гальванических линий в производстве изготовления металлокерамических корпусов для интегральных схем.

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.) и количество МТР/объем работ/объем услуг (при формировании учитывать складские остатки на начало планируемого периода поставки).

-по физико-химическим показателям катионит SEPLITE Monojet LSC7100 производства SunResin New Material Co. Ltd., Китай, должен соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице:

| Характеристики поставляемого товара |  |
| --- | --- |
| Наименование показателей | Катионит SEPLITE Monojet LSC7100 |
| 1. Матрица | Сшитый полистирол |
| 2. Внешний вид | Гранулы от серого до светло-желтого цвета |
| 3. Функциональная группа | Иминодиуксусная кислота |
| 4. Размер частиц, мм | 0,60±0,05 (≥95%) |
| 5. Ионная форма | Na+ |
| 6. Содержание воды, % | 55-65 |
| 7. Общая обменная емкость, экв./л, не менее | 2,5 |
| 8. Насыпная плотность, г/л | 700-800 |
| 9. Плотность, г/л | 1150-1250 |
| 10. Коэффициент однородности, не более | 1,1 |
| 11. Дыхательная разность (Na+ - H+), % | -30 |

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.): не требуется.

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.):

-гарантийный срок хранения Товара – 18 месяцев со дня изготовления.

-товар должен поставляться с не менее, чем 80% запасом срока годности.

- при поставке Товара должен прилагаться паспорт безопасности химической продукции, сертификат качества (паспорт) на поставляемый Товар на русском языке и (для товаров иностранного производства) на языке страны-производителя.

7. Количество МТР / объем работ / объем услуг:

Катионит SEPLITE Monojet LSC7100 производства SunResin New Material Co. Ltd., Китай (аналог катионита Lewatit MonoPlus TP207 производства Lanxess Deutshland GmbH, Германия) - 500 л.

8. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течении 30 (Тридцати рабочих) дней с момента подписания Договора.

9. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

-доставка осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Заказчика

АО «ЗПП», г. Йошкар-Ола, ул. Суворова,26

10.Иное:

-товар должен быть в оригинальной упаковке.

-упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировании, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.

-упаковка Товара должна быть без повреждений и нарушения целостности.

-поставляемый Товар классифицируется как малоопасный материал (4-й класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности»).