Техническое задание

1. Наименование МТР, работ, услуг: Поставка смазочных материалов

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги:

Задачей оказания услуги является поддержание оборудования Акционерного Общества "Завод полупроводниковых приборов" в исправном состоянии.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: Для выполнения всех видов технического обслуживания, регламентных работ и ремонта оборудования.

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.)

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Масло компрессорное минеральное Smartoil 3000 Dalgakiran | Вязкость кинематическая: 44мм2/с при 400С; Индекс вязкости: 82 Плотность при 200С не более 920кг/м3; | л | 300 |
| 2 | Индустриальное масло И-20А ГОСТ 20799-88 | Вязкость кинематическая при 40°С, мм2/с 29—35 Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более 0,03 Зольность, %, не более 0,005 Содержание механических примесей отсутствие Содержание воды следы Плотность при 20°С, кг/м3, не более 890 Температура застывания, °С, не выше минус 15 Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ, не более 2,0 Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже 200 | л | 80 |
| 3 | Масло вакуумное ВМ-1 ГОСТ 23013-78 | Упругость паров вакуумного масла при температуре 25ºC < 4,0×10-8 торр Температура воспламенения 243 ºC Плотность при 20 ºC 0,870 г/см3 Вязкость при температуре 50 ºC (сСт – сантистоксы) 35 сСт | л | 20 |
| 4 | Масло вакуумное ВМ-4 | Плотность при 20°C, г/см3, не более - 0.879 Кинематическая вязкость, мм2/c при 50°C - 54.65 при 100°C - 9.45 Упругость паров при 20°С, Па (мм.рт.ст.), не более - 5.0x10-3 | л | 20 |
| 5 | Масло Total Drosera MS 32 | Плотность при 15°C – 870 кг/м 3 Вязкость при 40°C – 32 мм2/с Температура вспышки - 210 °C Температура застывания - -21 °C | л | 5 |
| 6 | Минеральное масло Shell Omala S2 GХ150 | Кинематическая вязкость при 40°C: 150 Кинематическая вязкость при 100°C: 15 Плотность при 15°C: 897 Температура вспышки: 240 Температура застывания: -24 | л | 80 |
| 7 | Гидравлическое масло Shell Tellus S2 V 32 | Класс вязкости ISO VG - 32 Температура текучести - -30 °C Плотность при 15 С, кг/л - 0.854 Температура вспышки, °C – 220 Температура застывания, °C - -30 | л | 209 |
| 8 | Минеральное масло Shell Corena S2 P 100 | Кинематическая вязкость при 40°C: 100 Кинематическая вязкость при 100°C: 9.2 Плотность при 15°C: 899 Температура вспышки: 240 Температура застывания: -33 | л | 40 |
| 9 | Минеральное масло Shell Tonna S2 M68 | Класс вязкости ISO - 68 Кинематическая вязкость при 0°С, сСт – 1040 Кинематическая вязкость при 40°С, сСт – 68 Кинематическая вязкость при 100°С, сСт – 8,6 Плотность при при 15°С, кг/л – 0.886 Температура вспышки, °С – 235 Температура застывания, °C - -24 | л | 400 |
| 10 | Минеральное масло ZET-Cut 628 Ortho | Плотность (20 °C) - 0,880 г/см³ Вязкость (40 °C) - 22 мм²/S Температура вспышки - более 190 °C | л | 600 |
| 11 | Смазочно-охлаждающая жидкость Blasocut 2000 Universal | Цвет – Зеленый Содержание минерального масла - 59% Содержание хлора - 3% Содержание воды - 4% Плотность при 20°C - 0,96 г/см3 Вязкость при 40°C - 46 мм2/с Температура вспышки - 136°C Уровень pH - 8,5–9,2 Коэффициент рефрактометра – 1,0 | л | 600 |
| 12 | Гидравлическое масло Mobil DTE 26 | Кинематическая вязкость при 100°C, мм2/с - 8,5 Кинематическая вязкость при 40°C, мм2/с - 71,2 Индекс вязкости - 98 Температура застывания - -21 °C Температура вспышки - 236 °C Класс вязкости по ISO - 68 | л | 40 |
| 13 | Масло Blaser Blasospark GT 250 | Вязкость при 40°C [мм²/c] – 2 Плотность при 20°C [г/см³ - 0.75 Точка вспышки [°C] - 110 | л | 400 |
| 14 | Индустриальное масло И-30А | Вязкость кинематическая при 40°С, мм2/с 45,7 Плотность при 20°С, кг/м3, 876 Температура застывания, °С, минус 16 Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, 229 | л | 400 |
| 15 | Минеральное масло Shell Tonna S3 M32 | Кинематическая вязкость при 40°C: 32 Кинематическая вязкость при 100°C: 5,4 Плотность при 15°C: 870 Температура вспышки: 215 Температура застывания: -30 | л | 400 |
| 16 | Индустриальное масло ТНК Велосит 10 | Кинематическая вязкость при 40 °C,мм: 10,4 Плотность при 20°C , г/см3: 0,8522 Температура вспышки, °C: 150 Температура застывания, °C: -27 | л | 40 |

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.): При поставке Товара должен прилагаться паспорт безопасности химической продукции в соответствии с ГОСТ Р 58475-2019 «Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования», сертификат качества (паспорт) на поставляемую партию Товара на русском языке и (для товаров иностранного производства) на языке страны-производителя.

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.):

6.1. Гарантийный срок хранения Товара – не менее 3-х лет со дня изготовления.

6.2. Товар должен поставляться с не менее, чем 80 % запасом срока годности.

7. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

Поставка Товара в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания Договора.

8. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: Доставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Заказчика, расположенного по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.

9. Иное, при необходимости:

9.1. Тара должна обеспечивать сохранность Товара, а также пожаро- и взрывобезопасность Товара при транспортировании, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. Тара перед заполнением ацетоном должна быть промыта, осмотрена и проверена на отсутствие загрязнений.

9.2.Упаковка Товара должна быть без повреждений и нарушения целостности.

9.3. Товар поставляется и упаковывается в соответствии с ГОСТ 1510-84 «Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».