Приложение №1_Техническое задание

Техническое задание

- Наименование МТР, работ, услуг: Поставка стеллажей металлических глубинных

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги:

- осуществление хранения продукции на деревянных поддонах 1000х1200 мм с использованием погрузочно-разгрузочной техники

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта:

используется для организации хранения.

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.):

4.1 Габариты местоположения и количество рядов глубинных стеллажей представлено на схеме:

Здание (помещение) склада:

- Длина склада, (м) - 21

- Ширина склада, (м) - 18

- Общая высота склада(м) - 4,4

- Высота склада до ригельной балки перекрытия, (м) - 3,9

- Расположение ворот(согласно приложенной схемы

4.2. Габариты и грузоподъемность глубинного стеллажа представлены на схеме:

4.3. Стеллаж представляет собой металлическую конструкцию, имеющую секционную структуру. Стеллаж должен быть сборно-разборным изделием. Он должен состоять из следующих элементов:

- Рама

- Балка

- Кронштейн ложемента

- Ложемент

- Перемычка

- Раскосы горизонтальные

- Раскосы вертикальные

- Отбойники (элемент защиты)

- Рельсы направляющие

4.4. Основные характеристики по хранению:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Модель погрузочно-разгрузочной техники | Дизельный, FD30HT-17 |
| Габариты погрузочно-разгрузочной техники ШхВ, мм | 1250х2150 |
| Рабочий проход (Ast), (мм) | 3980 |
| Высота подъема вил с грузом, (мм) | 3000 |
| Количество уровней хранения, включая пол | 2 |
| Глубина блока стеллажа (мм) | 9038 |
| Длина балки (мм) | 1440 |
| Размер поддона, мм | Финпаллет 1000х1200 |
| Вес груза, кг | 1000 |
| Ориентировочный вес поддона с грузом, кг | 1050 |
| Тип загрузки | двухсторонняя |
| Поставка | В разборном виде, в упаковке |

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.):

-не определено

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.):

Срок гарантии не менее срока гарантии завода – производителя. Гарантия качества Товара должна распространятся на все составляющие и комплектующие его части. При обнаружении дефектов Товара в период гарантийного срока, возникших по независящим от Заказчика причинам, Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты, либо заменить Товар ненадлежащего качества новым не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения извещения.

7. Количество МТР / объем работ / объем услуг: 1 комплект

8. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

- Общий срок поставки состоит из доставки, сборки и монтажа Товара на складе Заказчика. Общий срок поставки – в течение 45 (Сорока пяти) календарных дней с даты подписания договора. Доставка Товара, сборка и монтаж осуществляются силами и средствами Поставщика до склада и на складе Заказчика.

- срок действия договора до 31 декабря 2023 года

9. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

- склад Заказчика, расположенный по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.

10. Иное, при необходимости:

10.1. Товар должен быть новым, технически исправным, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации и не должно иметь следов механических повреждений или дефектов, связанных с конструкцией или функционированием при его использовании, либо проявляющихся в результате действия или упущения Производителя и/или упущения Поставщика, при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации поставляемого Товара;

10.2. Качество и безопасность Товара должны соответствовать требованиям нормативно-правовых и технических документов, ГОСТ Р 55525-2017 Складское оборудование СТЕЛЛАЖИ СБОРНО-РАЗБОРНЫЕ Общие технические условия;

10.3. Товар должен быть сертифицирован. При поставке Товара должен прилагаться сертификат качества (паспорт) на поставляемый Товар на русском языке;

10.4. На упаковку должна быть нанесена маркировка завода-изготовителя, должен прилагаться информационный лист с указанием наименования Товара, количество штук в упаковке;

10.5. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара во время хранения и транспортировки.