Приложение №1 к запросу_Техническое задание

Техническое задание

1.Наименование МТР, работ, услуг: натрия гидроокись кристаллическая «ЧДА» ГОСТ 4328-77

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: обеспечение основного производства.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: используется для приготовления растворов обезжиривания на гальванических линиях и на участке фотолитографии, а также на участке водоподготовки и водоочистки в производстве изготовления металлокерамических корпусов для интегральных схем.

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.):

По физико-химическим свойствам натрия гидроокись кристаллическая должна соответствовать требованиям, приведённым в ГОСТ 4328-77 «Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия» для квалификации «ЧДА», и нормам, указанным в таблице:

| Характеристики поставляемого товара |  |
| --- | --- |
| Наименование показателей | «ЧДА» |
| 1. Внешний вид | Белые чешуйки, куски или цилиндрические палочки с кристаллической структурой на изломе |
| 2. Массовая доля гидроокиси натрия (NaOH), %, не менее | 98 |
| 3. Массовая доля углекислого натрия (Na2CO3), %, не более | 1,0 |
| 4. Массовая доля общего азота (N), %, не более | 0,0005 |
| 5. Массовая доля кремнекислоты (SiO2), %, не более | 0,002 |
| 6. Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более | 0,0050 |
| 7. Массовая доля фосфатов (PO4), %, не более | 0,0030 |
| 8. Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более | 0,0050 |
| 9. Массовая доля алюминия (Al), %, не более | 0,0010 |
| 10. Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,0010 |
| 11. Массовая доля кальция и магния в пересчёте на Mg, %, не более | 0,024 |
| 12. Массовая доля калия (K), %, не более | Не нормируется |
| 13. Массовая доля тяжёлых металлов (Ag), %, не более | 0,0010 |
| 14. Массовая доля мышьяка (As), %, не более | Не нормируется |

5.Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.): не требуется

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.):

-гарантийный срок хранения Товара—не менее 6-ти месяцев со дня изготовления.

-товар должен поставляться с не менее, чем 80 % запасом срока годности.

- при поставке Товара должен прилагаться паспорт безопасности химической продукции в соответствии с ГОСТ Р 58475-2019 «Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования», сертификат качества с данными лабораторного анализа (паспорт) на поставляемую партию Товара на русском языке и (для товаров иностранного производства) на языке страны-производителя

7. Количество МТР / объем работ / объем услуг:

- Общее количество товара к поставке – 5040 кг. Количество партий – 12 по 420 кг (ориентировочно)

8. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

- поставка Товара осуществляется партиями, согласно конкретным заявкам Заказчика по возникновению потребности. Поставка осуществляется в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения заявки.

- срок действия договора до 31 декабря 2023 года.

9. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

- доставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Заказчика АО «ЗПП», расположенного по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Суворова,26

10. Иное, при необходимости:

  - . Требования к упаковке Товара:

- товар должен быть расфасован в тару, отвечающую требованиям ГОСТ 26319-2020 «Груз опасные. Упаковка», весом нетто не более 60 кг.

- тара должна обеспечивать сохранность Товара, а также пожаро- и взрывобезопасность Товара при транспортировании, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.

- упаковка Товара должна быть без повреждений и нарушения целостности.

- на упаковку должна быть наклеена этикетка, содержащая информацию об опасности Товара для окружающей среды и здоровья человека, классе пожаро- и взрывоопасности в соответствии с ГОСТ 3885-73 «Реактивы и особо чистые вещества. Правила приемки, отбор проб, фасовка, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение», ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные. Классификация и маркировка» и ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов». При необходимости крупными буквами наносятся надписи: «Осторожно», «Опасно», «Яд» и т. д.

  - Требования к безопасности продукции:

- поставляемый Товар классифицируется как высокоопасный материал (2-й класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности»).