Приложение №1 к запросу_Техническое задание

Техническое задание

1.Наименование МТР, работ, услуг:

Пленка поливинилхлоридная марки П-74ЭМ ГОСТ 25250-88

Плёнка поливинилхлоридная марки ЭП-73С ГОСТ 25250-88

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги:

- обеспечение основного производства.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта:

- используется на участке вакуумной формовки для изготовления счетной тары в производстве изготовления металлокерамических корпусов для интегральных схем.

4.Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемые при выполнении работ/ оказание услуг, и т.п.

- по физико-химическим показателям:

4.1 Плёнка поливинилхлоридная должна соответствовать требованиям, приведенным

в ГОСТ 25250-88 «Пленка поливинилхлоридная для изготовления тары под пищевые продукты и лекарственные средства. Технические условия» для марки П-74ЭМ, и нормам, указанным в таблице:

| Характеристики поставляемого Товара |  |
| --- | --- |
| Наименование показателей | П-74ЭМ |
| - Ширина, мм | 704 ± 4,0 |
| - Толщина, мм | 0,4 ± 0,04 |
| - Внешний вид | Плёнка должна быть без отверстий, разрывов, трещин и складок, с ровно обрезанными краями |
| - цвет | - Белая или с желтоватым оттенком |
| - Прочность при растяжении, МПа (кгс/см2), не менее | 39,2 (400) |
| - Стойкость плёнки к удару свободно падающим грузом, Количество разрушившихся образцов, шт., не более | Не определяют |
| - Усадка при прогреве при 100 °C в течение 15 мин., %, не более | 5 |
| - Водопоглощение, %, не более | Не определяют |
| - Температура хрупкости, °C, не выше | Не определяют |
| - Запах и привкус водной вытяжки, баллы, не более | 1 |
| - Массовая доля винилхлорида, млн.-1, не более | 1 |

4.2 Плёнка поливинилхлоридная должна соответствовать требованиям, приведенным

в ГОСТ 25250-88 «Пленка поливинилхлоридная для изготовления тары под пищевые продукты и лекарственные средства Технические условия для плёнки поливинилхлоридная марки ЭП-73С ГОСТ 25250-88

| Характеристики поставляемого Товара |  |
| --- | --- |
| Наименование показателей | ЭП-73С |
| - Ширина, мм | 704 ± 4,0 |
| - Толщина, мм | 0,3 ± 0,04 |
| - Внешний вид - цвет | Плёнка должна быть без отверстий, разрывов, трещин и складок, с ровно обрезанными краями - Белая или с желтоватым оттенком |
| - Прочность при растяжении, МПа (кгс/см2), не менее | 37,3 (380) |
| - Стойкость плёнки к удару свободно падающим грузом, Количество разрушившихся образцов, шт., не более | Не определяют |
| - Усадка при прогреве при 100 °C в течение 15 мин., %, не более | 5 |
| - Водопоглощение, %, не более | 0,8 |
| - Температура хрупкости, °C, не выше | -30 |
| - Запах и привкус водной вытяжки, баллы, не более | 1 |
| - Массовая доля винилхлорида, млн.-1, не более | 1 |

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.) –нет.

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.)

- гарантийный срок хранения товара-не менее 1- го года со дня изготовления.

- товар должен поставляться с не менее, чем 80% запасом срока годности.

7. Количество МТР/ объем работ/ объем услуг:

Пленки поливинилхлоридная марки П-74ЭМ ГОСТ 25250-88 - 4000 кг

Плёнки поливинилхлоридная марки ЭП-73С ГОСТ 25250-88 - 4000 кг

8. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнение работ/ оказание услуг:

поставка Товара осуществляется партиями 1 раз в квартал:

- пленки поливинилхлоридная марки П-74ЭМ ГОСТ 25250-88 ориентировочно по 900-1000 килограмм;

- плёнка поливинилхлоридная марки ЭП-73С ГОСТ 25250-88 ориентировочно по 900-1000 килограмм.

Ориентировочно количество поставок 4 (Четыре), 1 (Один) раз в квартал. Поставка партии Товара осуществляется Поставщиком в течении 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения предварительной заявки. В заявке оговаривается наименование Товара, количество Товара в партии, цена, срок поставки Товара. Доставка осуществляется силами и средствами Поставщика до склада заказчика.

- срок действия договора до 31 декабря 2023 г.

9. Место (указывается регион/ если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР /выполнение работ/ оказание услуг: АО «ЗПП РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д.26

10. Иное, при необходимости:

- тара должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировании, погрузочно-

разгрузочных работах и хранении.

- упаковка Товара должна быть без повреждений и нарушения целостности.

-на упаковку должен быть нанесён манипуляционный знак «Осторожно, хрупкое!» (п. 1.4.2 ГОСТ 25250-88 «Пленка поливинилхлоридная для изготовления тары под пищевые продукты и лекарственные средства. Технические условия»). Способы нанесения маркировки, крепления ярлыка и краска для маркировки – по ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов». При поставке Товара должен прилагаться паспорт безопасности, сертификат качества (паспорт) на поставляемую партию Товара на русском языке и (для товара иностранного производителя) на языке страны- производителя.