Приложение №1 к запросу _Техническое задание

Техническое задание

- Наименование МТР, работ, услуг: Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья степени «Люкс» по ГОСТ 5962-2013.

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: - обеспечение основного производства.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: используется на разных этапах производства изготовления металлокерамических корпусов для интегральных схем (в т.ч. на участке натекания оснований, на участке точечной сварки, на участке фотолитографии, на участке водоподготовки гальванических линий, и т.д.).

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.):

-по физико-химическим свойствам спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья должен соответствовать требованиям, приведенным в ГОСТ 5962-2013 «Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья. Технические условия» для степени «Люкс», и нормам, указанным в таблице:

| Характеристики поставляемого товара |  |
| --- | --- |
| Наименование показателей | «Люкс» |
| 1. Внешний вид | Прозрачная бесцветная жидкость, без посторонних частиц |
| 2. Объёмная доля спирта этилового, %, не менее | 96,3 |
| 3. Проба на чистоту с серной кислотой | Выдерживает |
| 4. Проба на окисляемость, мин., при 20 ℃, не менее | 22 |
| 5. Массовая концентрация уксусного альдегида в пересчёте на безводный спирт, мгдм3, не более | 2 |
| 6. Массовая концентрация сивушного масла (1-пропанол, 2-пропанол, изобутиловый спирт, 1-бутанол, изоамиловый спирт) в пересчёте на безводный спирт, мгдм3, не более | 5 |
| 7. Массовая концентрация сложных эфиров (метилацетат, этилацетат) в пересчёте на безводный спирт, мгдм3, не более | 5 |
| 8. Объёмная доля метилового спирта в пересчёте на безводный спирт, %, не более | 0,02 |
| 9. Массовая концентрация свободных кислот (без CO2) в пересчёте на безводный спирт, мгдм3, не более | 8 |
| 10. Массовая концентрация сухого остатка в пересчёте на безводный спирт, мгдм3, не более | Не нормируется |
| 11. Массовая концентрация летучих азотистых оснований в пересчёте на азот, в 1 дм3 безводного спирта, мг, не более | Не нормируется |

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.):

-при поставке Товара должен прилагаться паспорт безопасности химической продукции в соответствии с ГОСТ 30333-2007 «Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования», сертификат качества (паспорт) на поставляемую партию Товара на русском языке и (для товаров иностранного производства) на языке страны-производителя.

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.):

-гарантийный срок хранения Товара – не ограничено.

7. Количество МТР / объем работ / объем услуг: 1500 литров

8. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

- поставка Товара осуществляется силами и средствами Заказчика в пределах 900 км от места нахождения Заказчика в течении 14 (четырнадцати) календарных дней с момента подписания договора.

- товар поставляется в таре Заказчика.

- срок действия договора до 31 декабря 2023 года

9. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

- АО «ЗПП», г. Йошкар-Ола, ул. Суворова,26

10. Иное

-тара должна обеспечивать сохранность Товара, а также пожаро- и взрывобезопасность Товара при транспортировании, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.

-упаковка Товара должна быть без повреждений и нарушения целостности.

- на упаковку должна быть наклеена этикетка, содержащая информацию об опасности Товара для окружающей среды и здоровья человека, классе пожаро- и взрывоопасности в соответствии с ГОСТ 3885-73 «Реактивы и особо чистые вещества. Правила приемки, отбор проб, фасовка, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение», ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные. Классификация и маркировка» и ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов». При необходимости крупными буквами наносятся надписи: «Осторожно», «Опасно» и т. д.

-поставляемый Товар классифицируется как малоопасный материал (4-й класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности»).