Приложение №1 к запросу_Техническое задание

Техническое задание

- Наименование услуги: оказание услуг по разработке проектно-сметной документации с прохождением экспертизы промышленной безопасности проектно-сметной документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка участка организации получения азота» рег.№А42-00029-0002 (установка азотной адсорбционной установки в корпусе №22 цеха №29) АО «ЗПП».

- Цель, для реализации которой приобретается услуга: Техническое перевооружение

опасного производственного объекта «Площадка участка организации получения азота» (исполнение обязательных требований промышленной безопасности, предусмотренных ст.8 ФЗ-116 от 21.07.1997 г. (с изменениями), а также другими нормативными правовыми актами).

- Функции, которые будут выполнять приобретаемые услуги: на основании разработанной документации будет проведена установка азотной адсорбционной установки в корпусе №22 цеха №29 АО «ЗПП».

- Технические требования к услуге:

Задание на проектирование

| № п/п |  | Перечень основных данных и требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |  |
| 1.1 |  | Основание для разработки проекта | Договор на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации |
| 1.2 |  | Вид строительства | Техническое перевооружение |
| 1.3 |  | Заказчик | АО «Завод полупроводниковых приборов» (АО «ЗПП») |
| 1.4. |  | Источник финансирования | Средства Заказчика |
| 1.5 |  | Требования к проведению обследований | Проведение натурных обследований и выезд проектировщика на место обязательны. |
| 1.6 |  | Наименование объекта | «Площадка участка организации получения азота» рег. №А42-00029-0002 (Класс опасности ОПО – III, признак опасности – 2.2.) |
| 1.7 |  | Местонахождение объекта проектирования | Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д.26, корпус 22. |
| 1.8 |  | Назначение производства | Опасный производственный объект предназначен для бесперебойного снабжения газообразным азотом требуемого качества основного производства предприятия. |
| 1.9 |  | Стадия проектирования | П (проектная документация), Р (рабочая документация) |
| 1.10 |  | Исходные данные для проектирования | Планировка корпуса 22 (приложение №1 к техническому заданию) |
| 1.11 |  | Срок выполнения работ | 120 календарных дней с момента заключения договора |
| 1.12 |  | Основные технико-экономические характеристики объекта | Здание корпуса №22 одноэтажное, прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 24,0х36,0 м, без подвала. Максимальная высота здания в коньке 6,430 м. Здание выполнено с несущими кирпичными колоннами и сборными ж/б конструкциями покрытия. Фундаменты под несущие стены – ленточные бутобетонные. Фундаменты под кирпичные колонны – бутобетонные столбчатые. Класс ответственности сооружения – II. Степень огнестойкости сооружения – II. Категория взрывопожарной опасности основных помещений – В. |
| 1.13 |  | Уровень ответственности зданий и сооружений | Нормальный (ФЗ-384 от 30.12.2009 г.) |
| 1.14 |  | Требования к оборудованию и материалам | Применяемое в проектно-сметной документации оборудование, комплектующие и материалы должны иметь все необходимые сертификаты и/или декларации соответствия. |
| 1.15 |  | Требования к проектно-сметной документации | Проектно-сметную документацию разработать в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, в том числе с использованием Федеральных законодательных документов: - Федеральный закон от 21.07.97 года № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"; - ФЗ РФ от 10.01.2002 г. №7 «Об охране окружающей среды» (действующая редакция); - ФЗ РФ от 21.12.1994 г. №69 «О пожарной безопасности»; - ФЗ РФ от 22.07.2008 г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (действующая редакция); - Федеральный закон РФ от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ; - Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании"; - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; - ГОСТ Р 21.101-2020 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации; - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности химически опасных производственных объектов» приказ Ростехнадзора № 500 от 07 декабря 2020 г. (с изменениями); - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» приказ Ростехнадзора № 533 от 15 декабря 2020 г. (с изменениями); - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасной эксплуатации технологических трубопроводов», утв. приказом Ростехнадзора №444 от 21.12.2021 г.; - ГОСТ 32569-2013 «Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах». Разработанная документация должна получить положительное заключение экспертизы промышленной безопасности. Все разделы проектно-сметной документации на этапе проектирования согласовывать с заказчиком и предоставлять рабочие чертежи для проведения подготовительных работ. |
| 2. Основные требования к проектным решениям |  |  |  |
| 2.1 | Конструктивные и технологические решения и оборудование |  | Проектируемое оборудование: «Азотная адсорбционная установка «Провита № 5000U», изготовитель ООО «Провита». 1. Состав проектируемого оборудования: 1.1. Высокоэффективный винтовой маслозаполненный компрессор с прямым приводом от электродвигателя через упругую муфту, инверторный, с воздушным охлаждением. Характеристики: - номинальная мощность 132кВт; - максимальное рабочее давление 13 бар; -производительность по сжатому воздуху при стандартных условиях (ISO 1217 приложение С) в пределах: минимальная 9,7 норм.м3/час, максимальная 18,1 норм.м3/час; - присоединение к сети сжатого воздуха соответствует максимальной производительности компрессора и Ду 80мм; - уровень шума 79 дБ (в соответствии со стандартом ISO1251); - электропитание В/Гц/фаз должно соответствовать 400/50/3; - габариты (ДхШхВ) 2750х1805х2000 мм; - масса 4300 кг. 1.2. Сепаратор циклонного типа. Характеристики: - максимальное рабочее давление 16 бар; - пропускная способность (при 7бар и 20градС) 1400 м3/ч; - диапазон рабочих температур: минимальная 1,5 градС, максимальная плюс 65 градС; - габаритные размеры без конденсатоотводчика: (Высота х Диаметр) 1000х200мм; - масса без конденсатоотводчика 20кг; - класс качества по воде ISO 8573-1 8; - эффективность 98% - присоединение к сети сжатого воздуха должно соответствовать максимальной производительности компрессора и быть Ду 80мм. 1.3. Блок магистральных фильтров с автоматическим сливом конденсата и дифманометрами для контроля степени загрязненности фильтрующих элементов. Характеристики: -тонкость фильтрации первой ступени 1 мкм и остаточным содержанием масла 0,1 мг/м3; второй ступени 0,1 мкм и остаточным содержанием масла 0,01 мг/м3; третьей ступени с остаточным содержанием масла 0,005мг/м3 и максимальным рабочим давлением 16 бар; Осушенный и очищенный воздух после блока магистральных фильтров должен соответствовать классу 1.4.1. по ISO 8573.1. 1.4. Ресиверы воздушные общей вместимостью 5400 л. Характеристики: Максимальное рабочее давление среды 11 бар; Габариты (ДхВ) 690х2214мм; Масса 305кг. 1.5. Ресиверы азотные общей вместимостью 3600 л. Характеристики: - максимальное рабочее давление среды 11 бар; - габариты (ДхВ) 690х2214мм; - масса каждого 305кг. 1.6. Высоконадежный, энергоэффективный генератор азота со встроенным осушителем. Характеристики: - производительность по азоту 150норм.м3/ч; -давление азота на выходе 8 бар; -остаточная концентрация кислорода в продукционном газе 0,0005 об.%; - точка росы продуктового газа минус 70град.С; -температура продукционного газа плюс +40 град С; -допустимая температура окружающей среды от +5град.С до +40град.С; - электропитание генератора соответствует: - напряжение, В/Гц 220/50; - потребляемая мощность 150Вт; -габариты (ДхШхВ) 2500х1760х2950 мм; - масса 4000кг. 2. Режим работы установки – непрерывный / периодический с возможностью изменения производительности продуктового азота. 2.1. Выход на рабочий режим 60 мин. 2.2. Вариант исполнения установки -стационарная, в помещении. 2.3. Установка оснащена системой контроля и управления с возможностью ручного, автоматического, дистанционного управления и обеспечивает: - контроль состояния технологического процесса, сигнализацию при выходе технологических показателей за установленные границы; - автоматизированное управление технологическим процессом; - представление информации на операторских станциях в виде графиков, мнемосхем, гистограмм, таблиц и т.п.; - автоматическую обработку, регистрацию и хранение текущей информации; - формирование отчетов за определенный период времени и вывод их на печать по расписанию и по требованию; - передачу данных в автоматизированную систему предприятия (АСУ ТП); - защиту баз данных и программного обеспечения от несанкционированного доступа; - диагностику и выдачу сообщений по отказам элементов комплекса технических средств. 2.4. Установка оснащена прибором контроля качества продукционного газа по остаточному кислороду в азоте на базе анализатора кислорода с электрохимической ячейкой и имеет: - дисплей с клавиатурой для отображения информации; - двухпроводной преобразователь мощностью 4-20мА с питанием от контура; - питание прибора от 9 до 28 Вольт; - диапазон измерения от 0 до 10 ppm; - регистрацию в Государственном реестре средств измерений. 2.5. Установка оснащена системой контроля содержания азота в атмосфере и производить оповещение обслуживающего персонала и остановку работы оборудования в случае выхода концентрации за установленные пределы безопасности. 3. Ресурс работы установки составляет 20 лет. В проектной документации должны быть указаны сроки эксплуатации оборудования, линейных сооружений, технических устройств и т.д. Все основные технические решения согласовать с Заказчиком. В проектно-сметной документации должны быть выполнены расчеты ресурса технологических трубопроводов. Режим работы установки – непрерывный / периодический с возможностью изменения производительности продуктового азота. В проекте необходимо указать количество рабочих мест. Режим работы- 24 часа в сутки. |
| 2.2 | Охрана окружающей среды |  | Разработать раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» в соответствии с законодательными, нормативными, правовыми актами и требованиями. |
| 2.3 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  | Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» |
| 2.4 | Требования к составу проектно-сметной документации |  | При разработке проектно-сметной документации необходимо руководствоваться постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. Разработать стадии П «Проектная документация», Р «Рабочая документация». Состав проектно-сметной документации: Раздел 1. Пояснительная записка (должен включать в себя соответствующие подразделы); Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения (должен включать в себя соответствующие подразделы; необходимо разработать мероприятия по установке и монтажу крупногабаритного оборудования в корпусе №22); Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений: Подраздел А. Система электроснабжения; Подраздел Г. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети; Подраздел Д. Сети связи. Автоматизация комплексная; Подраздел Ж. Технологические решения; Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды (должен включать в себя соответствующие подразделы); Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (выполнить расчет категорийности), должен включать в себя соответствующие подразделы; Раздел 11. Система автоматического контроля воздушной среды с датчиками ПДК: - Проектные решения системы; - Автоматизация контроля воздушной среды с датчиками ПДК; - Электроснабжение. Раздел 12. Смета на строительство. Разработать мероприятия по охране труда. В случае необходимости провести инженерные изыскания, а также разработать другие дополнительные разделы. |
| 2.5 | Требования к сметной документации |  | Выполнить в ГЭСН. Принять сметные цены на затраты труда рабочих строителей занятых в строительстве утвержденных Министерством строительства и Архитектуры и ЖКХ Республики Марий Эл, действующие на момент составления ПСД. |

- Требования к поставщику:

- Требуется в соответствии с законодательством:

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ ст.55.16 участник закупки в соответствии с законодательством: должен быть членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц,  осуществляющих подготовку проектной документации, имеющей компенсационный фонд договорных обязательств (при этом, совокупный размер обязательств по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, не должен превышать (с учетом цены договора, заключаемого по результатам настоящей закупки) предельный размер обязательств, исходя из которого участник процедуры закупки внес взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств), и иметь право выполнять работы по архитектурно-строительному проектированию  в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

Соответствие указанному требованию подтверждается предоставлением в составе ценового предложения копии действующей на дату рассмотрения заявок выписки, выданной саморегулируемой организацией, по форме, утвержденной приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 № 86.

- Послепродажное обслуживание – не требуется.

- Объем услуг: 1 условная единица.

- Срок оказания услуг: в течение 120 календарных дней с момента заключения договора.

- Место оказания услуг: по месту нахождения Исполнителя.

- Иные условия:

10.1. Исполнитель гарантирует надлежащее качество услуг в полном объеме, в указанные сроки в соответствии с действующей нормативно – технической документацией в области промышленной безопасности, по письменному требованию заказчика и за свой счет устранять все дефекты и недостатки, выявленные в процессе выполнения услуг, во время их приемки и при проведении экспертизы проектно-сметной документации.

10.2. В цену договора должны быть включены все расходы на оказание услуг, транспортные и командировочные расходы. Скрытые расходы не допустимы.

10.3. Результаты оказания услуг являются конфиденциальной информацией. Заказчик может использовать материалы по своему усмотрению. Исполнитель не имеет права передавать эти материалы третьим лицам без согласия Заказчика, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.4 Результатом оказанных услуг является:

- Проектно-сметная документация (предоставляется 3 экземпляра на бумажном носителе и 1 экземпляр на электронном носителе в формате PDF);

- заключение экспертизы промышленной безопасности проектно-сметной документации (предоставляется 1 экземпляр на бумажном носителе и 1 экземпляр на электронном носителе в формате PDF).

Приложение №1

Планировка корпуса 22

Не требуется членство в саморегулируемых организациях в области архитектурно-строительного проектирования в случаях, установленных ч. 4.1.  ст.48 «Архитектурно-строительное проектирование»  ГрК РФ.