Приложение №1 к запросу_Техническое задание

Техническое задание

- Наименование МТР, работ, услуг: поставка расходных материалов для шлифовально-полировального станка MECATECH 250 SPC производства фирмы PRESI, Франция

| № п/п | Наименование Товара |
| --- | --- |
| 1 | Круг шлифовальный алмазный REFLEX I-MAX-R 18 μ Ø 250 мм |
| 2 | Круг шлифовальный алмазный 1 Tissediam M Желтый 40 μ Ø 250 мм |
| 3 | Набор из 5 полировальных сукон REFLEX PAD-MAG Ø 250 мм RAM |
| 4 | Набор из 5 полировальных сукон REFLEX PAD-MAG Ø 250 мм NWF+ |
| 5 | Набор из 5 полировальных сукон REFLEX PAD-MAG Ø 250 мм NV |

- Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: обеспечение основного производства.

- Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: используются для изготовления образцов для проведения петрографического анализа.

- Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.) и количество МТР / объем работ / объем услуг (при формировании, учитывать складские остатки на начало планируемого периода поставки):

  - По техническим показателям круг шлифовальный алмазный REFLEX I-MAX-R 18 μ Ø 250 мм должен соответствовать требованиям, представленным в таблице:

| Наименование Товара | Характеристики поставляемого Товара |
| --- | --- |
| Круг шлифовальный алмазный REFLEX I-MAX-R 18 μ Ø 250 мм | 1. Диаметр – 250 мм. 2. Материал абразива – алмазные частицы со связующей смолой. 3. Зернистость алмазных частиц – 18 мкм, не более. 4. Крепежный тип Reflex I-MAX-R должен быть совместим с системой крепления станка MECATECH 250 SPC - Reflex Fix с адгезивным покрытием, для фиксации материалов без использования прижимного круга, магнитных или клеящих свойств. 5. REFLEX I-MAX-R должен быть предназначен для использования с твердыми ферритными металлическими материалами (сталь, чугун). 6. Круг шлифовальный алмазный REFLEX I-MAX-R должен заменять несколько этапов шлифования абразивом SiC зернистостью P800, Р100, Р1200, Р2400, Р4000. 7. REFLEXI-MAX-R должен поставляться в комплекте с бруском для очистки алмазных дисков. 8. Количество кругов шлифовальных алмазных REFLEX I-MAX-R 18 μ Ø 250 мм – 5 шт. |

4.2 По техническим показателям круг шлифовальный алмазный 1 Tissediam M Желтый 40 μ Ø 250 мм должен соответствовать требованиям, представленным в таблице:

| Наименование Товара | Характеристики поставляемого Товара |
| --- | --- |
| Круг шлифовальный алмазный 1 Tissediam M Желтый 40 μ Ø 250 мм | 1. Диаметр – 250 мм. 2. Материал абразива – алмазные частицы. 3. Зернистость алмазных частиц – 40 мкм, не более. 4. Основа – металлическая. 5. Круг шлифовальный алмазный 1 Tissediam M должен крепиться к Reflex CAP с помощью клеевого соединения, в свою очередь Reflex CAP должен быть совместим с системой крепления станка MECATECH 250 SPC - Reflex Fix с адгезивным покрытием, для фиксации материалов без использования прижимного круга, магнитных или клеящих свойств. 6. Круг шлифовальный алмазный 1 Tissediam M должен быть предназначен для выравнивания поверхности и шлифования неметаллических твердых материалов (стекло, керамика). 7. Круг шлифовальный алмазный 1 Tissediam M должен поставляться в комплекте с бруском для очистки алмазных дисков. 8. Количество кругов шлифовальных алмазных 1 Tissediam M Желтый 40 μ Ø 250 мм – 5 шт. |

  - По техническим показателям набор из 5 полировальных сукон REFLEX PAD-MAG Ø 250 мм RAM должен соответствовать требованиям, представленным в таблице:

| Наименование Товара | Характеристики поставляемого Товара |
| --- | --- |
| Набор из 5 полировальных сукон REFLEX PAD-MAG Ø 250 мм RAM | 1. Состав: пластиковый ацетатный шелковый атлас, нанесенный на полужесткую основу. 2. Диаметр – 250 мм 3. Полировальные сукна REFLEX PAD-MAG RAM должны иметь металлическую подложку и быть совместимы с системой крепления станка MECATECH 250 SPC - Reflex Fix с адгезивным покрытием, для фиксации материалов без использования прижимного круга, магнитных или клеящих свойств. 4. Полировальные сукна REFLEX PAD-MAG RAM должны быть предназначены для промежуточной и финишной полировки при исследовании включений для всех типов материалов. 5. При работе с REFLEX PAD-MAG RAM должна использоваться алмазная суспензия, µ: не менее 1, но не более 3. 6. Количество наборов из 5 полировальных сукон REFLEX PAD-MAG Ø 250 мм RAM – 1 набор. В один набор полировальных сукон REFLEX PAD-MAG Ø 250 мм RAM должны входить не менее 5 сукон. |

  - По техническим показателям набор из 5 полировальных сукон REFLEX PAD-MAG Ø 250 мм NWF+ должен соответствовать требованиям, представленным в таблице:

| Наименование Товара | Характеристики поставляемого Товара |
| --- | --- |
| Набор из 5 полировальных сукон REFLEX PAD-MAG Ø 250 мм NWF+ | 1. Состав: эластомерные искусственные волокна, нанесенные на шероховатую поверхность. 2. Диаметр – 250 мм. 3. Полировальные сукна REFLEX PAD-MAG NWF+ должны иметь металлическую подложку и быть совместимы с системой крепления станка MECATECH 250 SPC - Reflex Fix с адгезивным покрытием, для фиксации материалов без использования прижимного круга, магнитных или клеящих свойств. 4. Полировальные сукна REFLEX PAD-MAG NWF+ должны быть предназначены для финишной полировки твердых материалов, огнеупоров, карбидов, керамики, горных пород, а также для стекла и кварца, оксида алюминия или церия. 5. При работе с REFLEX PAD-MAG NWF+ должна использоваться: - Алмазная суспензия, µ: не менее 1, но не более 3. - Суспензия оксида церия, µ: не более 2,5 - Суспензия оксида алюминия, µ: не более 0,3 6. Количество наборов из 5 полировальных сукон REFLEX PAD-MAG Ø 250 мм NWF+ – 1 набор. В один набор полировальных сукон REFLEX PAD-MAG Ø 250 мм NWF+ должны входить не менее 5 сукон. |

  - По техническим показателям набор из 5 полировальных сукон REFLEX PAD-MAG Ø 250 мм NV должен соответствовать требованиям, представленным в таблице:

| Наименование Товара | Характеристики поставляемого Товара |
| --- | --- |
| Набор из 5 полировальных сукон REFLEX PAD-MAG Ø 250 мм NV | 1. Состав: мягкий искусственный ворс, нанесенный на мягкое хлопчатобумажное сукно. 2. Диаметр – 250 мм. 3. Полировальные сукна REFLEX PAD-MAG NV должны иметь металлическую подложку и быть совместимы с системой крепления станка MECATECH 250 SPC - Reflex Fix с адгезивным покрытием, для фиксации материалов без использования прижимного круга, магнитных или клеящих свойств. 4. Полировальные сукна REFLEX PAD-MAG NV должны быть предназначены для финишной полировки мягких материалов (алюминиевые сплавы, медь), керамики с оксидом церия. 5. При работе с REFLEX PAD-MAG NV должна использоваться: - Суспензия оксида церия, µ: не более 2,5 - Суспензия оксида алюминия, µ: не менее 0,8, но более 1 6. Количество наборов из 5 полировальных сукон REFLEX PAD-MAG Ø 250 мм NV – 1 набор. В один набор полировальных сукон REFLEX PAD-MAG Ø 250 мм NV должны входить не менее 5 сукон. |

- Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалификационного персонала, необходимой техники и т.п.): отсутствуют.

- Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.):

  - Гарантийный срок хранения Товара – не ограничен при соблюдении рекомендуемых условий хранения (температура 23°C, влажность 60% RH, в чистом сухом затемненном помещении).

- Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР: поставка Товара осуществляется в течение 150 (Сто пятьдесят) календарных дней с момента подписания сторонами Договора поставки.

- Место поставки МТР: поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Заказчика, расположенного по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.

- Иное, при необходимости:

  - Требования к Товару:

    - Товар должен быть новым, не бывшем в употреблении, не восстановленным, быть серийно производимым, не поврежденным, соответствующим качеству, установленному предприятием-изготовителем;

    - Дата изготовления не ранее 2024 г.

  - Требования к поставке Товара:

    - При поставке Товара должны прилагаться технические описания на русском языке и на языке страны-производителя;

    - Поставка Товара осуществляется единовременно.

  - Требования к маркировке и упаковке Товара:

    - Упаковка Товара должна быть завода-изготовителя, без повреждений и нарушения целостности;

    - Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировании, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.