Приложение №1 к запросу_Техническое задание

Техническое задание

- Наименование МТР, работ, услуг: Поставка вытяжных шкафов.

- Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: вытяжка паров ацетона при промывке в дистиллированной воде и обезвоживании деталей в ацетоне.

- Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: вытяжной шкаф предназначен для проведения операции промывки после шлифовки и обезвоживание ацетоном металлокерамических плат и оснований.

- Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.) и количество МТР / объем работ / объем услуг (при формировании, учитывать складские остатки на начало планируемого периода поставки):

| № п/п | Наименование Оборудования | Ед. изм. | Кол-во | Характеристики поставляемого Оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вытяжной шкаф без подвода воды | шт. | 1 | - Вытяжной шкаф должен обеспечивать бесперебойную исправную работу при 12-часовом режиме непрерывной работы. - Вытяжной шкаф предназначен для работ в помещении при температуре от плюс 17 ºС до плюс 28 ºС, относительной влажности до 60 %. - Габаритные размеры шкафа (Ш×В×Г) – не более 900×2650×800 мм. - Габаритные размеры рабочего пространства (Ш×В×Г) – не менее 860×1200×600 мм. - Рабочая поверхность – нержавеющая сталь. - Обязательное наличие на рабочей поверхности камеры противопроливочного бортика из нержавеющей стали, подвода воды не требуется. - Передний подъемный экран – закаленное стекло в алюминиевых рамах, с возможностью фиксировать в разных положениях, при открывании – не выходит за габаритные размеры шкафа. - Боковые панели - из закаленного стекла в рамах, верхний передний неподвижный экран из металла, покрытой порошковой краской. - Наличие регулируемых опор для установки оборудования по уровню. - Оснащение нижними тумбами высотой не менее 550 мм с полками. - Освещение рабочей камеры в пылевлагозащитном исполнении с выключателем. - Вытяжной фланец для подключения к вентиляционной системе диаметром от 150 до 250 мм. - Конструкция шкафа – разборно-сборная, состоящая из металлического каркаса и вытяжной камеры. - Наличие системы аварийного отключения питания. - Срок службы установки не менее 10 лет. - Частота питания переменного тока 50 Гц. |
| 2 | Вытяжной шкаф со сливной раковиной и подводом воды | шт. | 1 | 1. Вытяжной шкаф должен обеспечивать бесперебойную исправную работу при 12-часовом режиме непрерывной работы. 2. Вытяжной шкаф предназначен для работ в помещении при температуре от плюс 17 ºС до плюс 28 ºС, относительной влажности до 60 %. 3. Габаритные размеры шкафа (Ш×В×Г) – не более 900×2650×800 мм. 4. Габаритные размеры рабочего пространства (Ш×В×Г) – не менее 860×1200×600 мм. 5. Второй вытяжной шкаф – с противопроливочным бортиком, сливной раковиной и с патрубком для подвода воды. 6. Рабочая поверхность – нержавеющая сталь. 7. Обязательное наличие на рабочей поверхности камеры противопроливочного бортика из нержавеющей стали. 8. Передний подъемный экран – закаленное стекло в алюминиевых рамах, с возможностью фиксировать в разных положениях, при открывании – не выходит за габаритные размеры шкафа. 9. Боковые панели - из закаленного стекла в рамах, верхний передний неподвижный экран из металла, покрытой порошковой краской. 10. Наличие регулируемых опор для установки оборудования по уровню. 11. Оснащение нижними тумбами высотой не менее 550 мм с полками. 12. Освещение рабочей камеры в пылевлагозащитном исполнении с выключателем. 13. Вытяжной фланец для подключения к вентиляционной системе диаметром от 150 до 250 мм. 14. Конструкция шкафа – разборно-сборная, состоящая из металлического каркаса и вытяжной камеры. 15. Наличие системы аварийного отключения питания. 16. Срок службы установки не менее 10 лет. 17. Частота питания переменного тока 50 Гц. |

- Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.):

Поставщик должен обладать опытом поставок аналогичного предмету закупки Оборудования и предоставить информацию о предприятиях в России, где эксплуатируется данная модель установки (справка о перечне и объёмах выполнения аналогичных договоров за период 2023-2024 гг.).

- Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.):

  - Гарантийный срок на Оборудование должен составлять не менее 12 (Двенадцати) месяцев со дня подписания сторонами акта ввода в эксплуатацию.

  - Гарантийный срок продлевается на время гарантийного ремонта.

  - Гарантийное обслуживание Оборудования осуществляется силами и средствами Поставщика.

  - Все запасные части, устанавливаемые на Оборудование в течении гарантийного обслуживания, должны быть произведены и сертифицированы тем же производителем, что и исходные комплектующие Оборудования.

  - Наличие ЗИП в соответствии с нормами производителя оборудования.

  - В случае, если во время приёмки и (или) в период гарантийного срока были обнаружены производственные дефекты, некомплектность товара, Поставщик обязан за свой счёт устранить дефекты, доукомплектовать или заменить Товар в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с момента соответствующего уведомления (рекламации).

- Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

Общий срок поставки Оборудования - в течение 74 календарных дней. В общий срок поставки входит:

Срок изготовления и доставки – в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Договора.

Приемка Оборудования по количеству, качеству и комплектности осуществляется Заказчиком в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с момента поставки Оборудования на склад Заказчика.

Допускается поставка ранее предпочтительного срока, с письменного согласия Заказчика.

- Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

  - Доставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика или с привлечением транспортных компаний до склада Заказчика, находящегося по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.

  - Разгрузка осуществляется силами и средствами Заказчика.

- Иное, при необходимости:

  - Требование к упаковке:

    - Товар поставляется в упакованном виде в соответствии с техническими условиями Производителя (завода изготовителя) Товара и в таре, обеспечивающей сохранность Товара по количеству и качеству при транспортировке и хранении, исключающей возможность его порчи, утраты и/или повреждения в период загрузки (разгрузки).

    - Упаковочные материалы и тара возврату не подлежат. Специальная тара и упаковка, а также приспособления для перевозки товара не оплачиваются. Покупателем отдельно, стоимость тары, в т.ч. многооборотной и упаковочных материалов включена в стоимость товара.

  - Требование к комплектности технической документации и безопасности товара:

    - Поставляемое Оборудование должно быть новым, произведенным не ранее 2024г., не бывшим в использовании, не восстановленным, не иметь дефектов, связанных с работой по его изготовлению.

    - Поставляемое Оборудование должно быть без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.д.), свободно обращаться на территории РФ.

    - Поставляемый Товар должен быть качественен и отвечать требованиям безопасности в соответствии с действующими государственными стандартами, техническими условиями, санитарными нормами, требованиями пожаробезопасности, энергетической эффективности, утвержденными на данный вид Товара.

    - Все запасные части, устанавливаемые на оборудование в течение гарантийного и послегарантийного обслуживания, должны быть произведены и сертифицированы тем же производителем, что и исходные комплектующие Оборудования и иметь не худшие технические характеристики.

    - Оборудование должно соответствовать требованиям пожарной безопасности, в процессе эксплуатации не должно загрязнять окружающую среду.

    - Комплектность технической документации на русском языке:

с оборудованием должны быть поставлены:

- техническое описание и инструкция по эксплуатации, паспорт на Оборудование;

- сертификат соответствия требованиям промышленной безопасности и охраны труда или экспертиза промышленной безопасности на техническое устройство.