Приложение №1 к запросу_Техническое задание

Техническое задание

1.	Наименование МТР, работ, услуг: Оказание услуг по изготовлению металлических трафаретов.

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: Обеспечение производства металлокерамических корпусов специальной технологической оснасткой.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: Металлические трафареты предназначены для изготовления плат на линии ПТЛ (выполнение операций: забивка, протяжка, металлизация).

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.) и количество МТР / объем работ / объем услуг (при формировании, учитывать складские остатки на начало планируемого периода поставки):

4.1. Толщина применяемых трафаретов (мм.): 0,05 0,08; 0,100; 0,127; 0,150; 0,200; 0,300. Необходимая толщина указывается в заявке Заказчика.

4.2. Габариты трафаретов (ДхШ мм.) 125х180; 170х180; 278х298; 290х290. Необходимые габариты указываются в заявке Заказчика. Допускается изготавливать трафареты в наборе. Расстояние между деталями в наборе min 10 мм. Общий габарит листа набора не должен превышать 740х600 мм. Трафареты должны легко выламываться из набора. На каждом из трафаретов должна быть изготовлена идентифицирующая маркировка согласно заявке.

4.3. Исходный материал для изготовления – нержавеющая сталь.

Содержание основных элементов в % соотношении:

C: не более 0,12%

Cr: в пределах от 17,0% до 19,0%

Mn: не более 2,0%

Ni: в пределах от 9,0% до 11,0%

P: не более 0,035%

S: не более 0,02%

Si: не более 0,8%

Fe –остальное

4.4. Оборудование для изготовления – Установка лазерной резки трафаретов для поверхностного монтажа.

4.5. Точность позиционирования оборудования при изготовлении – ±0,001 мм.

4.6. Входные параметры для изготовления – файл формата DXF (разработанный в AutoCAD).

4.7. Повторяемость при изготовлении трафаретов – ±0,005 мм.

4.8. Требования к качеству изготовления:

не допускаются:

-металлический град на поверхности реза;

-окалины и пережог в отверстиях;

-овальность отверстий более 0,01мм;

-царапины и задиры на поверхности глубиной не более 0,01 мм при длине не более 10 мм.

4.9. Максимальное количество отверстий в одном трафарете – 15 000 шт.

4.10. Минимальный диаметр отверстия при изготовлении достигает – 0,08+0,01 мм.

4.11. Рисунок на трафарете для каждого заказа является специфическим в зависимости от потребности производства на  момент действия договора, в виду этого нет возможности предоставить чертежи. Основным показателем является количество апертур в трафарете на момент заявки перед изготовлением трафарета.

4.12 Общее количество апертур – 1 000 000 шт. (термин «Апертура» - отверстие в трафарете, соответствующее контактной площадке компонента, на которую наносится паяльная паста).

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.): Требование не предусмотрено.

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.): Требование не предусмотрено.

7. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: срок оказания услуг по изготовлению и поставке продукции – в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения заявки на партию продукции. Ориентировочное количество партий – 48.

8. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: склад Заказчика, расположенный по адресу: РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д.26.

9. Иное, при необходимости

9.1 Требование к упаковке товара:

- Товар должен быть зафиксирован на картонном листе, сверху и снизу товар должен быть накрыт фанерой, толщиной не менее 2-х мм (или иным твердым материалом исключающим деформацию трафарета),

- Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке к месту поставки, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.