Приложение №1 к запросу _Техническое задание

Техническое задание

- Наименование МТР: поставка расходных материалов для шлифовально-полировального станка MECATECH 250 SPC производства фирмы PRESI, Франция

- Задача, для реализации которой приобретаются данные МТР: обеспечение основного производства.

- Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР: используются для изготовления образцов для проведения петрографического анализа.

- Технические требования к МТР:

  - По техническим показателям круг шлифовальный алмазный REFLEX I-MAX-R 18 μ Ø 250 мм должен соответствовать требованиям, представленным в таблице:

| Наименование Товара | Характеристики поставляемого Товара |
| --- | --- |
| Круг шлифовальный алмазный REFLEX I-MAX-R 18 μ Ø 250 мм | - Зернистость – 18 мкм - Диаметр – 250 мм - Материал –алмазные частицы со связующей смолой Крепежный тип Reflex I-MAX-R должен быть совместим с системой крепления Reflex Fix с адгезивным покрытием, для фиксации материалов без использования прижимного круга, магнитных или клеящих свойств. REFLEX I-MAX-R должен быть предназначен для использования с твердыми ферритными металлическими материалами (сталь, чугун). В качестве абразивных частиц должны быть использованы алмазные частицы с размером частиц не более 18 мкм, в качестве связующего материала должна быть использована смола. Круг шлифовальный алмазный REFLEX I-MAX-R должен заменять несколько этапов шлифования абразивом SiC зернистостью P800, Р100, Р1200, Р2400, Р4000. REFLEXI-MAX-R должен поставляться в комплекте с бруском для очистки алмазных дисков. |

  - По техническим показателям круг шлифовальный алмазный 1 Tissediam M Желтый 40 μ Ø 250 мм должен соответствовать требованиям, представленным в таблице:

| Наименование Товара | Характеристики поставляемого Товара |
| --- | --- |
| Круг шлифовальный алмазный 1 Tissediam M Желтый 40 μ Ø 250 мм | - Зернистость – 40 мкм - Диаметр – 250 мм - Основа – металлическая Круг шлифовальный алмазный 1 Tissediam M должен крепиться к Reflex CAP с помощью клеевого соединения, в свою очередь Reflex CAP должен быть совместим с системой крепления Reflex Fix с адгезивным покрытием, для фиксации материалов без использования прижимного круга, магнитных или клеящих свойств. Круг шлифовальный алмазный 1 Tissediam M должен иметь металлическую основу и размер алмазных абразивных частиц не более 40 мкм. Круг шлифовальный алмазный 1 должен быть предназначен для выравнивания поверхности и шлифования неметаллических твердых материалов (стекло, керамика) Круг шлифовальный алмазный 1 Tissediam M должен поставляться в комплекте с бруском для очистки алмазных дисков. |

  - По техническим показателям набор из 5 полировальных сукон REFLEX PAD-MAG Ø 250 мм RAM должен соответствовать требованиям, представленным в таблице:

| Наименование Товара | Характеристики поставляемого Товара |
| --- | --- |
| Набор из 5 полировальных сукон REFLEX PAD-MAG Ø 250 мм RAM | 1. Состав: пластиковый ацетатный шелковый атлас, нанесенный на полужесткую основу 2. Диаметр – 250 мм Полировальные сукна REFLEX PAD-MAG RAM должны иметь металлическую подложку и быть совместимы с системой крепления Reflex Fix с адгезивным покрытием, для фиксации материалов без использования прижимного круга, магнитных или клеящих свойств. Полировальные сукна REFLEX PAD-MAG RAM должны использоваться для промежуточной и финишной полировки при исследовании включений для всех типов материалов. При работе с REFLEX PAD-MAG RAM должна использоваться алмазная суспензия, µ: не менее 1, но не более 3. В упаковку 1 шт. должны входить не менее 5 сукон. |

  - По техническим показателям набор из 5 полировальных сукон REFLEX PAD-MAG Ø 250 мм NWF+ должен соответствовать требованиям, представленным в таблице:

| Наименование Товара | Характеристики поставляемого Товара |
| --- | --- |
| Набор из 5 полировальных сукон REFLEX PAD-MAG Ø 250 мм NWF+ | 1. Состав: Эластомерные искусственные волокна нанесенные на шероховатую поверхность 2. Диаметр – 250 мм Полировальные сукна REFLEX PAD-MAG NWF+ должны иметь металлическую подложку и быть совместимы с системой крепления Reflex Fix с адгезивным покрытием, для фиксации материалов без использования прижимного круга, магнитных или клеящих свойств. Полировальные сукна REFLEX PAD-MAG NWF+ должны использоваться для финишной полировки твердых материалов, огнеупоров, карбидов, керамики, горных пород, а также для стекла и кварца, оксида алюминия или церия. При работе с REFLEX PAD-MAG NWF+ должна использоваться: 1. Алмазная суспензия, µ: не менее 1, но не более 3. 2. Суспензия оксида церия, µ: не более 2,5 3. Суспензия оксида алюминия, µ: не более 0,3 В упаковку 1 шт. должны входить не менее 5 сукон. |

  - По техническим показателям набор из 5 полировальных сукон REFLEX PAD-MAG Ø 250 мм NV должен соответствовать требованиям, представленным в таблице:

| Наименование Товара | Характеристики поставляемого Товара |
| --- | --- |
| Набор из 5 полировальных сукон REFLEX PAD-MAG Ø 250 мм NV | 1. Состав: Мягкий искусственный ворс, нанесенный на мягкое хлопчатобумажное сукно 2. Диаметр – 250 мм Полировальные сукна REFLEX PAD-MAG NV должны иметь металлическую подложку и быть совместимы с системой крепления Reflex Fix с адгезивным покрытием, для фиксации материалов без использования прижимного круга, магнитных или клеящих свойств. Полировальные сукна REFLEX PAD-MAG NV должны использоваться для финишной полировки мягких материалов (алюминиевые сплавы, медь), керамики с оксидом церия. При работе с REFLEX PAD-MAG NV должна использоваться: 1. Суспензия оксида церия, µ: не менее 0,8, но более 1 2. Суспензия оксида алюминия, µ: не более 2,5 В упаковку 1 шт. должны входить не менее 5 сукон. |

- Требования к Поставщику: при поставке Товара должны прилагаться технические описания на русском языке и на языке страны-производителя.

- Гарантийный срок:

  - Гарантийный срок хранения Товара – не ограничено.

- Количество МТР:

| № п/п | Наименование товара | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Круг шлифовальный алмазный REFLEX I-MAX-R 18 μ Ø 250 мм | Шт. | 1 |
| 2 | Круг шлифовальный алмазный 1 Tissediam M Желтый 40 μ Ø 250 мм | Шт. | 2 |
| 3 | Набор из 5 полировальных сукон REFLEX PAD-MAG Ø 250 мм RAM | Набор | 2 |
| 4 | Набор из 5 полировальных сукон REFLEX PAD-MAG Ø 250 мм NWF+ | Набор | 2 |
| 5 | Набор из 5 полировальных сукон REFLEX PAD-MAG Ø 250 мм NV | Набор | 2 |

- Предпочтительный срок поставки: Поставка Товара осуществляется в течение 190 (Сто девяносто) календарных дней с момента подписания сторонами Договора поставки. Поставка Товара осуществляется единовременно.

- Место поставки МТР: Доставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Заказчика, расположенного по адресу: 424032, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.

- Требования к упаковке МТР:

  - Тара должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировании, погрузочно-разгрузочных работах и хранении;

  - Упаковка Товара должна быть завода-изготовителя, без повреждений и нарушения целостности.

- Иное при необходимости:

  - Требования к Товару:

    - Товар должен быть новым, не бывшем в употреблении, не восстановленным, быть серийно производимым, не поврежденным, соответствующим качеству, установленному предприятием-изготовителем.

    - Дата изготовления не ранее 2023 г.