+3

Приложение №1 к запросу_ Техническое задание

Техническое задание

- Наименование МТР, работ, услуг: поставка смолы ионообменной TRILITE SM300

или эквивалент

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: Материалы для производства продукции.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта:

Получение деминерализованной воды высокой степени очистки.

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.) и количество МТР / объем работ / объем услуг (при формировании, учитывать складские остатки на начало планируемого периода поставки): 900л. в мешках по 25л. (36 мешков)

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Смола ионообменная TRILITE SM300 или эквивалент | Смесь сильнокислотного катионита и сильноосновного анионита типа 1. Представляет собой готовую к использованию и высоко регенерированную смесь ионообменных смол для получения воды высокой степени очистки. Используется в электронной промышленности. Ионная форма при поставке: Н+/ОН- Функциональная группа: сульфокислота/четвертичный амин тип 1 Матрица: стиролдивинилбензол Структура: гелевая Внешний вид: прозрачные сферические гранулы Коэффициент однородности: 1,6 Цельные гранулы, %: 95 Эффективный размер гранул, мм: 0,3-1,2 Насыпная плотность, г/л SAC 770-800; SBA 630-670 Содержание влаги, % SAC 49-59; SBA 62-72 Общая емкость, экв/л SAC 1,9 SBA 1,0 Ионная конверсия, мин. экв.%: SAC 99 SBA 95 Проводимость, мин. МОм*см: 15-18 Диапазон, рН: от 0 до14 Стабильность в диапазоне температур, оС: от 1 до 60 Высота слоя, мм: 800 Линейная скорость, м/ч: от 5 до 60 |

5. Требования к поставщику: – не требуется.

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.) – Гарантийный срок хранения Товара не менее 12 месяцев со дня изготовления.

Товар должен поставляться с не менее, чем 80% запасом срока годности.

7. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

Общий срок поставки - в течение 20 календарных дней с даты подписания Договора.

8. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

Доставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Заказчика по адресу: 424003, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, 26.

9.  Иное, при необходимости:

9.1. При поставке Товара должен прилагаться паспорт безопасности химической продукции, сертификат качества (паспорт) на поставляемый Товар на русском языке и (для товаров иностранного производства) на языке страны-производителя.

9.2.  Требования к упаковке Товара:

Товар должен быть в оригинальной упаковке (мешок объемом 25 литров).

Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировании, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.

Упаковка Товара должна быть без повреждений и нарушения целостности.

9.3.  Требования к качеству Товара:

Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, произведен не ранее 2023г.

9.4.  Требования к гарантии:

Гарантийный срок хранения Товара не менее 12 месяцев со дня изготовления.

Товар должен поставляться с не менее, чем 80% запасом срока годности.

9.5.  Требования к безопасности Товара:

Поставляемый Товар не классифицируется как опасный материал.