Приложение №1 к запросу_Техническое задание

Техническое задание

- Наименование МТР: арматура запорная для агрессивных сред с ручным управлением.

2. Задача, для реализации которой приобретаются данные МТР: ремонт гальванической линии золочения и никелирования.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР в рамках реализации задачи или проекта: регулирование потока и перекрытие рабочей среды в ванах линии золочения и никелирования.

4. Технические требования:

| № | Наименование МТР | Технические характеристики | Количество МТР |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клапан запорный мембранный для агрессивных сред | - Материал корпуса: полипропилен или сополимер пропилена. - Материал мембраны: этиленпропиленовый-диеновый каучук(EPDN) с фторопластовой пластиной. - Условный проход DN, мм: 20 - Номинальное рабочее давление PN, бар: 10 - Способ присоединения: раструбная сварка. - Материал присоединяемой трубы: полипропилен. - Внешний диаметр присоединяемой трубы D, мм: 25 - Не допускается наличие металлических деталей в полости клапана, соприкасающихся с рабочей средой. - Рабочие среды: кислоты, щелочи, цианистые растворы. - Температура рабочих сред: до 80°С - Управление: ручное. | 50 |
| 2 | Кран шаровой для агрессивных сред с пластиковым шаром | - Материал корпуса и шара: полипропилен или сополимер пропилена. - Условный проход DN, мм: 20 - Номинальное рабочее давление PN, бар: 10 - Способ присоединения: раструбная сварка. - Материал присоединяемой трубы: полипропилен. - Внешний диаметр присоединяемой трубы D, мм: 25 - Не допускается наличие металлических деталей в полости крана, соприкасающихся с рабочей средой.11 - Рабочие среды: кислоты, щелочи, цианистые растворы. - Температура рабочих сред: до 80°С - Управление: ручное. | 30 |
| 3 | Кран шаровой для агрессивных сред с пластиковым шаром | - Материал корпуса и шара: полипропилен или сополимер пропилена. - Условный проход DN, мм: 32 - Номинальное рабочее давление PN, бар: 10 - Способ присоединения: раструбная сварка. - Материал присоединяемой трубы: полипропилен. - Внешний диаметр присоединяемой трубы D, мм: 40 - Не допускается наличие металлических деталей в полости крана, соприкасающихся с рабочей средой. - Рабочие среды: кислоты, щелочи, цианистые растворы. - Температура рабочих сред: до 80°С - Управление: ручное. | 30 |

5. Требования к поставщику: поставщик должен предоставить сертификаты качества на поставляемую продукцию.

6. Послепродажное обслуживание: срок гарантии не менее 12 (двенадцати) месяцев.

7. Количество МТР: согласно таблице п.4.

8. Предпочтительный срок поставки МТР: 120 календарных дней с момента заключения договора поставки.

9. Место поставки МТР. Поставка МТР осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Акционерное общество «Завод полупроводниковых приборов», расположенному по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.

10. Упаковочные материалы и тара возврату не подлежат. Специальная тара и упаковка, а также приспособления для перевозки товара не оплачиваются Заказчиком отдельно, стоимость тары, в т.ч. многооборотной и упаковочных материалов включена в стоимость товара.

Товар является новым, ранее не использованным (не бывшим в употреблении), не были восстановлены потребительские свойства. Товар должен быть допущенным к свободному обращению на территории Российской Федерации, без каких-либо ограничений, свободным от любых прав третьих лиц (залог, запрет, арест)