Приложение №1 к запросу_Техническое задание

Техническое задание

1. Наименование МТР: Поставка изделий электронной и электротехнической промышленности.

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: ремонт линии литья керамической ленты.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: измерение давления в системе фильтрации гальванической линии.

4. Технические требования: функциональные и электрические характеристики электронных и электротехнических компонентов должны соответствовать или превышать минимальные характеристики, приведенные в таблице.

| № п/п | Наименование Товара | Характеристики Товара |
| --- | --- | --- |
| 1. | Датчик избыточного давления ДИ-001М-558-УХЛ3.1-IP65-1,0-100кПа-01-1070-G1/2”-PVDF-NBR-KA или эквивалент | Требуемые характеристики: - Диапазон измерений: 0…100 кПа. - Основная погрешность 0,5%. - Электрическое присоединение DIN 43650А. - Выходной сигнал: 4...20 мА либо 0...10 В, подключение по 3-проводной схеме. - Механическое присоединение: G1/2″ DIN 3852 открытый порт. - Уплотнение: FKM (фторкаучук -20…+135 °C). - Материал штуцера: PVDF (-20...+70 °C, до 25 бар). - Исполнение: Стандартное. |
| 2. | Программируемое реле ПР205-24.1211.06.2.0 или эквивалент | Требуемые характеристики: - Электропитание: ~/=24В. - Потребляемая мощность не более 8 Вт. - 4 аналоговых входа: РТ1000, NTC/PTC, 4…20 мА/ 0…10 В, дискретный режим. - 3 универсальных аналоговых выхода: 4…20 мА/0…10 В. - 6 дискретных входов (питание =24 В). - 2 быстрых дискретных входа до 100 кГц. - 8 дискретных выходов (Э/М реле и транзисторные ключи). - Увеличение каналов ввода/вывода с помощью модулей ПРМ. - Часы реального времени: есть. - Интерфейс Ethernet, режим Master/Slave, Modbus TCP 2-а интерфейса RS-485, режим Master/Slave, Modbus RTU/ASCII. - Графический цветной экран диагональную 2,4“, 320×240. - 6 механических кнопок с возможностью пользовательской настройки. - 5 светодиодов: 3 сервисных, 2 пользовательских. |
| 3. | Блок питания БП60А-24С или эквивалент | Требуемые характеристики: - Напряжение питания переменного тока 90-264 В. - Номинальное напряжение 24 В. - Номинальный ток 2,5 А. - Номинальная мощность 60 Вт. - Размах напряжения шума и пульсаций (межпиковое), не более 120 мВ. |
| 4. | Монтажный медный кабель МКЭШ 3х0,75 или эквивалент | Требуемые характеристики: - Капроновая изоляция, экранированный, с элементами полиамидного шелка. - Количество жил и сечение, кв. мм: 3х0,75. - Диапазон рабочих температур: -50…+70 °С. - Выполнение по ГОСТ 10348-80 и ГОСТ 22483-2012. |

5. Требования к Товару

5.1. Поставляемый товар новый, не бывший в употреблении, не бывший в эксплуатации, не имеет дефекты, связанные с материалами или работой по их изготовлению.

5.2. Дата изготовления Товара не ранее 2022 года.

5.3. Поставляемый Товар качественный и отвечает требованиям безопасности в соответствии с действующими государственными стандартами, техническими условиями, санитарными нормами, требованиями пожаробезопасности, энергетической эффективности, утвержденными на данный вид Товара.

6. Требования к упаковке Товара

6.1. Товар поставляется в упакованном виде в соответствии с техническими условиями Производителя (завода изготовителя) Товара и в таре, обеспечивающей сохранность Товара по количеству и качеству при транспортировке и хранении, исключающей возможность его порчи, утраты и/или повреждения в период загрузки (разгрузки).

6.2. Упаковочные материалы и тара возврату не подлежат. Специальная тара и упаковка, а также приспособления для перевозки товара не оплачиваются Заказчиком отдельно, стоимость тары, в т. ч. многооборотной и упаковочных материалов включена в стоимость товара.

7. Требования к гарантии качества Товара

7.1. Гарантийный срок для товара должен составлять не менее 12 месяцев со дня поставки.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации замененного товара исчисляется с даты замены и соответствует новому.

8. Требования к поставщику: нет.

9. Количество МТР указано в таблице.

| № п/п | Наименование Товара | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Датчик избыточного давления ДИ-001М-558-УХЛ3.1-IP65-1,0-100кПа-01-1070-G1/2”- PVDF-NBR-KA или эквивалент | шт. | 32 |
| 2. | Программируемое реле ПР205-24.1211.06.2.0 или эквивалент | шт. | 17 |
| 3. | Блок питания БП60А-24С или эквивалент | шт. | 17 |
| 4. | Монтажный медный кабель МКЭШ 3х0,75 или эквивалент | м. | 300 |

10. Предпочтительный срок поставки МТР: в течение 30 календарных дней с момента подписания договора, с возможностью досрочной поставки.

11. Место поставки МТР. Поставка МТР осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Акционерное общество «Завод полупроводниковых приборов», расположенному по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.

12. Иное: при поставке Товара должны прилагаться: паспорт на изделие, декларации о соответствии на Товар.