Приложение №1 к запросу_Техническое задание

Техническое задание

1.	Наименование МТР, работ, услуг: поставка весов автомобильных тензометрических для статического взвешивания колейного типа TenzoStandart-60-12/3.0 или эквивалент.

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: обеспечение производства весоизмерительной техникой.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: взвешивание грузов.

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.) и количество МТР / объем работ / объем услуг (при формировании, учитывать складские остатки на начало планируемого периода поставки):

4.1.  Технические, метрологические и другие характеристики весов автомобильных:

| № п/п | Наименование | Характеристика | Требуемое значение | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Весы автомо-бильные | Наибольший предел взвешивания, т, не менее | 60 | шт. | 1 |
|  |  | e=d, кг не более | 20 |  |  |
|  |  | Максимальная высота весов, мм, не более | 350 |  |  |
|  |  | Диапазон установки на нуль (суммарный) устройств установки нуля и слежения за нулем, % от Max, не более | 4 |  |  |
|  |  | Диапазон первоначальной установки нуля, % от Max, до | 20 |  |  |
|  |  | Показания индикации массы, кг, до | Max +9е |  |  |
|  |  | Предел допускаемой погрешности устройства установки на нуль | ± 0,25 е |  |  |
|  |  | Установка нуля | автоматическая |  |  |
|  |  | Диапазон выборки массы тары (Т), % от Max | от 0 до 100 |  |  |
|  |  | Пределы допускаемой погрешности при поверке (в эксплуатации) для нагрузки, выраженной в поверочных интервалах (е) весов: - от Min до 500 включ. - св. 500 до 2000 включ. - св. 2000 до Max включ. | ±0,5 (±1,0) ±1,0 (±2,0) ±1,5 (±3,0) |  |  |
|  |  | Электрическое питание от сети переменного тока: - напряжением, В - частотой, Гц | 220 50 |  |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур, Сº - для ГПУ с датчиками - для весоизмерительного терминала | от -30 до +40 от -10 до + 40 |  |  |
|  |  | Габаритная длина ГПУ в собранном виде, м | 11,6 |  |  |
|  |  | Габаритная ширина ГПУ в собранном виде, м | 3 |  |  |
|  |  | Ширина проезжей части, м | 2,95 |  |  |
|  |  | Подключение весоизмерительного устройства к клеммным коробкам ГПУ | посредством кабельной линии, длина кабеля должна быть не менее 30 м. |  |  |
|  |  | Срок службы, лет, не менее | 8 |  |  |

4.2.  Весы автомобильные должны иметь измерительное программное обеспечение, которое должно обеспечивать:

• сбор, обработку и хранение показаний весовых приборов;

• учёт автотранспорта;

• автоматическую регистрацию всех скачков веса;

• автоматический и полуавтоматический режимы работы;

• признак контрольного взвешивания;

• журнал событий, фиксирующий все действия оператора;

• формирование печатных документов;

• возможность интеграции с 1С через RESTful web API.

4.3.Комплект поставки весов автомобильных

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Грузоприемное устройство в сборе с тензодатчиками и соединительной коробкой | шт. | 1 |
| 2 | Весоизмерительный терминал. Интерфейс передачи данных RS 232 и RS 485 | шт. | 1 |
| 3 | Метизы (анкера) | комплект | 1 |
| 4 | Кабель от весов до терминала 15 м | шт. | 1 |
| 5 | Панели межколейные ПМ-1 | шт. | 1 |
| 6 | Бесфундаментное исполнение БФ-1 | шт. | 1 |
| 7 | Комплект управления автовесами АСУ ТП «SmartWEIGHT Basic» (либо эквивалент) | шт. | 1 |
| 8 | Грузоприемное устройство (далее – ГПУ) | шт. | 1 |
| 9 | Блоки оснований (полуплатформы) | шт. | 4 |
| 10 | Балки датчиков | шт. | 3 |
| 11 | Соединительная коробка | шт. | 1 |
| 12 | Тензодатчики | шт. | 6 |
| 13 | Швеллер 20П ГОСТ 8240-97 | шт. | 1 |
| 14 | Труба 200х160х4 ГОСТ 30245-2003 | шт. | 1 |
| 15 | Уголок 200х200х16 | шт. | 1 |
| 16 | Листовой металл | шт. | 1 |
| 17 | Лист чечевица 8 мм ГОСТ 8568-77 (верхний настил) | шт. | 1 |
| 18 | Лист чечевица 5 мм (нижний настил) | шт. | 1 |
| 19 | Труба, мм 200х200х8 (ГОСТ 30245-2003) | шт. | 1 |
| 20 | Металл листовой | шт. | 1 |

Комплектность документации

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Паспорт оборудования (на русском языке) | шт. | 1 |
| 2 | Руководство по эксплуатации и руководство оператора (на русском языке) | шт. | 1 |
| 3 | Методика поверки | шт. | 1 |
| 4 | Свидетельство о первичной поверке | шт. | 1 |
| 5 | Схема установки | шт. | 1 |

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.): поставщик должен иметь сервисную службу, обеспечивающую монтаж, техническое обслуживание, технический инструктаж и поддержку специалистов заказчика.

6.  Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.): гарантийный срок не менее 60 (шестидесяти) месяцев на металлоконструкцию, не менее 36 (тридцати шести) месяцев на тензодатчики, не менее 12 (двенадцати) месяцев на прочую электроаппаратуру с момента подписания акта ввода Оборудования в эксплуатацию.

7.  Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

Общий срок поставки Оборудования – в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с момента подписания Договора. В общий срок поставки входит:

Срок доставки Оборудования - в течение 31 (тридцати одного) рабочего дня с момента подписания Договора.

Срок приемки по комплектности Оборудования, срок монтажа, проведения пусконаладочных работ и первичной поверки Оборудования, а также инструктажа персонала на территории Покупателя – в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента доставки Оборудования на склад Покупателя.

Инструктаж персонала методам работы на поставленном Оборудовании проводится силами Поставщика. Количество специалистов не менее 3 человек. Количество рабочих часов для обучения не менее 24 часов.

8.  Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика до объекта Покупателя, расположенного по адресу: 424003, Россия, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.

9.  Иное, при необходимости:

9.1. Требования к качеству МТР:

9.1.1. Весы автомобильные должны быть выпуска не ранее 2024 г.

9.1.2. Весы автомобильные должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, не восстановленными, без дефектов материала и изготовления, не модифицированными, не переделанными, не поврежденными, соответствующие качеству, установленному предприятием-изготовителем в соответствующей технической документации; без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации.

Автовесы должны соответствовать двум стандартам ГОСТ OIML R76-1-2011 и ГОСТ 8/646-2015, иметь усиленную конструкцию, антикоррозийную обработку и быть оборудованы качественными тензодатчиками.

9.1.3. Весы автомобильные должны быть внесены в Государственный реестр средств измерений РФ.  В соответствии с описанием типа должны иметь знак утверждения типа.

9.2. Требования к упаковке МТР: упаковка должна быть целостной, обеспечивающей сохранность Товара при перевозке с учетом возможных перегрузок, складирования, продолжительности и способов транспортировки, при надлежащем и обычном способе обращения с грузом, а также предохраняющей Товар от атмосферных воздействий. На упаковке должна указываться дата выпуска.

9.3. Требования к маркировке: маркировка должна содержать товарный знак и наименование предприятия изготовителя, заводской номер, совпадающий с номером, указанным в паспорте.