Техническое задание

1.Наименование МТР, работ, услуг: поставка электротехнических материалов

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: поставка электротехнических материалов для проведения ремонтных и монтажных работ электротехническим персоналом в течении года.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: обеспечение подразделений предприятия электротехническими материалами для производства монтажных и ремонтных работ электротехническим персоналом в течении года.

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.):

| № п/п | Наименование Товара | Характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель | Количество жил: 3 Маркировка: ВВГнг-LS(A) Сечение жилы, мм2: 1.5 Конструкция жилы: Однопроволочная Материал жилы: Медь Материал изоляции: ПВХ пластикат пониженной пожароопасности с низким дымо-газовыделением Материал оболочки: ПВХ пониженной горючести с низким дымо-газовыделением Напряжение, В: 660 Нормативный документ: ГОСТ 31996-2012 | 1500 | м |
| 2 | Кабель | Количество жил: 3 Маркировка: ВВГнг-LS(A) Сечение жилы, мм2: 2.5 Конструкция жилы: Однопроволочная Материал жилы: Медь Материал изоляции: ПВХ пластикат пониженной пожароопасности с низким дымо-газовыделением Материал оболочки: ПВХ пониженной горючести с низким дымо-газовыделением Напряжение, В: 660 Нормативный документ: ГОСТ 31996-2012 | 500 | м |
| 3 | Кабель | Количество жил: 4 Маркировка: ВВГнг-LS(A) Сечение жилы, мм2: 6.0 Конструкция жилы: Однопроволочная Материал жилы: Медь Материал изоляции: ПВХ пластикат пониженной пожароопасности с низким дымо-газовыделением Материал оболочки: ПВХ пониженной горючести с низким дымо-газовыделением Напряжение, В: 660 Нормативный документ: ГОСТ 31996-2012 | 50 | м |
| 4 | Кабель | Количество жил: 5 Маркировка: ВВГнг-LS(A) Сечение жилы, мм2: 10.0 Конструкция жилы: Однопроволочная Материал жилы: Медь Материал изоляции: ПВХ пластикат пониженной пожароопасности с низким дымо-газовыделением Материал оболочки: ПВХ пониженной горючести с низким дымо-газовыделением Напряжение, В: 660 Нормативный документ: ГОСТ 31996-2012 | 100 | м |
| 5 | Кабель | Количество жил: 5 Маркировка: ВВГнг-LS(A) Сечение жилы, мм2: 25.0 Конструкция жилы: Многопроволочная Материал жилы: Медь Материал изоляции: ПВХ пластикат пониженной пожароопасности с низким дымо-газовыделением Материал оболочки: ПВХ пониженной горючести с низким дымо-газовыделением Напряжение, В: 660 Нормативный документ: ГОСТ 31996-2012 | 100 | м |
| 6 | Провод | Количество жил: 3 Маркировка: ПВС Напряжение, В: должно быть в диапазоне 360-440 Материал изоляции: ПВХ пластикат Конструкция жилы: Многопроволочная Сечение жилы, мм2: 1.5 Материал оболочки: ПВХ (PVC) Материал жилы: Медь Нормативный документ: ГОСТ 7399-97 | 300 | м |
| 7 | Провод | Количество жил: 3 Маркировка: ПВС Напряжение, В: должно быть в диапазоне 360-440 Материал изоляции: ПВХ пластикат Конструкция жилы: Многопроволочная Сечение жилы, мм2: 2.5 Материал оболочки: ПВХ (PVC) Материал жилы: Медь Нормативный документ: ГОСТ 7399-97 | 100 | м |
| 8 | Провод | Количество жил: 5 Сечение жилы, мм2: 1.5 Маркировка: ПВС Напряжение, В: должно быть в диапазоне 360-440 Материал изоляции: ПВХ пластикат Материал оболочки: ПВХ (PVC) Конструкция жилы: Многопроволочная Материал жилы: Медь Нормативный документ: ГОСТ 7399-97 | 200 | м |
| 9 | Провод | Количество жил: 5 Сечение жилы, мм2: 2.5 Маркировка: ПВС Напряжение, В: должно быть в диапазоне 360-440 Материал изоляции: ПВХ пластикат Материал оболочки: ПВХ (PVC) Конструкция жилы: Многопроволочная Материал жилы: Медь Нормативный документ: ГОСТ 7399-97 | 300 | м |
| 10 | Провод | Количество жил: 5 Сечение жилы, мм2: 4.0 Маркировка: ПВС Напряжение, В: должно быть в диапазоне 360-440 Материал изоляции: ПВХ пластикат Материал оболочки: ПВХ (PVC) Конструкция жилы: Многопроволочная Материал жилы: Медь Нормативный документ: ГОСТ 7399-97 | 200 | м |
| 11 | Провод | Маркировка: ПВС Количество жил: 5 Сечение жилы, мм2: 10.0 Материал жилы: Медь Материал изоляции: ПВХ пластикат Материал оболочки: ПВХ (PVC) Конструкция жилы: Многопроволочная Напряжение, В: должно быть в диапазоне 360-440 Нормативный документ: ГОСТ 7399-97 | 100 | м |
| 12 | Провод | Количество жил: 1 Сечение жилы, мм2: 10.0 Маркировка: ПВ-3 Материал жилы: Медь Материал изоляции: ПВХ пластикат Материал оболочки: ПВХ (PVC) Напряжение, В: должно быть в диапазоне 360-440 Конструкция жилы: Многопроволочная Расцветка: Белый Нормативный документ: ГОСТ 31947-2012 | 20 | м |
| 13 | Провод | Количество жил: 1 Сечение жилы, мм2: 25.0 Маркировка: ПВ-3 Напряжение, В: должно быть в диапазоне 360-440 Материал изоляции: ПВХ пластикат Материал жилы: Медь Конструкция жилы: Многопроволочная Материал оболочки: Без оболочки Расцветка: Белый Нормативный документ: ГОСТ 31947-2012 | 20 | м |
| 14 | Провод | Количество жил: 3 Сечение жилы, мм2: 0.75 Маркировка: ШВВП Напряжение, В: должно быть в диапазоне 360-440 Материал изоляции: ПВХ пластикат Материал жилы: Медь Конструкция жилы: Многопроволочная Материал оболочки: Без оболочки Расцветка: Белый Нормативный документ: ГОСТ 31947-2012 | 1000 | м |
| 15 | Провод | Количество жил: 2 Сечение жилы, мм2: 0.75 Маркировка: ШВВП Напряжение, В: должно быть в диапазоне 360-440 Материал изоляции: ПВХ пластикат Материал жилы: Медь Конструкция жилы: Многопроволочная Материал оболочки: Без оболочки Расцветка: Белый Нормативный документ: ГОСТ 31947-2012 | 200 | м |
| 16 | Провод силовой | Количество жил: 4 Сечение жилы, мм2: 25 Маркировка: СИП-4 Напряжение, В: 1000 Материал изоляции: Полиэтилен сшитый светостабилизированный Материал жилы: Алюминий Конструкция жилы: Многопроволочная Материал оболочки: Без оболочки Расцветка: Синий, желтый, красный, черный Стойкость к ультрафиолету: да Нормативный документ: ГОСТ 31947-2012 | 1500 | м |
| 17 | Труба гофрированная ПВХ с протяжкой | Цвет: Серый Материал изделия: ПВХ Наличие протяжки: Да Диаметр внешний, мм: 16 Длина, м: не менее 100 | 1000 | м |
| 18 | Труба гофрированная ПВХ с протяжкой | Цвет: Серый Материал изделия: ПВХ Наличие протяжки: Да Диаметр внешний, мм: 20 Длина, м: не менее 100 | 1000 | м |
| 19 | Труба гофрированная ПВХ с протяжкой | Цвет: Серый Материал изделия: ПВХ Наличие протяжки: Да Диаметр внешний, мм: 25 Длина, м: не менее 50 | 500 | м |
| 20 | Труба гофрированная ПВХ с протяжкой | Цвет: Серый Материал изделия: ПВХ Наличие протяжки: Да Диаметр внешний, мм: 32 Длина, м: не менее 25 | 300 | м |
| 21 | Труба гофрированная ПНД с протяжкой | Цвет: черный Материал изделия: ПНД Наличие протяжки: Да Диаметр внешний, мм: 16 Длина, м:100 | 700 | м |
| 22 | Труба пластиковая | Цвет: серый Материал изделия: ПВХ Диаметр, мм: 20 Длина, м: не менее 3 | 400 | шт |
| 23 | Муфта гибкая труба-труба | Цвет: серый Материал изделия: ПВХ Диаметр, мм: 20 Степень защиты: не ниже IP65 Длина, мм: 240 | 500 | шт |
| 24 | Муфта гибкая труба-коробка | Цвет: серый Материал изделия: ПВХ Диаметр, мм: 20 Степень защиты: не ниже IP65 Длина, мм: 240 | 370 | шт |
| 25 | Коробка распределительная с крышкой | Степень защиты: не ниже IP65 Глубина, мм: 50 Ширина, мм: 85 Длина, мм: 85 Тип ввода в корпус: ступенчатый мембранный сальник Количество вводов: не менее 7 | 200 | шт |
| 26 | Скрутка СИЗ-4 | Сечение, мм2: 3.5-11.0 Количество в упаковке, шт: 50 | 600 | шт |
| 27 | Пускатель | Номинальный ток, А: 9 Напряжение катушки управления, В: 220 Род тока: переменный (AC) Количество силовых полюсов: 3 Способ монтажа: монтажная плата Степень защиты: не ниже IP54 Исполнение: нереверсивный, в корпусе, с кнопками управления Род тока катушки управления: переменный (AC) Напряжение, В: должно быть в диапазоне 360-440 Количество силовых НО контактов: 3 Количество НО контактов: 1 Количество НЗ контактов: 0 Крепление: винтовое Тип присоединения: винтовое Частота, Гц: 50 Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2: 4,0 Нормативный документ: ГОСТ Р 50030.4.1 | 10 | шт |
| 28 | Пускатель | Номинальный ток, А: 18 Напряжение катушки управления, В: 220 Род тока: переменный (AC) Количество силовых полюсов: 3 Способ монтажа: монтажная плата Степень защиты: не ниже IP54 Исполнение: нереверсивный, в корпусе, с кнопками управления Род тока катушки управления: переменный (AC) Напряжение, В: должно быть в диапазоне 360-440 Количество силовых НО контактов: 3 Количество НО контактов: 1 Количество НЗ контактов: 0 Крепление: винтовое Номинальная мощность электродвигателя, КВт: 7.5 Тип присоединения: винтовое Частота, Гц: 50 Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2: 6,0 Нормативный документ: ГОСТ Р 50030.4.1 | 10 | шт |
| 29 | Пускатель | Номинальный ток, А: 25 Напряжение катушки управления, В: 220 Род тока: переменный (AC) Количество силовых полюсов: 3 Способ монтажа: монтажная плата Степень защиты: не ниже IP54 Исполнение: нереверсивный, в корпусе, с кнопками управления Род тока катушки управления: переменный (AC) Напряжение, В: должно быть в диапазоне 660 Количество силовых НО контактов: 3 Количество НО контактов: 1 Количество НЗ контактов: 0 Крепление: винтовое Номинальная мощность электродвигателя, КВт: 12.5 Тип присоединения: винтовое Частота, Гц: 50 Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2: 6,0 Нормативный документ: ГОСТ Р 50030.4.1 | 10 | шт |
| 30 | Пускатель | Номинальный ток, А: 32 Напряжение катушки управления, В: 220 Род тока: переменный (AC) Количество силовых полюсов: 3 Способ монтажа: монтажная плата Степень защиты: не ниже IP54 Исполнение: нереверсивный, в корпусе, с кнопками управления Род тока катушки управления: переменный (AC) Напряжение, В: должно быть в диапазоне 660 Количество силовых НО контактов: 3 Количество НО контактов: 1 Количество НЗ контактов: 0 Крепление: винтовое Номинальная мощность электродвигателя, КВт: 15.0 Тип присоединения: винтовое Частота, Гц: 50 Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2: 10,0 Нормативный документ: ГОСТ Р 50030.4.1 | 10 | шт |
| 31 | Пускатель | Номинальный ток, А: 40 Напряжение катушки управления, В: 220 Род тока: переменный (AC) Количество силовых полюсов: 3 Способ монтажа: монтажная плата Степень защиты: не ниже IP54 Исполнение: нереверсивный, в корпусе, с кнопками управления Род тока катушки управления: переменный (AC) Напряжение, В: должно быть в диапазоне 660 Количество силовых НО контактов: 3 Количество НО контактов: 1 Количество НЗ контактов: 0 Крепление: винтовое Номинальная мощность электродвигателя, КВт: 18.5 Тип присоединения: винтовое Частота, Гц: 50 Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2: 25,0 Нормативный документ: ГОСТ Р 50030.4.1 | 10 | шт |
| 32 | Выключатель автоматический однополюсный | Количество силовых полюсов: 1 Напряжение питания, В: должно быть в диапазоне 207-253 Характеристика эл.магнитного расцепителя: C Номинальная отключающая способность, кA (AC): не менее 4.5 Номинальный ток, А: 2 Материал выводов: латунь Способ монтажа: Din-рейка Количество модулей DIN: 1 Степень защиты: не ниже IP20 Тип расцепителя: тепловой, электромагнитный Род тока: переменный (AC) Защита от прожига дугой: наличие пластин Предельная отключающая способность, кA: не менее 4.5 Гарантийный срок, мес: 120 Срок службы, лет: 15 | 5 | шт |
| 33 | Выключатель автоматический однополюсный | Количество силовых полюсов: 1 Напряжение питания, В: должно быть в диапазоне 207-253 Характеристика эл.магнитного расцепителя: C Номинальная отключающая способность, кA (AC): не менее 4.5 Номинальный ток, А: не менее 10 Материал выводов: латунь Способ монтажа: Din-рейка Количество модулей DIN: 1 Степень защиты: не ниже IP20 Тип расцепителя: тепловой, электромагнитный Род тока: переменный (AC) Защита от прожига дугой: наличие пластин Предельная отключающая способность, кA: не менее 4.5 Гарантийный срок, мес: 120 Срок службы, лет: 15 | 12 | шт |
| 34 | Выключатель автоматический однополюсный | Количество силовых полюсов: 1 Напряжение питания, В: должно быть в диапазоне 207-253 Характеристика эл. магнитного расцепителя: C Номинальная отключающая способность, кA (AC): не менее 4.5 Номинальный ток, А: не менее 16 Материал выводов: латунь Способ монтажа: Din-рейка Количество модулей DIN: 1 Степень защиты: не ниже IP20 Тип расцепителя: тепловой, электромагнитный Род тока: переменный (AC) Защита от прожига дугой: наличие пластин Предельная отключающая способность, кA: не менее 4.5 Гарантийный срок, мес: 120 Срок службы, лет: 15 | 24 | шт |
| 35 | Выключатель автоматический однополюсный | Количество силовых полюсов: 1 Напряжение питания, В: должно быть в диапазоне 207-253 Характеристика эл.магнитного расцепителя: C Номинальная отключающая способность, кA (AC): не менее 4.5 Номинальный ток, А: не менее 25 Материал выводов: латунь Способ монтажа: Din-рейка Количество модулей DIN: 1 Степень защиты: не ниже IP20 Тип расцепителя: тепловой, электромагнитный Род тока: переменный (AC) Защита от прожига дугой: наличие пластин Предельная отключающая способность, кA: не менее 4.5 Гарантийный срок, мес: 120 Срок службы, лет: 15 | 24 | шт |
| 36 | Выключатель автоматический однополюсный | Количество силовых полюсов: 1 Напряжение питания, В: должно быть в диапазоне 207-253 Характеристика эл.магнитного расцепителя: C Номинальная отключающая способность, кA (AC): не менее 4.5 Номинальный ток, А: не менее 40 Материал выводов: латунь Способ монтажа: Din-рейка Количество модулей DIN: 1 Степень защиты: не ниже IP20 Тип расцепителя: тепловой, электромагнитный Род тока: переменный (AC) Защита от прожига дугой: наличие пластин Предельная отключающая способность, кA: не менее 4.5 Гарантийный срок, мес: 120 Срок службы, лет: 15 | 12 | шт |
| 37 | Выключатель автоматический трехполюсный | Количество силовых полюсов: 3 Напряжение, В: должно быть в диапазоне 360-440 Характеристика эл.магнитного расцепителя: C Номинальная отключающая способность, кA (AC): не менее 4.5 Номинальный ток, А: не менее 16 Материал выводов: латунь Способ монтажа: DIN-рейка Количество модулей DIN: 3 Степень защиты: не ниже IP20 Тип расцепителя: тепловой, электромагнитный Защита от прожига дугой: наличие пластин Предельная отключающая способность, кA: не менее 4.5 Гарантийный срок, мес: 120 Срок службы, лет: 15 | 8 | шт |
| 38 | Выключатель автоматический трехполюсный | Количество силовых полюсов: 3 Напряжение, В: должно быть в диапазоне 360-440 Характеристика эл.магнитного расцепителя: C Номинальная отключающая способность, кA (AC): не менее 4.5 Номинальный ток, А: не менее 25 Материал выводов: латунь Способ монтажа: DIN-рейка Количество модулей DIN: 3 Степень защиты: не ниже IP20 Тип расцепителя: тепловой, электромагнитный Род тока: переменный (AC) Защита от прожига дугой: наличие пластин Предельная отключающая способность, кA: не менее 4.5 Гарантийный срок, мес: 120 Срок службы, лет: 15 | 24 | шт |
| 39 | Выключатель автоматический трехполюсный | Количество силовых полюсов: 3 Напряжение, В: должно быть в диапазоне 360-440 Характеристика эл.магнитного расцепителя: C Номинальная отключающая способность, кA (AC): не менее 4.5 Номинальный ток, А: не менее 32 Материал выводов: латунь Способ монтажа: DIN-рейка Количество модулей DIN: 3 Степень защиты: не ниже IP20 Тип расцепителя: тепловой, электромагнитный Род тока: переменный (AC) Защита от прожига дугой: наличие пластин Предельная отключающая способность, кA: не менее 4.5 Гарантийный срок, мес: 120 Срок службы, лет: 15 | 4 | шт |
| 40 | Выключатель автоматический трехполюсный | Количество силовых полюсов: 3 Напряжение, В: должно быть в диапазоне 360-440 Характеристика эл.магнитного расцепителя: C Номинальная отключающая способность, кA (AC): не менее 4.5 Номинальный ток, А: не менее 80 Материал выводов: латунь Способ монтажа: DIN-рейка Количество модулей DIN: 3 Степень защиты: не ниже IP20 Тип расцепителя: тепловой, электромагнитный Род тока: переменный (AC) Защита от прожига дугой: наличие пластин Предельная отключающая способность, кA: не менее 4.5 Гарантийный срок, мес: 120 Срок службы, лет: 15 | 8 | шт |
| 41 | Выключатель автоматический трехполюсный | Количество силовых полюсов: 3 Напряжение, В: должно быть в диапазоне 360-440 Характеристика эл.магнитного расцепителя: C Номинальная отключающая способность, кA (AC): не менее 10.0 Номинальный ток, А: не менее 100 Материал выводов: латунь Способ монтажа: DIN-рейка Количество модулей DIN: 4.5 Степень защиты: не ниже IP20 Тип расцепителя: тепловой, электромагнитный Род тока: переменный (AC) Защита от прожига дугой: наличие пластин Предельная отключающая способность, кA: не менее 10.0 Гарантийный срок, мес: 120 Срок службы, лет: 15 | 8 | шт |
| 42 | Выключатель автоматический трехполюсный | Количество силовых полюсов: 3 Напряжение, В: должно быть в диапазоне 360-440 Характеристика эл.магнитного расцепителя: D Номинальная отключающая способность, кA (AC): не менее 4.5 Номинальный ток, А: не менее 16 Материал выводов: латунь Способ монтажа: DIN-рейка Количество модулей DIN: 3 Степень защиты: не ниже IP20 Тип расцепителя: тепловой, электромагнитный Род тока: переменный (AC) Защита от прожига дугой: наличие пластин Предельная отключающая способность, кA: не менее 4.5 Гарантийный срок, мес: 120 Срок службы, лет: 15 | 4 | шт |
| 43 | Выключатель автоматический трехполюсный | Количество силовых полюсов: 3 Напряжение, В: должно быть в диапазоне 360-440 Характеристика эл.магнитного расцепителя: D Номинальная отключающая способность, кA (AC): не менее 4.5 Номинальный ток, А: не менее 25 Материал выводов: латунь Способ монтажа: DIN-рейка Количество модулей DIN: 3 Степень защиты: не ниже IP20 Тип расцепителя: тепловой, электромагнитный Род тока: переменный (AC) Защита от прожига дугой: наличие пластин Предельная отключающая способность, кA: не менее 4.5 Гарантийный срок, мес: 120 Срок службы, лет: 15 | 4 | шт |
| 44 | Выключатель автоматический трехполюсный | Количество силовых полюсов: 3 Напряжение, В: должно быть в диапазоне 360-440 Характеристика эл.магнитного расцепителя: D Номинальная отключающая способность, кA (AC): не менее 4.5 Номинальный ток, А: не менее 32 Материал выводов: латунь Способ монтажа: DIN-рейка Количество модулей DIN: 3 Степень защиты: не ниже IP20 Тип расцепителя: тепловой, электромагнитный Род тока: переменный (AC) Защита от прожига дугой: наличие пластин Предельная отключающая способность, кA: не менее 4.5 Гарантийный срок, мес: 120 Срок службы, лет: 15 | 4 | шт |
| 45 | Выключатель автоматический трехполюсный | Количество силовых полюсов: 3 Напряжение, В: должно быть в диапазоне 360-440 Характеристика эл.магнитного расцепителя: D Номинальная отключающая способность, кA (AC): не менее 4.5 Номинальный ток, А: не менее 40 Материал выводов: латунь Способ монтажа: DIN-рейка Количество модулей DIN: 3 Степень защиты: не ниже IP20 Тип расцепителя: тепловой, электромагнитный Род тока: переменный (AC) Защита от прожига дугой: наличие пластин Предельная отключающая способность, кA: не менее 4.5 Гарантийный срок, мес: 120 | 4 | шт |
| 46 | Выключатель автоматический трехполюсный | Количество силовых полюсов: 3 Напряжение, В: должно быть в диапазоне 360-440 Характеристика эл.магнитного расцепителя: D Номинальная отключающая способность, кA (AC): не менее 4.5 Номинальный ток, А: не менее 50 Материал выводов: латунь Способ монтажа: DIN-рейка Количество модулей DIN: 3 Степень защиты: не ниже IP20 Тип расцепителя: тепловой, электромагнитный Род тока: переменный (AC) Защита от прожига дугой: наличие пластин Предельная отключающая способность, кA: не менее 4.5 Гарантийный срок, мес: 120 Срок службы, лет: 15 | 4 | шт |
| 47 | Выключатель автоматический трехполюсный | Количество силовых полюсов: 3 Напряжение, В: должно быть в диапазоне 360-440 Характеристика эл.магнитного расцепителя: D Номинальная отключающая способность, кA (AC): не менее 4.5 Номинальный ток, А: не менее 63 Материал выводов: латунь Способ монтажа: DIN-рейка Количество модулей DIN: 3 Степень защиты: не ниже IP20 Тип расцепителя: тепловой, электромагнитный Род тока: переменный (AC) Защита от прожига дугой: наличие пластин Предельная отключающая способность, кA: не менее 4.5 Гарантийный срок, мес: 120 Срок службы, лет: 15 | 4 | шт |
| 48 | Выключатель автоматический в литом корпусе | Количество силовых полюсов: 3 Напряжение, В: должно быть в диапазоне 360-440 Уставка срабатывания магнитного расцепителя, А: 10In Номинальная отключающая способность, кA (AC): не менее 35.0 Номинальный ток, А: не менее 125 Материал выводов: латунь Способ монтажа: Монтажная плата Степень защиты: не ниже IP30 Тип расцепителя: тепловой, электромагнитный Род тока: переменный (AC) Предельная отключающая способность, кA: не менее 35.0 | 4 | шт |
| 49 | Устройство автоматического ввода резерва АВР | Номинальный ток, А: не менее 63 Напряжение, В: должно быть в диапазоне 160-265 Количество силовых полюсов: 3 Модульное исполнение: нет Ширина, мм: 248 Высота, мм: 125 Способ управления переключением: Ручное и автоматическое Предельная отключающая способность, кA: не менее 4.5 Гарантийный срок, мес: 84 Срок службы, лет: 15 | 1 | шт |
| 50 | Кнопка управления | Напряжение, В: 220 Номинальный ток, А: не менее 7,5 Коммутируемый ток, А: 10,0 Способ монтажа: на лицевую панель Фиксация кнопки: без фиксации Цвет толкателя: красный Наличие индикатора (сигнальной лампы): да Количество НО контактов: 1 Количество НЗ контактов: 0 Степень защиты: не ниже IP40 Нормативный документ: ГОСТ 30011.5.1 | 40 | шт |
| 51 | Кнопка управления | Напряжение, В: 220 Номинальный ток, А: не менее 7,5 Коммутируемый ток, А: 10,0 Способ монтажа: на лицевую панель Фиксация кнопки: без фиксации Цвет толкателя: зеленый Наличие индикатора (сигнальной лампы): да Количество НО контактов: 1 Количество НЗ контактов: 0 Степень защиты: не ниже IP40 Нормативный документ: ГОСТ 30011.5.1 | 40 | шт |
| 52 | Электромагнит ЭМИС 4100 | Напряжение, В: 220 Мощность, кВт: 0,05 Степень защиты: не ниже IP20 Род тока катушки управления: переменный/постоянный (AC/DC) | 10 | шт |
| 53 | Клемма | Количество контактов: 2 Исполнение: с защелкой Сечение жилы, мм2: не менее 0.08-2.5 Номинальный ток, А: не менее 32 Напряжение, В: 220 | 500 | шт |
| 54 | Клемма | Количество контактов: 3 Исполнение: с защелкой Сечение жилы, мм2: не менее 0.08-2.5 Номинальный ток, А: не менее 32 Напряжение, В: 220 | 1000 | шт |
| 55 | Клемма | Количество контактов: 5 Исполнение: с защелкой Сечение жилы, мм2: не менее 0.08-2.5 Номинальный ток, А: не менее 32 Напряжение, В: должно быть в диапазоне 360-440 | 500 | шт |
| 56 | Наконечник | Материал изделия: медь Маркировка: ТМЛ Сечение жилы, мм2: 6 Способ монтажа: опрессовка Диаметр отверстия, мм: 6 Диаметр внутренний, мм: 4 Нормативный документ: ГОСТ 7386-80 | 500 | шт |
| 57 | Наконечник | Материал изделия: медь Маркировка: ТМЛ Сечение жилы, мм2: 10 Способ монтажа: опрессовка Длина, мм: 40 Диаметр внутренний, мм: 5 Диаметр отверстия, мм: 8 Нормативный документ: ГОСТ 7386-80 | 100 | шт |
| 58 | Наконечник | Материал изделия: медь Маркировка: ТМЛ Сечение жилы, мм2: 16 Способ монтажа: опрессовка Длина, мм: 40 Диаметр внутренний, мм: 6 Диаметр отверстия, мм: 8 Нормативный документ: ГОСТ 7386-80 | 50 | шт |
| 59 | Наконечник | Материал изделия: медь Маркировка: ТМЛ Сечение жилы, мм2: 25 Способ монтажа: опрессовка Длина, мм: 40 Диаметр внутренний, мм: 7 Диаметр отверстия, мм: 10 Нормативный документ: ГОСТ 7386-80 | 50 | шт |
| 60 | Наконечник | Материал изделия: медь Маркировка: ТМЛ Сечение жилы, мм2: 35 Способ монтажа: опрессовка Длина, мм: 60 Диаметр внутренний, мм: 9 Диаметр отверстия, мм: 8 Нормативный документ: ГОСТ 7386-80 | 50 | шт |
| 61 | Наконечник | Материал изделия: медь Маркировка: НШМЛ Сечение жилы, мм2: 16 Способ монтажа: опрессовка Длина шлифта, мм: 12 Нормативный документ: ГОСТ 7386-80 | 150 | шт |
| 62 | Наконечник | Материал изделия: медь Маркировка: НШМЛ Сечение жилы, мм2: 25 Способ монтажа: опрессовка Длина шлифта, мм: 12 Нормативный документ: ГОСТ 7386-80 | 150 | шт |
| 63 | Наконечник | Материал изделия: медь Маркировка: НШМЛ Сечение жилы, мм2: 35 Способ монтажа: опрессовка Длина шлифта, мм: 16 Нормативный документ: ГОСТ 7386-80 | 150 | шт |
| 64 | Лоток перфорированный | Материал изделия: сталь, оцинкованная Высота, мм: 50 Длина, мм: 3000 Ширина, мм: 50 Покрытие: холодное цинкование | 50 | шт |
| 65 | Консоль с опорой | Материал изделия: сталь Ширина, мм: не менее 44 Длина, мм: не менее 100 Высота, мм: не менее 125 Покрытие: холодное цинкование Несущая способность/полезная нагрузка, кг: не менее 145 | 30 | шт |
| 66 | Щит распределительный навесной ЩРн | Способ монтажа: навесной Наличие замка: Да Материал изделия: металл Степень защиты: не ниже IP54 Количество модулей DIN: 12 Высота, мм: не менее 240 Ширина, мм: не менее 330 Дверь: металлическая Глубина, мм: не менее 120 | 5 | шт |
| 67 | Щит распределительный навесной ЩРн | Способ монтажа: навесной Наличие замка: Да Материал изделия: металл Степень защиты: IP54 Количество модулей DIN: 24 Высота, мм: 410 Ширина, мм: 330 Дверь: металлическая Глубина, мм: 120 | 3 | шт |
| 68 | Щит распределительный навесной ЩРн | Способ монтажа: навесной Наличие замка: Да Материал изделия: металл Степень защиты: IP54 Количество модулей DIN: 36 Высота, мм: 540 Ширина, мм: 330 Дверь: металлическая Глубина, мм: 120 | 4 | шт |
| 69 | Щит распределительный навесной ЩРн | Способ монтажа: навесной Материал изделия: пластик Степень защиты: IP41 Количество модулей DIN: 8 Высота, мм: 200 Ширина, мм: 184 Дверь: пластик, прозрачная Глубина, мм: 95 | 8 | шт |
| 70 | Щит распределительный навесной ЩРн | Способ монтажа: навесной Материал изделия: пластик Степень защиты: не ниже IP41 Количество модулей DIN: 24 Высота, мм: 330 Ширина, мм: 240 Дверь: пластик, прозрачная Глубина, мм: 100 | 3 | шт |
| 71 | Щит с монтажной панелью | Способ монтажа: навесной Материал изделия: сталь Степень защиты: не ниже IP31 Способ монтажа: навесной Наличие замка: да Высота, мм: 500 Ширина, мм: 400 Глубина, мм: 170 Комплектность: наличие монтажной панели | 2 | шт |
| 72 | Прожектор светодиодный (ДО-2х50 Вт на штативе LEDVANCE или эквивалент) | Угол вращения головки светильника: 360° Угол поворота: 180° Степень защиты, оптическая часть и корпус: IP65 Степень защиты, разъём: IP44 Номинальная мощность, Вт: 2х50 Номинальный напряжение, В: 220-240 Частота сети, Гц: 50-60 Номинальный ток, мА: 220 Световой поток, лм: 4500 Цветовая температура, К: 4000 Угол излучения: 120 ° Высота, мм: 1800 Материал корпуса: Алюминий/сталь Материал светоизлучающей поверхности: Стекло | 6 | шт |
| 73 | Светильник светодиодный ДВО (94498 Navigator Group или эквивалент) | Маркировка: ДВО Напряжение питания, В: 207-253 Цветовая температура, К: в диапазоне 5000-6500 Световой поток, Лм: не менее 4200 Степень защиты: не ниже IP20 Тип лампы: LED Способ монтажа: встраиваемый/накладной Мощность, Вт: не более 36 Пускорегулирующая аппаратура: в комплекте | 60 | шт |
| 74 | Прожектор светодиодный с зарядным устройством | Материал изделия: Металл Способ монтажа: Переносной Исполнение: Встроенный аккумулятор Степень защиты, не ниже: IP66 Мощность, Вт: не более 30 Тип лампы: LED Тип цоколя: LED Пускорегулирующая аппаратура: В комплекте Напряжение питания, В: должно быть в диапазоне 180-240 Цветовая температура, в диапазоне: 4000-6500 К Световой поток, Лм: не менее 5000 | 2 | шт |
| 75 | Прожектор светодиодный с зарядным устройством | Материал изделия: Металл Способ монтажа: Переносной Исполнение: Встроенный аккумулятор Степень защиты, не ниже: IP66 Мощность, Вт: не более 50 Тип лампы: LED Тип цоколя: LED Пускорегулирующая аппаратура: В комплекте Напряжение питания, В: должно быть в диапазоне 180-240 Цветовая температура, в диапазоне: 4000-6500 К Световой поток, Лм: не менее 5000 | 2 | шт |
| 76 | Светильник светодиодный ДСП (AL5090 FERON или эквивалент) | Мощность, Вт, не более: 48 Маркировка: ДСП Исполнение: подвесной Цветовая температура, К: 6500 Световой поток, Лм, не ниже: 4800 Степень защиты, не ниже: IP65 Пускорегулирующая аппаратура: В комплекте Тип ПРА: LED драйвер Материал рассеивателя: Пластик Материал корпуса светильника: Алюминий Длина, мм, не более: 1500 Ширина, мм, не более: 63 Высота, мм, не более: 35 Тип лампы: LED Напряжение питания, В: должно быть в диапазоне 182-265 | 30 | шт |
| 77 | Светильник светодиодный ДСП (LEDVANCE или эквивалент) | Мощность, Вт, не более: 36 Маркировка: ДСП Исполнение: подвесной Цветовая температура, К: 6500 Световой поток, Лм, не ниже: 3700 Степень защиты, не ниже: IP65 Пускорегулирующая аппаратура: В комплекте Тип ПРА: LED драйвер Материал рассеивателя: Поликарбонат Материал корпуса светильника: Алюминий Длина, мм, не более: 1200 Ширина, мм, не более: 48 Высота, мм, не более: 35 Тип лампы: LED Напряжение питания, В: должно быть в диапазоне 220-240 | 30 | шт |
| 78 | Светильник светодиодный | Мощность, Вт, не более: 65 Маркировка: ДСП Исполнение: подвесной Цветовая температура, К: 5000 Световой поток, Лм, не ниже: 9100 Степень защиты, не ниже: IP67 Пускорегулирующая аппаратура: В комплекте Тип ПРА: LED драйвер Материал рассеивателя: Пластик Материал корпуса светильника: Алюминий Длина, мм, не более: 220 Ширина, мм, не более: 220 Высота, мм, не более: 53 Тип лампы: LED Напряжение питания, В: должно быть в диапазоне 200-240 | 15 | шт |
| 79 | Светильник настольный светодиодный | Мощность, Вт: 12 Способ монтажа: На поверхность Исполнение: Струбцина Цветовая температура, К: Регулируемая Тип управления освещением: Сенсорный Материал рассеивателя: Пластик Материал корпуса светильника: Пластик Высота, мм, не более: 700 Тип лампы: LED Напряжение питания, В: должно быть в диапазоне 180-240 | 5 | шт |
| 80 | Лампа люминесцентная (Osram 211978 LEDVANCE или эквивалент) | Тип цоколя: G13 Мощность, Вт: 30 Напряжение, В: 220 Цветовая температура, К: 6500 Световой поток, Лм, не ниже: 1900 Диаметр, мм: 26 | 30 | шт |
| 81 | Шина соединительная типа PIN (штырь) трехфазная | Материал изделия: латунь Длина, м; 1 Сфера применения: для распределительных щитов Номинальный ток, А: 100 | 2 | шт |
| 82 | Розетка | Способ монтажа: открытый Количество постов: 1 Материал изделия: пластик Степень защиты: не ниже IP20 Заземление: да Шторки: нет Номинальный ток, А: не менее 16 Напряжение питания, В: 207-253 Количество секций: 1 Количество фаз: 1 Дополнительная информация: с защитным/заземляющим контактом, задняя изолирующая панель в комплекте. Частота, Гц: 50 Тип обработки поверхности: глянцевый Тип подключения: винтовое | 10 | шт |
| 83 | Розетка | Способ монтажа: открытый Количество постов: 2 Материал изделия: пластик Степень защиты: не ниже IP20 Заземление: да Шторки: нет Номинальный ток, А: не менее 16 Напряжение питания, В: 207-253 Количество секций: 2 Количество фаз: 1 Дополнительная информация: с защитным/заземляющим контактом, задняя изолирующая панель в комплекте. Частота, Гц: 50 Тип обработки поверхности: глянцевый Тип подключения: винтовое | 20 | шт |
| 84 | Выключатель автоматический ВА55-43-334730-1600А-690AC-НР400AC-ПЭ400AC-УХЛ3 140013 КЭАЗ или аналог | Номинальный ток, А:1600 Количество силовых полюсов: 3 Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898) не менее: 33.5 Напряжение, В: 690 Способ монтажа: Монтажная плата Исполнение: Стационарное Тип расцепителя: Электронный Тип дополнительного расцепителя: Независимый расцепитель Вид привода: Электромагнитный Нормативный документ: ГОСТ Р 50030.2, ТУ3422-038-05758109-2007 Масса, кг, не более: 51 Климатическое исполнение: УХЛ3 Род тока: Переменный (AC) Крепление: Винтовое Диапазон рабочих температур: от -50 до +55 Глубина, мм, не более: 300 Ширина, мм не более: 450 Предельная отключающая способность, кA, не менее: 33.5 Частота, Гц : 50 Напряжение и род тока дополнительного расцепителя: НР400AC Наличие дугогасительной камеры: 3 Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2: 2400 Напряжение цепи управления (В): 400 | 2 | Шт. |
| 85 | Таймер электронный (ТЭ-80 PROxima или эквивалент) | Напряжение, В: 220 Номинальный ток, А: 15 Способ монтажа: DIN-рейка Количество модулей DIN: 2 Степень защиты: не ниже IP20 Количество программ: 80 Гарантийный срок, мес: 84 Срок службы, лет: 15 | 3 | шт |
| 86 | Светильник светодиодный Победа S LED-100 GALAD или эквивалент | Степень защиты: не ниже IP65 Тип лампы: LED Световой поток, Лм: не менее 13000 Мощность, Вт: не более 100 Сфера применения: Уличное освещение Способ монтажа: Консольный Оптическая часть: рассеиватель Пускорегулирующая аппаратура: в комплекте Крепление: кронштейны опор уличного освещения Цветовая температура, К: в диапазоне 4000-6500 Напряжение питания, В: 220 Тип ПРА: LED драйвер Тип светораспределения: Широкая боковая 1 Материал корпуса светильника: алюминий | 10 | шт |
| 87 | Зажим ответвительный для СИП | Напряжение, В: 1000 Марка: ЗОИ Диапазон сечений, мм: 2.5-35 Гарантийный срок, мес: 60 Срок службы, лет: 40 | 40 | шт |
| 88 | Лента для защиты кромок | Напряжение, В: 380 Длина, м: 10 Высота, мм: 10 Ширина, мм: 7 Цвет: черный Наполнение: металлокорд | 3 | шт |
| 89 | Сальник | Марка: PG-19 Диапазон внешних диаметров кабеля, мм: 12-19 Степень защиты, IP: 54 Материал изделия: пластик Цвет: серый Гарантийный срок, мес: 84 | 185 | шт |

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.) – отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.) – гарантийный срок: не менее срока указанного заводом-изготовителем.

7. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания договора.

8. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: 424003, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, 26

9. Иное, при необходимости:

- товар должен быть изготовлен не ранее 2025 года;

- упаковки должны обеспечивать сохранность товара по количеству и качеству при транспортировке и хранении, исключающей возможность его порчи, утраты и/или повреждения в период загрузки (разгрузки);

- в комплекте с товаром должны быть: паспорта, сертификаты соответствия товара, руководство по эксплуатации.