Приложение №1 к запросу_Техническое задание

Техническое задание

1. Наименование МТР, работ, услуг: Лента многослойная марки КМК ТУ 6365-025-46594157-2005 или эквивалент.

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги:

- обеспечение основного производства

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта:

- используется для изготовления металлических комплектующих в производстве изготовления металлокерамических корпусов для интегральных схем.

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.) и количество МТР/объем работ/объем услуг:

4.1. По физико-химическим свойствам лента многослойная должна соответствовать требованиям, приведенным в ТУ 6365-025-46594157-2005 «Лента многослойная марок ковар-медь-ковар (КМК), фени-медь-фени (ФМФ). Технические условия» или эквиваленте и нормам, приведённым в таблице:

| Характеристики поставляемого товара |  |
| --- | --- |
| Наименование показателей | Лента многослойная марки КМК |
| 1. Качество поверхности | На поверхности ленты не допускаются прокатные плены, расслоения плакированных слоев, пузыри-вздутия, пятна коррозии, трещины, металлические и неметаллические включения, видимые невооруженным глазом, а также риски, царапины, наколы-проколы, отпечатки от валков, раковины-вдавы глубиной (высотой) более половины величины предельных отклонений по толщине ленты. На кромках не допускаются заусенцы высотой более предельного отклонения по толщине ленты, а также зазубрины и торцевые трещины, распространяющиеся далее, чем на 1 мм от края ленты. Не допускаются просветы меди площадью более 6 мм2. Браковочным признаком не являются цвета побежалости, местные потемнения, следы межвиткового трения (потертости), следы зачистки. |
| 2. Доля дефектных участков от длины ленты в рулоне, %, не более | 3 |
| 3. Состояние поставки ленты | ПТ – полутвердая (для толщины 0,8 мм) ПТ или М - (для толщины 0,4 мм) |
| 4. Ширина ленты, мм | 28 (для толщины 0,8 мм) 28 (для толщины 0,4 мм) Предельное отклонение по ширине -0,2 мм |
| 5. Толщина ленты и предельное отклонение, мм | 0,8-0,07 для ленты КМК-0,8 0,4-0,03 для ленты КМК-0,4 |
| 6. Толщина плакирующего слоя и предельные отклонения, мкм | 120±16 для ленты КМК-0,8 60±18 для ленты КМК-0,4 |
| 7. Длина отрезков ленты, м | Не менее 10 м. Количество отрезков в рулоне не более 3-х |
| 8. Временное сопротивление разрыву ленты, МПа (кгс/мм2) | 290-440 (30-45) для ленты ПТ 240-360 (25-37) для ленты М |
| 9. Шероховатость ленты (кроме дефектных мест), параметр Ra, мкм, не более | 1,25 |
| 10. Плоскостность | Лента не должна иметь неплоскостность в виде коробоватости и волнистости, не исчезающей при изгибе |
| 11. Серповидность на длине: 0,5 м, мм, не более 1,0 м, мм, не более | 0,5 2,0 |
| 12. Исходные материалы для изготовления ленты (марка, ГОСТ или ТУ): |  |
| Базовый слой | Лента из меди МОб ГОСТ 15471-77 Лента из меди МВ Яе0.021.038 ТУ Лента из меди М1Р ГОСТ 1173-93 |
| Плакирующий слой | Лента 29НК ГОСТ 14080-78 Лента 29НК-ВИ ГОСТ 14080-78 |

Количество МТР/объем работ/объем услуг:

| Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Лента многослойная марки КМК 0,8х28 мм | кг | 300 |
| Ориентировочное количество партий – 3, ориентировочное количество Товара в партии – 100 кг |  |  |
| Лента многослойная марки КМК 0,4х28 мм | кг | 100 |
| Ориентировочное количество партий – 1, ориентировочное количество Товара в партии – 100 кг |  |  |

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.):

-не определено

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.):

Гарантийный срок составляет 6 месяцев с момента изготовления. Товар должен поставляться с не менее, чем 80 % запасом срока годности.

7. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

- Поставка Товара осуществляется Партиями в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения заявки Заказчика на партию Товара.

- Доставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Заказчика.

- Приемка Товара проводится по количеству, качеству, комплектности и упаковке.

- При поставке Товара должен прилагаться сертификат качества (паспорт) на поставляемую партию Товара на русском языке и (для товаров иностранного производства) на языке страны-производителя. Товар не классифицируется как опасный материал.

8. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

- склад Заказчика, расположенный по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26

9. Иное, при необходимости:

9.1. Между витками ленты в рулоне должна быть проложена бумага КОН2-30 по ГОСТ 1908-88 «Бумага конденсаторная. Общие технические условия» или бумага упаковочная влагопрочная по ТУ 5435-004-00278971-2007 «Бумага упаковочная влагопрочная. Технические условия», лента должна быть подвергнута консервации индустриальным маслом И-20 или И-30 по ГОСТ 20799-2022 «Масла индустриальные. Технические условия»;

9.2 Каждый рулон ленты должен быть перевязан не менее, чем в двух местах;

9.3. Потребительская упаковка должна соответствовать следующим требованиям:

- внутренний диаметр рулона 240-260 мм;

- внешний диаметр рулона 350 мм;

- масса рулона не должна быть более 10 кг;

- стопа рулонов должна быть завернута в бумагу парафинированную по ГОСТ 9569-2006 «Бумага парафинированная. Технические условия» и уложена плашмя в транспортный ящик при жесткой фиксации прокладками из гофрированного картона, полиуретана, бумаги и т.д.;

9.4. Упаковка совместно с консервацией должна обеспечивать сохранность Товара в процессе транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;

9.5. Упаковка Товара должна быть завода-изготовителя, без повреждений и нарушения целостности;