Приложение №1 к запросу_Техническое задание

Техническое задание

- Наименование услуг: Проведение испытаний по оценке стойкости металлокерамических корпусов к воздействию специальных факторов.

2. Задача для реализации которой приобретаются данные услуги:

Проведение испытаний по оценке стойкости металлокерамических корпусов к воздействию специальных факторов с характеристиками по ГОСТ РВ 0020-39.416-2020, указанными в п. 4 (таблица 1 и 2) в соответствии с программами – методиками испытаний металлокерамических корпусов (далее – ПМИ), приведенными в Приложениях 1 – 7.

3. В рамках работы проводятся испытания по оценке соответствия металлокерамических корпусов, представленных в п. 4 Таблице 1, требованиям ТЗ на СЧ ОКР «Перспектива-1» в части стойкости к воздействию специальных факторов с характеристиками по 
ГОСТ РВ 0020-39.416-2020, представленных в ПМИ (Приложения 1-7).

4. Технические требования к услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.) и количество объем услуг:

Таблица 1

| № п/п | Наименование услуги | Необходимые требования, предъявляемые к услугам | Наименование корпуса | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение испытаний по оценке стойкости металлокерамических корпусов к воздействию специальных факторов (оценка стойкости расчетно-экспериментальным методом согласно ГОСТ РВ 0020-57.415-2020) | - Корпуса должны выполнять свои функции и сохранять значения параметров в пределах норм вовремя и после воздействия специальных факторов по ГОСТ РВ 0020-39.416-2020, виды, характеристики и значения характеристик которых приведены в Таблице 2. - Время потери работоспособности (ВПР) во время и непосредственно после воздействия специального фактора 8.И должно быть не более 2 мс (значение может быть уточнено по результатам испытаний). - Должны быть определены конструктивно-технологические запасы стойкости к воздействию специального фактора 8.И с характеристиками 8.И1 – 8.И3, 8.И6, 8.И7. - Оценку соответствия требованиям стойкости к воздействию специальных факторов проводят по результатам испытаний разработанных корпусов по ГОСТ РВ 0020-57.415-2020 в соответствии с ПМИ, согласованным с ФГБУ «ВНИИР», АО «НИИМЭ», АО «ЗПП». - Параметры, контролируемые в процессе и после испытаний, а также критерии работоспособности корпусов (параметры-критерии годности) проверяются в соответствии с ПМИ (Приложения 1-7). - По результатам оценки стойкости, которая проводится расчетно-экспериментальным методом, оформляется протокол испытаний, утвержденный исполнителем в трех экземплярах. | МК 5164.40-2, МК 5106.44-В, МК 5191.42-1, МК 4247.144-А, МК 6109.144-В, МК 8302.675-2, МК 8303.576-5НЗ | по 15 шт. каждого корпуса |

Виды, характеристики и значения характеристик факторов

Таблица 2

| Вид факторов | Характеристики фактора | Значения характеристик фактора | Номер пункта примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.И | 8.И1 – 8.И3, 8.И6, 8.И7 | 5Ус | 1 |
|  | 8.И12 – 8.И15 | 3Р | - |
| 8.К | 8.К1, 8.К2, 8.К7 | 2К | 2 |
| Примечания 1 Нормы испытаний определяют с учетом соответствующих им характеристик 8.И4, 8.И5, 8.И10, 8.И11. 2 При совместном воздействии фактора 8.К с характеристиками 8.К1, 8.К2, 8.К7, нормы испытаний определяют с учетом соответствующих значений характеристик 8.К3, 8.К4, 8.К8. |  |  |  |

Корпуса после выполнения условий договора подлежат утилизации исполнителем, 
в установленном для него порядке.

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.).

Услуги должны оказываться организацией, аккредитованной в установленном порядке согласно требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2019, ЭС РД 005-2020.

6. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг.

6.1 Срок выполнения услуг по испытаниям с момента даты поступления каждого корпуса не может превышать 120 (Сто двадцать) календарных дней.

6.2. Оказание услуг осуществляется в следующие сроки:

•	Для корпусов МК 5164.40-2, МК 5106.44-В, МК 5191.42-1, МК 4247.144-А – в срок не позднее 31.06.2025 г., при условии поступления образцов и согласованных программ-методик.

•	Для корпусов МК 6109.144-В, МК 8302.675-2, МК 8303.576-5НЗ – в срок не позднее 30.04.2026 г., при условии поступления образцов и согласованных программ-методик.

7. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг

На территории Исполнителя, который будет оказывать услуги по проведению испытаний металлокерамических корпусов.

Приложение № 1 к Техническому заданию

Приложение № 2

к ТЗ

Приложение № 3

к ТЗ

Приложение № 4

к ТЗ

Приложение № 5

к ТЗ

Приложение № 6

к ТЗ

Приложение № 7

к ТЗ