Техническое задание

- Наименование МТР, работ, услуг: поставка комплектующих для ротационного вискозиметра BROOKFIELD марки DV2TLV.

- Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: обеспечение основного производства.

- Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: измерение и контроль вязкости металлизационных паст в процессе производства металлокерамических корпусов (реологические, тиксотропные свойства металлизационных паст).

- Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ/оказании услуг, и т.п.) и количество МТР / объем работ / объем услуг (при формировании учитывать складские остатки на начало планируемого периода поставки):

  - По своим характеристикам комплектующие для ротационного вискозиметра BROOKFIELD марки DV2TLV должны соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице:

| Технические требования |  |
| --- | --- |
| Наименование показателей | Требования |
| 1. Циркуляционный термостат DVT6-20 |  |
| Назначение | Для контроля температуры испытуемого образца |
| Диапазон температур, °C | -20 ~ + 200 |
| Стабильность, °C | ±0,03 |
| Температурный датчик | PT100 |
| Разрешение дисплея, °C | 0,1 |
| Мощность нагревателя, Вт | 2000 |
| Мощность охладителя, Вт | 250 |
| Хладагент | R134a |
| Рабочее давление насоса, бар | 0,35 |
| Производительность насоса, л/мин | 10 |
| Интерфейс | RS232 |
| Объем заполнения, л | 6 |
| Размеры открытой ванны Д×Ш, см | 16×16 |
| Размеры ванны Д×Ш×В, см | 32×18×15 |
| Общие габариты Д×Ш×В, см | 40×25×65 |
| Электропитание | 220 В±10% / 50Гц / 1ф |
| Вес, кг | 25 |
| 2. Адаптер для малых образцов SSA18/13RPY |  |
| Назначение | Образует геометрию соосного цилиндра и обеспечивает точные значения вязкости образцов при определённых скоростях сдвига |
| Оснащение | Должен быть оснащен: - рубашкой для термостатирования с внешнего термостата; - встроенным термодатчиком |
| Необходимый объем пробы со шпинделем SC4-18, мл | 6,7 |
| Необходимый объем пробы со шпинделем SC4-34, мл | 9,4 |
| 3. Измерительный шпиндель SC4-18 |  |
| Диапазон скоростей, мПа×с | 1,5 – 30 000 |
| 4. Измерительный шпиндель SC4-34 |  |
| Диапазон скоростей, мПа×с | 30 – 600 000 |

  - Количество комплектующих для ротационного вискозиметра BROOKFIELD марки DV2TLV:

    - Циркуляционный термостат DVT6-20 – 1 шт.

    - Адаптер для малых образцов SSA18/13RPY в комплекте со шпинделем SC4-18 – 1 шт.

    - Измерительный шпиндель SC4-34 – 1 шт.

  - Сопроводительная техническая и иная документация:

    - Руководство по эксплуатации на русском языке;

    - Паспорт на циркуляционный термостат DVT6-20;

    - Товарно-транспортная накладная;

    - Счет-фактура, товарная накладная по форме ТОРГ-12 или универсальный передаточный документ.

- Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалификационного персонала, необходимой техники и т.п.):

  - Поставщик должен обладать опытом поставок аналогичного предмету закупки комплектующих.

- Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.):

  - Гарантийный срок комплектующих для ротационного вискозиметра BROOKFIELD марки DV2TLV должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания сторонами акта ввода в эксплуатацию.

  - В период гарантийного срока эксплуатации изготовитель безвозмездно устраняет все неисправности комплектующих, возникшие по вине предприятия-изготовителя.

  - Поставщик должен иметь авторизованный производителем сервисный центр в РФ по ремонту комплектующих для ротационного вискозиметра BROOKFIELD марки DV2TLV для обеспечения гарантийного и послегарантийного обслуживания.

- Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: поставка Товара осуществляется в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами Договора поставки.

- Место (указывается регион/ если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Заказчика, расположенного по адресу: 424003, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.

- Иное, при необходимости:

  - Требование к обучению навыкам работы на приборе:

    - Требуется инструктаж сотрудников Заказчика навыкам работы с комплектующими для ротационного вискозиметра BROOKFIELD марки DV2TLV. Количество рабочих часов для обучения не менее 1 (Одного) рабочего дня.

  - Требования к Товару:

    - Товар должен быть новым, не бывшем в употреблении, не восстановленным, быть серийно производимым, не поврежденным, соответствующим качеству, установленному предприятием-изготовителем. Товар должен быть допущенным к свободному обращению на территории Российской Федерации, без каких-либо ограничений, свободным от любых прав третьих лиц (залог, запрет, арест).

    - Дата изготовления не ранее 2024 г.

  - Требования к упаковке Товара:

    - Комплектующие для ротационного вискозиметра BROOKFIELD марки DV2TLV должны      быть    поставлены    в    упаковке    производителя, без     нарушения     целостности, без следов воздействия влаги. Упаковка должна обеспечивать их сохранность от всякого рода повреждений при перевозке любыми видами транспорта, а также предохранять поставляемый Товар от внешних воздействий.