Приложение №3 к закупочной документации_Техническое задание

Техническое задание

1. Наименование МТР, работ, услуг: Выполнение работ по капитальному ремонту и модернизации бесцентровошлифовального станка 3Д180 зав.№73038 Акционерному Обществу "Завод полупроводниковых приборов".

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги:

Задачей выполнения работ является восстановление исправности станка модели 3Д180 с заменой или восстановлением его частей, включая базовые, восстановление паспортных точностных характеристик.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта:

Бесцентровошлифовальный станок 3Д180 предназначен для изготовления специальной технологической оснастки для основного производства.

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.)

4.1 Основные технические характеристики станка:

| № п/п | Наименование параметров | Данные |
| --- | --- | --- |
| 1 | Высота от основания станка до оси кругов, мм | 1060 |
| 2 | Высота от поверхности мостика до оси кругов, мм | 130 |
| 3 | Габарит станка (длина*ширина*высота), мм | 1550*1500*1530 |
| 4 | Вес станка, кг | 1573 |
| 5 | Количество скоростей шпинделя | 2 |
| 6 | Число оборотов шлифовального круга в минуту | 3325 |
| 7 | Диаметр обрабатываемых изделий, мм |  |
|  | наименьший | 0,2 |
|  | наибольший | 6 |
|  | наибольший гарантируемый | 12 |
| 8 | Рекомендуемый диаметр обрабатываемых изделий при врезном шлифовании, мм: |  |
|  | наименьший | 1,0 |
|  | наибольший | 6,0 |
| 9 | Длина обрабатываемых изделий: |  |
|  | при сквозном шлифовании: |  |
|  | диаметр 0,2-1,0 мм | до 20 |
|  | диаметр 1,0-6,0 мм | до 60 |
|  | при врезном шлифовании | до 36 |

4.2 Перечень проводимых работ:

| № п/п | Наименование ремонта отдельных узлов станка | Перечень работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Получение станка в ремонт | - проверка станка на точность; -составление дефектной ведомости; -очистка от стружки и масла; -разборка на узлы, мойка узлов; -разборка узлов на детали -мойка деталей. |
| 2. | Станины; | - разборка, промывка, дефектация; -шлифовка направляющих; -окраска; -сборка |
| 3. | Узел привода шлифовального круга | - разборка, промывка, дефектация; -замена ремней; -ревизия, ремонт (замена) шкивов; -окраска; -сборка. |
| 4. | Механизм врезания | -разборка, промывка, дефектация; -ремонт (замена) изношенных деталей; -ремонт (замена) трубопроводов; -сборка; -регулировка и настройка. |
| 5. | Бабка ведущей поворотной и неповоротной | -разборка, промывка, дефектация; -шлифовка направляющих; - шлифовка шпинделя; -замена подшипников; -сборка. |
| 6. | Механизм правки ведущего круга | - разборка, промывка, дефектация; -шлифовка направляющих; -замена подшипников; -ремонт редуктора; -сборка. |
| 7. | Бабка шлифовальная | - разборка, промывка, дефектация; -шлифовка направляющих; -шлифовка шпинделя; -ремонт редуктора; -замена изношенных деталей; -сборка |
| 8. | Механизм подачи | - разборка, промывка, дефектация; -ремонт (замена) изношенных деталей и узлов; -сборка. |
| 9. | Гидросистема | -разборка, промывка, дефектация; -ремонт (замена) элементов гидросистемы и гидростанции; -установка новых гидрораспределителей; -ремонт (замена) насосов; -окраска; -сборка |
| 10. | Системы СОЖ: | -разборка, промывка, дефектация; -ремонт (замена) элементов системы СОЖ; -ремонт насосно-фильтрующей установки; -установка нового магнитного сепаратора; -замена помпы; -окраска; -сборка. |
| 11. | системы смазки | -разборка, промывка, дефектация; -ремонт (замена) элементов системы смазки; -замена фильтров; -ревизия (замена) контрольно-измерительной аппаратуры; -сборка. |
| 12. | Электрооборудование | -установка нового электрошкафа; -установка новой аппаратуры цепей управления в электрошкафу; -установка контроллера; -установка частотных преобразователей; -ремонт (замена) устройств сигнализации и освещения; -установка пульта управления; -ремонт (замена) эл. двигателей; -электромонтаж по станку. |
| 13. | Ограждение | -сборка, шпатлевка и окраска; -обкатка станка на холостом ходу на всех скоростях и подачах. |

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.) – отсутствуют

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.) – отсутствует

7. Количество МТР / объем работ / объем услуг (при формировании, учитывать складские остатки на начало планируемого периода поставки): 1 единица оборудования.

8. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

В течение 230 (двухсот тридцати) рабочих дней с момента передачи Оборудования Подрядчику.

9. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

-Капитальный ремонт и приемо-сдаточные испытания на территории Исполнителя.

-Проведение пусконаладочных работ на территории Заказчика, по адресу Республика. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.

10. Требования к порядку выполнения работ:

10.1 Заказчик передает Исполнителю для выполнения работ в объеме Договора, Оборудование по Акту приема – передачи, по окончанию срока действия Договора принимает от Исполнителя Оборудование по Акту приема-передачи.

10.2 Заказчик обеспечивает Исполнителя имеющейся технической документацией на Оборудование.

10.3 Исполнитель за свой счет и собственными силами выполняет отправку оборудования к месту проведения капитального ремонта и возвращение на место дислокации.

4.4 Исполнитель обязан соблюдать технику безопасности и иные действующие правила безопасности при транспортировке средств, связанных с исполнением им условий Договора

10.5 В стоимость ремонта включаются средства на проведение необходимых проектных проработок, выполнение работ по определению объемов ремонта, в том числе измерений, испытаний, проверок технического состояния объекта, подлежащего ремонту.

10.6 При выполнении работ необходимо использовать сертифицированные материалы, приборы, инструменты, разрешенные для применения на территории Российской Федерации.

10.7 Основные технические данные и характеристики (геометрические размеры, пределы перемещений, обороты шпинделей, технологические показатели) должны соответствовать указанным в паспорте станка.

10.8 Работы по капитальному ремонту и модернизации выполняются в соответствии с требованиями:

- ГОСТ 7599-82 Станки металлообрабатывающие. Общие технические условия.

- ГОСТ 13510-93 Станки круглошлифовальные бесцентровые. Основные параметры и размеры. Нормы точности и жесткости.

- ГОСТ Р МЭК60204-1-2007 Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Общие требования.

11. Порядок сдачи и приемки результатов работ:

По окончании капитального ремонта и модернизации, приемосдаточных испытаний на площадях Исполнителя (приёмосдаточные испытания проводятся в соответствии Акта приемки станка Приложения 1 к ТЗ проекта договора) , комплекса пуско-наладочных работ на площадях Заказчика Исполнитель предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ, счет, счет-фактуру.

12. Требования по сроку гарантий качества на результаты услуг:

12.1 Исполнитель гарантирует высокое качество материалов, комплектующих и запасных частей, применяемых при модернизации станка.

12.2 Исполнитель гарантирует, что проведенные работы позволят использовать станок по назначению, при этом рабочие характеристики, качественные показатели, производительность, а также комплектность и качество модернизируемого станка будут полностью соответствовать требованиям технического задания, другим требованиям Договора.

12.3. Исполнитель предоставляет Заказчику гарантию качества выполненных работ сроком на 12 (двенадцать) месяцев с момента (даты) подписания Акта выполненных работ на территории Заказчика.

12.4 В случае выхода из строя отремонтированного электрооборудования в гарантийный период Заказчик в двухдневный срок обязуется в письменной форме вызвать представителей Исполнителя для комиссионного расследования причин.

12.5 Исполнитель обязуется совместно с Заказчиком расследовать причины аварийного выхода из строя отремонтированного Оборудования, не отработавшего гарантийный срок, с составлением двухстороннего Акта расследования установленной формы. Гарантийный ремонт производится в течение 30 календарных дней с момента подписания Сторонами Акта расследования и установления вины Исполнителя.

12.6 В случае отсутствия вины Исполнителя Заказчик оплачивает расходы, понесенные Исполнителем при расследовании (транспортные расходы, командировочные, работа специалистов и пр.).

12.7 Гарантийные обязательства не распространяются на отремонтированное электрооборудование, если:

12.7.1 Заказчиком нарушены правила транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации электрооборудования;

12.7.2 Оборудование подвергалось разборке в гарантийный период без разрешения Исполнителя.

13. Документация

Все изменения, произведенные в процессе модернизации, отражаются в соответствующей документации.

Исполнитель передает Заказчику следующие эксплуатационные документы:

- паспорт, руководство по эксплуатации, каталог изделия (чертежи схемы), инструкции эксплуатационные специальные (по техническому ремонту и обслуживанию);

- документацию на приводы подач (инструкция по эксплуатации на русском языке);

- документацию на устройства цифровой индикации и линейки;