Приложение №3 к закупочной документации_ Техническое задание

Техническое задание

1. Наименование МТР, работ, услуг: Выполнение работ по автоматизации гальванической линии никелирования и золочения плат и оснований металлокерамических корпусов.

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: капитальный ремонт гальванической линии золочения и никелирования № 2 инв. № 29213

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: автоматизация гальванической линии позволит повысить производительность и надежность оборудования, а также улучшить условия труда

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.)

4.1 Перечень проводимых работ:

  - Поставка автоматической системы управления гальванической линией согласно требований, указанных в Приложении 2

  - Проведение работ и поставка оборудования, материалов коммуникаций необходимых для функционирования системы автоматизации

  - Поставка источников тока (выпрямителей)

  - Разработка и предоставление полного комплекта эксплуатационной документации, электрических схем, спецификаций и программного обеспечения.

4.2 Требования к порядку выполнения работ

  - Работы выполняются на территории Заказчика

  - Работы проводятся на действующем предприятии, в условиях действующего производства. Работы осуществляются с понедельника по пятницу с 8:00 до 16:00, выходные дни - суббота и воскресенье.

  - В целях обеспечения допуска сотрудников Подрядчика на объект Заказчика Подрядчик, не позже чем за 5 рабочих дней до срока начала исполнения договорных обязательств, направляет в адрес Заказчика официальный список сотрудников, обеспечивающих проведение работ.

  - При выполнении работ необходимо использовать сертифицированные материалы, приборы, инструменты, разрешенные для применения на территории Российской Федерации.

  - Доставку комплектующих изделий и материалов для выполнения работ, их сохранность до приемки работ Заказчиком, обеспечивает Подрядчик.

  - В стоимость включаются средства на проведение необходимых проектных проработок, в том числе измерений, испытаний, проверок технического состояния объекта, подлежащего автоматизации.

  - Состав комплектации (оборудование, изделия и материалы) согласовывается с Заказчиком.

  - В случае возникновения аварийных ситуаций при оказании услуг возмещение нанесенного ущерба, ремонт и устранение этих ситуаций осуществляется за счет Подрядчика.

  - Уборка места производства работ, утилизация производственных отходов осуществляется Подрядчиком с соблюдением экологических норм безопасности.

  - Заказчик предоставляет для Подрядчика участок с расположенной на нем Линией с расстановкой: рамы, технологических ванн, поддонов, навешенными автооператорами, расставленными систем фильтрации и улавливливания золота, а также установленными нагревателями и другим оборудованием согласно Приложения 1 в состоянии пригодном для проведения указанных работ.

  - Заказчик обеспечивает Подрядчика имеющейся технической документацией на Оборудование.

  - Подрядчик берет на себя обязательства по проведению работ автоматизации гальванической линии никелирования и золочения согласно требований Приложения 1 и Приложения 2, а также поставку всего необходимого оборудования запасных частей и материалов необходимых для их осуществления.

  - Разграничение зон ответственности для совместной работы АО "ЗПП" и Подрядчика приведены в Приложении 1

4.3 Требования к системе управления линией:

  - Компьютер располагается в компьютерной стойке. Отображение информации происходит на мониторе;

  - Визуальное отображение линии на экране компьютера с местоуказанием автооператоров, параметров ванн и сведений о технологических операциях и возможных неполадках;

  - Автоматическое перемещение подвесок по заданной программе с регламентированным временем нахождения подвесок в ваннах и над ними (технологический маршрут). Время нахождения подвесок в ваннах может меняться оператором в зависимости от требований технологического процесса;

  - Автоматическое позиционирование автооператоров над выбранными ваннами

  - Частотное управление электродвигателями автооператоров (плавный разгон и торможение, как при перемещении, так и при подъеме/опускании подвесок);

  - Системы автоматического контроля и поддержания температуры в ваннах, оснащенных системами нагрева;

  - Архивирование данных (на 6 месяцев, сохранение данных каждые 30мин);

  - Световую и звуковую сигнализацию, визуальное отображение информации от датчиков уровня и температуры в ваннах, оснащенных электронагревателями, сообщения об неисправностях;

  - Визуальное отображение местонахождение автооператора на экране компьютера;

  - Архивация нахождения подвесок в ваннах, с отображением фактического времени нахождения;

  - Будет исключена остановка штанги при возвращении на исходную позицию над основными ваннами, указанными в ТЗ ваннами. - кроме аварийной ситуации, например, нажатие аварийной кнопки.

  - Учет наработки часов – автоматически, в программе (по формуле расчёта предоставленной Заказчиком).

  - Возможность перехода из автоматического режима в ручной на любом этапе выполнения технологической циклограммы;

  - Возможность восстановления работы в автоматическом режиме с того момента выполнения технологической циклограммы, на котором был произведен переход в ручной режим или остановка по другой причине, но, если заданное время обработки в ванне не вышло. Если время обработки закончилось, то штанга будет подаваться в следующую по программе позицию ванны;

  - После восстановления автоматического режима, автооператоры будут продолжать заданные программы обработки с тех мест, где автооператоры находились до прерывания программы;

  - Для снижения амплитуды раскачивания две скорости движения автооператора и пауза перед опусканием подвески.

  - Система управления должна в полной мере отвечать техническим и технологическим требованиям, указанных в Приложении №2

4.4 Порядок сдачи и приемки результатов работ:

Условием признания исполнения обязательств Подрядчиком по выполнению Работ является наличие налаженного, успешно прошедшего приемо-сдаточные испытания и введенного в эксплуатацию Оборудования, передачи Подрядчиком документации на Оборудование, проведения инструктажа персонала Заказчика навыкам эксплуатации и обслуживания Оборудования, что подтверждается актом ввода оборудования в эксплуатацию. После чего подписывают акт передачи оборудования, акт приема-передачи выполненных работ и акт ввода оборудования в эксплуатацию.

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.)

Опыт работы регистрации опасного производственного объекта (ОПО), опыт идентификации ОПО, опыт формирования и подача требуемого пакета документов в регистрирующий орган. Кроме этого иметь все необходимые действующие лицензии и сертификаты, требуемые для выполнения указанных работ, согласно Правил регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.)

  - Подрядчик гарантирует высокое качество материалов, комплектующих и запасных частей, применяемых для автоматизации линии.

  - Подрядчик гарантирует, что проведенные работы позволят использовать оборудование по назначению, при этом рабочие характеристики, качественные показатели, производительность, а также комплектность и качество автоматизированного оборудования будут полностью соответствовать требованиям технического задания, другим требованиям Договора.

  - Подрядчик предоставляет Заказчику гарантию качества выполненных работ сроком на 12 (двенадцать) месяцев с момента (даты) подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

  - В случае выхода из строя оборудования в гарантийный период Заказчик в двухдневный срок обязуется в письменной форме вызвать представителей Подрядчика для комиссионного расследования причин.

  - Подрядчик обязуется совместно с Заказчиком расследовать причины аварийного выхода из строя автоматизированного оборудования, не отработавшего гарантийный срок, с составлением двухстороннего Акта расследования установленной формы. Гарантийный ремонт производится в течение 5 календарных дней с момента подписания Сторонами Акта расследования и установления вины Исполнителя.

  - В случае отсутствия вины Подрядчика Заказчик оплачивает расходы, понесенные Подрядчиком при расследовании (транспортные расходы, командировочные, работа специалистов и пр.).

7. Количество МТР / объем работ / объем услуг: 1 усл. ед.

8. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

Общий срок выполнения работ - в течение 90 (Девяносто) календарных дней с даты подписания Договора.

Срок доставки автоматической системы управления гальванической линией, проведения работ, поставки оборудования, материалов, коммуникаций, необходимых для функционирования системы автоматизации в течение 80 (Восьмидесяти) календарных дней с даты подписания Договора.

Срок инструктажа персонала Заказчика - в течение 7 (Семи) календарных дней с момента проведения работ по поставке оборудования, материалов коммуникаций, необходимых для функционирования системы автоматизации.

Разработка и предоставление полного комплекта эксплуатационной документации, электрических схем, спецификаций и программного обеспечения – в течение 3 (Трех) календарных дней после проведения инструктажа персонала.

Обучение персонала методам работы на поставленном оборудовании проводится силами Подрядчика.

Монтаж, пуско-наладочные работы и инструктаж персонала Заказчика по работе на оборудовании проводится специалистами компании Подрядчика.

9. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д.26.

10. Требования к документации:

Подрядчик должен предоставить Заказчику паспорта, техническую документацию, сертификаты на используемые в процессе работ оборудования, запасных частей и материалов.

  - Подрядчик передает Заказчику согласно ГОСТ 2.601-2013 ЕСКД следующие эксплуатационные документы:

- Схемы электрические принципиальные системы автоматизации;

- Спецификация к схемам электрическим принципиальным;

- Схемы соединений;

- Паспорт системы автоматизации;

- Руководство по эксплуатации системы автоматизации.

Приложение 1 к Техническому заданию

Зоны ответственности

для совместной работы АО «ЗПП» и Подрядчика при выполнении работ

| №п\п | Зона ответственности АО «ЗПП» | Зона ответственности Исполнителя |
| --- | --- | --- |
|  | Конструкторская документация. |  |
|  | Несущие рамы и металлические каркасы |  |
|  | Площадка для обслуживания (трап) |  |
|  | Технологические ванны |  |
|  | Поддоны для ванн. |  |
|  | Кожухи переходные для технологических ванн |  |
|  | Автооператор |  |
|  | Траверса (штанга) |  |
|  | Опорная контактная площадка |  |
|  | Механизм качания технологических ванн |  |
|  | Система улавливания золота |  |
|  | Система фильтрации золота |  |
|  | Схемы трубопроводов и запорной арматуры |  |
|  |  | Схемы электрические принципиальные системы автоматизации. |
|  |  | Спецификация к схемам электрическим принципиальным. |
|  |  | Схемы соединений |
|  |  | Паспорт системы автоматизации |
|  |  | Руководство по эксплуатации системы автоматизации |
|  | Система управления (программное обеспечение) |  |
|  |  | Системы управления (программного обеспечения) к «Линии». |
|  |  | Документации к системе управления (программному обеспечению). |
|  |  | Пуско-наладочные работы системы управления (программного обеспечения). |
|  | Поставка комплектующих материалов и монтажные работы. |  |
|  | Монтаж рамы и каркасов «Линии» |  |
|  | Монтаж обслуживающей площадки |  |
|  | Расстановка технологических ванн |  |
|  | Расстановка поддонов технологических ванн |  |
|  | Монтаж переходных кожухов технологических ванн |  |
|  |  | Монтаж пульта управления и шкафов системы автоматизации |
|  |  | Электромонтажные работы по монтажу системы автоматизации |
|  | Навешивание автооператоров и подготовка к монтажу системы управления | Подключение автооператоров к системе управления |
|  | Монтаж контактных площадок и подготовка к монтажу силовых кабелей | Монтаж силовых кабелей |
|  | Установка механизма качания и подготовка к монтажу системы управления | Подключение механизма качания к системе управления |
|  | Монтаж системы улавливания золота и подготовка к монтажу системы управления | Подключение системы улавливания золота к системе управления |
|  | Монтаж системы фильтрации золота и подготовка к монтажу системы управления | Подключение системы фильтрации золота к системе управления |
|  | Монтаж трубопроводов и запорной арматуры |  |
|  | Монтаж нагревателей системы терморегулирования технологических ванн и подготовка к монтажу системы управления | Подключение нагревателей к системе терморегулирования |
|  |  | Подключение системы терморегулирования к системе управления |
|  |  | Монтаж источников тока (выпрямителей) и подключение к системе управления |
|  |  | Монтаж системы сигнализации и подключение к системе управления |

Приложение 2 к Техническому заданию

Блок 1 - Исходные данные на автоматическую линию гальванического никелирования и золочения плат и оснований МКК

| - Назначение (автоматическая, механизированная, кареточная) линии | Автоматическая линия для гальванического никелирования и золочения плат и оснований металлокерамических корпусов |
| --- | --- |
| - Вид и способ обработки деталей (подвески, барабаны, кассеты) | Подвески |
| - Режим работы (сменность) | От 1 до 3 смен |
| - Габариты подвесок в мм, загрузка на одну подвеску, дм2 и кг | Длинна линии не более 25м Габаритные размеры подвесок: - 535(400) х353х 80 мм Загрузка на одну подвеску: - от 20 до 660 шт.; - от 0,04 до 0,2 дм2; - от 0,2 до 0,7 кг |
| - Расположение позиции загрузки и выгрузки (с одной стороны линии, с разных сторон) Расположение сборного воздуховода вытяжной вентиляции (под линией, сбоку) | С разных концов линии Сбоку (за линией). |

Блок 2 - Состав технологических операций:

| Номер ванн | Наименование операции | Последовательность операций |  |  |  | Состав растворов |  | Режим обработки |  |  |  | Особые требования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | а | б | в | г | компоненты | Концен- трация, г/л | Темпе-ратура, °С | Параметры тока | Напря-жение, В | Продолжительность |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2 | Химическое обезжиривание | + |  |  |  | Раствор на основе щелочи Щелочность | 17-25 | 65-75 | - | - | 50-60 сек. | Вытяжная вентиляция. |
| 3 | Промывка | + |  |  |  | Вода умягченная |  | комн. |  |  |  |  |
| 4 | Электрохимическое обезжиривание | + |  |  |  | Раствор на основе щелочи Щелочность | 25-35 | 65-75 | Сила тока 70А | от 0 до 12В | 50-60 сек. | Вытяжная вентиляция. Две анодные штанги из титана и четыре анода из стали, покрытой никелем толщиной до 60-70 мкм. Подвеска должна находиться строго по центру между анодами. |
| 5,6 | Промывка | + | + |  |  | Вода умягченная |  | комн. |  |  |  |  |
| 7 | Декапирование в растворе соляной кислоты | + |  |  |  | Разбавленная кислота соляная Кислотность | 4-6Н | комн. | - | - | 120-180 сек. | Вытяжная вентиляция. |
| 8,9 | Промывка | + | + |  |  | Вода умягченная |  | комн. |  |  |  |  |
| 10 | Цианидная активация | + |  |  |  | Раствор на основе цианистых солей Свободный циан | 13-18 | комн. | Сила тока 70А | от 0 до 12В | 40-45 сек. | Вытяжная вентиляция. Две анодные штанги из титана и четыре анода из нержавеющей стали. Подвеска должна находиться строго по центру между анодами. |
| 11, 12, 13 | Промывка | + | + | + |  | Вода умягченная |  | комн. |  |  |  |  |
| 14 | Декапирование в растворе серной кислоты | + |  |  |  | Разбавленная кислота серная Кислотность | 2,4-3,6Н | комн. | - | - | 50-60 сек. | Вытяжная вентиляция. |
| 15 | Промывка | + |  |  |  | Вода деионизованная |  | комн. |  |  |  |  |
| 16 | Промывка |  | + |  |  | Вода деионизованная |  | комн. |  |  |  |  |
| 17-1, 17-2 | Ударное (предварительное) никелирование | 2 ванны никелирования на одной позиции оператора |  |  |  | Электролит ударного никелирования |  | комн. | Сила тока 100А | от 0 до 12В | 40-45 сек. | Вытяжная вентиляция. Две анодные штанги из титана, аноды никелевые. Подвеска должна находиться строго по центру между анодами. |
| 18 | Промывка | + |  |  |  | Вода деионизованная |  | комн. |  |  |  |  |
| 19-1, 19-2 | Основное никелирование | 2 ванны никелирования на одной позиции оператора |  |  |  | Электролит основного никелирования рН | 3,7-4,5 | 53-59 | Плотность тока 4,5 А/дм2 (сила тока никелирования от 2 до 150 А) | от 0 до 12В | 3,3- 4,8 мин. (200-290 сек.) | Вытяжная вентиляция. Две анодные штанги из титана, аноды никелевые. Фильтрация электролита. Возможность установки экранов между анодами с регулировкой межанодного расстояния (увеличение и уменьшения межанодного расстояния). Подвеска должна находиться строго по центру между анодами (и между дополнительными экранами, при их наличии). |
| 20-1, 20-2 | Полублестящее никелирование* | 2 ванны никелирования на одной позиции оператора |  |  |  | Электролит полублестящего никелирования рН | 4,3-5,1 | 50-55 | Плотность тока 4,5 А/дм2 (сила тока никелирования от 2 до 150 А) | от 0 до 12В | 2,5-3,0 мин. (160-180 сек.) | Вытяжная вентиляция. Две анодные штанги из титана, аноды никелевые. Фильтрация электролита. Возможность установки экранов между анодами с регулировкой межанодного расстояния (увеличение и уменьшения межанодного расстояния). Подвеска должна находиться строго по центру между анодами (и между дополнительными экранами, при их наличии). |
| 21, 22, 23, 24 | Промывка | + | + | + | + | Вода деионизованная |  | До 30, 35-40, 50-60, комн. |  |  |  |  |
| 25-1, 25-2 | Ударное (предварительное) золочение | 2 ванны золочения на одной позиции оператора |  |  |  | Электролит ударного золочения на основе калия дицианоаурата рН Содержание чистого золота | 6,5-7,0 1,0-2,0 | 18-30 | Сила тока не менее 6А | от 0 до 12В | 20-30 сек. | Вытяжная вентиляция. Две анодные штанги из титана, аноды из платинированного титана. Фильтрация электролита. Подвеска должна находиться строго по центру между анодами. |
| 26 | Улавливание золота | + |  |  |  | Вода деионизованная |  | комн. |  |  |  | Ванна должна быть подключена к колонке с ионообменной смолой, для обеспечения постоянного улавливания золота во время работы. |
| 27, 28 | Промывка | + | + |  |  | Вода деионизованная |  | комн. |  |  |  |  |
| 29-1, 29-2, 30-1, 30-2 | Основное золочение (2 ванны) | по 2 ванны золочения на двух позициях оператора |  |  |  | Электролит ударного золочения на основе калия дицианоаурата рН Содержание чистого золота | 6,0-7,0 7,0-9,0 | 62-68 | 0,25-0,5 А/дм2 | от 0 до 12В | В зависимости от циклограммы | Вытяжная вентиляция. Две анодные штанги из титана, аноды из платинированного титана. Фильтрация электролита. Подвеска должна находиться строго по центру между анодами. |
| 31, 32, 33 | Улавливание золота | + | + | + |  | Вода деионизованная |  | комн. |  |  |  | Каждая ванна отдельно должна быть подключена к колонке с ионообменной смолой для обеспечения постоянного улавливания золота во время работы. |
| 34 | Промывка | + |  |  |  | Вода деионизованная |  | комн. |  |  |  |  |
| 35, 36, 37, 38 | Промывка | + | + | + | + | Вода деионизованная |  | комн. |  |  |  |  |

* - операция полублестящего никелирования проводится только для деталей, покрываемых никелем (финишное покрытие).

Блок 3 - Конструктивные особенности

| Назначение ванн по техпроцессу, внутр.размер LxBxH ванн, мм (объём ванн) | Температурный режим процесса, °С | Материал корпуса | Расстояние между анодными штангами, мм | Вид нагрева (пар, электро-, горячая вода), донный, боковой | Барботаж / фильтрация | Бортоотсосы, материал: нерж.сталь, титан, полипропилен | Сливной карман | Сливной штуцер | Наличие крышек у ванн | Качание штанг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Химическое обезжиривание 1060х375х580 (объем рабочего раствора 187 л) | 65-75 | Полипропилен толщ. не менее 10мм | - | Электрический, донный (нерж.сталь) | - | Полипропилен | - | + | + | - |
| Электрохимическое обезжиривание 1060х450х580 (объем рабочего раствора 225 л) | 65-75 | - " - | 385 мм | Электрический, донный (нерж.сталь) | - | - " - | - | + | + | - |
| Декапирование в растворе соляной кислоты 1060х375х580 (объем рабочего раствора 187 л) | комн. | - " - | - | - | - | - " - | - | + | + | - |
| Цианидная активация 1060х450х580 (объем рабочего раствора 225 л) | комн. | - " - | 385 мм | - | - | - " - | - | + | + | - |
| Декапирование в растворе серной кислоты 1060х375х580 (объем рабочего раствора 187 л) | комн. | - " - | - | - | - | - " - | - | + | + | - |
| Ударное (предварительное) никелирование (500+500)х450х580 (объем рабочего раствора: 2 ванны по 110 л) | комн. | - " - | 386 мм | - | - | - " - | - | - | + | - |
| Основное никелирование (500+500)х520х580 (объем рабочего раствора: 2 ванны по 110 л) | 53-59 | - " - | Переменная величина: 456 мм – при установке дополнительных экранов; 386 мм – при отсутствии дополнительных экранов в ванне | Электрический, боковой (кварцевое стекло) | Барботаж сжатым воздухом по дну ванны по центру, непрерывная фильтрация | - " - | - | - | + | + |
| Полублестящее никелирование* (500+500)х520х580 (объем рабочего раствора: 2 ванны по 110 л) | 50-55 | - " - | Переменная величина: 456 мм – при установке дополнительных экранов; 386 мм – при отсутствии дополнительных экранов в ванне | Электрический, боковой (кварцевое стекло) | Барботаж сжатым воздухом по дну ванны по центру, непрерывная фильтрация | - " - | - | - | + | + |
| Ударное (предварительное) золочение (500+500)х450х580 (объем рабочего раствора: 2 ванны по 110 л) | 18-30 | - " - | 386 мм | Электрический, боковой (кварцевое стекло) | Непрерывная фильтрация | - " - | - | - | + | - |
| Основное золочение (500+500)х520х580 (объем рабочего раствора: 2 ванны по 110 л) | 62-68 | - " - | Переменная величина: 456 мм – при установке дополнительных экранов; 386 мм – при отсутствии дополнительных экранов в ванне | Электрический, боковой (кварцевое стекло) | Непрерывная фильтрация | - " - | - | - | + | + |
| Ванны промывки - 1-секционная – 10 шт. 1060х375х580 - 2-секционная – 4 шт. 1060х(375+375)х580 - 3-секционная – 1 шт. 1060х(375+375+375) х580 - 4-секционная - 1шт. 1060х(375+375+375+375)х580 (объем рабочего раствора: по 200 л) | комн. | - " - | - | - | - | - " - | + | + полный слив из каждой секции | - | - |
| Ванна промывки - 1-секционная – 1 шт. 1060х375х580 | 35-40 | - " - | - | Проточный водонагреватель | - | - | + | + | - | - |

Блок 4 - Время выдержки в ваннах при разработке циклограммы.

| Наименование операции | Последовательность операции | Продолжительность обработки при гальваническом никелировании, с | Продолжительность обработки при гальваническом золочении (Н2Зл2), с | Продолжительность обработки при гальваническом золочении (Н2Зл3), с | Продолжительность обработки при гальваническом золочении (Н2Зл6), с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| загрузка | 1 |  |  |  |  |
| химическое обезжиривание | 2 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
| промывка холодная | 3 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 |
| электрохимическое обезжиривание | 4 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
| промывка в теплой воде | 5 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 |
| промывка холодная | 6 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 |
| декапирование в соляной кислоте | 7 | 120-180 | 120-180 | 120-180 | 120-180 |
| промывка холодная | 8 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 |
| промывка холодная | 9 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 |
| цианидная активация | 10 | 40-45 | 40-45 | 40-45 | 40-45 |
| промывка холодная | 11 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 |
| промывка холодная | 12 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 |
| промывка холодная | 13 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 |
| декапирование в серной кислоте | 14 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
| промывка холодная | 15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 |
| промывка холодная | 16 | 120-300 | 120-300 | 120-300 | 120-300 |
| ударное (предварительное) никелирование | 17-1, 17-2 | 40-45 | 40-45 | 40-45 | 40-45 |
| промывка холодная | 18 | 30-90 | 30-90 | 30-90 | 30-90 |
| основное никелирование | 19-1, 19-2 | 260-290 | 280-290 | 280-290 | 280-290 |
| полублестящее никелирование | 20-1, 20-2 | 160-180 | - | - | - |
| промывка в теплой воде (с УЗ излучателями) | 21 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 |
| промывка в теплой воде | 22 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 |
| промывка в теплой воде | 23 | - | 30-60 | 30-60 | 30-60 |
| промывка холодная | 24 | - | 30-60 | 30-60 | 30-60 |
| ударное золочение | 25-1, 25-2 | - | 20-30 | 20-30 | 20-30 |
| улавливание золота | 26 | - | 15-20 | 15-20 | 15-20 |
| промывка холодная | 27 | - | 10-15 | 10-15 | 10-15 |
| промывка холодная | 28 | - | 90-160 | 90-160 | 90-160 |
| основное золочение | 29-1, 29-2 | - | 760-810 | 890-990 | 1780-1920 |
| основное золочение | 30-1, 30-2 | - | 760-810 | 890-990 | 1780-1920 |
| улавливание золота | 31 | - | 2-5 | 2-5 | 2-5 |
| улавливание золота | 32 | - | 10-15 | 10-15 | 10-15 |
| улавливание золота | 33 | - | 10-15 | 10-15 | 10-15 |
| промывка холодная (с УЗ) | 34 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
| промывка холодная | 35 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 |
| промывка холодная | 36 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 |
| промывка холодная | 37 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 |
| промывка холодная | 38 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 |
| выгрузка | 39 |  |  |  |  |

Блок 5 - Данные по промывке

| Наименование операции | Последовательность операции | Промывка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| загрузка | 1 |  |  |
| химическое обезжиривание | 2 |  |  |
| промывка холодная | 3 |  |  |
| электрохимическое обезжиривание | 4 |  |  |
| промывка в теплой воде | 5 |  |  |
| промывка холодная | 6 |  |  |
| декапирование в соляной кислоте | 7 |  |  |
| промывка холодная | 8 |  |  |
| промывка холодная | 9 |  |  |
| цианидная активация | 10 |  |  |
| промывка холодная | 11 |  |  |
| промывка холодная | 12 |  |  |
| промывка холодная | 13 |  |  |
| декапирование в серной кислоте | 14 |  |  |
| промывка холодная | 15 |  |  |
| промывка холодная | 16 |  |  |
| ударное (предварительное) никелирование | 17-1, 17-2 |  |  |
| промывка холодная | 18 |  |  |
| основное никелирование | 19-1, 19-2 |  |  |
| полублестящее никелирование | 20-1, 20-2 |  |  |
| промывка в теплой воде | 21 |  | Нагрев ванны до 300С |
| промывка в теплой воде | 22 |  | Нагрев ванны до 35-400С |
| промывка в теплой воде | 23 |  | Нагрев ванны до 50-600С |
| промывка холодная | 24 |  |  |
| ударное золочение | 25-1, 25-2 |  |  |
| улавливание золота | 26 | Ионообменная колонка |  |
| промывка холодная | 27 |  |  |
| промывка холодная | 28 |  |  |
| основное золочение | 29-1, 29-2 |  |  |
| основное золочение | 30-1, 30-2 |  |  |
| улавливание золота | 31 | Ионообменная колонка |  |
| улавливание золота | 32 | Ионообменная колонка |  |
| улавливание золота | 33 | Ионообменная колонка |  |
| промывка холодная | 34 |  |  |
| промывка холодная | 35 |  |  |
| промывка холодная | 36 |  |  |
| промывка холодная | 37 |  |  |
| промывка холодная | 38 |  |  |
| выгрузка | 39 |  |  |

Блок 6 - Схема расположения ванн в линии гальванического золочения и никелирования

| №1 Загрузка | № 2 Химическое обезжиривание | № 3 Промывка холодная | № 4 Электрохимическое обезжиривание | № 5 Промывка в теплой воде | № 6 Промывка холодная | № 7 Декапирование в соляной кислоте | № 8 Промывка холодная | № 9 Промывка холодная | № 10 Цианидная активация | № 11 Промывка холодная | № 12 Промывка холодная | №13 Промывка холодная | №14 Декапирование в серной кислоте | №15 Промывка холодная | №16 Промывка холодная | №17-1, 17-2 Ударное никелирование | №18 Промывка холодная | №19-1, 19-2 Основное никелирование | №20-1, 20-2 Полублестящее никелирование | №21 Промывка в теплой воде | №22 Промывка в теплой воде | №23 Промывка в теплой воде | №24 Промывка холодная | №25-1, 25-2 Ударное золочение | №26 Улавливание золота | №27 Промывка холодная | №28 Промывка холодная | №29-1, 29-2 Основное золочение | №30-1, 30-2 Основное золочение | №31 Улавливание золота | №32 Улавливание золота | №33 Улавливание золота | №34 Промывка холодная | №35 Промывка холодная | №36 Промывка холодная | №37 Промывка холодная | №38 Промывка холодная | №39 выгрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Блок 7 – Требования, сгруппированные в разделы:

Раздел. «Общий».

- С целью снижения эксплуатационных затрат предлагаются к применению правила:

  - При проектировании выбирать модели оборудования уже эксплуатирующийся на имеющихся Линиях завода. Далее по тексту документа в соответствующих разделах будут указаны конкретное оборудование и их модели.

  - Стремиться к сведению применения к одной модели оборудования для всей Линии либо к минимальному количеству разновидностей моделей оборудования одного типа. Пояснение – пример: для измерения температуры в ваннах с различными рабочими средами можно было применять различные модели датчиков температуры, но выбирается всего одна модель датчика температуры, которая по своим характеристикам может быть применена для всех ванн с системами терморегулирования (указанная модель датчика температуры указана в соответствующем разделе документа).

  - Возможно применение других правил, не указанных в документе, применение которых позволяет снизить эксплуатационные затраты.

- Обязательное ознакомление Заказчика с выбором покупного оборудования на стадии проектирования Линии.

- Применяемые измерительные приборы должны иметь Российскую сертификацию средств измерений.

- В силу отсутствия свободного пространства для установки шкафов автоматики вдоль Линии, в районе ванн, принято решение о построении схемы с Централизованным шкафом автоматики, который должен быть расположен в начале Линии (рисунок построения схемы в приложении №1).

  - Вдоль Линии, в районе ванн, устанавливаются только распределительные коробки и оконечные устройства (сигнальные колонны, посты управления, датчики, исполнительные устройства)

  - Централизованный шкаф автоматики физически может быть выполнен из нескольких самостоятельных шкафов установленных рядом в стык в ряд.

  - Не исключается возможность совмещения Главного распределительного щита Линии с Централизованным шкафом автоматики.

Раздел. «Линия».

- Линия должна иметь два режима работы:

  - первый «Автоматизированный режим»,

  - второй «Режим Наладки».

- Автоматизированный режим подразумевает под собой работу Линии в автоматическом режиме, где Оператор выполняет работы по загрузке \ выгрузке деталей, контролирует параметры работы систем Линии, а также имеет возможность их оперативного изменения. Оперативные изменения параметров систем должны автоматически сохраняться в профиле программы Линии.

- Режим Наладки подразумевает под собой работу систем, входящих в Линию в автономном, независимом друг от друга режиме. Должна иметься возможность независимого включения \ отключения системы, изменение параметров системы, а также независимой проверки работоспособности системы.

- Переход из режима Наладки в Автоматизированный режим, при условии, что в режим Наладки Линия перешла из Автоматизированного режима по аварийному событию, программа должна в автоматическом режиме выставить параметры систем Линии в то состояние из которого Линия перешла в режим Наладки, включая и положение Автооператоров. Команду на переход в Автоматизированный режим должен дать Оператор, ручной способ, команда в программе Линии.

- Количество циклограмм – 4 (гальваническое никелирование, гальваническое золочение с временем покрытия 760-810 с, 890-990 с, 1780-1920 с). Возможность создания дополнительных рабочих циклограмм в количестве не менее 10 шт. в интерфейсе программы компьютера блока управления. Возможность дополнительного «ручного» управления для регулирования силы тока, времени его подачи.

- Исключить остановку штанг при возвращении на исходную позицию над основными ваннами позиций 2, 4, 7, 10, 14, 17, 19, 20, 25, 25, 29, 30. Исключить стартовые позиции автооператоров при начале циклограмм над основными ваннами позиций 2, 4, 7, 10, 14, 17, 19, 20, 25, 25, 29, 30.

- Линия должна быть построена по абсолютной системе – шкале позиционирования.

  - Каждая позиция в линии должна иметь свой именованный (абсолютный) код.

  - Каждый автооператор линии должен иметь свой именованный (абсолютный) код.

  - Каждая штага должна иметь свой именованный (абсолютный) код.

  - При необходимости положение - позиция по высоте штанги может определено по абсолютной системе – шкале позиционирования.

  - Должен быть реализован алгоритм: программа – система должна точно знать:

    - Штангу с таким-то № - кодом «взял» автооператор с таким-то № - кодом.

    - Автооператор с таким-то № - кодом движется в таком-то направлении. Проходя мимо таких-то позиций с таким-то № - кодом идет отметка о прохождении позиции.

    - При достижении конечной точки следования автооператора программа – система регистрирует что автооператор с таким-то № - кодом находится на позиции с таким-то № - кодом и установил на эту позицию штангу с таким-то № - кодом.

- Вентиля регулировки подачи сжатого воздуха, ротаметры регулировки подачи воды установить со стороны трапа.

Раздел. «Коррозионная защита методом избыточного давления».

- Обеспечить герметичность и коррозионную защиту электротехнического оборудования в том числе кабельных соединений и трасс с использованием подачи очищенного сухого воздуха с избыточным давлением. Источником очищенного сухого воздуха использовать существующую приточную вентиляционную систему.

Раздел. «Требования к конструкции ванн».

- Ванны основного и полублестящего никелирования, основного золочения должны быть съемными без применения специальной оснастки и приспособлений. Предусмотреть дополнительный комплект ванн основного и полублестящего никелирования, основного золочения увеличенного размера до (500+500) ×520×580 мм.

- Конструкция слива жидкостей из ванн должна иметь следующие характеристики:

  - Иметь запорную арматуру из химически стойкого материала.

  - Располагаться в удобном для свободного доступа месте.

  - Врезной отводной патрубок должен быть расположен в боковой стенке на уровне дна ванны и его внутреннее отверстие должно быть расположено на четверть диаметра ниже уровня внутренней плоскости дна ванны.

- Под ваннами 2, 4, 7, 10, 14, 17, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33 предусмотреть поддоны с уклоном в сторону зоны обслуживания, уклон дна 20 мм, объем поддона должен обеспечивать сбор жидкости объема ванны. Поддоны должны быть легко извлекаемыми из-под Линии для их обслуживания.

- Предусмотреть крышки на ванны 2, 4, 7, 10, 14, 17, 19, 20, 25, 29, 30 для исключения попадания посторонних включений при проведении профилактических работ. Конструкция крышки не должна перекрывать воздухозаборники бортовых отсосов ванн.

Раздел. «Трап для обслуживания».

- Предусмотреть трап обслуживания шириной не менее 1000 мм по всей длине линии. Высота от пола до зеркала раствора - 1100 мм. Высота от настила трапа до верхней части рамы каркаса – не менее 900 мм. Трап должен иметь настил из химически устойчивого материала – стекловолокна GRP (или эквивалент) в виде решетки. Настил должен быть съемным.

Раздел. «Штанги».

- Предусмотреть новые штанги. Количество штанг согласно работе циклограммы – 11 шт. Количество запасных – 3 шт.

- Предусмотреть покрытие штанг химически стойким пластизолем толщиной не менее 3 мм.

- Контактные площадки для подвода тока от выпрямителей к штангам должны обеспечивать беспрепятственное прохождение тока и быть простыми в обработке и очистке. Конструкция контактных площадок должна обеспечивать само-отчистку поверхностей в момент посадки штанги на контактные площадки, например «клин в клин» (приемлемый вариант: на ваннах устанавливаются контактные площадки «ʌ»-образные (вершиной вверх), на штангах устанавливаются «ответные» по конструкции контактные площадки).

Раздел. «Система уровня жидкостей в ваннах».

- Рабочий уровень жидкостей в ваннах Линии должен быть на высоте в пределах 1100 мм от уровня пола.

- Все ванны с химическими и электрохимическими растворами должны иметь отметку «рабочего» уровня раствора, в виде полосы из пластика контрастного цвета, нанесенного методом пайки (оплавления).

- Предусмотреть систему сигнализации падения уровня растворов ванн 2, 4, 19-1, 19-2, 20-1, 20-2, 25-1, 25-2, 26, 29-1, 29-2, 30-1, 30-2, 31, 32, 33 и вывод данной информации на монитор компьютера пульта управления Линии с дублированием в виде светозвуковой сигнализацией, расположенной рядом с соответствующей ванной. При срабатывании данной сигнализации должны отключаться системы фильтрации и нагрева соответствующей ванны. При восстановлении уровня раствора в ванной системы нагрева и фильтрации должны восстанавливаться автоматически в тот режим работы, в котором они находились до аварийного события, а светозвуковая сигнализация должна выключаться.

- Предусмотреть систему сигнализации наличия жидкости в аварийных поддонах ванн позиций 17, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33 с функцией отключения соответствующих насосов и нагревателей. При сработке сигнализации предусмотреть вывод на экран сообщения о данном событии с дублированием мигающим индикатором, а также светозвуковым оповещением рядом с соответствующей ванной. Под каждым насосом предусмотреть аварийный поддон, который должен сообщаться с соответствующим аварийным поддоном ванны (сообщающиеся сосуды).

Раздел. «Система терморегулирования температуры жидкостей в ваннах».

- Точность задания и поддержания температуры в ваннах с растворами должна быть ±1°С.

- Предусмотреть возможность программированного времени включения нагрева ванн до начала работы в автоматическом режиме при наличии рабочего уровня растворов с функцией программирования по дням недели и датам.

- Электрическое оборудование, установленное на эксплуатируемой аналогичной гальванической линии №3 никелирования и золочения плат и оснований металлокерамических корпусов, согласно таблице.

| №п\п | Наименование, марка, модель и количество компонентов с учетом ЗИП | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- |
|  | ТЭН-311A13\2,0J220штц, форма ТЭН по индивидуальному проекту №243.250.000. Количество ТЭН 8 шт. (по 3 шт. + 1 шт. ЗИП на ванну) (чертеж ТЭН приложение №2) | Ванны позиций №2, 4. Нагреваемая среда: для ванн с щелочными растворами или водой (исключая ванны с деонизованной водой) Развернутая длина L по оболочке: 311 см Глубина заделки контактного стержня Lk (отсчет от края оболочки внутрь оболочки): 40 мм (А) Диаметр оболочки ТЭН: 13 мм Номинальная мощность: 2,0 кВт Материал оболочки: нержавеющая сталь (J) Номинальное напряжение: 220В Крепежная арматура ТЭН: штуцер (штц) Форма контактных выводов: стержень с резьбой М4 Активная длина La (часть ТЭН, в которой размещается нагревательный элемент в форме спирали): не должна превышать 2210 мм (уточнение: вертикальный участок ТЭН "активной длины" в отсчете от нижнего горизонтального участка ТЭН не должен превышать 110 мм) Форма ТЭН по индивидуальному проекту №243.250.000 |
|  | ЭНПкк 1\220-500\350-37, индивидуальный заказ. Количество ТЭН 34 шт. (с учетом + 1 шт. ЗИП на ванну и полуванну, количество ЗИП можно уменьшить) | Ванны позиций 19-1 (2 шт.), 19-2 (2 шт.), 20-1 (2 шт.), 20-2 (2 шт.), 25-1 (2 шт.), 25-2 (2 шт.), 29-1 (3 шт.), 29-2 (3 шт.), 30-1 (3 шт.), 30-2 (3 шт.), Нагреваемая среда: для ванн с растворами электролитов (никелирование, золочение) или ванн с деонизованной водой Электронагреватель погружной Крепление электронагревателя: гайка М56х3 (материал: полипропилен) Материал корпуса кожуха: кварцевое стекло Материал корпуса клеммной коробки: полипропилен Номинальное напряжение: 220В Номинальная мощность: 1000Вт Общая длина (высота) электронагревателя (L): 500 мм Глубина погружения в жидкость (К): не менее 350 мм Наружный диаметр корпуса кожуха: 37 мм Наружный диаметр корпуса клеммной коробки: 70 мм Индивидуальный заказ |
|  | Датчик температуры с гибкой защитной трубкой из PFA (диаметр 6 мм) типа SOG с элементом Pt100, индивидуальный заказ. | Производитель Mazurczak, Germanium |
|  | Нормирующий преобразователей для термометров сопротивления и термопар | Производитель «Овен» г. Москва. |
|  | Терморегулятор ТРМ210 – ПИД-регулятор. дистанционный пуск и остановка ПИД-регулятора с помощью внешнего устройства, подключенного к дополнительному входу 2 | Производитель «Овен» г. Москва. |

- Предусмотреть подвод подогретой деионизованной воды в ванну 23. Для каждой ванны, либо каскада ванн, предусмотреть отдельный водонагреватель. Кратность обмена воды – не менее 3 объемов ванны в час.

- Предусмотреть сигнализацию превышения или снижения температуры рабочих растворов в ваннах позиций 2, 4, 19, 20, 23, 25, 29, 30. Данную информацию выводить на монитор ПК. Числовое значение текущей температуры и заданной температуры (уставки) должны отображаться постоянно на экране монитора. При работающих нагревателях цвет индикации текущей температуры должен быть красного цвета, а при отключенных нагревателях – черного цвета. В программе ПК предусмотреть функцию всплывающего окна для настроек уставок температуры: верхний, нижний пределы и номинальный режим. В случае превышения температуры верхнего предела предусмотреть вывод на экран сообщения о данном событии с дублированием мигающим индикатором. При работе Линии в автоматическом режиме, выполнение циклограммы, и снижении температуры ниже нижнего порогового значения предусмотреть вывод на экран сообщения о данном событии с дублированием мигающим индикатором.

Раздел. «Насосы».

- Создать защиту от сухого хода на все насосы, применяемые на линии, с индикацией аварийного события на пульте управления в программе ПК, а также в непосредственной близости от насоса.

Раздел. «Система улавливания золота».

- Ванны промывки после ударного (предварительного) золочения, основного золочения должны быть оборудованы установкой улавливания золота – 4 штуки. Насосами оборудованы ванны позиций №26, 31, 32, 33.

- Установить химические насосы с магнитной муфтой. Максимальный расход 3 (м³/час). Напор 7 м.

- Создать защиту от сухого хода.

Раздел. «Система фильтрации».

- Ванны ударного золочения, основного золочения, основного и полублестящего никелирования должны быть оборудованы установками фильтрации аналогично 3 линии золочения. Скорость фильтрации – 9 объемов ванн в час. Обеспечить размер фильтруемых частиц не более 5 мкм, ресурс модуля не менее 100 часов.

- Установки фильтрации – 10 штук. Насосами оборудованы ванны позиций №19-1, 19-2, 20-1, 20-2, 25-1, 25-2, 29-1, 29-2, 30-1, 30-2.

- Установить химические насосы с магнитной муфтой. Максимальный расход 3 (м³/час). Напор 7 м.

- Создать защиту от сухого хода.

Раздел. «Система покачивания штанг».

- Обеспечить систему аварийной остановки Систем покачивания штанг:

  - кнопкой на каждой Системе покачивания штанг (одна Система покачивания штанг охватывает две ванны; первая Система для ванн позиций 19-20; вторая Система для ванн позиций 29-30);

  - виртуальной программной кнопкой в программе ПК;

  - аварийная остановка индивидуальная, независимая, предназначенная для остановки каждой Системы по отдельности.

- Предусмотреть мотор-редуктор обеспечивающий максимальную частоту качания 50 качаний в минуту.

- Управление электродвигателями осуществлять преобразователями частоты.

- Установленные на эксплуатируемой аналогичной гальванической линии мотор-редукторы VARVEL SRT4040АС19IEС56-B14\\0,09\4-09\080\000\IM3681-IP55\F\230\400\50\У3\S1-K2.

Раздел. Инструментальный учет количества ампер-секунд (Кулон)

- Для ванн основного золочения.

- Должно входить по 2 счётчика ампер-секунд на каждую полуванну основного золочения: оперативного и суммирующего.

- Учет количества Ампер*секунд (Кулон) осуществлять с шагом 1 Ампер*секунда.

Раздел. «Программируемые источники тока (выпрямители)».

- Обязательные требования:

  - Обеспечить систему управления работой Выпрямителей:

    - с локальной панели оператора (ЛПО завода изготовителя) (Выпрямитель установлен в герметичном шкафу с системой избыточного давления (коррозионная защита), а ЛПО установлена на дверце этого шкафа);

    - с программы ПК.

  - Ванны позиций 29, 30, основное золочение. Предусмотреть функцию всплывающего окна задания тока, напряжения, предельного значения набора А*секунд (Кулон). На мнемосхеме ПК должны постоянно отображаться текущие значения тока, напряжения, набранных А*секунд (Кулон). Суммирующее значение набора А*секунд (Кулонов) должно отображаться при нажатии на соответствующую иконку (виртуальную кнопку), а отключаться отображение должно при повторном нажатии. Суммирующее значение набора А*секунд (Кулонов) должно храниться в энергонезависимой памяти.

  - Ванны позиций 4, 10, 17, 19, 20, 25. Предусмотреть функцию всплывающего окна задания тока, напряжения. На мнемосхеме ПК должны постоянно отображаться текущие значения тока, напряжения.

  - Предусмотреть функцию всплывающего окна, только для технического персонала, с возможностью задания (при помощи ввода определенного числового значения или нажатием на кнопки увеличения/уменьшения значений) предельного верхнего \ нижнего значения тока, напряжения. Задание выставляется числом выраженном в процентах от введенной оператором уставки и автоматическим перерасчетом предельных значений в амперы и вольты, которые должны отображаться в этом окне для справки.

  - В случае превышения \ понижения тока \ напряжения выше \ ниже заданных пороговых значений предусмотреть вывод на экран сообщения о данном событии с дублированием мигающим индикатором.

  - Режимы работы по выходу должны быть отключаемы и независимы (программируемый источник тока (выпрямитель) должен быть способен работать в одном выбранном режиме, при этом все остальные возможные режимы не активны (отключены)).

    - Режим стабилизации выходного тока.

    - Режим стабилизации выходного напряжения.

    - Возможность автоматического переключения между режимами стабилизации по току и напряжению в зависимости от нагрузки.

  - С функцией реверса по выходу (функция реверса должна быть отключаемой).

  - Режим программируемого выхода.

    - Формирование выходного напряжения сложной формы.

    - Формирование выходного напряжения по алгоритму с функцией от времени.

  - Генераторный режим.

    - Формирование импульса сложной формы хоть короткого (с минимальной точностью не длительнее 1 мсек. (можно более точные по длительности, менее 1 мсек.)) хоть длительного во времени (минуты, часы).

  - Управление.

    - От панели оператора, встроенного в программируемый источник (выпрямитель).

    - От выносной панели оператора.

    - От компьютера.

    - Переключение между источниками управления с любого источника управления.

  - Количество заряда сгенерированным программируемым источником (выпрямителем).

    - Два счетчика оперативный и суммирующий.

    - Точность сгенерированного заряда А в сек.

  - Учет.

  - Индикация.

  - Задание.

  - Управление программируемым источником (выпрямителем) в зависимости от количества заряда.

  - Оперативный счетчик.

    - Отображение задаваемого и текущего значения ампер секунд.

    - Команда на отключение соответствующего выпрямителя при наборе заданного количества ампер-секунд.

    - Сброс показаний текущего значения ампер-секунд должен осуществляться автоматически перед опусканием следующей штанги с подвесками или вручную оператором.

  - Суммирующий счётчик.

    - Должен суммировать количество ампер-секунд c 6-значной индикацией с автоматическим обнулением.

  - Точность задания и поддержания тока (кроме ванн основного золочения) должна быть ±1А.

  - Отдельные требования к выпрямителям для 2-х полуванн ударного золочения (25-1, 25-2).

    - Рабочий диапазон стабилизации тока от 0,1 до 10А.

    - Включение каждого программируемого источника тока полуванн ударного золочения должно осуществляться при опускании штанг с подвесками в ванны основного золочения. Отключение программируемых источников тока должно осуществляться при наборе заданного значения ампер-секунд или при подъёме штанг из соответствующих ванн основного золочения.

  - Отдельные требования к выпрямителям для 4-х полуванн основного золочения (29-1, 29-2, 30-1, 30-2).

    - Рабочий диапазон стабилизации тока от 0,1 до 10А.

    - Включение каждого программируемого источника тока полуванн основного золочения должно осуществляться при опускании штанг с подвесками в ванны основного золочения. Отключение программируемых источников тока должно осуществляться при наборе заданного значения ампер-секунд или при подъёме штанг из соответствующих ванн основного золочения.

- Вспомогательная информация при выборе программируемых источников тока (выпрямителей).

  - Исходная информация для подбора программируемых источников тока установленных на эксплуатируемых аналогичных гальванических линиях №3 и №4 никелирования и золочения плат и оснований металлокерамических корпусов, согласно таблице.

| Последовательность операции (Номер позиции по порядку «Линии») | Наименование операции | Установленный выпрямитель (источник тока) | Заводские характеристики установленного выпрямителя (источника тока) | Рабочие эксплуатационные значения параметров | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,10, 17-1, 17-2, 19-1, 19-2, 20-1, 20-2 | Электрохимическое обезжиривание | Пульсар Про 240/12 Навиком, Ярославль | Сила тока, А - Максимальная сила 240А - Минимальная сила 5А Шаг уставки тока, А 1,00 Напряжение, В - Максимальное напряжение 12В - Минимальное напряжение 0,20В Шаг уставки напряжения, В 0,10В Наличие реверса нет Макс. выходная мощность, кВт 2,16 Потребляемая мощность, кВт 2,53 Степень защиты IP 54 Габаритные размеры (ШхГхВ), мм 520х640х343 Масса нетто, кг 30 | Ток рабочий 75А Шаг уставки тока 1А Напряжение не менее 6В. | - На штангу подвешивается две подвески. - Габаритные размеры подвесок. - 400х353х80 - 535х353х80 - Загрузка изделий на одну подвеску. - Количество от 20 до 660 шт. - Общая поверхностная площадь от 0,04 дм2 до 0,2 дм2. - Аноды параллельно подвескам. - По одному аноду с двух сторон подвески. - Вдоль двух стенок ванны. - Поверхностная площадь электрода не меньше габаритной площади подвески. - Стальные листы из нержавеющей стали с покрытием никелем 60-70 мкм. - Расстояние между анодными штангами, 385 мм. - Раствор на основе щелочи. - Концентрация, г/л 25-35. - Температура, °С 65-75 |
| 25-1, 25-2, | Ударное золочение | Пульсар Про 50/12 Навиком, Ярославль | Сила тока, А - Максимальная сила 50А - Минимальная сила 1А Шаг уставки тока, А 0,20 Напряжение, В - Максимальное напряжение 12В - Минимальное напряжение 0,20В Шаг уставки напряжения, В 0,10В Наличие реверса нет Макс. выходная мощность, кВт 0,45 Потребляемая мощность, кВт 0,53 Степень защиты IP 54 Габаритные размеры (ШхГхВ), мм 280х420х295 Масса нетто, кг 12 | Ток рабочий 5-10А Шаг уставки тока 0,1А Шаг уставки тока желательный 0,01А Напряжение 6В. Сила тока не менее 6А. | - Ванна поделена на две полуванны. - В каждую полуванну опускается одна подвеска. - На штангу подвешивается две подвески. - Габаритные размеры подвесок. - 400х353х80 - 535х353х80 - Загрузка изделий на одну подвеску. - Количество от 20 до 660 шт. - Общая поверхностная площадь от 0,04 дм2 до 0,2 дм2. - Электроды параллельно подвескам. - По одному электроду с двух сторон подвески. - Вдоль двух стенок ванны. - Поверхностная площадь электрода не меньше габаритной площади подвески. - Анодные штанги из титана. - Аноды из платинированного титана. - Расстояние между анодными штангами, 385 мм. - Электролит ударного золочения на основе калия дицианоаурата. - Концентрация, рН 6,5-7,0. - Содержание чистого золота 1,0-2,0 г\л. - Температура, °С 18-30. |
| 29-1, 29-2, 30-1, 30-2 | Основное золочение | Разработка АО «ЗПП» | Выходное напряжение сложной формы: - Импульсы, часть синусоиды (фазовое регулирование напряжения путём изменения угла открытия тиристоров). - Длительность импульсов от 0 до 10 мсек. - Частота следования импульсов 100 Гц. | Ток рабочий 0,1-12А Шаг уставки тока желательный 0,03А Напряжение 6В. Плотность тока 0,25-0,5 А\дм2. Два счетчика Ампер*Секунд оперативный и суммирующий Шаг уставки Ампер*Секунд (1А*1сек.) | - Ванна поделена на две полуванны. - В каждую полуванну опускается одна подвеска. - На штангу подвешивается две подвески. - Габаритные размеры подвесок. - 400х353х80 - 535х353х80 - Загрузка изделий на одну подвеску. - Количество от 20 до 660 шт. - Общая поверхностная площадь от 0,04 дм2 до 0,2 дм2. - Электроды параллельно подвескам. - По одному электроду с двух сторон подвески. - Вдоль двух стенок ванны. - Поверхностная площадь электрода не меньше габаритной площади подвески. - Анодные штанги из титана. - Аноды из платинированного титана. - Расстояние между анодными штангами: Переменная величина: 456 мм – при установке дополнительных экранов; 386 мм – при отсутствии дополнительных экранов в ванне - Электролит ударного золочения на основе калия дицианоаурата. - Концентрация, рН 6,0-7,0. - Содержание чистого золота 7,0-9,0 г\л. - Температура, °С 62-68. |

  - Генераторный режим.

    - Формирование импульса сложной формы хоть короткого (с минимальной точностью не длительнее 1 мсек. (можно более точные по длительности, менее 1 мсек.)) хоть длительного во времени (минуты, часы).

    - Совмещенный режим наложением статического режима и импульсного режима (задается небольшой по величине постоянный электрический потенциал на электродах, на который наложены импульсы большей величины, чем постоянный электрический потенциал).

    - Комбинации из выше представленных режимов.

Раздел. «Автооператор».

- Обеспечить систему аварийной остановки Автооператоров:

  - кнопкой на ПУ каждого Автооператора с функцией аварийной одновременной остановкой всех Автооператоров;

  - кнопкой на ПУ рабочего места оператора Линии с той же функцией; виртуальной программной кнопкой в программе ПК.

- Обеспечить создание плавного движения (разгон и торможение) автооператоров вдоль линии.

- Управление.

  - От выносной панели оператора.

  - От компьютера.

  - Переключение между источниками управления с любого источника управления.

- Движение автооператоров по линии должно предусмотреть «мягкое» торможение перед остановкой на позиции для исключения раскачивания рамок (подвесок) на штангах.

- После остановки автооператора на позиции должна быть временная задержка порядка 2-3 секунд перед началом опускания штанги с подвесками в ванну для исключения раскачивания рамок (подвесок) на штангах.

- установленные на эксплуатируемой аналогичной гальванической линии мотор-редукторы с тормозом VARVEL SRT5040АС24IE71-B5\0,25\4-14\160\000\IP55\F\230\400\50\У3\S1-T\5\DC\230-K1 – 6 шт. Мощность 0,25 кВт.

- Управление электродвигателями осуществлять преобразователями частоты.