Приложение №3 к закупочной документации_Техническое задание

Техническое задание

1.Наименование: Поставка заготовок для выводов столбиковых

2. Задача: Для последующего изготовления выводов столбиковых

3. Функция: Заготовка предназначена для изготовления вывода столбикового, который является элементом конструкции корпуса микросхемы, который обеспечивает коммуникацию между кристаллом микросхемы, установленным в корпус, и печатной платой, на которую производится установка.

4. Технические требования:

| № н/н | Наименование Товара | Характеристика Товара | Ед. изм. | Ориентировочное кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заготовки для выводов столбиковых ЯЛГК.715111.013-18 | - Должна быть изготовлена в виде стержня из припоя Pb90/Sn10 с армированием медной лентой и плакированием припоем Pb37/Sn63 - Диапазон рабочих температур: от -60°С до +155°С - Собственное сопротивление вывода: не более 0,01 Ом - Геометрические размеры заготовки вывода должны соответствовать Приложению А к Техническому заданию | шт | 250 000 |
| 2. | Заготовки для выводов столбиковых ЯЛГК.715111.013-14 | - Должна быть изготовлена в виде стержня из припоя Pb90/Sn10 с армированием медной лентой и плакированием припоем Pb37/Sn63 - Диапазон рабочих температур: от -60°С до +155°С - Собственное сопротивление вывода: не более 0,01 Ом - Геометрические размеры заготовки вывода должны соответствовать Приложению Б к Техническому заданию | шт | 5 000 |
| 3. | Заготовки для выводов столбиковых ЯЛГК.715111.013-02 | - Должна быть изготовлена в виде стержня из припоя Pb80/Sn20 с армированием медной лентой и плакированием припоем Pb37/Sn63 - Диапазон рабочих температур: от -60°С до +155°С - Собственное сопротивление вывода: не более 0,01 Ом - Геометрические размеры заготовки вывода должны соответствовать Приложению В к Техническому заданию | шт | 5 000 |

5. Дополнительные требования к Товару

5.1 Одновременно с передачей партии Товара передаются все относящиеся к нему документы – паспорт, гарантийный талон (при наличии), а также документы, подтверждающие качество материалов, используемых при изготовлении Товара.

6. Требования к Гарантийному сроку Товара

6.1 Гарантийный срок на поставляемые товары должен быть не меньше срока гарантии завода-производителя, но не менее 12 (Двенадцати) месяцев с момента поставки Товара на склад Заказчика.

6.2 Заказчик оставляет за собой право провести экспертизу товара на предмет оригинальности, контрафактности в независимой экспертной организации или у производителя данного Товара.

6.3 В случае, если во время приёмки и (или) в период гарантийного срока были обнаружены производственные дефекты, некомплектность товара, Поставщик обязан за свой счёт устранить дефекты, доукомплектовать или заменить товар в течение 7 (Семи) календарных дней с момента соответствующего уведомления (рекламации).

6.4 Срок, в течении которого «Поставщик» принимает претензии на обнаруженные дефекты после подписания товарной накладной в объеме технического задания должен быть не менее 12 (Двенадцати) месяцев с момента поставки Товара на склад Заказчика.

7. Количество: Общее ориентировочное количество заготовок выводов столбиковых составляет 260 000 (Двести шестьдесят тысяч) шт.

8. Предпочтительный срок: Поставка партии Товара осуществляется Поставщиком в течение 45 (Сорока пяти) календарных дней с момента получения предварительной заявки Заказчика на партию Товара.

9. Условия и место поставки Товара

9.1 Поставщик считается выполнившим свою обязанность по поставке партии Товара в момент фактического предоставления партии Товара в распоряжение Заказчика (уполномоченного представителя Заказчика) на складе Заказчика.

9.2 Доставка партии Товара осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Заказчика, находящегося по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.

10.Требования к упаковке Товара

10.1 Упаковка должна осуществляться в цилиндрическую тару с плотной резьбовой крышкой.

10.2 Упаковка должна быть завода-производителя без повреждений и нарушений целостности, в надлежащей оригинальной таре.

10.3 Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке к месту поставки, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.

10.4 Упаковка и маркировка должны содержать все признаки, установленные производителем.

10.5 Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.

10.6 На упаковочной таре должна быть четко нанесена следующая информация:

-полное наименование Товара

-страна производитель и количество товара в упаковке

- дата изготовления

10.7 Товар должен быть новым с датой изготовления не ранее 2022г., не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, не иметь дефектов, связанных с материалами или процессом изготовления.

10.8 Товар должен соответствовать характеристикам, заявленным в техническом задании

10.9 Товар должен быть без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.д.), свободно обращаться на территории РФ.

11. Требование к безопасности Товара

Поставляемый Товар должен быть качественен и отвечать требованиям безопасности в соответствии с действующими государственными стандартами, техническими условиями, санитарными нормами, требованиями пожаробезопасности, энергетической эффективности, утвержденными на данный вид Товара.

Приложение А к Техническому заданию

Приложение Б к Техническому заданию

Приложение В к Техническому заданию