Приложение №3 к закупочной документации_Техническое задание

Техническое задание

1.	Наименование МТР, работ, услуг: поставка средств индивидуальной защиты

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги:

Соблюдение требований ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта:

Обеспечение работников предприятия средствами индивидуальной защиты.

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.) указаны в приложении № 1 к данному техническому заданию.

4.1. Средства индивидуальной защиты должны соответствовать:

- ГОСТ 12.4.011-89 «ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация»

- ГОСТ 12.4.115-82 «ССБТ. Средства индивидуальной защиты работающих. Общие требования к маркировке»

- Технический регламент таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»

4.2. Изделия должны быть новыми и ранее не использованными выпуска не ранее 2021 года.

4.3. Маркировка на изделии должна быть трудноудаляемой и содержать информацию для Заказчика о производителе, размере, составе материала, защитных свойствах, уходе за изделиями и др.

4.4. Поставка контрафактных изделий не допустима. Все изделия должны быть оригинальные, для подтверждения Поставщик должен иметь возможность предоставить письмо от производителя либо сертификат дилера.

4.5. Товар должен отгружаться в упаковке, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке и хранении.

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.) – наличие сертификатов или деклараций соответствия на поставляемые средства индивидуальной защиты.

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.) – не требуется.

7. Количество МТР / объем работ / объем услуг: указаны в приложении № 1 к данному техническому заданию.

8. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: в течение года до 31.12.2022 г.

Поставка партии осуществляется поставщиком в течении 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения предварительной заявки Заказчика. Доставка осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Заказчика.

9. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: Республика Марий Эл, г. Йошкар – Ола, ул. Суворова, 26.

10. Иное, при необходимости: Гарантийный срок, в течении которого может быть осуществлен возврат продукции в случае выявления брака – не менее 30 дней с момента поставки.

Приложение № 1

к требованию к продукции

Спецодежда

| № п/п | Наименование спецодежды, внешний вид | Краткая характеристика (цвет, модель, ГОСТ, ТУ и др.) | ориентировочное кол-во | единица измерения | размерный диапазон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (женский) | ГОСТ 25294-2003 Цвет: предпочтительно темные оттенки например тёмно-синий с васильковой и голубой отделкой Материалы: смесовая пл. не менее 120 г/м² - не более 150 г/м², ВО удлиненный блузон, накладные карманы, пояс и классические прямые брюки | 10 | шт. | с 80-84/158-164 по 104-108/158-164 |
| 2 | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (женский) + колпак | ГОСТ 25294-2003 Цвет: предпочтительно светлые оттенки, например фиолетовый со светло-сиреневой и белой отделкой, Костюм удлиненный блузон, брюки и колпак в одной цветовой гамме Материалы: ткань смесовая, пл. не менее 120 г/м² - не более 150 г/м² 1) длина ниже колен 2) полуприлегающий силуэт 3) застежка на петли и пуговицы 4) английский воротник 5) рукав длинный | 23 | комплект | с 88-92/158-164 по 120-124/170-176 |
| 3 | Костюм поварской с коротким рукавом (женский) + колпак | ГОСТ 12.4.280-2014 Цвет: предпочтительно колпак и куртка белого цвета, брюки темных оттенков (например синий, серый и т.п.) Ткань смесовая с водоотталкивающей пропиткой плотность не менее 210 г/кв.м - не более 230 г/кв.м. Куртка + брюки + колпак 1) Куртка полуприлегающего силуэта, с вертикальными рельефами на полочках и спинке. 2) Брюки классические. 3) Классический поварской колпак с сеткой в верхней части для улучшения воздухообмена, с эластичной тесьмой на затылочной части, с околышем и возможностью отворота. | 1 | комплект | 96-100/146-152 |
| 4 | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (женский) + колпак | ГОСТ 12.4.131-83 Цвет: предпочтительно темные оттенки, например, темно - синий с васильковой отделкой. Халат и колпак в одной цветовой гамме. Ткань: смесовая пл. не менее 210 г/м² - не более 230 г/м², ВО 1) Халат с застежкой на пуговицах; 2) Английский воротник и накладные карманы. 3) Рукав длинный. 4) Объем по линии талии регулируется хлястиком. | 4 | комплект | с 96-100/158-164 по 112-116/158-164 |
| 5 | Халат хлопчатобумажный + колпак (женский) | ГОСТ 24760-81 Цвет: предпочтительно темные оттенки, например, зеленый. Халат и колпак в одной цветовой гамме. Материалы: Ткань: хлопок 100%, пл. не менее 120 г/м² - не более 150 г/м² 1) халат с вертикальными рельефами; 2) с застежкой на пуговицах; 3) английский воротник и накладные карманы. 4) Рукав длинный. 5) Объем по линии талии регулируется хлястиком. | 11 | комплект | с 88-92/158-164 по 128-132/158-164 |
| 6 | Халат хлопчатобумажный + брюки х/б с кислотозащитной пропиткой + шапочка (женский) | ГОСТ 12.4.251-2013 Цвет: предпочтительно темные оттенки, например, синий, отделка – оранжевый. Халат, брюки и шапочка в одной цветовой гамме. Сигнальные элементы: яркая отделка, например, оранжевая ткань и отделочные строчки. Ткань: 100% х/б, кислотозащитная, c масловодоотталкивающей отделкой, плотность не менее 210 г/м² - не более 230 г/м² 1)Халат полуприлегающего силуэта с рельефами, с центральной потайной застежкой на пуговицы, со шлицей на спинке и хлястиком с пуговицами для регулирования объема. 2) Рукава с манжетами на пуговицах предотвращают попадание ткани в механизмы. 3) Накладные боковые карманы с клапанами на пуговицу. | 23 | комплект | с 88-92/158-164 по 120-124/170-176 |
| 7 | Халат хлопчатобумажный + колпак (женский) | ГОСТ 24760-81 Цвет: предпочтительно светлые оттенки, например, белый с отделкой яркого оттенка, например бирюзовой. Халат и колпак в одной цветовой гамме. Материалы: Ткань: х/б 100%, пл. не менее 120 г/м² - не более 150 г/м² 1) легкий и износостойкий, не пилингуется 2) полуприлегающий силуэт 3) V-образный вырез горловины с отложным лацканом, 4) застежка на пуговицы 5) 2 кармана по бокам 6) регулировка объема по талии 7) длинный рукав | 150 | комплект | с 80-84/158-164 по 120-124/158-164 |
| 8 | Халат медицинский из смешанной ткани + колпак (женский) | ГОСТ 25294-2003 Материалы: Ткань: смесовая, не менее 120 г/м² - не более 150 г/м² Цвет: предпочтительно белый Универсальный халат с вертикальными рельефами, с застежкой на пуговицах, английским воротником и накладными карманами. Рукав длинный. Объем по линии талии регулируется хлястиком. | 5 | комплект | с 88-92/146-152 по 104-108/170-176 |
| 9 | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий + колпак (женский) | ГОСТ 24760-81 Цвет: предпочтительно светлые оттенки, например, голубой, но не белый. Халат и колпак в одной цветовой гамме. Материалы: Ткань: смесовая, пл. не менее 120 г/м² - не более 150 г/м² 1) халат с вертикальными рельефами; 2) с застежкой на пуговицах; 3) английским воротником и накладными карманами. 4) Рукав длинный. 5) Объем по линии талии регулируется хлястиком. | 151 | комплект | с 80-84/158-164 по 128-132/182-188 |
| 10 | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий + колпак (мужской) | ГОСТ 24760-81 Цвет: предпочтительно светлые оттенки, например, голубой, но не белый. Халат и колпак в одной цветовой гамме. Материалы: Ткань: смесовая, пл. не менее 120 г/м² - не более 150 г/м² 1) халат с вертикальными рельефами; 2) халат с застежкой на пуговицах; 3) халат с английским воротником и накладными карманами. 4) Рукав длинный. 5) Объем по линии талии регулируется хлястиком. | 43 | комплект | с 88-92/158-164 по 112-116/182-188 |
| 11 | Полукомбинезон | Цвет: предпочтительно темные оттенки, например, сочетание темно-синего и василькового с оранжевой отделкой. Ткань: с повышенным содержанием хлопка, с малосминаемой отделкой, пл. не менее 250 - не более 270 г/кв.м Сигнальные элементы: вставки и кант из световозвращающего материала. 1) Боковая застежка и молния в среднем шве. 2) Карманы: боковые, нагрудный и боковой нижний, застегивающиеся на молнию. 3) Усилительные объемные наколенники для защиты от протирания. | 2 | шт. | 104-108/170-176 |
| 12 | Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (женский) | ГОСТ 12.4.280-2014 Цвет: предпочтительно темных оттенков, например серый с красной отделкой Материалы: смесовая пл. не менее 240 г/м² - не более 260 г/м², ВО 1) куртка и брюки; 2) куртка прилегающего силуэта; 3) регулируемый объем талии и манжет; 4) воротник отложной; 5) куртка - 2 нижних кармана, 2 кармана на груди - застежка "молния"; 6) брюки прямого силуэта с накладными карманами спереди; 7) пояс со вставками на резинке; 8) светоотражающие полосы по куртке и по брючине; | 9 | комплект | с 88-92/158-164 по 128-132/170-176 |
| 13 | Костюм х/б антистатический + шапочка (мужской) | ГОСТ 12.4.280-2014 Цвет: предпочтительно темных оттенков, например тёмно-синий Материалы: 100% -хлопок пл. не менее 250 г/м² - не более 270 г/м² 1) куртка и полукомбинезон 2) с усилительными накладками в области колена | 5 | комплект | с 96-100/170-176 по 120-124/182-188 |
| 14 | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (мужской) (для рабочих) | ГОСТ 12.4.280-2014 Ткань: 100% хлопок с водоотталкивающей отделкой, плотность не менее 250 - не более 280 г/кв.м. Световозвращающий материал: лента шириной не менее 5 см. - не более10 см. Цвет: предпочтительно темных оттенков, например, темно-синий, отделка ярких оттенков, например, яркий желто-зеленый. Куртка + брюки 1) Куртка с застежкой на молнию и планку с потайными кнопками. 2) Накладные нагрудные карманы, боковые карманы в рельефах. 3) Рукава с локтевым швом на манжетах. 4) В области подмышечных впадин – вентиляционные отверстия с люверсами. 5) Пояс с эластичными вставками по бокам. 6) Брюки с застежкой на молнию и пуговицу. 7) Пояс со шлевками для ремня и эластичной тесьмой сзади. 8) Накладные карманы: два боковых, два задних и карман для инструмента. 9) Усилительные объемные наколенники – защита от истирания. | 214 | комплект | с 80-84/158-164 по 128-132/194-200 |
| 15 | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (мужской) (для РСС) | ГОСТ 12.4.280-2014 Цвет: предпочтительно темных оттенков, например васильковый с черной отделкой Материалы: Ткань смесовая пл. не менее 240 г/м² - не более 260 г/м², ВО 1) куртка и брюки 2) вместительные карманы с отделениями для инструментов 3) регулировка куртки по талии 4) усилительные накладки с вытачками в области локтей и коленей 5) световозвращающие полосы шириной не менее 5 см. - не более10 см по линии груди, рукавам и низу брючин 6) брюки на молнии | 25 | комплект | с 88-92/158-164 по 120-124/182-188 |
| 16 | Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла (мужской, летний) | ГОСТ Р 12.4.297-2013 ГОСТ 12.4.250-2019 ГОСТ 12.4.280-2014 Ткань: 100% хлопок с огнестойкой отделкой, плотность не менее 335 г/кв.м Сигнальные элементы: кант из световозвращающего материала. Цвет: предпочтительно темных оттенков, например синий, отделка – васильковый. Защитные свойства: * для защиты от теплового излучения и конвективной теплоты * для защиты от кратковременного воздействия пламени (ограниченное распространение пламени) * для защиты от искр и брызг расплавленного металла * для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 1) Куртка удлиненная с центральной потайной застежкой на петли и пуговицы, с воротником-стойкой, с карманами нагрудными и боковыми в рельефах. Наличие вентиляционных отверстий в области подмышечных впадин и лопаток для воздухообмена. Рукава на манжетах с застежкой на пуговицу. 2) Брюки с застежкой на молнию и пуговицу. Пояс со шлевками и патами с пуговицами для регулирования объема. Сбоку шлевка-держатель для инструмента. Наколенники объемные с карманами для амортизационных прокладок. Назначение: выполнение сварочных работ | 4 | комплект | с 96-100/170-176 по 112-116/182-188 |
| 17 | Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла (мужской, утепленный) | ГОСТ 12.4.250-2019 Ткань верха: 100% хлопок с огнестойкой отделкой, плотность 410 г/кв.м +/- 30 г/кв.м. Утеплитель: огнестойкий синтетический, 100 г/кв.м, куртка – 3 слоя, брюки – 2 слоя. Подкладка: бязь (100% хлопок) Цвет: предпочтительно темных оттенков, например сочетание синего и красного. 1) Куртка с потайной застежкой, с внутренним ветрозащитным клапаном из основной ткани для защиты от попадания искр внутрь и от холода. 2) Брюки с завышенным утепленным поясом в области поясницы, с боковыми застежками на пуговицы, в среднем шве брюк предусмотрена молния, с накладным карманом справа. 3) Брюки комплектуются бретелями с эластичной тесьмой. | 2 | комплект | с 104-108/170-176 по 112-116/182-188 |
| 18 | Костюм х/б с кислотозащитной пропиткой + шапочка (женский) | ГОСТ 12.4.251-2013 Костюм состоит из куртки, брюк и берета в одной цветовой гамме. Цвет: предпочтительно темных оттенков, например, синий, отделка ярких оттенков, например оранжевая. Сигнальные элементы: яркая ткань и яркие отделочные строчки. Ткань: 100% х/б, кислотозащитная, c масловодоотталкивающей отделкой, плотность не менее 210 г/кв.м - не более 230 г/кв.м. 1) потайная застежка на пуговицы; 2) нагрудные и боковые карманы; 3) на спине складки для свободы движения. 4) Рукава с манжетами на пуговицах, предотвращают попадание ткани в механизмы. 5) Брюки с карманами, с эластичной тесьмой по бокам. | 8 | комплект | с 88-92/158-164 по 112-116/158-164 |
| 19 | Костюм х/б с кислотозащитной пропиткой + шапочка (мужской) | ГОСТ 12.4.251-2013 Костюм состоит из куртки, брюк и берета в одной цветовой гамме. Цвет: предпочтительно темных оттенков, например, синий, отделка ярких оттенков, например оранжевая. Сигнальные элементы: яркая ткань и яркие отделочные строчки. Ткань: 100% х/б, кислотозащитная, c масловодоотталкивающей отделкой, плотность не менее 210 г/кв.м - не более 230 г/кв.м. 1) потайная застежка на пуговицы; 2) нагрудные и боковые карманы; 3) на спине складки для свободы движения. 4) Рукава с манжетами на пуговицах, предотвращают попадание ткани в механизмы. 5) Брюки с карманами, с эластичной тесьмой по бокам. | 1 | комплект | 96-100/170-176 |
| 20 | Футболка хлопчатобумажная (с коротким рукавом, мужская) | Ткань: 100% хлопок, плотность не менее 160 г/кв.м - не более 200 г./кв.м. Цвет: предпочтительно темных оттенков, например, синий | 33 | шт. | с S по XXL |
| 21 | Белье нательное хлопчатобумажное (женское) | ГОСТ 31408-2009 Цвет: предпочтительно нейтральных оттенков, например, оливковый, бежевый Материалы: трикотаж (100% хлопок, пл. не менее 250 г/м2) 1) анатомический крой 2) плоские швы | 3 | комплект | с 88-92/158-164 по 112-116/158-164 |
| 22 | Белье нательное хлопчатобумажное с начесом (мужское) | ГОСТ 31408-2009 Цвет: предпочтительно нейтральных оттенков, например, оливковый, бежевый Материалы: трикотаж (100% хлопок, пл. не менее 250 г/м2) 1) анатомический крой 2) плоские швы | 1 | комплект | 88-92/158-164 |
| 23 | Бейсболка | Цвет: предпочтительно темных оттенков, например, синий Материалы: 100% хлопок, пл. не менее 150 г/м2 - не более 180 г/м2 1) регулируется по размерам 2) классическая пятиклинная форма 3) жесткий козырек | 127 | шт. | б/р |
| 24 | Подшлемник под каску с утеплителем | Цвет: предпочтительно темных оттенков, например черный Материалы: трикотажное полотно пл. не менее 320 г/м2 Предназначен для защиты от пониженных температур и механических воздействий. Для использования под защитную каску или без неё. | 8 | шт. | б/р |
| 25 | Шапка двойная полушерстяная | Цвет: предпочтительно темных оттенков, например, черный Материалы: 50% шерсть, 50% акрил 1) двойная плотная вязка 2) отворот на шапке, можно регулировать ее глубину | 26 | шт. | б/р |
| 26 | Комбинезон многоразовый + комплект нижнего белья (женский) | Комбинезон многоразовый: Класс чистоты ISO 3-8, Материал 99% ПЭ, 1% УН Тип: многоразовый Стерелизация: до 75 циклов Цвет: предпочтительно светлых оттенков, например голубой, но не белый Комплект нижнего белья: водолазка с длянными рукавами + брюки с круговой резинкой по низу брючин для крепления на ногах материал: 100% х/б Цвет: белый | 34 | комплект | с 80-84/158-164 по 104-108/170-176 |
| 27 | Комбинезон многоразовый + комплект нижнего белья (мужской) | Комбинезон многоразовый: Класс чистоты ISO 3-8, Материал 99% ПЭ, 1% УН Тип: многоразовый Стерелизация: до 75 циклов Цвет: предпочтительно светлых оттенков, например голубой, но не белый Комплект нижнего белья: водолазка с длянными рукавами + брюки с круговой резинкой по низу брючин для крепления на ногах материал: 100% х/б Цвет: белый | 12 | комплект | с 96-100/170-176 по 120-124/182-188 |
| 28 | Брюки на утепляющей подкладке (мужские) | ГОСТ 12.4.280-2014 2 класс защиты III климатический пояс Цвет: предпочтительно темных оттенков, например тёмно-синий. Материалы: основная ткань: смесовая, пл. 210г/м² - не более 230г/м² Подкладка: 100% полиэфир Утеплитель: синтепон не менее 300 г/м² 1) брюки утепленные, на подкладке 2) с широким поясом и бретелями 3) центральная застежка на молнию 4) два накладных кармана | 18 | шт. | с 88-92/170-176 по 120-124/182-188 |
| 29 | Брюки на утепляющей подкладке (женские) | ГОСТ 12.4.280-2014 Цвет: предпочтительно темных оттенков, например, синий, черный Материалы: основная:100% полиэфир подкладка: 100% полиэфир утеплитель: синтепон пл. не менее 240 г/м² - не более 260 г/м² 2 класс защиты III климатический пояс 1) высокий пояс 2) съемные бретели с высокой спинкой на флисовой подкладке 3) усилительные накладки на колене 4) прорезные и накладные клапаны | 1 | шт. | 120-124/170-176 |
| 30 | Костюм на утепляющей прокладке (мужской) | ГОСТ 12.4.280-2014 ГОСТ 12.4.124-83 Цвет: предпочтительно темных оттенков, например, василек-синий Материалы: Cмесовая с антистатической нитью, пл. не менее 250 г/м2 - не более 270 г/м2 Костюм из антистатических материалов состоит из куртки и полукомбинезона 1) куртка утепленная прямого силуэта со съемным капюшоном и центральной застежкой на молнию, 2) нижние карманы с клапанами на липучке, 3) внутренний карман с застежкой на молнию, 4) на рукавах, кокетках спереди и сзади широкая световозвращающая полоса, 5) воротник - стойка, 6) объем куртки регулируется кулисой по талии, расположенной внутри на подкладке, 7) полукомбинезон на эластичных бретелях, с отстегивающейся спинкой, 8) по низу брючин - широкая световозвращающая лента шириной 5 см. +/- 2 см | 1 | комплект | 96-100/194-200 |
| 31 | Куртка на утепляющей подкладке для РСС (мужская) | ГОСТ 12.4.280-2014 2 класс защиты III климатический пояс Цвет: предпочтительно темных оттенков, например синий, васильковая отделка Материалы: основная ткань: смесовая пл. не менее138 г/м², ВО подкладка: 100% полиэфир утеплитель: синтепон пл. не менее 360 г/м² 1) съемный утепленный капюшон 2) мягкие трикотажные манжеты 3) регулировка объема по талии 4) светоотражающие полосы | 14 | шт. | с 88-92/158-164 по 120-124/170-176 |
| 32 | Куртка на утепляющей подкладке для рабочих профессий (мужская) | 2 класс защиты 3-ий климатический пояс. Цвет: предпочтительно темных оттенков, например, синий с васильковой отделкой. Материалы: основная - смесовая пл. не менее 138 г/м2. подкладка: 100% полиэфир; утеплитель: синтепон пл. не менее 360 г/м2 1) съемный утепленный капюшон; 2) мягкие трикотажные манжеты; 3) регулировка объема по талии. | 34 | шт. | с 88-92/158-164 по 120-124/182-188 |
| 33 | Жилет утепленный | ГОСТ 12.4.280-2014 1 класс защиты II климатический пояс Цвет: предпочтительно темных оттенков, например, синий, васильковый Материалы: Ткань верха: смесовая, пл. не менее 120 г/м² Подкладка: 100% полиэфир Утеплитель: синтепон, пл. не менее 200 г/м² 1) стеганый утеплитель 2) удобные карманы 3) удлиненная спинка | 20 | шт. | с 88-92/158-164 по 112-116/158-164 |
| 34 | Куртка на утепляющей подкладке (женская) | ГОСТ 12.4.280-2014 2 класс защиты III климатический пояс Цвет: предпочтительно светлых оттенков, но не белый, например васильковый (голубой) с серой отделкой Материалы: основная: 100% полиэфир подкладка: 100% полиэфир утеплитель: синтепон, пл. не менее 360 г/м² 1) прилегающий силуэт 2) внутренняя планка, закрывающая верхний край молнии 3) стёганый утеплитель 4) удлиненная спинка 5) регулировка объема низа кулисой 6) ветрозащитные манжеты-напульсники 7) съемный капюшон 8) светоотражающие полосы | 14 | шт. | с 88-92/158-164 по 112-116/170-176 |
| Спецобувь |  |  |  |  |  |
| 35 | Туфли кожаные (женские) | Цвет: предпочтительно темных оттенков, например, черный Материалы: Верх выполнен из натуральной кожи, подошва - полиуретан (ПУ). 1) предназначена для всех видов промышленности | 19 | пар | с 35 по 41 |
| 36 | Полуботинки кожаные (мужские) | ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-2001 Верх обуви: кожа натуральная водоотталкивающая. Подкладка: кожа натуральная подкладочная. Подошва: однослойная, полиуретан. Метод крепления: литьевой. Цвет: предпочтительно темных оттенков, например, черный. Обеспечивают защиту от нефтепродуктов и общих производственных загрязнений | 4 | пар | с 37 по 44 |
| 37 | Тапочки закрытые, текстильные (женские) | ГОСТ 26167-2005 Цвет: предпочтительно темных оттенков, например, черный. Материалы: верх: вельвет, подкладка: бесподкладочные подошва: ПВХ | 4 | пар | с 36 по 37 |
| 38 | Тапки кожаные (женские) | ГОСТ 26167-2005. Цвет: предпочтительно светлых оттенков, например, белый. Материалы: натуральная кожа; подкладка - бесподклада. *Перфорация на верхней части сабо, обеспечивает воздухообмен ступни; * Наличие ремешка, позволяет надежно зафиксировать обувь на ноге; * Укрепленный подносок защищает пальцы ног от травм; * Впитывающая гигиеническая стелька; * Развитый рисунок подошвы, препятствующий скольжению; | 460 | пар | с 35 по 42 |
| 39 | Тапки кожаные (мужские) | ГОСТ 26167-2005. Цвет: предпочтительно светлых оттенков, например, белый. Материалы: натуральная кожа; подкладка - бесподклада. *Перфорация на верхней части сабо, обеспечивает воздухообмен ступни; * Наличие ремешка, позволяет надежно зафиксировать обувь на ноге; * Укрепленный подносок защищает пальцы ног от травм; * Впитывающая гигиеническая стелька; * Развитый рисунок подошвы, препятствующий скольжению; | 4 | пар | с 42 по 46 |
| 40 | Тапки кожаные (женские) | ГОСТ 26167-2005. Цвет: предпочтительно темных оттенков, например, черный Материалы: натуральная кожа; подкладка - бесподклада. *Перфорация на верхней части сабо, обеспечивает воздухообмен ступни; * Наличие ремешка, позволяет надежно зафиксировать обувь на ноге; * Укрепленный подносок защищает пальцы ног от травм; * Впитывающая гигиеническая стелька; * Развитый рисунок подошвы, препятствующий скольжению; | 2 | пар | с 35 по 38 |
| 41 | Тапки кожаные (мужские) | ГОСТ 26167-2005. Цвет: предпочтительно темных оттенков, например, черный Материалы: натуральная кожа; подкладка - бесподклада. *Перфорация на верхней части сабо, обеспечивает воздухообмен ступни; * Наличие ремешка, позволяет надежно зафиксировать обувь на ноге; * Укрепленный подносок защищает пальцы ног от травм; * Впитывающая гигиеническая стелька; * Развитый рисунок подошвы, препятствующий скольжению; | 80 | пар | с 37 по 45 |
| 42 | Многоразовые высокие бахилы Б151 на полужесткой подошве | Класс чистоты ISO 3-8 (GMP A-D) Материал 99% ПЭ, 1% Угл. нить Тип: многоразовый Стерилизация: 75 циклов Цвет: предпочтительно светлых оттенков, но не белый, например, голубой | 48 | пар | с 35 по 46 |
| 43 | Сапоги ПВХ с манжетой (мужские) | Цвет: предпочтительно темных оттенков, например, черный Верх обуви: ПВХ. Подкладка: трикотаж. Утеплитель: вкладной чулок из иглопробивного нетканого полотна. Подошва: однослойный ПВХ. Метод крепления: литьевой. Высота: 40+/-5 см. | 15 | пар | с 39 по 46 |
| 44 | Полуботинки кожаные (мужские) | ГОСТ Р 12.4.187-2001 Цвет: предпочтительно темных оттенков, например, черный Материалы: верх - натуральная кожа; подкладка - полотно текстильное воздухопроницаемое антибактериальное; подошва - двухслойная, полиуретан 1) натуральная кожа 2) двухслойная подошва полиуретан, обладает стойкостью к воздействию масел,сырой нефти, иных нефтепродуктов, растворов кислот и щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли 3)подошва имеет широкий температурный диапазон использования от -35° до +120°С 4) удобная колодка обеспечивает комфорт при длительной носке 5) композитный подносок защищает пальцы ног от механических повреждений с усилием до 200Дж 6) антипрокольная стелька защищает стопу от проколов 7) световозвращающие элементы | 80 | пар | с 39 по 46 |
| 45 | Ботинки кожаные (мужские) | ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ Р 12.4.187-2001 Верх обуви: кожа натуральная. Подкладка: спилок подкладочный, полиамидное полотно. Внутренний защитный носок: металлический (Мун 200). Подошва: двухслойная, полиуретан и термопластичный полиуретан. Метод крепления: литьевой. Цвет: предпочтительно темных оттенков, например, черный. | 114 | пар | с 38 по 46 |
| 46 | Полуботинки кожаные (женские) | ГОСТ Р 12.4.187-97 Верх обуви: кожа натуральная толщиной 1,6–1,8 мм Подошва: двухслойная, полиуретан / термопластичный полиуретан. Метод крепления: литьевой. Цвет: предпочтительно темных оттенков, например, черный. 1) Подошва – двухслойная, маслобензостойкая (устойчива к воздействию химических факторов – нефтепродуктов) 1.1 Верхний слой из полиуретана 1.2 Ходовой слой изготовлен из износостойкого, термостойкого, морозостойкого (−40…+120 °С) термопластичного полиуретана с улучшенным сопротивлением скольжению, стойкостью к деформациям, истиранию. 1.3 Рисунок протектора подошвы обеспечивает хорошую сцепляемость с поверхностями, глубина протектора составляет не менее 4,5 мм. | 1 | пар | 39 |
| 47 | Ботинки кожаные (женские) | ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ Р 12.4.187-2001 Верх обуви: кожа натуральная. Подкладка: спилок подкладочный, полиамидное полотно. Внутренний защитный носок: металлический Подошва: двухслойная, полиуретан и термопластичный полиуретан. Метод крепления: литьевой. Цвет: предпочтительно темных оттенков, например, черный. 1) Полуглухой клапан исключает попадание внутрь влаги, пыли и мелких предметов. 2) Мягкий кант защищает от боковых ударов. 3) Вкладная стелька обеспечивает впитывание влаги и комфорт при носке. 4) Комбинированная подкладка из кожевенного спилка и полотна из полиэфира обеспечивает хорошую гигроскопичность. | 1 | пар | 42 |
| 48 | Ботинки для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла (мужские) | Цвет: предпочтительно темных оттенков, например, черный Материалы: Верх - натуральная кожа повышенного качества, подкладка - свиной спилок, подошва: монолитноя нитрильная резина. 1) Мужские кожаные ботинки предназначены для сварщиков, имеют дополнительную защиту шнуровочной части. 2) Подошва выполнена из нитрильной резины с максимальным температурным порогом использования до + 300°С. 3) Металлический подносок защищает пальцы ног от механических повреждений. 4) Подошва стойкая к воздействию агрессивных сред. | 2 | пар | 42 |
| 49 | Сапоги кожаные для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла (мужские) | ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 12.4.177-89 ГОСТ Р 12.4.187-2001 ГОСТ 12.4.032-95 Верх обуви: кожа натуральная термоустойчивая повышенной толщины (1,8–2,0 мм). Подкладка: полотно нетканое. Внутренний защитный носок: композитный материал Подошва: однослойная, нитрильная резина. Подошва маслобензостойкая (устойчивая к воздействию агрессивной среды – масел, нефтепродуктов) изготовлена из износостойкой, термостойкой резины на основе нитрильного каучука. Метод крепления: компрессионно-литьевой с последующей вулканизацией. Голенище: регулируется по ширине. Цвет: предпочтительно темных оттенков, например, черный. Высота: не менее 28 см. - не более 32 см. | 2 | пар | 43 |
| 50 | Сапоги кожаные утепленные (мужские) | ГОСТ 12.4.137-2001. ГОСТ 28507-99. Цвет: предпочтительно темных оттенков, например, черный. Материалы: верх-натуральная кожа подкладка-шерстяной мех подошва-ПУ/ТПУ. 1) двухслойная подошва выполнена из ПУ/ТПУ, 2) стойкость к воздействию масел, сырой нефти, иных нефтепродуктов, растворов кислот и щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли 3) возможность использовать подошву в широком температурном диапазоне от -35ºC до +120ºC 4) регулируемое голенище 5) металлический подносок, защищает пальцы ног от механических повреждений с усилием до 200 Дж | 17 | пар | с 38 по 46 |
| 51 | Ботинки кожаные (утепленные, мужские) | ГОСТ 12.4.137-2001 Обувь с верхом из натуральной кожи и двухслойной подошвы Цвет: предпочтительно темных оттенков, например, черный. Материалы: верх: натуральная кожа подкладка: натуральный мех подошва: двухслойная, полиуретан и нитрильная резина. Выдерживает кратковременное воздействие высоких температур. 1) стойкость к воздействию масел. 2) удобная колодка. 3) композитный подносок защищает пальцы ног от механических повреждений с усилием до 200Дж 4) антипрокольная стелька защищает стопу от проколов 5) световозвращающие элементы | 2 | пар | с 43 по 44 |
| 52 | Сапоги утепленные - дутыши (женские) | ГОСТ 26167-2005. Цвет: предпочтительно темных оттенков, например, черный. Материалы: верх - текстильный материал, подкладка-искусственный мех, подошва-ПВХ. * Обувь для повседневной эксплуатации в условиях пониженных температур * рекомендуемая температура эксплуатации до - 25 градусов. | 17 | пар | с 36 по 42 |
| 53 | Сапоги утепленные - дутыши (мужские) | ГОСТ 26167-2005. Цвет: предпочтительно темных оттенков, например, черный. Материалы: верх - текстильный материал, подкладка-искусственный мех, подошва-ПВХ. * Обувь для повседневной эксплуатации в условиях пониженных температур * рекомендуемая температура эксплуатации до - 25 градусов. | 3 | пар | с 41 по 47 |
| Средства индивидуальной защиты |  |  |  |  |  |
| Средства защиты органов дыхания |  |  |  |  |  |
| 54 | СИЗ органов дыхания фильтрующие | Полумаска фильтрующая Обеспечивает защиту FFP3 (до 50 ПДК) Масса: 10 г. +/- 3 гр. Для защиты от пыли и туманов гибкий текстурированный край обеспечивает пользователю комфорт и плотное прилегание к лицу Носовой зажим в форме М плотно и комфортно прилегает к лицу и принимает форму переносицы Могут использоваться в условиях повышенной температуры и влажности Мягкий внутренний слой хорошо повторяет контур лица Прочная текстильная резинка оголовья обеспечивает удобство ношения Подходит к различным типам лица | 362 | шт. | средний |
| 55 | СИЗ органов дыхания противоаэрозольный с клапаном | *Защита от пыли и туманов. *Плотно прилегает к лицу. *Параболический клапан выдоха эффективно отводит тепло и влагу, обеспечивая легкость дыхания. *Чашеобразная форма и сопротивление смятию обеспечивают надежную, комфортную защиту, особенно при повышенных температурах и влажности. * Возможность использования в условиях повышенных температур. Защита до 4 ПДК. | 109 | шт. | средний |
| 56 | СИЗ органов дыхания от органических паров | *Защита от органических паров *Плотно прилегает к лицу. | 4 | шт. | средний |
| 57 | Полумаска 3М 6200 | * Обеспечивает защиту как от газов и паров, так и от аэрозолей (пылей, туманов, дымов). * Применяется с различными фильтрами с байонетным креплением для защиты от газов и паров. * Оснащена клапанами вдоха и выдоха, снижающими накопление горячего воздуха и влагообразование под лицевой частью. * Не затрудняет речь. * При необходимости промывается водой с использованием моющих средств (без фильтров и предфильтров). * Обеспечивает плотное прилегание к лицу любого типа и размера. * Система крепления из двух эластичных резиновых ремешков на хлопковой основе и оголовья регулируется в четырех точках. * Полумаска мягко и плотно прилегает к лицу по полосе обтюрации. * Удобная конструкция обеспечивает хороший обзор и совместимость со средствами защиты глаз и головы – защитными очками, касками, шлемами. | 15 | шт. | средний |
| 58 | Полная лицевая маска 3М 6800 | Размер: средний * Обеспечивает защиту как от газов и паров, так и от аэрозолей (пылей, туманов, дымов). * Применяется с различными фильтрами для защиты от пылей, туманов, распыляемой краски, пестицидов. * Оснащена клапанами вдоха и выдоха, снижающими накопление горячего воздуха и влагообразование под лицевой частью. * Не затрудняет речь. * При необходимости промывается водой с использованием моющих средств (без фильтров и предфильтров). Изготовлена из термопластика, имеет подмасочник, обеспечивает панорамный обзор через поликарбонатную линзу, устойчивую к царапинам и не искажающую видимость. Система крепления из четырех регулируемых ремней и оголовья, а также хорошая сбалансированность уменьшают давление на голову и шею, обеспечивают плотное прилегание. | 3 | шт. | средний |
| 59 | Фильтр 3М 6098 (АХР3) | для защиты от однокомпонентных органических паров с температурой кипения ниже +65°С, пыли, туманов, краски, лака, эмали, пестицидов. Фильтр используется только с полными масками – защита до 200 ПДК. | 6 | пар | б/р |
| 60 | Фильтр 3М 6059 (АВЕК 1) | * защита органов дыхания при работе с концентрированными кислотами и щелочами | 11 | пар | б/р |
| 61 | Фильтр 3М6051 (А1) | * для защиты от органических паров с температурой кипения выше +65°С, пыли, туманов, красок, лаков, эмалей, пестицидов. С полумасками – защита до 50 ПДК. С полными масками – защита до 200 ПДК. | 7 | пар | б/р |
| Средства защиты органов зрения |  |  |  |  |  |
| 62 | Очки защитные открытые | Цвет: прозрачный. Покрытие линзы: не царапаются внутри и снаружи. Защитные свойства: высокопрочная поликарбонатная линза защищает от летящих частиц, УФ-излучения. Оптический класс 1. Конструкция: открытые очки обтекаемой охватывающей конструкции, обеспечивают плотное прилегание и хороший обзор. Встроенная надбровная дужка для дополнительной защиты. | 10 | шт. | б/р |
| Средства защиты головы |  |  |  |  |  |
| 63 | Каска защитная | Цвет: предпочтительно ярких оттенков, например, оранжевый Материалы: корпус: полиэтилен низкого давления оголовье: полиэтилен низкого давления обтюратор: искусственная замша Ударопрочный корпус. Внутренняя оснастка крепится к корпусу в шести точках и состоит из полиэтиленовых амортизаторов и несущей ленты с обтюратором из искусственной замши. Регулировка размера каски полоской от 53 до 61 см. На корпусе каски расположены вентиляционные отверстия | 1 | шт. | б/р |
| Средства защиты рук |  |  |  |  |  |
| 64 | Перчатки из нейлоновой ткани | ГОСТ 12.4.246-2008 Материал :нейлоновая ткань, полиуретаном на рабочей поверхности. Длина: 220+/-10 мм. | 10 | пар | средний |
| 65 | Перчатки комбинированные | ТР ТС 019/2011 Материал: прочная х/б ткань, комбинированная с кожевенным спилком. Назначение: для защиты рук от механических воздействий при работе с грубыми и жесткими поверхностями. | 84 | пар | средний |
| 66 | Рукавицы спилковые | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.010-75 Предназначены для защиты рук при контакте с нагретыми поверхностями, от искр и брызг расплавленного металла. Изготавливаются из кожевенного спилка (толщина 0,9–1,2 мм). Применяются при сварочных работах. | 3 | пар | сердний |
| 67 | Перчатки для работы с горячими предметами | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 Длина: 330+/-20 мм. * Предназначены для работы в тяжелых условиях, с горячими предметами (до +180°С). * Обладают устойчивостью к порезам, надрывам и истиранию. * Обеспечивают хороший захват. * Не воспламеняются. * Не содержат асбеста. * Уникальная технология связывает прочное покрытие из нитрильного каучука со специально скрученным материалом. * Войлочный вкладыш впитывает пот. * Возможна неоднократная стирка. * Применяется в литьевых цехах, при работе с горячим стеклом, при извлечении стерилизованных продуктов из автоклава. | 2 | пар | средний |
| 68 | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей (тип 1) | Толщина: 0,7+/-2 мм. Предназначены для защиты рук от растворов кислот и щелочей концентрации до 20%, солей, масел, сыпучих красящих веществ. Применяются для выполнения грубых работ. | 428 | пар | средний |
| 69 | Перчатки для защиты от химических воздействий с манжетой | Материалы: Материал покрытия – полностью покрыты ПВХ, теплоизолированные рукава Материал подкладки – хлопковый (Интерлок) Рабочая поверхность – песчаная Манжет – эластичный Длина – 660 мм, +-10 • Теплоизолированный рукав • Перчатки имеют защитный слой из ПВХ и имеют устойчивость к маслам, смазкам, углеводороду и широкому спектру химических веществ • Устойчивость к истиранию и разрыву • Гравированная/текстурнаярабочая поверхность улучшает захват для безопасной работы • Бесшовная хлопковая подкладка Область применения перчаток: • Химическая обработка • Нефтяная и газовая промышленность | 60 | пар | средний |
| 70 | Перчатки масло-бензостойкие | Материал основы: хлопковое джерси. Покрытие: нитрил. Тип покрытия: с полным покрытием. Тип манжеты: притачная крага. Цвет: синий. Длина: не менее 270 мм. *Маслобензостойкие *высокопрочные *эластичные | 72 | пар | средний |
| 71 | Перчатки смотровые (медицинские) | Длина: 240+/-10 мм. Перчатки медицинские одноразовые латексные, опудренные, гладкие. Области применения: в повседневной практике младшим и средним медицинским персоналом | 2648 | пар | средний |
| 72 | Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с утепляющими вкладышами | ГОСТ 12.4.010-75 Спилок шлифованный, мягкий, толщиной 1,3 мм (+/- 0,1), сорт "А" утеплитель не менее 40 гр/м2 - не более 45 гр/м2 | 6 | пар | средний |
| 73 | Рукавицы комбинированные | ГОСТ 12.4.010-75 Предназначены для защиты рук от механических воздействий при грубой и тяжелой работе. Основа – прочная х/б ткань, плотность не менее 235 г/кв.м. Наладонник – брезент, плотность не менее 380 г/кв.м. | 32 | пар | средний |
| Прочие средства индивидуальной защиты |  |  |  |  |  |
| 74 | Фартук из полимерных материалов | ГОСТ 12.4.029-76 Материалы: полимер Длина: 100 см +/- 10 см. Цвет: предпочтительно темных оттенков, например, синий 1) Цельнокроенный нагрудник | 4 | шт. | средний |
| 75 | Фартук клеенчатый | Цвет предпочтительно зеленый Материал клеенка Длина 100 см. +/- 10 см. | 3 | шт. | средний |
| 76 | Фартук одноразовый | Материал 100% хлопок Цвет предпочтительно светлых оттенков, например, белый Длина 100 см. +/- 10 см. 1) Цельнокроенный, высокий нагрудник | 100 | шт. | средний |
| 77 | Фартук - сарафан женский | V-образная горловина, накладные карманы, боковые завязки с двух сторон Ткань смесовая с водоотталкивающей пропиткой, плотность 210 г/кв.м. +/- 20 г/кв.м. | 2 | шт. | с 88-92/146-152 по 96-100/146-152 |
| 78 | Фартук поварской белый с грудкой | Фартук с цельнокроенной нагрудной частью и поясом завязывающимся сзади. Ткань бязь (100% хлопок) Цвет белый | 1 | шт. | 96-100/146-152 |
| 79 | Фартук кислото-щелочестойкий | Размер: 84×112 +/- 5 см. Толщина ПВХ: не менее 0,508 мм. Цвет: предпочтительно зеленый. Фартук из уплотненного винила (ПВХ). Защита от кислот концентрацией до 80% и щелочей концентрацией до 50%, продуктов нефтепереработки, масел, жиров, лаков и красок на их основе. | 24 | шт. | средний |
| 80 | Фартук прорезиненный с цельнокройным нагрудником | ГОСТ 12.4.029-76 Материалы: тентовая ткань Длина: 100 см +/- 10 см. 1) Цельнокроенный нагрудник | 8 | шт. | средний |
| 81 | Плащ водонепроницаемый с капюшоном | Ткань: 100% полиэфир с ПВХ покрфтием с изнаночной стороны, плотность не менее 225 г/кв.м. - не более 240 г/кв.м. Водоупорность ткани - не менее 5000 мм вод. ст. Цвет: предпочтительно темных оттенков, например, темно - синий | 26 | шт. | с 88-92/158-164 по 112-116/182-188 |
| 82 | Нарукавники одноразовые из полимерных материалов | Цвет предпочтительно светлых оттенков, например, белый Материал полимер | 100 | пар | б/р |
| 83 | Одноразовые шапочки | Воздухопроницаемый, гипоалергенный материал; гладкая безворсовая поверхность. | 3950 | шт. | б/р |
| 84 | Бахилы | Двойная резинка; плотность от 25 до 35 г/м3 | 700 | пар | б/р |