Приложение №3 к закупочной документации_Техническое задание

Техническое задание

1.	Наименование МТР, работ, услуг:

На поставку материалов для прокладки клиентских линий связи и ОПС.

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: Ремонт локальной сети и ОПС АО «ЗПП».

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: Обеспечение доступа к местной локальной сети и ОПС АО «ЗПП».

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.):

| № п/п | Наименование Товара | Характеристики | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба гофрированная ПВХ с протяжкой | Цвет: Серый Материал изделия: ПВХ Наличие протяжки: Да Диаметр внешний, мм: 20 Длина, м: не менее 100 | шт. | 10 |
| 2 | Труба гофрированная ПВХ с протяжкой | Цвет: Серый Материал изделия: ПВХ Наличие протяжки: Да Диаметр внешний, мм: 16 Длина, м: не менее 100 | шт. | 15 |
| 3 | Труба гофрированная ПВХ с протяжкой | Цвет: Серый Материал изделия: ПВХ Наличие протяжки: Да Диаметр внешний, мм: 25 Длина, м: не менее 50 | шт. | 5 |
| 4 | Крепеж-клипса 20мм | Материал изделия: Пластик Цвет: Серый Диаметр, мм: 20 Упаковка-100 шт. | шт. | 20 |
| 5 | Крепеж-клипса 16 мм | Материал изделия: Пластик Цвет: Серый Диаметр, мм: 16 Упаковка-100 шт. | шт. | 30 |
| 6 | Крепеж-клипса 25 мм | Материал изделия: Пластик Цвет: Серый Диаметр, мм: 25 Упаковка-100 шт. | шт. | 10 |
| 7 | Кабель FTP 4х2х0,52 cat5e | Материал жилы - Медь Standart Материал изоляции - ПЭ Материал оболочки - ПВХ Количество жил - 8 Количество пар - 4 Экранированный Свойства - категория 5е Диаметр жилы - 0,52мм (24AWG) Сопротивление изоляции (Мом\км) - 5000 Электрическая ёмкость пары (пФ/м) - 56 Емкостная асимметрия пары относительно земли на 1 км (пФ)1600 Волновое сопротивление (Ом) -100 Длина в бухте - 305 м | шт. | 5 |
| 8 | Кабель UTP 4х2х0,52 cat5e | Материал жилы - Медь Standart Материал оболочки - ПВХ Количество жил - 8 Количество пар - 4 Свойства - категория 5е Диаметр жилы - 0,52мм (24AWG) Сопротивление изоляции (Мом\км)5000 Электрическая ёмкость пары (пФ/м)56 Емкостная асимметрия пары относительно земли на 1 км (пФ)1600 Волновое сопротивление (Ом)100 Длина в бухте - 305 м | шт. | 5 |
| 9 | Кабель КПСнг FRHF 1x2x0,5 | Тип изделия: Кабель Марка: КПСнг(A) - FRHF Площадь поперечного сечения жилы, мм2: 0,5 Количество жил: 2 Материал жилы: Медь Наличие экрана: Нет Материал оболочки: Полимерная композиция пониженной горючести без галогенов огнестойкая Материал изоляции: Резина кремнийорганическая Длина в бухте - 200 м | шт. | 10 |
| 10 | Аккумулятор | Номинальное напряжение, В - 12В Номинальная ёмкость, Ач - 4,5 Размеры Ш х Г х В мм - 90 х 70 х 101 | шт. | 30 |
| 11 | Аккумулятор | Номинальное напряжение, В - 12В Номинальная ёмкость, Ач - 7 Размеры Ш х Г х В мм - 150 х 65 х 95 | шт. | 10 |
| 12 | Аккумулятор | Номинальное напряжение, В - 12В Номинальная ёмкость, Ач - 17 Размеры Ш х Г х В мм - 180 х 70 х 170 | шт. | 10 |
| 13 | Соединитель проходной телекоммуникационный на два порта 8Р8С | Количество разъёмов – 2 Категория -5е Материал - пластик | шт. | 20 |
| 14 | Телефонный разъём на кабель PLUG-6Р4С-Р-С3 | Количество мест – 6 Количество контактов – 4 Тип ножа - для многопроволочной жилы Категория – 3 Способ монтажа - обжим | шт. | 100 |
| 15 | Телефонный разъём на кабель PLUG-4P4C-P-C3 | Количество мест – 4 Количество контактов – 4 Тип ножа - для многопроволочной жилы Категория – 3 Способ монтажа - обжим | шт. | 100 |
| 16 | Штекер RCA на кабель под пайку металлический с пружиной | Тип – RCA (тюльпан) Контакты - под пайку Корпус – металлический с пружиной | шт. | 10 |
| 17 | Штекер 6.3мм TRS-стерео на кабель, под пайку, металлический корпус | Тип – TRS (стерео), балансный, 1/4" (6,3 мм) Контакты – под пайку Корпус - металлический | шт. | 10 |
| 18 | Штекер 6.3мм TS-моно на кабель, под пайку, металлический корпус | Тип – TS (моно), небалансный, 1/4" (6,3 мм) Контакты – под пайку Корпус - металлический | шт. | 10 |
| 19 | Штекер XLR разъём на кабель под пайку металлическая цанга | Тип – XLR Контакты – под пайку Корпус - металлический | шт. | 10 |
| 20 | Контроллер доступа на два считывателя | -Количество внешних считывателей электронных идентификаторов (ЭИ) - 2 -Интерфейс подключаемых считывателей - Touch Memory, Wiegand, ABA TRACK II -Управление светодиодами считывателя- двумя светодиодами (зеленым и красным). -Управление звуковым сигнализатором считывателя есть. -Питание прибора от внешнего источника постоянного тока -Напряжение питания 10,2 ÷ 15,0 В постоянного тока | шт. | 10 |
| 21 | Устройство разблокировки двери с восстанавливаемой вставкой | Вставка – пластиковая, восстанавливаемая Ключ для разблокировки – да Тип монтажа - накладной | шт. | 5 |
| 22 | Преобразователь интерфейса | Напряжение источника питания, В – от10,5 до 26 В постоянного тока Тип интерфейса RS – RS-232, RS-485 Скорость работы в сети Ethernet, Мбит/с – 10 Поддерживаемые протоколы TCP/IP - UDP, ICMP (ping), ARP Скорость обмена RS, бод – 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400,57600, 115200 | шт. | 10 |
| 23 | Резервированный источник питания | Напряжение питания, В – 150…250 Выходное напряжение, В – при питании от сети – 13,6±0,6 при питании от АКБ - 10…13,6 Светодиодная индикация режимов работы, 3 индикатора – да Защита с автоматическим восстановлением от превышения выходного напряжения – да Защита от переполюсовки АБ, от замыкания клемм подключения АБ – да Ёмкость АБ, Ah - 17 | шт. | 5 |
| 24 | Резервированный источник питания РИП | Напряжение питания, В – 150…250 Выходное напряжение, В – при питании от сети – 13,6±0,6 при питании от АКБ - 10…13,6 Светодиодная индикация режимов работы, 3 индикатора – да Ёмкость АБ, Ah - 7 Защита с автоматическим восстановлением от превышения выходного напряжения – да Защита от переполюсовки АБ, от замыкания клемм подключения АБ - да | шт. | 5 |
| 25 | Коробка распределительная наружная | Степень защиты – IP55 Способ монтажа – открытый Размеры: длина, мм – 100 ширина, мм – 100 глубина, мм – 50 Материал изделия - пластик Форма - квадратная | шт. | 10 |
| 26 | Коробка распределительная наружная | Степень защиты – IP55 Способ монтажа – открытый Размеры: длина, мм – 85 ширина, мм – 85 глубина, мм – 40 Материал изделия - пластик Форма - квадратная | шт. | 10 |
| 27 | Извещатель дымовой | Тип извещателя – 2-х проводной, дымовой, оптико-электронный Напряжение питания, В – 9…30 Степень защиты - IP40 Диапазон рабочих температур, °С - -45…+55 | шт. | 200 |
| 28 | Извещатель тепловой | Тип пожарного извещателя – тепловой, максимальный Температура срабатывания – 64…76°С Индикация режимов работы - да | шт. | 10 |
| 29 | Извещатель пожарный ручной | Тип пожарного извещателя – ручной Напряжение питания, В – 9…30 Наличие индикатора – да | шт. | 10 |
| 30 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный | Тип извещателя – 4х проводной Напряжение питания, В – 8…28 Диапазон рабочих температур - -25…+55°С | шт. | 10 |
|  | Извещатель пламени | Тип извещателя – 2х проводной Напряжение питания, В – 12…30 Диапазон обнаружения УФ излучения, нм – от 220 до 280 Диапазон рабочих температур - -50…+55°С | шт. | 10 |
| 31 | Датчик магнито-контактный | Тип контактов – нормально замкнутые (НЗ) Максимальное коммутируемое напряжение, В – 72 Максимальный коммутируемый ток, мА – 250 Диапазон рабочих температур, °С - -40…+75 | шт. | 10 |
| 32 | Датчик магнито-контактный | Тип контактов – нормально замкнутые (НЗ) Максимальное коммутируемое напряжение, В – 50 Максимальный коммутируемый ток, мА – 50 Клеммная колодка для подключения проводов - да Диапазон рабочих температур, °С - -50…+55 | шт. | 10 |
| 33 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой | Напряжение питания, В – 12 Потребляемый ток, мА – 20 Уровень звукового давления на расстоянии 1 м, дБ – 105 | шт. | 10 |
| 34 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой | Напряжение питания, В – 12 Потребляемый ток, мА – 40 Уровень звукового давления на расстоянии 1 м, дБ – 105 Материал корпуса – металл Условия эксплуатации: - диапазон рабочих температур, °С - -50…+55 -относительная влажность воздуха при +25°С, %, не более - 95 | шт. | 10 |
| 35 | Извещатель охранный объемный совмещенный | Наличие инфракрасного и акустического каналов – да Способ монтажа – на потолке Напряжение питания, В – от 8 до 15 Температурный режим эксплуатации, °С – от -20 до +50 | шт. | 5 |
| 36 | Извещатель охранный комбинированный | Два канала обнаружения с разными выходными реле Способ монтажа - настенный Регулировка чувствительности акустического и "ИК" - каналов Режимы "память тревоги" включено/выключено Индикация "высокочастотная" / "низкочастотная" помеха и индикация "напряжение питания ниже допустимого" | шт. | 10 |
| 37 | Устройство коммутационное | Количество исполнительных реле – 2 Входное напряжение, В – 12 Входной ток, А – 0,04 Выходное напряжение, В – 220 Выходной ток, А – 10 Тип выходных контактов – на переключение | шт. | 20 |
| 38 | Блок индикации с клавиатурой | К системе «Болид» | шт. | 3 |
| 39 | Прибор охранно-пожарный | Диапазон напряжения питания, В – от 10,2 до 28,4 Проводные шлейфы сигнализации – 20 входов Интерфейс – RS-485, протокол Орион Программирование блока – программа UProg Подключение к ПК – RS485 | шт. | 7 |
| 40 | Видеокамера уличная | Тип камеры – IP •Тип объектива и угол обзора – 2,8 мм, угол обзора 108° • Разрешение 2Мп@50к/с • Матрица 1/2.8’’ Progressive Scan CMOS • Высокая светочувствительность 0.005 лк • Поддержка кодеков H.264+ и H.265+ • Аппаратный WDR 120дБ • EXIR-подсветка до 50м • Широкий температурный диапазон: -40 °C...+60 °C • Защита от влаги и пыли: IP67 • Питание DC12В / PoE | шт. | 5 |
| 41 | Видеокамера для установки внутри помещений | •Тип камеры – IP •Тип объектива и угол обзора - 4 мм, угол обзора по горизонтали: 95°, по вертикали: 51°, по диагонали: 115° •4 Мп цилиндрическая IP-камера с фиксированным объективом серии ColorVu • Матрица 1/1.8'' Progressive Scan CMOS • Технология эффективного сжатия H.265+ • Технология 130 дБ WDR • Встроенный микрофон, аудиосвязь в режиме реального времени • Smart-видеоаналитика • Цветное изображение в любое время суток • Защита от влаги и пыли: IP67 | шт. | 5 |
| 42 | Видеокамера для установки внутри помещений | •Тип камеры – IP •Тип объектива и угол обзора – 2.8 мм, угол обзора по горизонтали: 112°, по вертикали: 61°, по диагонали: 134° •2 Мп цилиндрическая IP-камера с фиксированным объективом серии ColorVu • Матрица 1/1.8'' Progressive Scan CMOS • Технология эффективного сжатия H.265+ • Технология 130 дБ WDR • Встроенный микрофон, аудиосвязь в режиме реального времени • Smart-видеоаналитика • Цветное изображение в любое время суток • Защита от влаги и пыли: IP67 | шт. | 5 |
| 43 | Инжектор питания для видеокамер | PoE инжектор питания Стандарт PoE – 802.3af, 802.3at Выходная мощность, Вт – 32 Выходная сила тока, А – 0,6 Выходное напряжение, В – 54 Сетевые интерфейсы – 2 порта Gigabit Ethernet | шт. | 15 |
| 44 | Клеевые стержни для клеевого пистолета | Диаметр – 11,3 мм Длина 270 мм Прозрачные | шт. | 10 |
| 45 | Розетка компьютерная | Исполнение - настенное Категория – 5е Количество портов – 1 Тип порта – 8С8Р | шт. | 20 |
| 46 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный | Напряжение питания постоянного тока, В – от 10,2 до 28,4 Количество входов питания – 2 Линия связи для подключения блоков ИСО «Орион» - RS485 Линия связи для подключения компьютера – RS-232 | шт. | 5 |
| 47 | Блок приёмно-контрольный охранно-пожарный | Диапазон напряжения питания, В – от 10,2 до 28,4 Проводные шлейфы сигнализации – 10 входов Интерфейс – RS-485, протокол Орион Программирование блока – программа UProg Подключение к ПК – RS485 | шт. | 5 |
| 48 | Преобразователь интерфейсов RS-232/RS485, повторитель интерфейса RS-485 с гальванической развязкой | Два выхода RS-485 – с гальванической развязкой и без нее Удлинение интерфейса RS-485 c гальванической развязкой и защитой от короткого замыкания Индикация приема/передачи данных и короткого замыкания линии интерфейса Питание "С2000-ПИ" от USB-порта компьютера или от любого внешнего источника постоянного тока напряжением от 10 до 28 В | шт. | 5 |

5. Количество МТР / объем работ / объем услуг: согласно заключаемого договора.

6. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: в течении 30 дней с даты заключения Договора.

7. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.