Приложение №3 к закупочной документации_ Техническое задание

Техническое задание

1.	Наименование МТР, работ, услуг: выполнение работ по капитальному ремонту кровель и фасадов в корпусах 35 «Г», 35 «В», 35 «В» АБК на территории АО «ЗПП».

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: улучшение эксплуатационных показателей; продление срока службы строения; повышение энергетической эффективности.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: восстановление работоспособного состояния.

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.)

Работы должны производиться в соответствии с проектной документацией (Приложения 1, 2, 3, 4 к Техническому заданию). Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ. Все используемые для выполнения работ материалы должны соответствовать нормам пожарной безопасности, иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Использование при проведении работ товаров, бывших в употреблении или товаров, содержащих компоненты, бывшие в употреблении, не допускаются. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатацию. В случае повреждения отделки иных помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых подрядной организацией работ – все работы по восстановлению берет на себя подрядная организация. До начала проведения работ Подрядчик в 3(трёхдневный) срок, после подписания договора назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиками, представив Заказчику документы подтверждающие полномочия указанного лица. Дополнительно к этому Подрядчик передает Заказчику проект производства работ с описанием технологического процесса, применяемых материалов и техники.

Основные нормативные документы при капитальном ремонте:

- СНиП 3.04.01.-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

- СНиП II-26-76 «Кровли»;

- СП 518.1311500.2022. Свод правил. Навесные фасадные системы с воздушным зазором. Обеспечение пожарной безопасности при монтаже, эксплуатации и ремонте" (утв. приказом МЧС России от 30.06.2022 N 660);

Подрядчик несет ответственность за: технику безопасности и охрану труда своих работников; противопожарную безопасность. В случае причинения вреда имуществу заказчика компенсация вреда осуществляется в соответствии с договором.

Перед началом работ по ремонту кровли необходимо возводить временную кровлю для предотвращения протекания в моменты осадков. Строительные леса должны быть защищены сеткой в ходе проведения всего капитального ремонта. По окончании работ по ремонту кровель Подрядчик обязан выполнить работы по испытанию ограждения кровли своими силами или с привлечением специализированной организации.

Подрядчик должен обеспечить согласование и приемку скрытых и выполненных работ с Заказчиком и представителем Технического надзора. Подрядчик ведет на объекте общий журнал учета выполненных работ (по форме КС-6а) в соответствии с указаниями Постановления Госкомстата РФ от 11 ноября 1999г. No100, специальные журналы по отдельным видам работ, составляет акты освидетельствования скрытых работ (по форме приложения No3 к РД-11-02-2006), оформляет другую производственную и исполнительную документацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации. Ведет фото фиксацию скрытых работ и основных этапов ремонта.

Работы должны быть выполнены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области строительства, действующими строительными нормами и правилами Российской Федерации (СП 17.13330.2017) и государственными стандартами Российской Федерации в области строительства (ГОСТ Р 58739-2019), учитывая условия по обеспечению пожаробезопасности на период строительных работ.

Работы, указанные в техническом задании, выполнять в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, в том числе:

- Градостроительный Кодекс от 29.12.2004г. №190-ФЗ;

- Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон Российской Федерации «О пожарной безопасности» от 21.12.1994г. №69-ФЗ;

- Федеральный закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. №52-ФЗ;

- Федеральный закон Российской Федерации «О техническом регулировании» от 27.12.2002г. №184-ФЗ;

- Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации

- Постановление Правительства РФ от 21.06.2010г. №468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;

- ПРИКАЗ Министерства труда и социальной защиты населения РФ от 16 ноября 2020 года N 782н об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте;

- ПРИКАЗ Министерства труда и социальной защиты населения РФ от 31 января 2022 года N 36 об утверждении Рекомендаций по классификации, обнаружению, распознаванию и описанию опасностей.

- ГОСТ 12.3.009-76 Работы погрузочно-разгрузочные.

и других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

Уборка и складирование строительного мусора Подрядчиком осуществляется ежедневно в строго отведённом и согласованном с Заказчиком месте. Работы производятся в эксплуатируемом здании. Необходимо соблюдать все меры, обеспечивающие безопасность людей при производстве работ. Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению протечек помещений во время выпадения атмосферных осадков. Заказчик оставляет за собой право при исполнении договора в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных договором работ, услуг не более чем на десять процентов от общего объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных договором, но связанных с работами, услугами, предусмотренными договором, или при прекращении потребности в предусмотренной договором части работ, услуг.

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.)

Персонал должен иметь соответствующую квалификацию. При проведении работ Подрядчик должен обеспечить свой персонал соответствующими средствами защиты, обувью, спецодеждой соответствующего образца (униформа, каски, и т. п.).

Подрядчик должен обеспечить высокое качество работ за счет привлечения квалифицированного инженерно-технического персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, использования инструментов и оборудования, отвечающих технологиям выполнения указанных видов работ, предоставления сертификатов и других документов, соблюдения гарантий по качеству исполнения работ.

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ ст.55.16 участник закупки в соответствии с законодательством: должен быть членом саморегулируемой организации, имеющей компенсационный фонд договорных обязательств (при этом, совокупный размер обязательств по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, не должен превышать (с учетом цены договора, заключаемого по результатам настоящей закупки) предельный размер обязательств, исходя из которого участник процедуры закупки внес взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств). Соответствие указанному требованию подтверждается предоставлением в составе ценового предложения копии действующей на дату рассмотрения заявок выписки, выданной саморегулируемой организацией.

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.)

Гарантийный срок на выполненные работы – в течение 5 (пяти) лет с момента подписания актов о приемке выполненных работ и акта ввода, законченного капитальным ремонтом объекта в эксплуатацию. Если в течение гарантийного срока обнаруживаются какие-либо дефекты, недоделки, другие недостатки, которые явились следствием применения недоброкачественных материалов, конструкций или неквалифицированного выполнения работ Подрядчиком, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в указанные Заказчиком сроки.

7. Количество МТР / объем работ / объем услуг (при формировании, учитывать складские остатки на начало планируемого периода поставки):

Капитальный ремонт фасада корпуса 35 Г

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: отливов оконных | 100 м | 10,44 | 1-069-22-АС |
| 2 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 | 58,9 | 1-069-22-АС |
| 3 | На каждые последующие 4 м высоты наружных инвентарных лесов добавлять: к нормам 08-07-001-01, 08-07-001-02 | 100 м2 | 58,9 |  |
| 4 | Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов: с устройством теплоизоляционного слоя | 100 м2 | 31,24 |  |
| 5 | Профиль крепежный из оцинкованной стали ПК 50x20 мм, толщиной 1,2 мм | м | 8 757 |  |
| 6 | Кронштейны гнутые угловые,КГМ 70х70х100 толщина металла 1,2 мм | шт | 6 518 |  |
| 7 | Профиль направляющий ПУ-60х40 толщиной стали 1,2 мм | м | 4 626 |  |
| 8 | Анкер фасадный, размер 10х100 мм | 100 шт | 65,18 |  |
| 9 | Анкерный дюбель размером 8,0x80 мм | 100 шт | 6,85 |  |
| 10 | Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8x29 мм, 4,8x20 мм (с прокладками) | 100 шт | 468,6 |  |
| 11 | Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОВЕНТ ОПТИМА | м3 | 164,05 |  |
| 12 | Дюбели тарельчатые для крепления утеплителя | 10 шт | 2 624,2 |  |
| 13 | Фасадные металлокассеты с покрытием PVDF и защитной пленкой (толщина 1 мм) | м2 | 3 217,72 |  |
| 14 | Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 2 612 |  |
| 15 | Облицовка: дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 58,62 |  |
| 16 | Аквилон из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м | 3 289 |  |
| 17 | Планка откосная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина 250 мм | м | 3 289 |  |
| 18 | Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 250 мм | м | 1 044 |  |
| 19 | Устройство цокольных отливов | 100 м | 2,35 |  |
| 20 | Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 250 мм | м | 235 |  |
| 21 | Устройство фасонных элементов для трубопроводов | 100 м | 0,9 |  |
| 22 | Костыли 40х2 | шт | 16 030 |  |
| 23 | Планка откосная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина 250 мм | м | 90 |  |

Капитальный ремонт кровли корпуса 35Г

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: карнизные сливы, парапетные фартуки (площадью 220 м2) | 100 м | 3,61 | 1-069-22-АС |
| 2 | Демонтаж зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: более 4000 мм | шт | 9 |  |
| 3 | Демонтаж зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: до 1000 мм | шт | 6 |  |
| 4 | Демонтаж зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 800 мм | шт | 20 |  |
| 5 | Демонтаж зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 600 мм | шт | 2 |  |
| 6 | Демонтаж зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 500 мм | шт | 11 |  |
| 7 | Демонтаж облицовки стен из профлиста | 100 м2 | 1,54 |  |
| 8 | Разборка ограждений кровель перилами | 100 м | 0,24 |  |
| 9 | Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | т | 0,4 |  |
| 10 | Разборка покрытий кровель ( в т. ч. вертикальных примыканий): из рулонных материалов | 100 м2 | 24,38 |  |
| 11 | Разборка выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм. (100% от площади цементно-песчаной стяжки) | 100 м2 | 8,66 |  |
| 12 | Разборка выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01 (до толщины 50 мм) | 100 м2 | 8,66 |  |
| 13 | Разборка утепления покрытий: керамзитом (100% от объема керамзита- для последующего использования на разуклонку- 130*1,03=134 м3) | м3 | 260 |  |
| 14 | Разборка пароизоляции: прокладочной в один слой из рулонных материалов | 100 м2 | 9,06 |  |
| 15 | Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 149,403 |  |
| 16 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 25 км | 1 т груза | 149,403 |  |
| 17 | Услуги по размещению отходов от строительных и ремонтных работ | 1 т груза | 149,403 |  |
| 18 | Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением составов на цементно-эпоксидной основе, диаметр анкера: до 8 мм | 100 шт | 2 | 1-069-22-АС |
| 19 | Болты анкерные с гайкой, размер 8,0x120 мм | 100 шт | 2 |  |
| 20 | На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к норме: 46-08-012-01 | 100 шт | 2 |  |
| 21 | Установка защитного горизонтального ограждения из профнастила под верхними поясами ферм при замене конструкций покрытия (Оборотные материалы: профлист МП20 оцинкованый, доски 50х150 мм- не включены) | 100 м2 | 8,2 |  |
| 22 | Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 44 мм и более, сорт II | м3 | 15,75 |  |
| 23 | Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,5 | м2 | 1 000,4 |  |
| 24 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, шириной полок 100-100 мм (длиной 0,1 м- 100 шт.) | т | 0,108 |  |
| 25 | Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8x70 мм (для сборки стоек и обрешетки из досок) | 100 шт | 130 |  |
| 26 | Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8x29 мм (для крепления профлиста) | 100 шт | 49,2 |  |
| 27 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной (с учетом вертикальных примыканий) | 100 м2 | 9,51 | 1-069-22-АС |
| 28 | Праймер битумный производства <Техно-Николь> | т | 0,428 |  |
| 29 | Устройство пароизоляции из наплавляемых в один слой | 100 м2 | 9,51 |  |
| 30 | Линокром: ГСИ, СКП, СПП, ЭКП, ЭПП | м2 | 1 103,16 |  |
| 31 | Утепление покрытий плитами: из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой | 100 м2 | 8,65 |  |
| 32 | Плиты теплоизоляционные из экструзионного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС-35 | м3 | 133,9 |  |
| 33 | Устройство разуклонки из керамзита (толщиной 30-260 мм. - Из ранее демонтированного керамзита ) | м3 | 130 |  |
| 34 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (100% от площади) | 100 м2 | 8,65 |  |
| 35 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 150 | м3 | 13,23 |  |
| 36 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять к норме 12-01-017-01 (до 50 мм) | 100 м2 | 8,65 |  |
| 37 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 150 | м3 | 30,8 |  |
| 38 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 1,73 |  |
| 39 | Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100x100 мм | м2 | 865 |  |
| 40 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2 (20% стяжки) | 100 мест | 3,15 | 1-069-22-АС |
| 41 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 6,741 |  |
| 42 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 0,63 |  |
| 43 | Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100x100 мм | м2 | 315 |  |
| 44 | Комплекс работ по устройству кровель из наплавляемых рулонных материалов для зданий шириной от 12 до 24 метров: в два слоя | 100 м2 | 24,38 | 1-069-22-АС |
| 45 | Праймер битумный производства <Техно-Николь> | т | 1,097 |  |
| 46 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭПП, для нижних слоев гидроизоляции, основа полиэстер, гибкость не выше -25 °C, масса 1 м2 до 4,95 кг, прочность не менее 400-600 Н, теплостойкость не менее 100 °C | м2 | 3 998,32 |  |
| 47 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭКП, для верхнего слоя гидроизоляции с защитой от солнца, основа полиэстер, гибкость не выше -25 °C, масса 1 м2 до 5,25 кг, прочность не менее 400-600 Н, теплостойкость не менее 100 °C | м2 | 2 779,32 |  |
| 48 | Рейка алюминиевая прижимная краевая, сечение 3х32 мм | м | 40 |  |
| 49 | Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной: 0,7 мм (нащельники на вертикальных поверхностях) | м2 | 9,2 |  |
| 50 | Гидроизоляция полиуретановым герметиком : горизонтальных швов для герметизации прижимной рейки | 100 п. м шва | 0,4 |  |
| 51 | Герметик полиуретановый однокомпонентный тиксотропный водостойкий, устойчивый к УФ-излучению и агрессивным средам | кг | 7,8 |  |
| 52 | Устройство карнизных сливов из листовой стали | 100 м | 1,28 |  |
| 53 | Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной: 0,7 мм | м2 | 73,6 |  |
| 54 | Костыли из квадратной стали | шт | 254 |  |
| 55 | Дюбель-гвозди, размер 5x50 мм (для крепления фартука. Узел 1) | 100 шт | 5,08 |  |
| 56 | Устройство брандмауэров, парапетов из листовой стали (парапетных фартуков) | 100 м | 2,4 |  |
| 57 | Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной: 0,7 мм | м2 | 207 |  |
| 58 | Костыли из квадратной стали | шт | 480 |  |
| 59 | Дюбель-гвозди, размер 5x50 мм (для крепления фартука) | 100 шт | 9,6 |  |
| 60 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной (с учетом вертикальных примыканий) | 100 м2 | 2,44 | 1-1-069-22-АС |
| 61 | Праймер битумный производства <Техно-Николь> | т | 0,11 |  |
| 62 | Устройство пароизоляции из наплавляемых в один слой | 100 м2 | 2,44 |  |
| 63 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭКП, для верхнего слоя гидроизоляции с защитой от солнца, основа полиэстер, гибкость не выше -25 °C, масса 1 м2 до 5,25 кг, прочность не менее 400-600 Н, теплостойкость не менее 100 °C | м2 | 283,04 |  |
| 64 | Изготовление ограждения парапета (Оп-1) | т | 0,923 | 1-1-069-22-АС |
| 65 | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 18 мм | т | 0,119 |  |
| 66 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3сп, размером 40х40 мм | т | 0,479 |  |
| 67 | Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина 220 мм, толщина 8 мм | т | 0,209 |  |
| 68 | Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина 220 мм, толщина 8 мм | т | 0,116 |  |
| 69 | Установка ограждений парапетных: Оп-1 | 100 м | 1,98 |  |
| 70 | Дюбель фасадный Sormat S-UF 10х100 мм | 100 шт | 5,3 |  |
| 71 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021. ОП п.1.13.7 Кзтр=1,1 | 100 м2 | 0,433 |  |
| 72 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за два раза. ОП п.1.13.6 Кзтр=2; Кэм=2; Кмр=2 ОП п.1.13.7 Кзтр=1,1 | 100 м2 | 0,433 |  |
| 73 | Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм | 100 отверстий | 5,3 |  |
| 74 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 10 мм (Расход сверел: 1 шт. на 20 отверстий) | шт | 27 |  |
| 75 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-014-45 | 100 отверстий | 5,3 |  |
| 76 | Изготовление пожарной лестницы | т | 0,236 | 1-1-069-22-АС |
| 77 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, размером 70х70 мм | т | 0,128 |  |
| 78 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 18 мм | т | 0,093 |  |
| 79 | Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм | т | 0,015 |  |
| 80 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | т | 0,236 |  |
| 81 | Дюбель фасадный Sormat S-UF 10х135 мм | 100 шт | 0,32 |  |
| 82 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021. ОП п.1.13.7 Кзтр=1,1 | 100 м2 | 0,086 |  |
| 83 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за два раза. ОП п.1.13.6 Кзтр=2; Кэм=2; Кмр=2 ОП п.1.13.7 Кзтр=1,1 | 100 м2 | 0,086 |  |
| 84 | Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм | 100 отверстий | 0,32 |  |
| 85 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 10 мм (Расход сверел: 1шт на 20 отверстий) | шт | 2 |  |
| 86 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-014-45 | 100 отверстий | 0,32 |  |
| 87 | Изготовление пожарной лестницы | т | 0,157 | 1-1-069-22-АС |
| 88 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, размером 70х70 мм | т | 0,092 |  |
| 89 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 18 мм | т | 0,054 |  |
| 90 | Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина 50-200 мм, толщина 4-6 мм | т | 0,011 |  |
| 91 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | т | 0,157 |  |
| 92 | Дюбель фасадный Sormat S-UF 10х135 мм | 100 шт | 0,24 |  |
| 93 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021. ОП п.1.13.7 Кзтр=1,1 | 100 м2 | 0,06 |  |
| 94 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за два раза. ОП п.1.13.6 Кзтр=2; Кэм=2; Кмр=2 ОП п.1.13.7 Кзтр=1,1 | 100 м2 | 0,06 |  |
| 95 | Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм | 100 отверстий | 0,24 |  |
| 96 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 10 мм (Расход сверел: 1шт на 20 отверстий) | шт | 1 |  |
| 97 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-014-45 | 100 отверстий | 0,24 |  |
| 98 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: более 4000 мм | шт | 9 | 1-1-069-22-АС |
| 99 | Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, размер 800х1200 мм (Примен. 1300х1300 мм) | шт | 6 |  |
| 100 | Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, размер 800х1000 мм (Примен. 1200х1000 мм) | шт | 3 |  |
| 101 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 1000 мм (Ф 900 мм) | шт | 1 |  |
| 102 | Зонт вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглый, диаметр шахты 1000 мм (Ф 900 мм) | шт | 1 |  |
| 103 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 800 мм | шт | 3 |  |
| 104 | Зонт вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглый, диаметр шахты 800 мм | шт | 3 |  |
| 105 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 700 мм | шт | 2 |  |
| 106 | Зонт вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглый, диаметр шахты 700 мм | шт | 2 |  |
| 107 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 600 мм | шт | 20 |  |
| 108 | Зонт вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглый, диаметр шахты 600 мм | шт | 20 |  |
| 109 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 400 мм | шт | 2 |  |
| 110 | Зонт вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглый, диаметр шахты 400 мм | шт | 2 |  |
| 111 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 315 мм (Ф 300 мм) | шт | 11 |  |
| 112 | Зонт вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглый, диаметр шахты 315 мм (Ф 300 мм) | шт | 11 |  |
| 113 | Хомут для крепления воздуховодов, диаметр до 355 мм (Ф250-350 мм) | шт | 64 |  |
| 114 | Хомут для крепления воздуховодов, диаметр до 450 мм (Ф 350-450 мм) | шт | 12 |  |
| 115 | Хомут для крепления воздуховодов, диаметр до 630 мм (Ф 500-600 мм) | шт | 44 |  |
| 116 | Хомут для крепления воздуховодов, диаметр до 900 мм (Ф 700-900 мм) | шт | 16 |  |
| 117 | Установка дефлекторов (кровельных аэраторов) диаметром 100 мм | шт | 9 |  |
| 118 | Аэратор пластиковый для плоских кровель, диаметр 110 мм | шт | 9 |  |
| 119 | Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений (стальных вентшахт и воздуховодов) | 100 м2 | 1,52 |  |
| 120 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой АК-070 (стальных вентшахт и воздуховодов) | 100 м2 | 1,52 |  |
| 121 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза (стальных вентшахт и воздуховодов) | 100 м2 | 1,52 |  |
| 122 | Краска акриловая | кг | 28 |  |
| 123 | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя | 100 м2 | 3,16 | 1-1-069-22-АС |
| 124 | Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С10-1100-0,5 | м2 | 372,88 |  |
| 125 | U- кронштейн тип S, размер 100х70 мм (Примен. Кронштейн КГМ 100х80х1,2 оцинкованный) | шт | 330 |  |
| 126 | U- кронштейн тип S, размер 100х150 мм (Примен. Кронштейн КГМ 160х80х1,2 оцинкованный) | шт | 180 |  |
| 127 | Уголок из оцинкованной стали с покрытием: Полиэстер внутренний размером 50х50 мм (Прим. Уголок оцинкованный L50*40 толщ. 1,2мм ) | м | 338 |  |
| 128 | Дюбель (анкер) фасадный Sormat S-UF 10х135 мм | 100 шт | 5,1 |  |
| 129 | Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 5,5x25 мм (Примен. HD-R 5,5х25 мм) | 100 шт | 11 |  |
| 130 | Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8x29 мм | 100 шт | 15 |  |
| 131 | Облицовка: дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 32 |  |
| 132 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,022 | 1-1-069-22-АС |
| 133 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0,022 |  |
| 134 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм | 100 м | 11 |  |
| 135 | Круг стальной горячекатаный оцинкованный, диаметр 8 мм | т | 0,435 |  |
| 136 | Шинодержатели IL 30-630/380-У3 (Примен. Универсальный держатель с бетоном ND1000 ) | 10 шт | 16 |  |
| 137 | Кронштейны к стене для лотков с основанием 400 мм, длина 440 мм (Примен. Держатель фасадный 100мм с бетоном (ND2307) ) | шт | 300 |  |
| 138 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 18 мм | 10 шт. | 1,2 |  |
| 139 | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 18 мм | т | 0,072 |  |
| 140 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2 | 100 м | 0,24 |  |
| 141 | Сталь полосовая: 40х5 мм, марка Ст3сп | т | 0,03 |  |
| 142 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | Измерение | 12 |  |
| 143 | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 100 мм диаметром: свыше 100 мм до 125 мм | 100 отверстий | 0,02 | 1-1-069-22-АС |
| 144 | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 100 мм диаметром: свыше 100 мм до 125 мм | 100 отверстий | 0,02 |  |
| 145 | Установка воронок водосточных (парапетных) | шт | 2 |  |
| 146 | Воронки сливные, диаметр 150 мм. (Примен. Парапетная воронка ПВХ) | шт | 2 |  |
| 147 | Смена: водосточных воронок (с электроподогревом) | 100 шт | 0,02 |  |
| 148 | Воронки водосточные чугунные ВР-А-100-00 (Примен. Водосточная воронка ВР-100 с электрообогревом) | шт | 2 |  |

Капитальный ремонт фасада корпуса 35 «В» АБК

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: отливов оконных | 100 м | 2,74 | 1-069-22-АС |
| 2 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 | 19,2 | 1-069-22-АС |
| 3 | На каждые последующие 4 м высоты наружных инвентарных лесов добавлять: к нормам 08-07-001-01, 08-07-001-02 | 100 м2 | 19,2 |  |
| 4 | Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов: с устройством теплоизоляционного слоя | 100 м2 | 15,35 |  |
| 5 | Профиль крепежный из оцинкованной стали ПК 50x20 мм, толщиной 1,2 мм | м | 4 434 |  |
| 6 | Кронштейны гнутые угловые,КГМ 70х70х100 толщина металла 1,2 мм | шт | 3 209 |  |
| 7 | Профиль направляющий ПУ-60х40 толщиной стали 1,2 мм | м | 2 277 |  |
| 8 | Анкер фасадный, размер 10х100 мм | 100 шт | 32,09 |  |
| 9 | Анкерный дюбель размером 8,0x80 мм | 100 шт | 2,6 |  |
| 10 | Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8x29 мм, 4,8x20 мм (с прокладками) | 100 шт | 227,55 |  |
| 11 | Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОВЕНТ ОПТИМА | м3 | 80,55 |  |
| 12 | Дюбели тарельчатые для крепления утеплителя | 10 шт | 1 288,7 |  |
| 13 | Фасадные металлокассеты с покрытием PVDF и защитной пленкой (толщина 1 мм) | м2 | 1 581,05 |  |
| 14 | Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 488,35 |  |
| 15 | Облицовка: дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 10,15 |  |
| 16 | Аквилон из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м | 1 023 |  |
| 17 | Планка откосная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина 250 мм | м | 1 023 |  |
| 18 | Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 250 мм | м | 274 |  |
| 19 | Устройство цокольных отливов | 100 м | 0,91 |  |
| 20 | Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 250 мм | м | 91 |  |
| 21 | Устройство фасонных элементов для трубопроводов | 100 м | 0,15 |  |
| 22 | Костыли 40х2 | шт | 4 930 |  |
| 23 | Планка откосная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина 250 мм | м | 15 |  |

Капитальный ремонт кровли корпуса 35 «В» АБК

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: парапетные фартуки (площадью 42 м2) | 100 м | 0,84 | 1-069-22-АС |
| 2 | Демонтаж. Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 700 мм | шт | 2 |  |
| 3 | Демонтаж зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 600 мм | шт | 2 |  |
| 4 | Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | т | 0,26 |  |
| 5 | Разборка покрытий кровель ( в т. ч. вертикальных примыканий): из рулонных материалов | 100 м2 | 8,35 |  |
| 6 | Разборка выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм. (100% от площади цементно-песчаной стяжки) | 100 м2 | 6,74 |  |
| 7 | Разборка выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01 (до толщины 50 мм) | 100 м2 | 6,74 |  |
| 8 | Разборка утепления покрытий: керамзитом (100% от объема керамзита, для последующего использования на разуклонку - 97,7*1,03=100,63 м3) | м3 | 202,2 |  |
| 9 | Разборка пароизоляции: прокладочной в один слой (рубероид) | 100 м2 | 7,35 |  |
| 10 | Демонтаж. Установка воронок водосточных (парапетных воронок) | шт | 1 |  |
| 11 | Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 108,48 |  |
| 12 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 25 км | 1 т груза | 108,48 |  |
| 13 | Услуги по размещению отходов от строительных и ремонтных работ | 1 т груза | 108,48 |  |
| 14 | Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением составов на цементно-эпоксидной основе, диаметр анкера: до 8 мм | 100 шт | 2 | 1-069-22-АС |
| 15 | Болты анкерные с гайкой, размер 8,0x120 мм | 100 шт | 2 |  |
| 16 | На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к норме: 46-08-012-01 | 100 шт | 2 |  |
| 17 | Установка защитного горизонтального ограждения из профнастила под верхними поясами ферм при замене конструкций покрытия (Оборотные материалы: профлист МП20 оцинкованый, доски 50х150 мм- не включены) | 100 м2 | 8,2 |  |
| 18 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, шириной полок 100-100 мм | т | 0,108 |  |
| 19 | Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8x70 мм (для сборки каркаса из досок) | 100 шт | 130 |  |
| 20 | Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8x29 мм (для крепления профлиста) | 100 шт | 49,2 |  |
| 21 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной (с учетом вертикальных примыканий) | 100 м2 | 7,35 | 1-069-22-АС |
| 22 | Праймер битумный производства <Техно-Николь> | т | 0,331 |  |
| 23 | Устройство пароизоляции из наплавляемых в один слой | 100 м2 | 7,35 |  |
| 24 | Линокром: ГСИ, СКП, СПП, ЭКП, ЭПП | м2 | 852,6 |  |
| 25 | Утепление покрытий плитами: из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой | 100 м2 | 6,74 |  |
| 26 | Плиты теплоизоляционные из экструзионного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС-35 | м3 | 104,13 |  |
| 27 | Устройство разуклонки из керамзита (толщиной 30-260 мм - из ранее демонтированного керамзита ) | м3 | 97,7 |  |
| 28 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (100% от площади) | 100 м2 | 6,74 |  |
| 29 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 150 | м3 | 10,31 |  |
| 30 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять к норме 12-01-017-01 (до 50 мм) | 100 м2 | 6,74 |  |
| 31 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 150 | м3 | 24,15 |  |
| 32 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 1,348 |  |
| 33 | Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100x100 мм | м2 | 674 |  |
| 34 | Комплекс работ по устройству кровель из наплавляемых рулонных материалов для зданий шириной от 12 до 24 метров: в два слоя | 100 м2 | 6,74 |  |
| 35 | Праймер битумный производства <Техно-Николь> | т | 0,303 |  |
| 36 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭПП, для нижних слоев гидроизоляции, основа полиэстер, гибкость не выше -25 °C, масса 1 м2 до 4,95 кг, прочность не менее 400-600 Н, теплостойкость не менее 100 °C | м2 | 1 105,36 |  |
| 37 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭКП, для верхнего слоя гидроизоляции с защитой от солнца, основа полиэстер, гибкость не выше -25 °C, масса 1 м2 до 5,25 кг, прочность не менее 400-600 Н, теплостойкость не менее 100 °C | м2 | 768,36 |  |
| 38 | Рейка алюминиевая прижимная краевая, сечение 3х32 мм | м | 18,4 |  |
| 39 | Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной: 0,7 мм (нащельники на вертикальных поверхностях) | м2 | 4,23 |  |
| 40 | Гидроизоляция полиуретановым герметиком : горизонтальных швов для герметизации прижимной рейки | 100 п. м шва | 0,184 |  |
| 41 | Герметик полиуретановый однокомпонентный тиксотропный водостойкий, устойчивый к УФ-излучению и агрессивным средам | кг | 3,588 |  |
| 42 | Устройство брандмауэров, парапетов из листовой стали (парапетных фартуков) | 100 м | 1,155 |  |
| 43 | Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной: 0,7 мм | м2 | 109,25 |  |
| 44 | Костыли из квадратной стали | шт | 232 |  |
| 45 | Дюбель-гвозди, размер 5x50 мм (для крепления фартука) | 100 шт | 4,64 |  |
| 46 | Комплекс работ по устройству кровель из наплавляемых рулонных материалов для зданий шириной от 12 до 24 метров: в два слоя | 100 м2 | 0,87 | 1-069-22-АС |
| 47 | Праймер битумный производства <Техно-Николь> | т | 0,039 |  |
| 48 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭПП, для нижних слоев гидроизоляции, основа полиэстер, гибкость не выше -25 °C, масса 1 м2 до 4,95 кг, прочность не менее 400-600 Н, теплостойкость не менее 100 °C | м2 | 142,68 |  |
| 49 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭКП, для верхнего слоя гидроизоляции с защитой от солнца, основа полиэстер, гибкость не выше -25 °C, масса 1 м2 до 5,25 кг, прочность не менее 400-600 Н, теплостойкость не менее 100 °C | м2 | 99,18 |  |
| 50 | Изготовление ограждения парапета (Оп-1) | т | 0,112 | 1-069-22-АС |
| 51 | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 18 мм | т | 0,014 |  |
| 52 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3сп, размером 40х40 мм | т | 0,058 |  |
| 53 | Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина 220 мм, толщина 8 мм (полоса 140х180х8 мм) | т | 0,025 |  |
| 54 | Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина 220 мм, толщина 8 мм (полоса 140х100х8 мм) | т | 0,014 |  |
| 55 | Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм | 100 отверстий | 0,64 |  |
| 56 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 10 мм | шт | 3 |  |
| 57 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-014-45 | 100 отверстий | 0,64 |  |
| 58 | Сверление отверстий: в стальных конструкциях электродрелью диаметром до 10 мм глубиной до 20 см | 100 отверстий | 0,64 |  |
| 59 | Установка ограждений парапетных: Оп-1 | 100 м | 0,24 |  |
| 60 | Дюбель фасадный Sormat S-UF 10х100 мм | 100 шт | 0,64 |  |
| 61 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021. ОП п.1.13.7 Кзтр=1,1 | 100 м2 | 0,052 |  |
| 62 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за два раза. ОП п.1.13.6 Кзтр=2; Кэм=2; Кмр=2 ОП п.1.13.7 Кзтр=1,1 | 100 м2 | 0,052 |  |
| 63 | Изготовление пожарной лестницы | т | 0,136 | 1-069-22-АС |
| 64 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, размером 70х70 мм | т | 0,077 |  |
| 65 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 18 мм | т | 0,05 |  |
| 66 | Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм | т | 0,009 |  |
| 67 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | т | 0,136 |  |
| 68 | Дюбель фасадный Sormat S-UF 10х135 мм | 100 шт | 0,2 |  |
| 69 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021. ОП п.1.13.7 Кзтр=1,1 | 100 м2 | 0,051 |  |
| 70 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за два раза. ОП п.1.13.6 Кзтр=2; Кэм=2; Кмр=2 ОП п.1.13.7 Кзтр=1,1 | 100 м2 | 0,051 |  |
| 71 | Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм | 100 отверстий | 0,2 |  |
| 72 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 10 мм | шт | 1 |  |
| 73 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-014-45 | 100 отверстий | 0,2 |  |
| 74 | Изготовление пожарной лестницы | т | 0,141 | 1-069-22-АС |
| 75 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, размером 70х70 мм | т | 0,08 |  |
| 76 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 18 мм | т | 0,051 |  |
| 77 | Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина 50-200 мм, толщина 4-6 мм | т | 0,009 |  |
| 78 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | т | 0,141 |  |
| 79 | Дюбель фасадный Sormat S-UF 10х135 мм | 100 шт | 0,2 |  |
| 80 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021. ОП п.1.13.7 Кзтр=1,1 | 100 м2 | 0,053 |  |
| 81 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за два раза. ОП п.1.13.6 Кзтр=2; Кэм=2; Кмр=2 ОП п.1.13.7 Кзтр=1,1 | 100 м2 | 0,053 |  |
| 82 | Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм | 100 отверстий | 0,2 |  |
| 83 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 10 мм | шт | 1 |  |
| 84 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-014-45 | 100 отверстий | 0,2 |  |
| 85 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 700 мм | шт | 2 | 1-069-22-АС |
| 86 | Зонт вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглый, диаметр 700 мм | шт | 2 |  |
| 87 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 600 мм | шт | 2 |  |
| 88 | Зонт вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглый, диаметр 600 мм | шт | 2 |  |
| 89 | Хомут для крепления воздуховодов, диаметр до 300мм | шт | 4 |  |
| 90 | Хомут для крепления воздуховодов, диаметр до 500 мм | шт | 4 |  |
| 91 | Установка дефлекторов (кровельных аэраторов) диаметром 100 мм | шт | 8 |  |
| 92 | Аэратор пластиковый для плоских кровель, диаметр 110 мм | шт | 8 |  |
| 93 | Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений (стальных вентшахт и воздуховодов) | 100 м2 | 0,06 |  |
| 94 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой АК-070 (стальных вентшахт и воздуховодов) | 100 м2 | 0,06 |  |
| 95 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза (стальных вентшахт и воздуховодов) | 100 м2 | 0,06 |  |
| 96 | Краска акриловая | кг | 1,08 |  |
| 97 | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя | 100 м2 | 0,67 | 1-069-22-АС |
| 98 | Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С10-1100-0,5 | м2 | 79,06 |  |
| 99 | Профиль крепежный из оцинкованной стали шляпный 50x20 мм, толщиной 1,2 мм | м | 60 |  |
| 100 | Дюбель (анкер) фасадный Sormat S-UF 10х135 мм | 100 шт | 1 |  |
| 101 | Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8x29 мм | 100 шт | 4 |  |
| 102 | Облицовка: дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 1,125 |  |
| 103 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,007 | 1-069-22-АС |
| 104 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0,007 |  |
| 105 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм | 100 м | 2,6 |  |
| 106 | Круг стальной горячекатаный оцинкованный, диаметр 8 мм | т | 0,103 |  |
| 107 | Шинодержатели IL 30-630/380-У3 (Примен. Универсальный держатель с бетоном ND1000 ) | 10 шт | 3 |  |
| 108 | Кронштейны к стене для лотков с основанием 400 мм, длина 440 мм (Примен. Держатель фасадный 100мм с бетоном (ND2307) ) | шт | 140 |  |
| 109 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 18 мм | 10 шт. | 0,4 |  |
| 110 | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 18 мм | т | 0,024 |  |
| 111 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2 | 100 м | 0,08 |  |
| 112 | Сталь полосовая: 40х4 мм, марка Ст3сп | т | 0,01 |  |
| 113 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | измерение | 4 |  |
| 114 | Установка воронок водосточных (парапетных) | шт | 1 | 1-069-22-АС |
| 115 | Воронки сливные, диаметр 150 мм. (Примен. Парапетная воронка ПВХ) | шт | 1 |  |
| 116 | Смена: водосточных воронок (с электроподогревом) | 100 шт | 0,02 |  |
| 117 | Воронки водосточные чугунные ВР-А-100-00 (Примен. Водосточная воронка ВР-100 с электрообогревом) | шт | 2 |  |

Капитальный ремонт фасада корпуса 35 В

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: отливов оконных | 100 м | 6,24 | 1-069-22-АС |
| 2 | Демонтаж наружной облицовки поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу: металлосайдингом без пароизоляционного слоя (с демонтажом каркаса) | 100 м2 | 7,702 |  |
| 3 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 | 68,73 | 1-069-22-АС |
| 4 | На каждые последующие 4 м высоты наружных инвентарных лесов добавлять: к нормам 08-07-001-01, 08-07-001-02 | 100 м2 | 68,73 |  |
| 5 | Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов: с устройством теплоизоляционного слоя | 100 м2 | 51,4 |  |
| 6 | Профиль крепежный из оцинкованной стали ПК 50x20 мм, толщиной 1,2 мм | м | 14 181 |  |
| 7 | Кронштейны гнутые угловые,КГМ 70х70х100 толщина металла 1,2 мм | шт | 10 960 |  |
| 8 | Профиль направляющий ПУ-60х40 толщиной стали 1,2 мм | м | 7 776 |  |
| 9 | Анкер фасадный, размер 10х100 мм | 100 шт | 109,6 |  |
| 10 | Анкерный дюбель размером 8,0x80 мм | 100 шт | 9,3 |  |
| 11 | Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8x29 мм, 4,8x20 мм (с прокладками) | 100 шт | 771 |  |
| 12 | Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОВЕНТ ОПТИМА | м3 | 269,85 |  |
| 13 | Дюбели тарельчатые для крепления утеплителя | 10 шт | 4 317,2 |  |
| 14 | Фасадные металлокассеты с покрытием PVDF и защитной пленкой (толщина 1 мм) | м2 | 5 140 |  |
| 15 | Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 1 479,36 |  |
| 16 | Облицовка: дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 35,49 |  |
| 17 | Аквилон из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м | 2 724 |  |
| 18 | Планка откосная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина 250 мм | м | 2 724 |  |
| 19 | Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 250 мм | м | 624 |  |
| 20 | Устройство цокольных отливов | 100 м | 3,25 |  |
| 21 | Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 250 мм | м | 325 |  |
| 22 | Устройство фасонных элементов для трубопроводов | 100 м | 0,18 |  |
| 23 | Костыли 40х2 | шт | 13 326 |  |
| 24 | Планка откосная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина 250 мм | м | 18 |  |

Капитальный ремонт кровли корпуса 35 В

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: карнизных сливов, парапетных фартуков (площадью 232 м2) | 100 м | 4,64 | 1-069-22-АС |
| 2 | Демонтаж зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 3200 мм | шт | 1 |  |
| 3 | Демонтаж зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 500 мм | шт | 18 |  |
| 4 | Демонтаж зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 300 мм | шт | 7 |  |
| 5 | Демонтаж зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 250 мм | шт | 3 |  |
| 6 | Демонтаж облицовки стен из профлиста | 100 м2 | 3,96 |  |
| 7 | Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | т | 2,1 |  |
| 8 | Разборка покрытий кровель ( в т. ч. вертикальных примыканий): из рулонных материалов | 100 м2 | 33,49 |  |
| 9 | Разборка выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм. (100% от площади цементно-песчаной стяжки- над лестничными клетками и переходом) | 100 м2 | 20,15 |  |
| 10 | Разборка выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01 (до толщины 50 мм) | 100 м2 | 20,15 |  |
| 11 | Разборка утепления покрытий: керамзитом (100% от объема керамзита, для последующего использования на разуклонку- 302 м3) | м3 | 605 |  |
| 12 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (Разборка пароизоляции: прокладочной в один слой ) | 100 м2 | 20,15 |  |
| 13 | Демонтаж. Установка воронок водосточных (парапетных воронок) | шт | 3 |  |
| 14 | Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 372,876 |  |
| 15 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 25 км | 1 т груза | 372,876 |  |
| 16 | Услуги по размещению отходов от строительных и ремонтных работ | 1 т груза | 372,876 |  |
| 17 | Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением составов на цементно-эпоксидной основе, диаметр анкера: до 8 мм | 100 шт | 2 | 1-069-22-АС |
| 18 | Болты анкерные с гайкой, размер 8,0x120 мм | 100 шт | 2 |  |
| 19 | На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к норме: 46-08-012-01 | 100 шт | 2 |  |
| 20 | Установка защитного горизонтального ограждения из профнастила под верхними поясами ферм при замене конструкций покрытия (Оборотные материалы: профлист МП20 оцинкованый, доски 50х150 мм- не включены) | 100 м2 | 8,2 |  |
| 21 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, шириной полок 100-100 мм | т | 0,108 |  |
| 22 | Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8x70 мм (для сборки каркаса из досок) | 100 шт | 130 |  |
| 23 | Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8x29 мм (для крепления профлиста) | 100 шт | 49,2 |  |
| 24 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной (с учетом вертикальных примыканий) | 100 м2 | 21,27 | 1-069-22-АС |
| 25 | Праймер битумный производства <Техно-Николь> | т | 0,957 |  |
| 26 | Устройство пароизоляции из наплавляемых в один слой | 100 м2 | 21,27 |  |
| 27 | Линокром: ГСИ, СКП, СПП, ЭКП, ЭПП | м2 | 2 467,32 |  |
| 28 | Утепление покрытий плитами: из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой | 100 м2 | 20,15 |  |
| 29 | Плиты теплоизоляционные из экструзионного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС-35 | м3 | 311,06 |  |
| 30 | Устройство разуклонки из керамзита (толщиной 30-260 мм - из ранее демонтированного керамзита ) | м3 | 302 |  |
| 31 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (100% от площади) | 100 м2 | 20,15 |  |
| 32 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 150 | м3 | 30,83 |  |
| 33 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять к норме 12-01-017-01 (до 50 мм) | 100 м2 | 20,15 |  |
| 34 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 150 | м3 | 71,925 |  |
| 35 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 4,03 |  |
| 36 | Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100x100 мм | м2 | 2 015 |  |
| 37 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2 (20% стяжки) | 100 мест | 1,8 | 1-069-22-АС |
| 38 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 3,85 |  |
| 39 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 0,36 |  |
| 40 | Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100x100 мм | м2 | 180 |  |
| 41 | Комплекс работ по устройству кровель из наплавляемых рулонных материалов для зданий шириной от 12 до 24 метров: в два слоя | 100 м2 | 29,49 | 1-069-22-АС |
| 42 | Праймер битумный производства <Техно-Николь> | т | 1,327 |  |
| 43 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭПП, для нижних слоев гидроизоляции, основа полиэстер, гибкость не выше -25 °C, масса 1 м2 до 4,95 кг, прочность не менее 400-600 Н, теплостойкость не менее 100 °C | м2 | 4 836,36 |  |
| 44 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭКП, для верхнего слоя гидроизоляции с защитой от солнца, основа полиэстер, гибкость не выше -25 °C, масса 1 м2 до 5,25 кг, прочность не менее 400-600 Н, теплостойкость не менее 100 °C | м2 | 3 361,86 |  |
| 45 | Рейка алюминиевая прижимная краевая, сечение 3х32 мм | м | 25 |  |
| 46 | Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной: 0,7 мм (нащельники на вертикальных поверхностях) | м2 | 5,75 |  |
| 47 | Гидроизоляция полиуретановым герметиком : горизонтальных швов для герметизации прижимной рейки | 100 п. м шва | 0,25 |  |
| 48 | Герметик полиуретановый однокомпонентный тиксотропный водостойкий, устойчивый к УФ-излучению и агрессивным средам | кг | 4,875 |  |
| 49 | Устройство к00арнизных сливов из листовой стали | 100 м | 0,96 |  |
| 50 | Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной: 0,7 мм | м2 | 55,2 |  |
| 51 | Костыли из квадратной стали | шт | 192 |  |
| 52 | Дюбель-гвозди, размер 5x50 мм (для крепления костылей) | 100 шт | 3,84 |  |
| 53 | Устройство брандмауэров, парапетов из листовой стали (парапетных фартуков) | 100 м | 4,846 |  |
| 54 | Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,7 мм | м2 | 410,55 |  |
| 55 | Костыли из квадратной стали | шт | 324 |  |
| 56 | Дюбель-гвозди, размер 5x50 мм (для крепления фартука) | 100 шт | 6,48 |  |
| 57 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной (с учетом вертикальных примыканий) | 100 м2 | 0,51 | 1-069-22-АС |
| 58 | Праймер битумный производства <Техно-Николь> | т | 0,023 |  |
| 59 | Устройство пароизоляции из наплавляемых в один слой | 100 м2 | 0,51 |  |
| 60 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭКП, для верхнего слоя гидроизоляции с защитой от солнца, основа полиэстер, гибкость не выше -25 °C, масса 1 м2 до 5,25 кг, прочность не менее 400-600 Н, теплостойкость не менее 100 °C | м2 | 59,16 |  |
| 61 | Изготовление пожарной лестницы | т | 0,102 | 1-069-22-АС |
| 62 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, размером 70х70 мм | т | 0,049 |  |
| 63 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 18 мм | т | 0,045 |  |
| 64 | Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм | т | 0,008 |  |
| 65 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | т | 0,102 |  |
| 66 | Дюбель фасадный Sormat S-UF 10х135 мм | 100 шт | 0,16 |  |
| 67 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021. ОП п.1.13.7 Кзтр=1,1 | 100 м2 | 0,035 |  |
| 68 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за два раза. ОП п.1.13.6 Кзтр=2; Кэм=2; Кмр=2 ОП п.1.13.7 Кзтр=1,1 | 100 м2 | 0,035 |  |
| 69 | Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм | 100 отверстий | 0,16 |  |
| 70 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 10 мм | шт | 1 |  |
| 71 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-014-45 | 100 отверстий | 0,16 |  |
| 72 | Изготовление пожарной лестницы | т | 0,38 | 1-069-22-АС |
| 73 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, размером 70х70 мм | т | 0,212 |  |
| 74 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 18 мм | т | 0,14 |  |
| 75 | Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина 50-200 мм, толщина 4-6 мм | т | 0,028 |  |
| 76 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | т | 0,38 |  |
| 77 | Дюбель фасадный Sormat S-UF 10х135 мм | 100 шт | 0,6 |  |
| 78 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021. ОП п.1.13.7 Кзтр=1,1 | 100 м2 | 0,142 |  |
| 79 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за два раза. ОП п.1.13.6 Кзтр=2; Кэм=2; Кмр=2 ОП п.1.13.7 Кзтр=1,1 | 100 м2 | 0,142 |  |
| 80 | Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм | 100 отверстий | 0,6 |  |
| 81 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 10 мм | шт | 3 |  |
| 82 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-014-45 | 100 отверстий | 0,6 |  |
| 83 | Изготовление пожарной лестницы | т | 1,678 | 1-069-22-АС |
| 84 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, шириной полок 75-75 мм | т | 1,002 |  |
| 85 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 18 мм | т | 0,298 |  |
| 86 | Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина 50-200 мм, толщина 4-6 мм | т | 0,094 |  |
| 87 | Прокат полосовой, горячекатаный, размер 40х4 мм | т | 0,395 |  |
| 88 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | т | 1,678 |  |
| 89 | Дюбель фасадный Sormat S-UF 10х135 мм | 100 шт | 2 |  |
| 90 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021. ОП п.1.13.7 Кзтр=1,1 | 100 м2 | 0,776 |  |
| 91 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за два раза. ОП п.1.13.6 Кзтр=2; Кэм=2; Кмр=2 ОП п.1.13.7 Кзтр=1,1 | 100 м2 | 0,776 |  |
| 92 | Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм | 100 отверстий | 2 |  |
| 93 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 10 мм (Расход сверел: на 20 отверстий - 1 сверло) | шт | 10 |  |
| 94 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-014-45 | 100 отверстий | 2 |  |
| 95 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 3200 мм | шт | 1 | 1-069-22-АС |
| 96 | Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, размер 400х1200 мм (зонт размерами: 1100х1100 мм) | шт | 1 |  |
| 97 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 500 мм | шт | 18 |  |
| 98 | Зонт вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглый, диаметр шахты 500 мм (диаметром 800 мм) | шт | 18 |  |
| 99 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 315 мм | шт | 7 |  |
| 100 | Зонт вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглый, диаметр шахты 315 мм (диаметром 600 мм) | шт | 7 |  |
| 101 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 250 мм (диаметром 550 мм) | шт | 3 |  |
| 102 | Зонт вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглый, диаметр шахты 250 мм (диаметром 550 мм) | шт | 3 |  |
| 103 | Прокат полосовой, горячекатаный, размер 40х4 мм ( Для крепления зонтов) | т | 0,052 |  |
| 104 | Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 400 мм (Ф250-Ф400 мм) | шт | 50 |  |
| 105 | Хомут для крепления воздуховодов, диаметр до 500 мм (Ф400-Ф500 мм) | шт | 60 |  |
| 106 | Установка дефлекторов (кровельных аэраторов) диаметром 100 мм | шт | 22 |  |
| 107 | Аэратор пластиковый для плоских кровель, диаметр 110 мм | шт | 22 |  |
| 108 | Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений (стальных вентшахт и воздуховодов) | 100 м2 | 0,48 |  |
| 109 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой АК-070 (стальных вентшахт и воздуховодов) | 100 м2 | 0,48 |  |
| 110 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза (стальных вентшахт и воздуховодов) | 100 м2 | 0,48 |  |
| 111 | Краска акриловая | кг | 8,64 |  |
| 112 | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя | 100 м2 | 5,7 | 1-069-22-АС |
| 113 | Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С10-1100-0,5 | м2 | 672,6 |  |
| 114 | Профиль крепежный из оцинкованной стали шляпный 50x20 мм, толщиной 1,2 мм (Применит. ПК 20-50-1,2 ОЦ) | м | 825 |  |
| 115 | Дюбель (анкер) фасадный Sormat S-UF 10х135 мм | 100 шт | 14 |  |
| 116 | Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8x29 мм | 100 шт | 45 |  |
| 117 | Облицовка: дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 5,2 |  |
| 118 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,027 | 1-069-22-АС |
| 119 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0,027 |  |
| 120 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм | 100 м | 12,5 |  |
| 121 | Круг стальной горячекатаный оцинкованный, диаметр 8 мм | т | 0,494 |  |
| 122 | Шинодержатели IL 30-630/380-У3 (Примен. Универсальный держатель ND1000 ) | 10 шт | 54 |  |
| 123 | Кронштейны к стене для лотков с основанием 400 мм, длина 440 мм (Примен. Держатель фасадный 100 мм с бетоном (ND2307) ) | шт | 300 |  |
| 124 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 18 мм | 10 шт. | 1,5 |  |
| 125 | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 18 мм | т | 0,09 |  |
| 126 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2 | 100 м | 0,3 |  |
| 127 | Сталь полосовая: 40х4 мм, марка Ст3сп | т | 0,038 |  |
| 128 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | измерение | 15 |  |
| 129 | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 65 мм до 80 мм (Применит. Диаметром до 100 мм) | 100 отверстий | 0,03 | 1-069-22-АС |
| 130 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 100 мм | шт | 1 |  |
| 131 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять: к норме 46-03-013-53 (глубиной до 350 мм.) | 100 отверстий | 0,03 |  |
| 132 | Установка воронок водосточных (парапетных) | шт | 3 |  |
| 133 | Воронки сливные, диаметр 150 мм. (Примен. Парапетная воронка ПВХ) | шт | 3 |  |
| 134 | Смена: водосточных воронок (с электроподогревом) | 100 шт | 0,08 |  |
| 135 | Воронки водосточные чугунные ВР-А-100-00 (Примен. Водосточная воронка ВР-100 с электрообогревом) | шт | 8 |  |

8. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

| № п/п | Объект | Вид (этап работ) капитального ремонта | Время на производство работ расчетное (дней). | Начало работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Корпус 35 «Г» | крыша | 168 кал.дн. | с момента заключения договора |
| 2. | Корпус 35 «Г» | фасад | 220 кал.дн. | с момента заключения договора |
| 3. | Корпус 35 «В» | крыша | 220 кал.дн. | с момента заключения договора |
| 4. | Корпус 35 «В» | фасад | 220 кал.дн. | с момента заключения договора |
| 5. | Корпус 35 «В» АБК | крыша | 110 кал.дн. | с момента заключения договора |
| 6. | Корпус 35 «В» АБК | фасад | 176 кал.дн. | с момента заключения договора |

9. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг

Территория АО «ЗПП».

10. Иное, при необходимости

Основные показатели и виды работ капитального ремонта

| № п/п | Корпус | Площадь, кв.м. | Материал стен | Кол-во этажей | Тип кровли | Виды работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 35 «Г» | 11 532,80 | панели по ж/б каркасу | 5 | плоская | Ремонт крыши – 2 438,0 м² Ремонт фасада – 5 890,0 м² |
| 2. | 35 «В» | 14 133,60 | панели по ж/б каркасу | 6 | плоская | Ремонт крыши – 3 349,0 м² Ремонт фасада – 6 873,0 м² |
| 3. | 35 «В» АБК |  |  |  |  | Ремонт крыши – 835,00 м² Ремонт фасада – 1 920,0 м² |

Проектной документацией предусмотрены работы по устройству временной кровли с дальнейшей перестановкой по площади крыши.

В качестве обоснования цены к КП предоставить локально-сметные расчеты составленные в текущих ценах по Республике Марий Эл, по НБ: ГЭСН-2020 с доп.и изм. 9 (приказ Минстроя России №961/пр).