Приложение №4 к закупочной документации_Проект Договора

ПРОЕКТ ДОГОВОРА № _________________

НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

контрольно-измерительных приборов и автоматики газоиспользующего оборудования

г. Йошкар-Ола                                                                                              «____» __________2022 г.

____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________, действующей на основании ________, с одной стороны, и

Акционерное общество «Завод полупроводниковых приборов» (АО «ЗПП»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Козлова Петра Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании Протокола №____ от «___» _________ 2022 года, заключили настоящий Договор о нижеследующем

Определения.

В Договоре применены следующие термины с соответствующими определениями:

«Стороны» - Заказчик и Подрядчик.

«Договор» - настоящий документ, включая приложения, подписанные Заказчиком и Подрядчиком, дополнения и изменения к нему, которые могут быть подписаны Сторонами в период поставки.

«Работы» - техническое обслуживание контрольно-измерительных приборов и автоматики газоиспользующего оборудования в структурных подразделениях Заказчика, в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), являющимся Приложением к настоящему Договору.

- Предмет Договора

  - Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по техническому обслуживанию контрольно-измерительных приборов и автоматики газоиспользующего оборудования в структурных подразделениях АО «Завод полупроводниковых приборов», расположенного по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д.26, в соответствии с графиком технического обслуживания контрольно-измерительных приборов и автоматики газоиспользующего оборудования (далее – КИПиА) (Приложение №2), а Заказчик обязуется оплатить данные работы в соответствии с условиями настоящего договора

  - Работы на объектах производятся в соответствии с требованиями нормативных документов и согласно перечня работ.

  - Работы считаются выполненными после подписания Заказчиком Акта выполненных работ.

2. Цена и порядок расчетов

2.1 Общая цена настоящего Договора составляет __________ (_____________) рублей ____копеек, в том числе НДС* (НДС-если применим). Стоимость ежемесячного технического обслуживания контрольно-измерительных приборов и автоматики газоиспользующего оборудования составляет __________ (_____________) рублей ____копеек, в том числе НДС* (НДС-если применим).

2.2. Цена договора включает в себя все затраты Исполнителя по выполнению работ командировочные расходы, налоги, сборы и иные обязательные платежи, действующие на территории РФ.

2.3. Цена договора и платежа устанавливается в российских рублях.

2.4. Цена договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение всего срока действия договора.

2.5. Заказчик оплачивает работы платежными поручениями по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика в следующем порядке:

Заказчик ежемесячно осуществляет 100 % оплату от цены выполненных работ по настоящему Договору на основании выставленного счета Подрядчика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Акта выполненных работ. Оплата осуществляется исходя из стоимостной величины работ, исходя из объема фактически выполненных работ.

2.6. Моментом исполнения Заказчиком обязательств по оплате считать дату поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.7 Заказчик в недельный срок со дня подписания актов выполненных работ производит расчет за выполненные и принятые работы путем перечисления указанных в актах сумм на расчетный счет Подрядчика. Другие формы расчетов возможны и согласовываются путем подписания дополнительного двухстороннего Соглашения, прилагаемого к Договору.

2.3 В тех случаях, когда при проведении технического обслуживания выполняются работы, не входящие в перечень операций данного обслуживания, они оплачиваются дополнительно по калькуляции, согласованной с Заказчиком, включая стоимость замененных узлов и израсходованных материалов.

2.4 Ремонтные работы, выполняемые Подрядчиком в стационарных условиях, оплачиваются Заказчиком отдельно по прейскурантам цен, а при их отсутствии - по согласованной сметной стоимости или калькуляции.

2.5 Текущий ремонт КИПиА включает в себя часть работ по ТО и дополнительные работы, которые оплачиваются дополнительно по калькуляции, согласованной с Заказчиком, включая стоимость замененных узлов и израсходованных материалов.

2.6 Капитальный ремонт КИПиА не включается в техническое обслуживание, а при необходимости оплачиваются дополнительно по калькуляции, согласованной с «ЗАКАЗЧИКОМ», включая стоимость замененных узлов и израсходованных материалов, совместно с персоналом «ЗАКАЗЧИКА».

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Срок выполнения работ - в соответствии с Графиком технического обслуживания контрольно-измерительных приборов и автоматики газоиспользующего оборудования (Приложение № 2 к настоящему Договору).

4.Обязанности сторон

4.1. Подрядчик обязуется:

а) своевременно и качественно выполнять работы по техническому обслуживанию в соответствии с утвержденными правилами, инструкциями и графиком технического обслуживания;

б) проводить инструктаж обслуживающего персонала Заказчика по вопросам правильной эксплуатации КИПиА;

в) после выполнения работ по техническому обслуживанию оформлять соответствующую документацию (акты, записи в журналах, протоколы испытаний и т.д.).

4.2. Заказчик обязуется:

а) нести ответственность за правильную эксплуатацию оборудования;

б) в установленные графиком сроки предъявлять в распоряжение Подрядчика КИП и средства автоматики;

в) при производстве работ предоставить всю необходимую документацию, технологические схемы, схемы автоматизации, электрические схемы, инструкции по эксплуатации обслуживаемого оборудования;

г) при производстве работ предоставить ответственного работника из числа эксплуатационного персонала для отключения, подключения и опробования оборудования;

д) немедленно информировать Подрядчика обо всех случаях и причинах отказа КИП и средств автоматики;

ж) контролировать качество и своевременность проведения работ, выполняемых Подрядчиком;

з) своевременно оплачивать стоимость технического обслуживания.

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. Выполненные работы оформляются актами выполненных работ ежемесячно при участии представителей обеих сторон, которые являются основанием для расчета, причем формы подписываются уполномоченными на то лицами, действующими на основании Уставов, письменных доверенностей или других документов, удостоверяющих полномочия сторон.

6. Разрешение споров

6.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, изменения, прекращения или недействительности, разрешаются в Арбитражном суде Республики Марий Эл.

6.2. До передачи спора на разрешение суда Сторонами должен быть соблюден претензионный порядок его урегулирования.

6.3. Претензия должна быть составлена в письменном виде, подписана уполномоченным лицом и выслана по факсу или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

6.4. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента получения и направить другой Стороне мотивированный ответ.

6.5. Ответ на претензию направляется по факсу либо заказным письмом.

7. Срок действия, изменения и расторжения договора.

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 28 февраля 2023 года.

7.2. Изменение положений настоящего договора допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Изменения по соглашению Сторон оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнений к договору. Все приложения и дополнения являются неотъемлемыми частями договора.

7.3. Расторжение настоящего договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7.4. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке на основании мотивированного представления инициатора закупки в следующих случаях:

а) если Подрядчик не приступает в установленный договором срок к исполнению договора или выполняет работы таким образом, что окончание их к сроку, предусмотренному договором, становится явно невозможным;

б) если во время выполнения работ Подрядчиком нарушены условия выполнения договора, и в назначенный Заказчиком для устранения нарушений разумный срок Подрядчиком такие нарушения не устранены, либо являются существенными и неустранимыми;

в) неоднократного (два или более) или существенного (более десяти календарных дней) нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, указанных в договоре;

г) однократного грубого нарушения Подрядчиком правил и норм охраны труда, пожарной безопасности, радиационной безопасности, санитарно-эпидемиологической безопасности, создавшим реальную угрозу жизни и здоровью людей, а также имуществу Заказчика и третьих лиц;

д) в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком на этапе размещения заказа;

е) в случае установления факта проведения ликвидации Подрядчика или проведения в отношении него процедуры банкротства;

ё) в случае установления факта проведения приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

ж) если у Подрядчика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

8. Конфиденциальность

8.1. Стороны договорились сохранять в режиме конфиденциальности любые сведения, полученные одной Стороной в отношении другой в ходе исполнения обязательств по настоящему Договору. Режим конфиденциальности распространяется на текст Договора и его основные условия, а также на любую иную информацию, которую любая из Сторон идентифицирует как конфиденциальную до или сразу при ее предоставлении другой Стороне.

8.2. За нарушение режима конфиденциальности по настоящему Договору, Сторона, совершившая подобное нарушение, обязана возместить другой Стороне возникшие у нее в связи с этим нарушением понесенные прямые убытки.

8.3. Положения настоящей статьи не распространяются на случаи, когда любая из Сторон по Договору обязана разгласить конфиденциальную информацию компетентным органам в соответствии с требованиями законодательства РФ. Условия настоящего Договора, дополнительных соглашений к нему и иная информация, полученная Сторонами в соответствии с Договором, конфиденциальны и не подлежат разглашению.

9. Антикоррупционная Оговорка

9.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

9.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.

10. Прочие условия договора

10.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10.2. Стороны взаимно договорились, что документы, переданные посредством электронной или факсимильной связи, имеют юридическую силу и являются средством для доказывания до обмена оригиналами. Обмен оригиналами документов обязателен.

10.3. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении юридических адресов или реквизитов. Действующие юридические адреса и реквизиты Сторон указываются в данном договоре, на счетах-фактурах. При изменении юридического адреса или реквизитов Подрядчика новые данные вносятся им в счет-фактуру, который передается Заказчику одновременно с результатом выполненных работ. Передача счета-фактуры с новыми данными Заказчику считается надлежащим и достаточным уведомлением об изменении юридического адреса или реквизитов Подрядчика.

10.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

10.5. Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения:

1. Техническое задание (Приложение № 1 к настоящему Договору);

2. График технического обслуживания (Приложение № 2 к настоящему Договору);

11. Юридические адреса и реквизиты сторон:

| Заказчик Акционерное общество «Завод полупроводниковых приборов» Юридический адрес: Республика Марий Эл, 424003, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д.26 Тел./факс: (8362)45-70-09/42-13-39 E-mail: info@zpp12.ru ИНН/КПП: 1215085052/121501001 ОКПО: 07593799 Р/с: 40702810003000000499 Банк: в Филиале АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в г. Нижний Новгород К/с: 30101810300000000863 БИК 042202863 |  | Подрядчик Юридический адрес: Тел./факс: E-mail: ИНН/КПП: ОГРН: Р/с: Банк: К/с: БИК: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Генеральный директор АО «ЗПП» ____________________ П.И. Козлов | ___________________(__________________) |  |

Приложение №1

к договору на техническое обслуживание

контрольно-измерительных приборов и автоматики газоиспользующего оборудования

№ _______________ от «____» ____________2022 г.

Техническое задание

Техническое обслуживание контрольно-измерительных приборов и автоматики газоиспользующего оборудования в АО «Завод полупроводниковых приборов»

1. Заказчик: Акционерное общество «Завод полупроводниковых приборов».

2. Предмет: Работы по техническому обслуживанию контрольно-измерительных приборов и автоматики газоиспользующего оборудования.

3. Место проведения работ: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.

Перечень выполняемых работ при техническом обслуживании автоматики газоиспользующего оборудования АО «ЗПП»:

| № | Наименование оборудования | осмотр | проверка | регулировка | наладка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сушилка NitroAtomizer SD-12.5R.C+S |  |  |  |  |
| 1 | клапан-отсекатель газовый КЗГУИ-50СД | х | х | х |  |
| 2 | манометр Росма 0…1,0 кгс/см2 | х |  |  |  |
| 3 | редуктор газовый Dungs | х |  |  |  |
| 4 | манометр Росма 0…1,0 кгс/см2 | х |  |  |  |
| 5 | датчик давления газа NitroAtomizer | х | х | х | х |
| 6 | клапан газовый I ступени NitroAtomizer | х | х | х | х |
| 7 | клапан газовый II ступени NitroAtomizer | х | х | х | х |
| 8 | регулятор расхода газа NitroAtomizer | х | х | х | х |
| 9 | датчик давления воздуха NitroAtomizer | х | х | х | х |
| 10 | горелка газовая NitroAtomizer | х | х | х | х |
| 11 | шкаф управления горелкой NitroAtomizer | х | х | х | х |
| 12 | плата управления включения горелки | х | х | х |  |
| 13 | ключ запуска-останова горелки | х | х | х |  |
| 14 | ключ подачи энергии | х | х | х |  |
| 15 | реле низкого давления | х | х | х |  |
| 16 | реле низкого давления воздуха | х | х | х |  |
| 17 | реле газового клапана | х | х | х |  |
| 18 | реле контроля клапана в положении пуск | х | х | х |  |
| 18 | реле продувки топки | х | х | х |  |
| 19 | клеммные контакты датчика давления газа NitroAtomizer | х | х |  |  |
| 20 | автоматический выключатель однополюсный 10А | х | х |  |  |
| 21 | автоматический выключатель однополюсный 6А | х | х |  |  |
| 22 | автоматический выключатель однополюсный 6А | х | х |  |  |
| 23 | автоматический выключатель однополюсный 6А | х | х |  |  |
| 24 | клеммные контакты клапана газовый I ступени NitroAtomizer | х | х | х |  |
| 25 | клеммные контакты клапана газовый II ступени NitroAtomizer | х | х | х |  |
| 26 | клеммные контакты регулятора расхода газа NitroAtomizer | х | х | х |  |
| 27 | клеммные контакты датчика давления воздуха NitroAtomizer | х | х | х |  |
| 28 | клеммные контакты платы управления включения горелки | х | х | х |  |
| 29 | клеммные контакты ключ запуска-останова горелки | х | х | х |  |
| 30 | клеммные контакты ключ подачи энергии | х | х | х |  |
| 31 | клеммные контакты реле низкого давления | х | х | х |  |
| 32 | клеммные контакты реле низкого давления воздуха | х | х | х |  |
| 33 | клеммные контакты реле газового клапана | х | х | х |  |
| 34 | клеммные контакты реле контроля клапана в положении пуск | х | х | х |  |
| 35 | клеммные контакты реле продувки топки | х | х | х |  |
| 36 | клеммная колодка входных проводов | х | х | х |  |
| 37 | клеммная колодка выходных проводов | х | х | х |  |
| 38 | клеммные контакты автоматического выключателя однополюсный 10А | х | х | х |  |
| 39 | клеммные контакты автоматического выключателя однополюсный 6А | х | х | х |  |
| 40 | клеммные контакты автоматического выключателя однополюсный 6А | х | х | х |  |
| 41 | клеммные контакты автоматического выключателя однополюсный 6А | х | х | х |  |
| 42 | кабель соединительный клапана газовый I ступени NitroAtomizer | х | х | х |  |
| 43 | кабель соединительный клапана газовый II ступени NitroAtomizer | х | х | х |  |
| 44 | кабель соединительный регулятора расхода газа NitroAtomizer | х | х | х |  |
| 45 | кабель соединительный датчика давления воздуха NitroAtomizer | х | х | х |  |
| 46 | кабель соединительный шкафа управления горелкой NitroAtomizer | х | х | х |  |
| 47 | кабель соединительный платы управления включения горелки | х | х | х |  |
| 48 | кабель соединительный ключа запуска-останова горелки | х | х | х |  |
| 49 | кабель соединительный ключа подачи энергии | х | х | х |  |
| 50 | кабель соединительный реле низкого давления | х | х | х |  |
| 51 | кабель соединительный реле низкого давления воздуха | х | х | х |  |
| 52 | кабель соединительный реле газового клапана | х | х | х |  |
| 53 | кабель соединительный реле контроля клапана в положении пуск | х | х | х |  |
| 54 | кабель соединительный реле продувки топки | х | х | х |  |
| 55 | кабель соединительный автоматического выключателя однополюсный 10А | х | х | х |  |
| 56 | кабель соединительный автоматического выключателя однополюсный 6А | х | х | х |  |
| 57 | кабель соединительный автоматического выключателя однополюсный 6А | х | х | х |  |
| 58 | кабель соединительный автоматического выключателя однополюсный 6А | х | х | х |  |
| 59 | внутренняя проводка шкафа управления горелкой | х | х | х |  |
|  | Туннельная печь Wistra Kep 1604 |  |  |  |  |
| 1 | клапан-отсекатель газовый КЗГУИ-50СД | х | х | х |  |
| 2 | манометр Росма 0…1,0 кгс/см2 | х |  | х |  |
| 3 | манометр Росма 0…1,0 кгс/см2 | х |  | х |  |
| 4 | предохранительно-запорный клапан Kromschroder | х | х | х |  |
| 5 | регулирующая заслонка с электроприводом | х | х | х | х |
| 6 | горелка газовая №1 | х | х |  | х |
| 7 | горелка газовая №2 | х | х |  | х |
| 8 | горелка газовая №3 | х | х |  | х |
| 9 | горелка газовая №4 | х | х |  | х |
| 10 | горелка газовая №5 | х | х |  | х |
| 11 | горелка газовая №6 | х | х |  | х |
| 12 | термопара аварийной температуры | х | х |  |  |
| 13 | термопара Самописца температуры | х | х |  |  |
| 14 | термопара Воздуха сгорания 1 | х | х |  |  |
| 15 | термопара Воздуха сгорания 2 | х | х |  |  |
| 16 | термопара обожженных газов 1 | х | х |  |  |
| 17 | термопара обожженных газов 2 | х | х |  |  |
| 18 | шкаф управления печью Wistra | х | х |  |  |
| 18 | автоматический выключатель трехполюсный 32А | х | х |  |  |
| 19 | автоматический выключатель трехполюсный 32А | х | х |  |  |
| 20 | автоматический выключатель трехполюсный 16А | х | х |  |  |
| 21 | автоматический выключатель трехполюсный 16А | х | х |  |  |
| 22 | автоматический выключатель трехполюсный 16А | х | х |  |  |
| 23 | автоматический выключатель трехполюсный 16А | х | х |  |  |
| 24 | автоматический выключатель трехполюсный 16А | х | х |  |  |
| 25 | автоматический выключатель трехполюсный 16А | х | х |  |  |
| 26 | кнопка Воздух сгорания 1 | х | х | х |  |
| 27 | лампа Воздух сгорания 1 | х | х | х |  |
| 28 | кнопка отсос обожженных газов 1 | х | х | х |  |
| 29 | лампа отсос обожженных газов 1 | х | х | х |  |
| 30 | кнопка Воздух охлаждения 1 | х | х | х |  |
| 31 | лампа Воздух охлаждения 1 | х | х | х |  |
| 32 | кнопка Воздух повторной циркуляции | х | х | х |  |
| 33 | лампа Воздух повторной циркуляции | х | х | х |  |
| 34 | кнопка Воздух сгорания 2 | х | х | х |  |
| 35 | лампа Воздух сгорания 2 | х | х | х |  |
| 36 | кнопка отсос обожженных газов 2 | х | х | х |  |
| 37 | лампа отсос обожженных газов 2 | х | х | х |  |
| 38 | кнопка Воздух охлаждения 2 | х | х | х |  |
| 39 | лампа Воздух охлаждения 2 | х | х | х |  |
| 40 | самописец замера температуры Arucomp | х | х | х |  |
| 41 | расходомер газа HS | х | х | х |  |
| 42 | расходомер воздуха сгорания | х | х | х |  |
| 43 | термометр электронный внутренней температуры печи | х | х | х |  |
| 44 | реле кнопки Воздух сгорания 1 | х | х | х |  |
| 45 | реле лампы Воздух сгорания 1 | х | х | х |  |
| 46 | реле кнопки отсос обожженных газов 1 | х | х | х |  |
| 47 | реле лампы отсос обожженных газов 1 | х | х | х |  |
| 48 | реле кнопки Воздух охлаждения 1 | х | х | х |  |
| 49 | реле лампы Воздух охлаждения 1 | х | х | х |  |
| 50 | реле кнопки Воздух повторной циркуляции | х | х | х |  |
| 51 | реле лампы Воздух повторной циркуляции | х | х | х |  |
| 52 | реле кнопки Воздух сгорания 2 | х | х | х |  |
| 53 | реле лампы Воздух сгорания 2 | х | х | х |  |
| 54 | реле кнопки отсос обожженных газов 2 | х | х | х |  |
| 55 | реле лампы отсос обожженных газов 2 | х | х | х |  |
| 56 | реле кнопки Воздух охлаждения 2 | х | х | х |  |
| 57 | реле лампы Воздух охлаждения 2 | х | х | х |  |
| 58 | клеммные контакты термопары аварийной температуры | х | х | х |  |
| 59 | клеммные контакты термопары Самописца температуры | х | х | х |  |
| 60 | клеммные контакты термопары Воздуха сгорания 1 | х | х | х |  |
| 61 | клеммные контакты термопары Воздуха сгорания 2 | х | х | х |  |
| 62 | клеммные контакты термопары обожженных газов 1 | х | х | х |  |
| 63 | клеммные контакты термопары обожженных газов 2 | х | х | х |  |
| 64 | клеммные контакты кнопки Воздух сгорания 1 | х | х | х |  |
| 65 | клеммные контакты лампы Воздух сгорания 1 | х | х | х |  |
| 66 | клеммные контакты кнопки отсос обожженных газов 1 | х | х | х |  |
| 67 | клеммные контакты лампы отсос обожженных газов 1 | х | х | х |  |
| 68 | клеммные контакты кнопки Воздух охлаждения 1 | х | х | х |  |
| 69 | клеммные контакты лампы Воздух охлаждения 1 | х | х | х |  |
| 70 | клеммные контакты кнопки Воздух повторной циркуляции | х | х | х |  |
| 71 | клеммные контакты лампы Воздух повторной циркуляции | х | х | х |  |
| 72 | клеммные контакты кнопки Воздух сгорания 2 | х | х | х |  |
| 73 | клеммные контакты лампы Воздух сгорания 2 | х | х | х |  |
| 74 | клеммные контакты кнопки отсос обожженных газов 2 | х | х | х |  |
| 75 | клеммные контакты лампы отсос обожженных газов 2 | х | х | х |  |
| 76 | клеммные контакты кнопки Воздух охлаждения 2 | х | х | х |  |
| 77 | клеммные контакты лампы Воздух охлаждения 2 | х | х | х |  |
| 78 | клеммные контакты самописца замера температуры Arucomp | х | х | х |  |
| 79 | клеммные контакты расходомера газа HS | х | х | х |  |
| 80 | клеммные контакты расходомера воздуха сгорания | х | х | х |  |
| 81 | клеммные контакты термометра электронного внутренней температуры печи | х | х | х |  |
| 82 | клеммные контакты автоматического выключателя трехполюсного 32А | х | х | х |  |
| 83 | клеммные контакты автоматического выключателя трехполюсного 32А | х | х | х |  |
| 84 | клеммные контакты автоматического выключателя трехполюсного 16А | х | х | х |  |
| 85 | клеммные контакты автоматического выключателя трехполюсного 16А | х | х | х |  |
| 86 | клеммные контакты автоматического выключателя трехполюсного 16А | х | х | х |  |
| 87 | клеммные контакты автоматического выключателя трехполюсного 16А | х | х | х |  |
| 88 | клеммные контакты автоматического выключателя трехполюсного 16А | х | х | х |  |
| 89 | клеммные контакты автоматического выключателя трехполюсного 16А | х | х | х |  |
| 90 | кабель соединительный кнопки Воздух сгорания 1 | х | х | х |  |
| 91 | кабель соединительный лампы Воздух сгорания 1 | х | х | х |  |
| 92 | кабель соединительный кнопки отсос обожженных газов 1 | х | х | х |  |
| 93 | кабель соединительный лампы отсос обожженных газов 1 | х | х | х |  |
| 94 | кабель соединительный кнопки Воздух охлаждения 1 | х | х | х |  |
| 95 | кабель соединительный лампы Воздух охлаждения 1 | х | х | х |  |
| 96 | кабель соединительный кнопки Воздух повторной циркуляции | х | х | х |  |
| 97 | кабель соединительный лампы Воздух повторной циркуляции | х | х | х |  |
| 98 | кабель соединительный кнопки Воздух сгорания 2 | х | х | х |  |
| 99 | кабель соединительный лампы Воздух сгорания 2 | х | х | х |  |
| 100 | кабель соединительный кнопки отсос обожженных газов 2 | х | х | х |  |
| 101 | кабель соединительный лампы отсос обожженных газов 2 | х | х | х |  |
| 102 | кабель соединительный кнопки Воздух охлаждения 2 | х | х | х |  |
| 103 | кабель соединительный лампы Воздух охлаждения 2 | х | х | х |  |
| 104 | кабель соединительный самописца замера температуры Arucomp | х | х | х |  |
| 105 | кабель соединительный расходомера газа HS | х | х | х |  |
| 106 | кабель соединительный расходомера воздуха сгорания | х | х | х |  |
| 107 | кабель соединительный термометра электронного внутренней температуры печи | х | х | х |  |
| 108 | кабель соединительный автоматического выключателя трехполюсного 32А | х | х | х |  |
| 109 | кабель соединительный автоматического выключателя трехполюсного 32А | х | х | х |  |
| 110 | кабель соединительный автоматического выключателя трехполюсного 16А | х | х | х |  |
| 111 | кабель соединительный автоматического выключателя трехполюсного 16А | х | х | х |  |
| 112 | кабель соединительный автоматического выключателя трехполюсного 16А | х | х | х |  |
| 113 | кабель соединительный автоматического выключателя трехполюсного 16А | х | х | х |  |
| 114 | кабель соединительный автоматического выключателя трехполюсного 16А | х | х | х |  |
| 115 | кабель соединительный автоматического выключателя трехполюсного 16А | х | х | х |  |
| 116 | кабель соединительный термопары аварийной температуры | х | х | х |  |
| 117 | кабель соединительный термопары Самописца температуры | х | х | х |  |
| 118 | кабель соединительный термопары Воздуха сгорания 1 | х | х | х |  |
| 119 | кабель соединительный термопары Воздуха сгорания 2 | х | х | х |  |
| 120 | кабель соединительный термопары обожженных газов 1 | х | х | х |  |
| 121 | кабель соединительный термопары обожженных газов 2 | х | х | х |  |
| 122 | внутренняя проводка шкафа управления горелкой | х | х | х |  |
|  | Сушилка TS-8 |  |  |  |  |
| 1 | клапан-отсекатель газовый КЗГУИ-50СД | х | х | х |  |
| 2 | манометр Росма 0…1,0 кгс/см2 | х |  | х |  |
| 3 | редуктор газовый | х |  | х |  |
| 4 | датчик давления газа Низко Honeywell | х | х | х | х |
| 5 | датчик давления газа Высоко Honeywell | х | х | х | х |
| 6 | регулирующая заслонка с электроприводом | х | х | х | х |
| 7 | горелка газовая №1 | х | х |  | х |
| 8 | горелка газовая №2 | х | х |  | х |
| 9 | термопара аварийной температуры | х | х |  |  |
| 10 | термопара в печи 1 | х | х |  |  |
| 11 | термопара в печи 2 | х | х |  |  |
| 12 | термопара уходящих газов 1 | х | х |  |  |
| 13 | термопара уходящих газов 2 | х | х |  |  |
| 14 | шкаф управления Сушилкой | х | х |  |  |
| 15 | автоматический выключатель трехполюсный 32А | х | х |  |  |
| 16 | автоматический выключатель трехполюсный 32А | х | х |  |  |
| 17 | автоматический выключатель трехполюсный 16А | х | х |  |  |
| 18 | автоматический выключатель трехполюсный 16А | х | х |  |  |
| 18 | автоматический выключатель трехполюсный 16А | х | х |  |  |
| 19 | автоматический выключатель трехполюсный 16А | х | х |  |  |
| 20 | автоматический выключатель трехполюсный 16А | х | х |  |  |
| 21 | программный аппарат работы Сушилки | х | х | х |  |
| 22 | кнопка включения рециркуляционного вентилятора | х | х | х |  |
| 23 | лампа рециркуляционного вентилятора | х | х | х |  |
| 24 | кнопка включения пилотной горелки | х | х | х |  |
| 25 | лампа пилотной горелки | х | х | х |  |
| 26 | кнопка включения основной горелки 1 | х | х | х |  |
| 27 | лампа основной горелки 1 | х | х | х |  |
| 28 | кнопка включения основной горелки 2 | х | х | х |  |
| 29 | лампа основной горелки 2 | х | х | х |  |
| 30 | кнопка выключения рециркуляционного вентилятора | х | х | х |  |
| 31 | кнопка выключения пилотной горелки | х | х | х |  |
| 32 | кнопка выключения основной горелки 1 | х | х | х |  |
| 33 | кнопка выключения основной горелки 2 | х | х | х |  |
| 34 | аварийная лампа Неисправность запальника основной горелки 1 | х | х | х |  |
| 35 | аварийная лампа Неисправность запальника основной горелки 1 | х | х | х |  |
| 36 | аварийная лампа Выключение основной горелки 1 | х | х | х |  |
| 37 | аварийная лампа Выключение основной горелки 2 | х | х | х |  |
| 38 | реле лампы рециркуляционного вентилятора | х | х | х |  |
| 39 | реле лампы пилотной горелки | х | х | х |  |
| 40 | реле лампы основной горелки 1 | х | х | х |  |
| 41 | реле лампы основной горелки 2 | х | х | х |  |
| 42 | реле аварийной лампы Неисправность запальника основной горелки 1 | х | х | х |  |
| 43 | реле аварийная лампа Неисправность запальника основной горелки 1 | х | х | х |  |
| 44 | реле аварийной лампы Неисправность запальника основной горелки 2 | х | х | х |  |
| 45 | реле лампы Выключение основной горелки 1 | х | х | х |  |
| 46 | реле лампы Выключение основной горелки 2 | х | х | х |  |
| 47 | термометр электронный аварийной внутренней температуры печи | х | х | х |  |
| 48 | термометр электронный внутренней температуры печи | х | х | х |  |
| 49 | клеммные контакты датчика давления газа Низко Honeywell | х | х | х |  |
| 50 | клеммные контакты датчика давления газа Высоко Honeywell | х | х | х |  |
| 51 | клеммные контакты регулирующей заслонки с электроприводом | х | х | х |  |
| 52 | клеммные контакты термопары аварийной температуры | х | х | х |  |
| 53 | клеммные контакты термопары в печи 1 | х | х | х |  |
| 54 | клеммные контакты термопары в печи 2 | х | х | х |  |
| 55 | клеммные контакты термопары уходящих газов 1 | х | х | х |  |
| 56 | клеммные контакты термопары уходящих газов 2 | х | х | х |  |
| 57 | клеммные контакты шкафа управления Сушилкой | х | х | х |  |
| 58 | клеммные контакты программного аппарата работы Сушилки | х | х | х |  |
| 59 | клеммные контакты кнопки включения рециркуляционного вентилятора | х | х | х |  |
| 60 | клеммные контакты лампы рециркуляционного вентилятора | х | х | х |  |
| 61 | клеммные контакты кнопки включения пилотной горелки | х | х | х |  |
| 62 | клеммные контакты лампы пилотной горелки | х | х | х |  |
| 63 | клеммные контакты кнопки включения основной горелки 1 | х | х | х |  |
| 64 | клеммные контакты лампы основной горелки 1 | х | х | х |  |
| 65 | клеммные контакты кнопки включения основной горелки 2 | х | х | х |  |
| 66 | клеммные контакты лампы основной горелки 2 | х | х | х |  |
| 67 | клеммные контакты кнопки выключения рециркуляционного вентилятора | х | х | х |  |
| 68 | клеммные контакты кнопки выключения пилотной горелки | х | х | х |  |
| 69 | клеммные контакты кнопки выключения основной горелки 1 | х | х | х |  |
| 70 | клеммные контакты кнопки выключения основной горелки 2 | х | х | х |  |
| 71 | клеммные контакты аварийной лампы Неисправность запальника основной горелки 1 | х | х | х |  |
| 72 | клеммные контакты аварийной лампы Неисправность запальника основной горелки 1 | х | х | х |  |
| 73 | клеммные контакты аварийной лампы Выключение основной горелки 1 | х | х | х |  |
| 74 | клеммные контакты аварийной лампы Выключение основной горелки 2 | х | х | х |  |
| 75 | клеммные контакты реле лампы рециркуляционного вентилятора | х | х | х |  |
| 76 | клеммные контакты реле лампы пилотной горелки | х | х | х |  |
| 77 | клеммные контакты реле лампы основной горелки 1 | х | х | х |  |
| 78 | клеммные контакты реле лампы основной горелки 2 | х | х | х |  |
| 79 | клеммные контакты реле аварийной лампы Неисправность запальника основной горелки 1 | х | х | х |  |
| 80 | клеммные контакты реле аварийная лампа Неисправность запальника основной горелки 1 | х | х | х |  |
| 81 | клеммные контакты реле аварийной лампы Неисправность запальника основной горелки 2 | х | х | х |  |
| 82 | клеммные контакты реле лампы Выключение основной горелки 1 | х | х | х |  |
| 83 | клеммные контакты реле лампы Выключение основной горелки 2 | х | х | х |  |
| 84 | клеммные контакты термометр электронный аварийной внутренней температуры печи | х | х | х |  |
| 85 | клеммные контакты термометр электронный внутренней температуры печи | х | х | х |  |
| 86 | клеммные контакты автоматического выключателя трехполюсного 32А | х | х | х |  |
| 87 | клеммные контакты автоматического выключателя трехполюсного 32А | х | х | х |  |
| 88 | клеммные контакты автоматического выключателя трехполюсного 16А | х | х | х |  |
| 89 | клеммные контакты автоматического выключателя трехполюсного 16А | х | х | х |  |
| 90 | клеммные контакты автоматического выключателя трехполюсного 16А | х | х | х |  |
| 91 | клеммные контакты автоматического выключателя трехполюсного 16А | х | х | х |  |
| 92 | клеммные контакты автоматического выключателя трехполюсного 16А | х | х | х |  |
| 93 | кабель соединительный датчика давления газа Низко Honeywell | х | х | х |  |
| 94 | кабель соединительный датчика давления газа Высоко Honeywell | х | х | х |  |
| 95 | кабель соединительный регулирующей заслонки с электроприводом | х | х | х |  |
| 96 | кабель соединительный термопары аварийной температуры | х | х | х |  |
| 97 | кабель соединительный термопары в печи 1 | х | х | х |  |
| 98 | кабель соединительный термопары в печи 2 | х | х | х |  |
| 99 | кабель соединительный термопары уходящих газов 1 | х | х | х |  |
| 100 | кабель соединительный термопары уходящих газов 2 | х | х | х |  |
| 101 | кабель соединительный шкафа управления Сушилкой | х | х | х |  |
| 102 | кабель соединительный программного аппарата работы Сушилки | х | х | х |  |
| 103 | кабель соединительный кнопки включения рециркуляционного вентилятора | х | х | х |  |
| 104 | кабель соединительный лампы рециркуляционного вентилятора | х | х | х |  |
| 105 | кабель соединительный кнопки включения пилотной горелки | х | х | х |  |
| 106 | кабель соединительный лампы пилотной горелки | х | х | х |  |
| 107 | кабель соединительный кнопки включения основной горелки 1 | х | х | х |  |
| 108 | кабель соединительный лампы основной горелки 1 | х | х | х |  |
| 109 | кабель соединительный кнопки включения основной горелки 2 | х | х | х |  |
| 110 | кабель соединительный лампы основной горелки 2 | х | х | х |  |
| 111 | кабель соединительный кнопки выключения рециркуляционного вентилятора | х | х | х |  |
| 112 | кабель соединительный кнопки выключения пилотной горелки | х | х | х |  |
| 113 | кабель соединительный кнопки выключения основной горелки 1 | х | х | х |  |
| 114 | кабель соединительный кнопки выключения основной горелки 2 | х | х | х |  |
| 115 | кабель соединительный аварийной лампы Неисправность запальника основной горелки 1 | х | х | х |  |
| 116 | кабель соединительный аварийной лампы Неисправность запальника основной горелки 1 | х | х | х |  |
| 117 | кабель соединительный аварийной лампы Выключение основной горелки 1 | х | х | х |  |
| 118 | кабель соединительный аварийной лампы Выключение основной горелки 2 | х | х | х |  |
| 119 | кабель соединительный реле лампы рециркуляционного вентилятора | х | х | х |  |
| 120 | кабель соединительный реле лампы пилотной горелки | х | х | х |  |
| 121 | кабель соединительный реле лампы основной горелки 1 | х | х | х |  |
| 122 | кабель соединительный реле лампы основной горелки 2 | х | х | х |  |
| 123 | кабель соединительный реле аварийной лампы Неисправность запальника основной горелки 1 | х | х | х |  |
| 124 | кабель соединительный реле аварийная лампа Неисправность запальника основной горелки 1 | х | х | х |  |
| 125 | кабель соединительный реле аварийной лампы Неисправность запальника основной горелки 2 | х | х | х |  |
| 126 | клеммные контакты реле лампы Выключение основной горелки 1 | х | х | х |  |
| 127 | кабель соединительный реле лампы Выключение основной горелки 2 | х | х | х |  |
| 128 | кабель соединительный термометр электронный аварийной внутренней температуры печи | х | х | х |  |
| 129 | кабель соединительный термометр электронный внутренней температуры печи | х | х | х |  |
| 130 | кабель соединительный автоматического выключателя трехполюсного 32А | х | х | х |  |
| 131 | кабель соединительный автоматического выключателя трехполюсного 32А | х | х | х |  |
| 132 | кабель соединительный автоматического выключателя трехполюсного 16А | х | х | х |  |
| 133 | кабель соединительный автоматического выключателя трехполюсного 16А | х | х | х |  |
| 134 | кабель соединительный автоматического выключателя трехполюсного 16А | х | х | х |  |
| 135 | кабель соединительный автоматического выключателя трехполюсного 16А | х | х | х |  |
| 136 | кабель соединительный автоматического выключателя трехполюсного 16А | х | х | х |  |
| 137 | провода соединительные шкафа управления | х | х | х |  |

| Генеральный директор АО «ЗПП» ____________________ П.И. Козлов | ___________________(__________________) |
| --- | --- |

Приложение №2

к договору на техническое обслуживание

контрольно-измерительных приборов и автоматики газоиспользующего оборудования

№ _______________ от «____» ____________2022 г.

ГРАФИК

технического обслуживания контрольно-измерительных приборов и автоматики газоиспользующего оборудования

- 22 цех (корпус № 91 сушилка NitroAtomizer SD-12.5R.C+S);

- 22 цех (корпус № 106 сушилка TS-8);

- 23 цех (корпус № 8 туннельная печь WistraKep 1604)

Акционерного общества «Завод полупроводниковых приборов»:

находящегося по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, 26, АО «ЗПП».

| Месяц, год/ день | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03.2022г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.2022г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.2022г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06.2022г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07.2022г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08.2022г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09.2022г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2022г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2022г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2022г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.2023г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.2023г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Генеральный директор АО «ЗПП» ____________________ П.И. Козлов | ___________________(__________________) |
| --- | --- |