Приложение №3 к закупочной документации_Техническое задание

Техническое задание

1. Наименование МТР, работ, услуг:

Поставка 2 (Двух) комплектов излучателей мембранного типа с акустическим трансформатором.

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги:

Ремонт ультразвуковой ванны цеха №23.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: Ультразвуковая промывка деталей после пайки в процессе производства МКК.

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.)

4.1 Характеристики излучателей мембранного типа с акустическим трансформатором:

Излучатель мембранного типа с акустическим трансформатором предназначен для ультразвуковой очистки деталей, обезжиривания и интенсификации гальванических, электрохимических и других процессов с воздействием ультразвука в жидких средах.

Излучатель должен быть рассчитан для работы с ультразвуковыми генераторами УЗГ3-4 и другими генераторами, обеспечивающими необходимый режим работы преобразователя.

Резонансная частота, кГц 20,5±2,5%.

Номинальная электрическая мощность, кВт 2,5±0,9.

Мощность акустическая, кВт не менее 0,9.

Напряжение питания, В 360±80.

Рабочая поверхность, мм 300х300.

Расход воды для охлаждения, л\мин. 3±0.5.

Габаритные размеры, мм 300х300х191.

Бачок охлаждения в комплекте (материал бочка охлаждения и фурнитуры- 08Х18Н10).

4.2 Требования к акустическому трансформатору (излучающая пластина):

Материал 12Х18Н10Т.

Рабочая поверхность 300х300±0,5мм.

Толщина акустического трансформатора (излучающей пластины) у основания 11±0,15 мм.

Толщина по краям 4±0,25мм

Дефекты плоскостности, единичные углубления, следы от режущего инструмента не допускаются.

Общий вид излучателя мембранного типа с акустическим трансформатором указан в приложении №1 к Техническому заданию.

Схема рабочих положений излучателя указана в приложении № 2 к Техническому заданию.

5. Количество МТР / объем работ / объем услуг:

1. Объем поставки: 2 (Два) комплекта.

2. Комплект включает в себя 2 (Два) излучателя мембранного типа с акустическим трансформатором, с разницей в резонансной частоте не более чем на 300 Гц.

3. Комплект ЗИП (в каждый комплект поставки должен входить ЗИП, включающий в себя два установочных резиновых кольца)

4.Паспорт (содержащий разделы: «Свидетельство о приемке» (с заводскими номерами и датами выпуска излучателей); гарантийные обязательства.

Излучатель мембранного типа должен быть принят техническим контролем предприятия-изготовителя.

Излучатель мембранного типа должен соответствовать условиям эксплуатации, указанным в паспорте.

Гарантийный срок службы излучателя должен составлять не менее 1000 ч. на протяжении 6 месяцев со дня получения его потребителем.

6. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

В течении 30 (Тридцати) календарных дней с даты заключения Договора сторонами.

7. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг

Доставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Заказчика, расположенного по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.

8. Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам Товара.

Технические характеристики поставляемого Товара должны соответствовать описанию Товара, указанному в Спецификации.

Поставляемый Товар должен соответствовать действующим стандартам, техническим условиям, установленными в РФ.

Товар должен быть новым, не бывшими в употреблении, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, не должен иметь дефектов, связанных с материалами или работой по их изготовлению.

Все товары должны быть изготовлены не ранее 2021 года.

9. Требования к безопасности Товара.

Товар должен отвечать требованиям безопасности.

10. Требования к упаковке Товара.

Упаковка поставляемого Товара должна обеспечивать сохранность при транспортировке и хранении.

Упаковка должна быть завода-производителя, без повреждений и нарушений целостности.

Приложение № 1 к «Техническому заданию»

Общий вид излучателя мембранного типа

Приложение № 1 к «Техническому заданию»

Чертеж акустического трансформатора (излучающая пластина)

Приложение № 3 к «Техническому заданию»

Схема рабочих положений излучателя