Приложение №3 к закупочной документации_Техническое задание

# Техническое задание

- Наименование МТР: калий дицианоаурат (I) квалификации «ЧДА» по ГОСТ 20573-75, производства АО «Аурат»

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР: обеспечение основного производства

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР в рамках реализации задачи или проекта: используется для приготовления растворов для гальванических покрытий в производстве изготовления металлокерамических корпусов для интегральных схем

4. Технические требования к МТР (технические характеристики, требования к материалам и т.п.)

По физико-химическим свойствам калий дицианоаурат (I) должен соответствовать требованиям, приведенным в ГОСТ 20573-75 «Реактивы. Калий дицианоаурат (I). Технические условия» для квалификации «ЧДА», и требованиям, указанным в таблице:

| Характеристики поставляемого товара |  |
| --- | --- |
| Наименование показателей | «ЧДА» |
| 1. Внешний вид | Белый или слегка желтоватый кристаллический порошок |
| 2. Массовая доля золота (Au), % | 67,0 – 68,4 |
| 3. Массовая доля свободных цианидов (CN), %, не более | 0,05 |
| 4. Массовая доля кремнекислоты (SiO2), %, не более | 0,10 |
| 5. Массовая доля углекислых солей в пересчёте на углекислый калий (K2CO3), %, не более | 1,0 |
| 6. Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,015 |
| 7. Массовая доля тяжёлых металлов (Pb), % не более | 0,02 |
| 8. Массовая доля натрия (Na), % не более | 0,25 |
| 9. Массовая доля хлоридов (Cl), % не более | 0,05 |
| 10. Растворимость в воде | При растворении 1 г препарата в пробирке в 20 см3 дистиллированной воды должен наблюдаться прозрачный раствор, допускается слабая опалесценция. |

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.) – Свидетельство о включении в реестр специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами, драгоценными камнями и карта постановки на специальный учет.

6. Количество МТР / объем работ / объем услуг:

| Наименование Товара | Общее количество (ориентировочное), грамм |
| --- | --- |
| Калий дицианоаурат (I) квалификации «ЧДА» по ГОСТ 20573-75, производства АО «Аурат» | 60 000 |

8. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР: срок действия договора до 31 декабря 2022 года.

9. Место поставки МТР: склад Заказчика, расположенный по адресу: РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д.26.

10.Иное, при необходимости

  - Требования к Товару: Товар является новым, ранее не использованным (не бывшем в употреблении), не были восстановлены потребительские свойства. Товар должен быть допущенным к свободному обращению на территории Российской Федерации, без каких-либо ограничений, свободным от любых прав третьих лиц (залог, запрет, арест).

  - Требования к поставке Товара: при поставке Продукции должен прилагаться паспорт безопасности химической продукции в соответствии с ГОСТ 30333-2007 «Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования», сертификат качества (паспорт) на поставляемую партию Товара на русском языке и (для товаров иностранного производства) на языке страны-производителя. Поставляемый Товар классифицируется как умеренно опасный материал (3-й класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности»).

  - Сроки и условия поставки Товара: в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с момента заключения Договора.

  - Требования к маркировке и упаковке Товара: Тара должна обеспечивать сохранность Продукции, а также пожаро- и взрывобезопасность Продукции при транспортировании, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. Упаковка Продукции должна быть без повреждений и нарушения целостности. На упаковку должна быть наклеена этикетка, содержащая информацию об опасности Продукции для окружающей среды и здоровья человека, классе пожаро- и взрывоопасности в соответствии с ГОСТ 3885-73 «Реактивы и особо чистые вещества. Правила приемки, отбор проб, фасовка, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение», ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные. Классификация и маркировка» и ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов». При необходимости крупными буквами наносятся надписи: «Осторожно», «Опасно», «Яд» и т. д.

  - Гарантийный срок хранения Товара: Гарантийный срок хранения Продукции не менее 3-х лет со дня изготовления. Продукция должна поставляться с не менее, чем 80 % запасом срока годности