Приложение №3 к закупочной документации_Техническое задание

Техническое задание

- Наименование МТР, работ, услуг: Изготовление и поставка платинированных (Пл6) анодов из титановой сетки.

2. Задача (цель), для реализации которой приобретается оборудование: обеспечение основного производства

- Функции, которые будет выполнять приобретаемый МТР: используется в качестве анода в ваннах ударного и основного золочения в производстве изготовления металлокерамических корпусов для интегральных схем

4. Технические требования к МТР (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ) указаны в таблице.

| Характеристики поставляемого товара |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Платинированные (Пл6) аноды из титановой сетки |
| Внешний вид анода | - Сварная сетка из титановой проволоки ВТ1-00св 1,8 ГОСТ 27265-87 с двумя петлями, приваренными с верхней стороны, для подвешивания анода. - Форма ячейки – Ромб со стороной 6 мм и углом 15°. - Форма анода – Прямоугольник, 390±10 × 420±20 (Ш×В), мм. - Петля – Сварная сетка из титановой проволоки ВТ1-00св 1,8 ГОСТ 27265-87. Ширина петли – 50±5 мм. Длина загиба петли – 55±5 мм. Радиус загиба петли – 9,0±0,5 мм. - Расстояние от края анода до петли – 50±5 мм. - Общая высота анода (сетка + петля) – 500±10 мм. |
| Покрытие анода | Пл 6 (ГОСТ 9.306-85). |
| Чертеж анода | См. приложение 1 |

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.): не требуется.

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.)

  - Гарантийный срок на поставляемый Товар – не менее 12 месяцев.

7. Количество МТР / объем работ / объем услуг:

7.1. Общее количество закупаемых анодов - 16 шт.

7.2. Поставка осуществляется единовременно.

8. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: Оказание услуг осуществляется в течение 45 (Сорока пяти) рабочих дней с момента заключения Договора.

9.	Место поставки МТР: Доставка анодов осуществляется силами и средствами подрядчика до склада Заказчика, расположенного по адресу: АО «ЗПП», г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26. Доставка анодов до адреса места оказания услуг осуществляется силами и средствами Заказчика.

10. Требования к упаковке:

10.1. Упаковка Товара должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировании к месту поставки, погрузо-разгрузочных работах и хранении.

10.2. Упаковка должна быть без повреждения и нарушения целостности

Приложение 1 – Чертеж анода