Приложение №3 к закупочной документации_Техническое задание

Техническое задание

1.	Наименование МТР, работ, услуг: Поставка вентиляционных материалов и оборудования.

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги:

Вентиляция в корпусах предприятия.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта:

Вентиляция в корпусах предприятия

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.):

| № | Наименование предмета закупки | Характеристики: |
| --- | --- | --- |
|  | Вентилятор ВЦ 14-46 | Производительность – не менее 6000, не более 14000 м3/час Полное давление – не менее 860, не более 1095 Па Мощность электродвигателя - не менее 7,5 кВт, не более 8 кВт Частота вращения – не менее 1000 об. /мин. Материал исполнения корпуса – углеродистая сталь |
|  | Бескорпусный радиальный вентилятор | Производительность – не менее 24000, не более 34000 м3/час Полное давление – не менее 1800 не более 2000 Па Мощность электродвигателя - не менее 30 кВт, не более 31 кВт Частота вращения – не менее 1000 об. /мин. Исполнение по взрывозащите - взрывозащищенный Ex Максимальные габариты рабочего колеса – не более 1700 мм Размер листа со стороны всасывающего отверстия – 1900 х 1900 мм |
|  | Вентилятор ВЦ 14-46 | Производительность – не менее 13000, не более 15000 м3/час Полное давление – не менее 1460, не более 1580 Па Мощность электродвигателя - не менее 7,5 кВт, не более 8 кВт Частота вращения – не менее 1000 об. /мин. Исполнение по взрывозащите - взрывозащищенный Ex |
|  | Вентилятор ВЦ 14-46 | Производительность – не менее 1500, не более 2500 м3/час Полное давление – не менее 400, не более 600 Па Мощность электродвигателя - не менее 0,5 кВт, не более 3 кВт Частота вращения – не менее 750 об. /мин. Исполнение материала корпуса – полипропиленовый (химстойкий) |
|  | Вентилятор ВЦ 14-46 | Производительность – не менее 8000, не более 11000 м3/час Полное давление – не менее 1000, не более 1400 Па Мощность электродвигателя - не менее 5,5 кВт, не более 11 кВт Частота вращения – не менее 1000 об. /мин. Исполнение по взрывозащите - взрывозащищенный Ex |
|  | Вентилятор ВЦ 14-46 | Производительность – не менее 11000, не более 13000 м3/час Полное давление – не менее 1000, не более 1400 Па Мощность электродвигателя - не менее 7,5 кВт, не более 8 кВт Частота вращения – не менее 1000 об. /мин. Исполнение материала корпуса – полипропиленовый (химстойкий) |
|  | Вентилятор ВЦ 14-46 | Производительность – не менее 2000, не более 3000 м3/час Полное давление – не менее 500, не более 700 Па Мощность электродвигателя - не менее 0,5 кВт, не более 3 кВт Частота вращения – не менее 750 об. /мин. Исполнение корпуса – взрывозащищенный Ex |
|  | Частотный преобразователь | Мощность – не менее 7,5 кВт Входное напряжение – не менее 380В Выходное напряжение – не менее 380 В PID регулирование - есть |
|  | Частотный преобразователь | Мощность – не менее 11 кВт Входное напряжение – не менее 380В Выходное напряжение – не менее 380 В PID регулирование - есть |
|  | Частотный преобразователь | Мощность – не менее 5,5 кВт Входное напряжение – не менее 380В Выходное напряжение – не менее 380 В PID регулирование - есть |
|  | Брезент рулонный | Водоотталкивающий - да, Плотность - не менее 400 гр/м2 Ширина - не менее 90 мм, не более 120 мм |
|  | Уголок для производства прямоугольных воздуховодов | Тип – равносторонний УГФ-1 Форма канала - прямоугольная Материал - оцинкованная сталь Длина - 65 мм Ширина - 18 мм Толщина металла – не менее 2,5 мм |
|  | Уголок для производства прямоугольных воздуховодов | Тип – равносторонний УГФ-1 Форма канала - прямоугольная Материал - оцинкованная сталь Длина - 95 мм Ширина - 18 мм Толщина металла – не менее 2,5 мм |
|  | Скоба для стяжки фланцев | В комплекте с болтом – да Толщина скобы – не менее 3 мм Резьба - М8*25 мм |
|  | Лист оцинкованный | По назначению - оцинкованная сталь общего назначения Длина – не менее 2450 мм Ширина – не менее 1200 мм Толщина – не менее 0,55 мм |
|  | Лист оцинкованный | По назначению - оцинкованная сталь общего назначения Длина – не менее 2450 мм Ширина – не менее 1200 мм Толщина – не менее 0,7 мм |
|  | Лист оцинкованный | По назначению - оцинкованная сталь общего назначения Длина – не менее 2450 мм Ширина – не менее 1200 мм Толщина – не менее 1 мм |
|  | Шина монтажная | Материал - оцинкованная сталь с защитным слоем покрытия толщиной 8-10 микрон Типоразмер - № 20 Длина - не менее 3 м Толщина – не менее 0,7 мм |
|  | Шпилька | Тип резьбы - М8 Длина – не менее 2000 мм Диаметр - 8 мм |
|  | Уплотнительная лента межфланцевая | Тип - самоклеящаяся Ширина – 15 мм Толщина – 5 мм |
|  | Контролер управления системой вентиляции «Optimus 522» | Алгоритм управления - искусственный интеллект (AI)/ПИД Выходы релейные 5Ах250В – не менее 5 шт. Выходы 0-10 В – не менее 2 шт. Входы аварий (дискретные) - 5 Входы датчиков температуры (аналоговые) – не менее 4 шт Порт RS-485 без гальванической развязки – 1 шт. Порт RS-485 дополнительный, через адаптер разъема программирования – 1шт. Точность поддержания температуры без учета погрешности датчиков ±1°С Дискретность установки температуры ±1 °С Встроенный ЖК дисплей и кнопки управления - да Возможность подключения дополнительных пультов управления RC2 до 4-х пультов - да Монтажное положение на поверхность - DIN-рельс Напряжение питания - 170–265 В |
|  | Блок питания | Выходное напряжение – не менее 24В, не более 30 В Выходной ток – не менее 1.7А Мощность – не менее 40 Вт AC-DC сетевой преобразователь - да |
|  | Настенная однорядная решетка | Регулировка жалюзи – да Вид – накладная Ширина – 300 мм Высота - 150 |
|  | Настенная однорядная решетка | Регулировка жалюзи – да Вид – накладная Ширина – 200 мм Высота – 100 мм |
|  | Траверса монтажная | Ширина - 30 мм Высота - 20 мм Длина - 3000 мм Толщина материала – не менее 1.5 мм |
|  | Электроприводы для воздушных клапанов | Напряжение – 230 В Крутящий моментом двигателя и пружины - 10Нм Возвратная пружина - да |
|  | Электроприводы для воздушных клапанов | Напряжение – 230 В Крутящий моментом двигателя и пружины – 10 Нм Возвратная пружина – да Управление - 2-хпозиционное (открыто/закрыто) |
|  | Электроприводы для воздушных клапанов | Напряжение – 230 В Крутящий моментом двигателя и пружины – 15 Нм Возвратная пружина – да Управление - 2-хпозиционное (открыто/закрыто) |
|  | Клапан воздушный утепленный | Тип клапана - воздушный клапан Материал корпуса клапана - Алюминий Размер прямоугольного клапана – ширина 1900, длина 1900 мм С электроприводом - да Тип электропривода - 220 В с возвратной пружиной |
|  | Клапан противопожарный | Режим - нормально открытый Сечение - 200х200 мм Предел огнестойкости - EI60 Напряжение – 220 В Тип - возвратная пружина |
|  | Клапан противопожарный | Режим - нормально открытый Сечение - 400х400 мм Предел огнестойкости - EI60 Напряжение – 220 В Тип - возвратная пружина |
|  | Воздуховод химстойкий гофрированный | Диаметр – 100 мм Толщина стенки - не менее 0.6 мм Среда - кислота, пар химический, щелочь Материал - Фторопласт-4 (PTFE) Давление рабочее – не менее 0.3 Бар |
|  | Шланг полиуретановый абразивостойкий | Диаметр – 100 мм Материал - 100% полиэстер-полиуретан Толщина стенки - не менее 1 мм |
|  | Хомут червячный | Тип - хомут червячный фиксация хомута - под отвертку (ключ) минимальный диаметр фиксации - 110 мм максимальный диаметр фиксации - 130 мм |
|  | Каркас вентиляционной установки | Ширина - 1900 мм Высота - 1900 мм Глубина - 1900 мм Материал панелей – ППУ сэндвич – панели толщиной 45 мм Материал соединения панелей – алюминиевый профиль |
|  |  | Комплектность на 1 шт |
|  |  | Соединительные уголки – 8 шт. (совместимы с профилем алюминиевым) Сторона обслуживания – 1 сторона с двумя петлями и двумя ручками Соединители секций – 12 шт. |

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.): нет

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.) – нет

7. Количество МТР / объем работ / объем услуг:

Таблица №1

| № | Наименование предмета закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вентилятор ВЦ 14-46 | шт. | 3 |
|  | Бескорпусный радиальный вентилятор | шт. | 1 |
|  | Вентилятор ВЦ 14-46 | шт. | 2 |
|  | Вентилятор ВЦ 14-46 | шт. | 1 |
|  | Вентилятор ВЦ 14-46 | шт. | 1 |
|  | Вентилятор ВЦ 14-46 | шт. | 1 |
|  | Вентилятор ВЦ 14-46 | шт. | 1 |
|  | Частотный преобразователь | шт. | 2 |
|  | Частотный преобразователь | шт. | 2 |
|  | Частотный преобразователь | шт. | 6 |
|  | Брезент рулонный | шт. | 3 |
|  | Уголок для производства прямоугольных воздуховодов | шт. | 3000 |
|  | Уголок для производства прямоугольных воздуховодов | шт. | 2000 |
|  | Скоба для стяжки фланцев | шт. | 500 |
|  | Лист оцинкованный | шт. | 200 |
|  | Лист оцинкованный | шт. | 120 |
|  | Лист оцинкованный | шт. | 80 |
|  | Шина монтажная | шт. | 800 |
|  | Шпилька | шт. | 100 |
|  | Уплотнительная лента межфланцевая | м | 800 |
|  | Контролер управления системой вентиляции «Optimus 522» | шт. | 5 |
|  | Блок питания | шт. | 5 |
|  | Настенная однорядная решетка | шт. | 15 |
|  | Настенная однорядная решетка | шт. | 20 |
|  | Траверса монтажная | шт. | 60 |
|  | Электроприводы для воздушных клапанов | шт. | 4 |
|  | Электроприводы для воздушных клапанов | шт. | 4 |
|  | Электроприводы для воздушных клапанов | шт. | 4 |
|  | Клапан воздушный утепленный | шт. | 1 |
|  | Клапан противопожарный | шт. | 2 |
|  | Клапан противопожарный | шт. | 3 |
|  | Воздуховод химстойкий гофрированный | м | 24 |
|  | Шланг полиуретановый абразивостойкий | м | 72 |
|  | Хомут червячный | шт. | 60 |
|  | Каркас вентиляционной установки | шт | 2 |

8. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение 45 (сорок пять) календарных дней с момента подписания договора между сторонами.

9. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг.

Доставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Заказчика, находящегося по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.

10. Требования к упаковке Товара.

10.1 Упаковка должна быть завода-производителя без повреждений и нарушений целостности, в надлежащей оригинальной таре.

11.2 Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке к месту поставки, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.

10.3 Упаковка и маркировка должны содержать все признаки, установленные производителем.

10.4 Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.

10.6 Товар должен быть новым с датой изготовления не ранее 2022г., не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, не иметь дефектов, связанных с материалами или работой по их изготовлению.

10.7 Товар должен соответствовать характеристикам, заявленным в техническом задании.

10.8 Товар должен быть без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.д.), свободно обращаться на территории РФ.

10.9 Требование к безопасности Товара

Поставляемый Товар должен быть качественен и отвечать требованиям безопасности в соответствии с действующими государственными стандартами, техническими условиями, санитарными нормами, требованиями пожаробезопасности, энергетической эффективности, утвержденными на данный вид Товара.