Приложение №3 к закупочной документации_Техническое задание

Техническое задание

1.	Наименование: Поставка полифиэфиримида ZX-410 (или эквивалент)

2. Задача: Для изготовления контактирующих устройств

3. Функция: Комплектующие детали, которые изготавливаются из полиэфиримида ZX-410, применяются в качестве изолятора между выводными контактами в контактирующем устройстве

4. Технические требования к материалу:

| Наименование товара | Требования к техническим характеристикам, ГОСТ, ТУ (максимальные или минимальные показатели, значения которых не могут изменяться) | Ед. измерения | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| Пруток из полиэфиримида ZX-410 Ø135 мм (или эквивалент) | -Плотность: не менее 1,29 и не более 1,37 г/см3 -Твердость по Шору: не менее 80 и не более 90 Ед. -Предел прочности при растяжении: не менее 90 МПа -Модуль упругости при растяжении: не менее 3000 МПа -Напряжение при сжатии при относительной деформации 3,5%: не менее 100 МПа -Предел прочности при изгибе: не менее 100 МПа -Модуль упругости при изгибе: не менее 2500 МПа -Водопоглощение (за 24 часа): не более 1,4 % -Удельное объемное электрическое сопротивление: не менее 1*1014 Ом*м -Удельное поверхностное электрическое сопротивление: не менее 1*1015 Ом -Электрическая прочность не менее 25 кВ/мм -Применение при температуре -70°С до +180°С -Цвет: натуральный бежево-коричневый -Форма поставки: прутки длиной не менее 500 мм. | Кг. | 210 |

4. Требования к Поставщику

4.1 Поставщик может предоставить каталоги на поставляемую продукцию на русском языке.

4.2 Если предоставляется эквивалент, необходимо указывать, что конкретно является эквивалентом, номера по каталогам и изготовителей для проверки эквивалентности предлагаемого товара.

4.3 Одновременно с передачей Товара передаются все необходимые принадлежности Товара, а также все относящиеся к нему документы – технический паспорт, сертификат соответствия Товара требованиям технических регламентов, положениям, стандартам, сводов правил, установленных для данного вида Товара, а также иные документы, подтверждающие качество Товара, предусмотренные законодательством Российской Федерации

5. Гарантия:

5.1 Гарантийный срок на хранение поставляемого товара должен быть не меньше 5 лет с момента поставки Товара на склад Заказчика. Склад Заказчика при этом должен соответствовать условиям для хранения, прописанном в техническом паспорте поставляемого материала.

5.2 Покупатель оставляет за собой право провести экспертизу товара на предмет оригинальности, контрафактности в независимой экспертной организации или у производителя данного Товара.

5.3 В случае, если во время приёмки и (или) в период гарантийного срока были обнаружены производственные дефекты, некомплектность товара, Поставщик обязан за свой счёт устранить дефекты, доукомплектовать или заменить товар в течение 7 календарных дней с момента соответствующего уведомления (рекламации).

5.4 Срок, в течении которого «Поставщик» принимает претензии на обнаруженные дефекты после подписания товарной накладной в объеме технического задания должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента поставки Товара на склад Заказчика

6. Количество: Необходимое количество материала пруток ZX-410 Ø135 мм   210 кг.

7. Предпочтительный срок: Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение 70 (Семидесяти) календарных дней с момента подписания договора между сторонами.

8. Место доставки:

8.1 Поставщик считается выполнившим свою обязанность по поставке Товара в момент фактического предоставления Товара в распоряжение Заказчика (уполномоченного представителя Заказчика) на складе Заказчика.

8.2 Доставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Заказчика, находящегося по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.

9.Требования к упаковке Товара

9.1 Упаковка должна быть завода-производителя без повреждений и нарушений целостности, в надлежащей оригинальной таре.

9.2 Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке к месту поставки, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.

9.3 Упаковка и маркировка должны содержать все признаки установленные производителем.

9.4 Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.

9.5 На упаковочной таре должна быть четко нанесена следующая информация:

-полное наименование Товара в соответствии с каталогом Поставщика

-страна производитель и количество товара в упаковке

-товарный знак завода изготовителя, дата изготовления

9.6 Товар должен быть новым с датой изготовления не ранее 2022г., не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, не иметь дефектов, связанных с материалами или работой по их изготовлению.

9.7 Товар должен соответствовать характеристикам, заявленным в техническом задании

9.9 Товар должен быть без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.д.), свободно обращаться на территории РФ.

9.10 Требование к безопасности Товара

Поставляемый Товар должен быть качественен и отвечать требованиям безопасности в соответствии с действующими государственными стандартами, техническими условиями, санитарными нормами, требованиями пожаробезопасности, энергетической эффективности, утвержденными на данный вид Товара.